КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области Материалы по обоснованию Том II г. Новосибирск, 2023

КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области Материалы по обоснованию Том II Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный архитектор проекта; И.С. Саранча. г. Новосибирск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	6

1.1.	Перечень применяемых в тексте сокращений	6

1.2.	Состав генерального плана	6

1.3.	Введение	7

2.	Общая характеристика территории Троицкого сельского поселения	14

2.1.	Местоположение Троицкого сельского поселения в системе расселения Омского района	14

2.2.	Природно-климатические условия	14

2.2.1.	Климат	15

2.2.2.	Территориальный анализ инженерно-геологических условий с выявлением опасных геологических процессов	16

2.2.3.	Гидрография и гидрология	21

2.2.4.	Рельеф	23

2.2.5.	Минерально-сырьевые ресурсы	25

2.2.6.	Почвы, растительный и животный мир	25

2.2.7.	Рекреационные ресурсы	26

2.2.8.	Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры на территории Троицкого сельского поселения	27

2.2.9.	Мероприятия по охране и использованию объектов культурного наследия	28

2.2.10.	Особо охраняемые природные территории	31

3.	Современное использование территории Троицкого сельского поселения	32

3.1.	Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в Троицком сельском поселении	32

3.2.	Структура современного землепользования	38

3.3.	Основные направления экономики Троицкого сельского поселения	39

3.4.	Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения	42

4.	Социальная, инженерная и транспортная инфраструктура Троицкого сельского поселения	44

4.1.	Характеристика жилого комплекса	44

4.2.	Социальная инфраструктура территории	46

4.3.	Транспортная инфраструктура	53

4.4.	Рекреационные ресурсы территории	63

4.5.	Объекты специального назначения	64

5.	Зона инженерной инфраструктуры	67

5.1.1.	Водоснабжение	67

5.1.2.	Водоотведение	69

5.1.3.	Теплоснабжение	70

5.1.4.	Газоснабжение	71

5.1.5.	Электроснабжение	72

5.1.6.	Связь	73

6.	Зоны с особыми условиями использования территорий	75

6.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия	75

6.2.	Санитарно-защитные и охранные зоны	77

6.3.	Анализ состояния территории и разработка основных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	85

6.3.1.	Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	85

6.3.2.	Современное состояние и развитие инженерной защиты территории от опасных природных процессов	89

6.3.3.	Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории	97

6.3.4.	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории	132

6.3.5.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	135

6.3.6.	Градостроительные и проектные ограничения, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций	145

6.4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	153

6.5.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	156

6.6.	Зоны залегания полезных ископаемых	159

6.7.	Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	160

7.	Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в Троицком сельском поселении	166

8.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Троицкого сельского поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития его территории и прогнозируемых ограничений их использования	175

8.1.	Архитектурно-планировочное решение	176

8.2.	Развитие жилой зоны	181

8.3.	Развитие социальной инфраструктуры	185

8.4.	Развитие зоны промышленного и сельскохозяйственного использования	203

8.5.	Развитие транспортной инфраструктуры	205

8.6.	Развитие зоны рекреационного назначения	209

8.7.	Развитие зоны специального назначения	210

8.8.	Развитие коммунальной инфраструктуры	211

8.8.1.	Водоснабжение	211

8.8.2.	Водоотведение	215

8.8.3.	Теплоснабжение	216

8.8.4.	Газоснабжение	217

8.8.5.	Электроснабжение	218

8.8.6.	Связь	220

8.9.	Предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного бассейна и почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий (охрана окружающей среды)	222

9.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Троицкого сельского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	234

10.	Основные технико-экономические показатели Генерального плана	242

11.	Приложение	246

11.1.	Перечень основных превентивных противопаводковых мероприятий, выполняемых при различных режимах ЧС	246

11.2.	Информация по лесонасаждениям Лузинского участкового лесничества	256

11.3.	Схема расположения лесных участков с границами населённых пунктов	257

11.4.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	258

11.5.	Ведомость координат характерных точек границ населённых пунктов	422

- Общие положения

  - Перечень применяемых в тексте сокращений

| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| --- | --- |
| ВЛ | воздушная линия |
| ВОС | водоочистные сооружения |
| ГО | гражданская оборона |
| д. | деревня |
| дБА | децибел акустический |
| жел. с крыш. | железный с крышкой |
| кол-во | количество |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| ЛВГЖ | легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| оз. | озеро |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| пр. | протока |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| р. | река |
| с. | село |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СТП | схема территориального планирования |
| СУГ | сжиженные углеводородные газы |
| ТВС | топливно-воздушная смесь |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |

  - Состав генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
|  | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000; М 1:5 000 | ГП-1 |
|  | Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения | М 1:25 000; М 1:5 000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон поселения | М 1:25 000; М 1:5 000 | ГП-3 |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  | Карта современного использования территории | М 1:25 000; М 1:5 000 | ГП-4 |
|  | Карта планируемого размещения объектов в области социальной инфраструктуры | М 1:25 000; М 1:5 000 | ГП-5 |
|  | Карта планируемого размещения объектов в области инженерной инфраструктуры | М 1:25 000; М 1:5 000 | ГП-6 |
|  | Карта планируемого размещения объектов в области транспортной инфраструктуры | М 1:25 000; М 1:5 000 | ГП-7 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000; М 1:5 000 | ГП-8 |

  - Введение

Разработка проектной документации генерального плана муниципального образования Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области выполняется в соответствии с действующим законодательством с целью определения назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие данной территории с благоприятными условиями жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положены исходные данные по разделам и следующие документы:

- Техническое задание на выполнение работ по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населённых пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области;

- Схема территориального планирования Омской области, утверждённая Постановлением Правительства Омской области от 19.08.2009 № 156-п;

- О внесении изменений в Схему территориального планирования Омского муниципального района Омской области, утверждённую решением Совета Омского муниципального района Омской области от 15.03.2012 № 8 «Об утверждении схемы территориального планирования Омского муниципального района Омской области» от 15.10.2020 № 53;

- Генеральный план Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утверждённый Решением Совета Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 23.12.2009 № 47.

Генеральный план муниципального образования Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Троицкого сельского поселения, сельского поселения) является документом территориального планирования. Этапы территориального планирования: первая очередь – до 2031 года, расчётный срок – до 2041 года включительно.

Работа по подготовке проекта Генерального плана Троицкого сельского поселения проведена в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её составлению»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.02.2018 № 4118-ВА/Д23и «О внесении сведений о границах объектов землеустройства»;

- Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 17.01.2018 № 01-00357-ГЕ/18 «Об установлении или изменении границ территориальных зон»;

- Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 28.04.2018 № 10-0810-МС «Об изменениях в законодательстве»;

- Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 28.04.2018 № 10-1876/18 «Для сведения и учёта в работе»;

- Закон Омской области от 09.03.2007 № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области»;

- Закон Омской области от 30.07.2004 № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области»;

- Закон Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области»;

- Закон Омской области от 15.10.2003 № 467-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения»;

- Закон Омской области от 03.04.1996 № 48-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области»;

- Закон Омской области от 06.10.2005 № 673-ОЗ «Об охране окружающей среды в Омской области»;

- Указ Губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93 «О стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года»;

- Правила землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утверждённые Решениями Совета Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 23.12.2009 № 47;

- СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями № 1, 2)»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Генеральный план является основополагающим документом, на базе которого формируются комплексные программы по экономическому и социальному развитию сельского поселения по использованию территории по категориям земель, расселению, проведению мероприятий по градостроительству, размещению объектов капитального строительства, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решения Генерального плана Троицкого сельского поселения основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

Органом, уполномоченным на утверждение проекта Генерального плана, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Троицкого сельского поселения, является представительный орган муниципального района – Совет Омского муниципального района Омской области.

- Общая характеристика территории Троицкого сельского поселения

  - Местоположение Троицкого сельского поселения в системе расселения Омского района

Троицкое сельское поселение расположено в юго-западной части Омского муниципального района. От г. Омска до центра с. Троицкое – 6 км, от ближайшей железнодорожной станции Карбышеве – 10 км, от речного вокзала – 15 км, до районного административного центра – 24 км. С областным центром сельское поселение связывают дороги с твёрдым покрытием, есть железнодорожное сообщение.

Троицкое сельское поселение граничит на севере с Магистральным сельским поселением, на северо-западе – с Лузинским сельским поселением, на юге – с Новоомским сельским поселением, на севере и востоке – с городом Омском.

Границы Троицкого сельского поселения установлены в соответствии с Законом Омской области от 30.07.2004 г. № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» (с изменениями на 28 октября 2020 года).

В состав Троицкого сельского поселения входят следующие населённые пункты:

- с. Троицкое (административный центр);

- д. Верхний Карбуш.

Общая площадь территории Троицкого сельского поселения в соответствии с Паспортом поселения составляет 5873 га. Согласно проведённым в рамках подготовки генерального плана кадастровым работам, выявлено расхождение фактических данных по площади поселения и данных, указанных в Паспорте поселения. Фактическая площадь составила 5901,2 га.

  - Природно-климатические условия

    - Климат

Территория Троицкого сельского поселения Омского муниципального района по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» относится к строительно-климатическому району I-В. Климат рассматриваемой территории типично континентальный, что определяется её географическим положением. Большая удалённость от морей и океанов усиливает при формировании климата территории способность интенсивнее прогреваться летом и также быстро остывать зимой.

Температурный режим сельского поселения обусловлен циркуляционными процессами атмосферы. Основные особенности его – суровая, продолжительная зима, сравнительно короткое, но жаркое лето, короткие переходные сезоны - весна и осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года, месяца и суток.

Средняя температура января минус 17,5-19,5 °С, июля +18,5-19,5 °С. Для температурного режима характерны холодная зима, тёплое и продолжительное лето. Вегетационный период в среднем 155-160 дней. Сумма активных температур составляет 1900-2100. Радиационный баланс составляет 4140 МДж/м2 в год.

Количество выпадающих за год осадков равно в среднем около 350 мм, а величина испаряемости влаги – около 600 мм. Отчётливо выражен засушливый период, когда количество осадков составляет меньше 25 % годовой суммы. Слабые засухи бывают ежегодно, в среднем в течение 16 дней, интенсивные повторяются через каждые 2-5 лет.

Мощность снежного покрова составляет 25-35 см, почва промерзает до глубины 140-185 см. Поэтому естественные условия для озимых культур неблагоприятны. Весенние заморозки заканчиваются, как правило, в конце мая, а осенние начинаются в среднем 15 сентября. Ресурсы тепла и влаги обеспечивают высокие урожаи зерновых. Однако сравнительно большие ресурсы тепла используются не полностью, что связано с некоторым недостатком влаги в почве.

В зимнее время преобладают юго-западные и южные ветры. Средняя скорость ветра – 4-5 м/с. Летом преобладают северные и северо-западные ветры со средней скоростью 3-4 м/с. Наименее ветреным является август, а наиболее ветреным – май.

Сильные ветры наиболее вероятны при часто встречающихся направлениях, а слабые характерны для румбов с малой повторяемостью. К числу неблагоприятных климатических явлений в пределах области относятся туманы, метели, пыльные бури.

Исходя из температурных условий, влагообеспеченности в период с температурой воздуха выше 10 °С на территории Омской области выделяются три агроклиматических района.

Территория Троицкого сельского поселения Омского района относится ко второму агроклиматическому району – тёплому и умеренно влажному.

Сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10 °С составляет 1850-2050 °С, продолжительность этого периода в среднем 120-130 дней.

Период со среднесуточной температурой воздуха выше 15 °С длится 70-80 дней.

Наступление периода с устойчивой среднесуточной температурой воздуха выше 5 °С (условное начало вегетационного периода) приходится на последнюю пятидневку апреля. Продолжительность вегетационного периода составляет 155-160 дней.

    - Территориальный анализ инженерно-геологических условий с выявлением опасных геологических процессов

Рассматриваемая территория в геоструктурном отношении расположена в южной части Западно-Сибирской плиты, имеющей двухъярусное строение.

Нижний ярус, или фундамент, сложен дислоцированными доюрскими образованиями, которые вскрываются на глубине от 500 до 3000 м. Рельеф поверхности фундамента эрозионнотектонический, неровный, включает в себя целый ряд отдельных поднятий и впадин.

Фундамент Западно-Сибирской плиты сложен декембрийскими и палеозойскими породами. Среди них широко распространены терригенные осадочные образования, в различной степени метаморфизованные, а также эффузивные и интрузивные породы, разнообразные по составу и возрасту. Степень дислоцированности пород различная, как правило, высокая.

Наиболее распространёнными являются эффузивные образования и зеленокаменные породы. Подчинённое значение имеют метаморфизованные и дислоцированные глинистые сланцы, аргиллиты и песчаники.

Верхний ярус Западно-Сибирской плиты сложен мощной толщей мезокайнозойских осадков.

Мезозойская эра представлена осадками всех трёх периодов - триаса, юры и мела. Отложения триаса (Омская свита) имеют ограниченное (спорадическое) развитие. Они представлены песчаниками, аргиллитами, алевролитами и магматическими породами - диабазами. Образования юры (тюменская, татарская, марьяновская свиты) развиты повсеместно и представлены преимущественно озерно-аллювиальными глинистыми породами, на отдельных участках отмечены аргиллиты, пески и песчаники. В отложениях юры встречаются прослои ископаемых углей. Общая мощность отложений юры – до 300 м.

Меловой период представлен осадками нижнего и верхнего отделов, в составе которых соответственно выделяются куломзинская, тарская, покурская свиты и кузнецовская, ипатовская, славгородская, ганькинская свиты.

В литологическом составе меловых континентальных отложений преобладают пески и песчаники, реже встречаются глины и аргиллиты аллювиального и озёрного генезиса. Отложения имеют практически повсеместное распространение. Мощность отложений достигает 1000 м.

Кайнозойская эра включает палеогеновый, неогеновый и четвертичный периоды.

Отложения палеогена по возрасту подразделяются на палеоценовые, эоценовые и олигоценовые. Палеогеновые породы на территории Омской области имеют повсеместное распространение. Палеоцен и эоцен (талицкая, люлинвоарская, чеганская, атлымская, новомихайловская и журавская свиты) представлены морскими породами – глинами, нередко характеризующимися повышенной кремнистостью (опоковидные). Среди глин встречаются прослои тонкозернистых песков, песчаников и алевритов. Верхняя часть олигоценовых пород часто выходит на поверхность по берегам р. Иртыш. В нижней части разреза отмечаются неравномерно чередующиеся глины, алевролиты и пески с пластами бурых углей мощностью 24 м, вверх по разрезу количество глин и песков уменьшается, преобладающими становятся алевролиты. Мощность отложений палеогена изменяется от первых метров до 200-270 м.

Комплекс отложений неогена достаточно широко развит на территории всей Омской области. Они выходят на поверхность по берегам р. Иртыш и его притоков. В составе неогена выделяются два отдела – миоцен и плиоцен. В свою очередь в толще миоцен выделяются абросимовская свита, – сложенная песками и опесчаненными глинами с пластами лигнита и бурых углей; бещеульская свита, представленная чередованием тонких прослоев пылеватых супесей, суглинков и мелкозернистых песков; таволжанская свита, в составе которой преобладают суглинки, супеси, тонкозернистые пески.

В плиоценовом отделе выделяются образования черлакской свиты – пестроцветные глины с многочисленными скоплениями известково-мергелистых концентраций, в глинах порою встречаются прослои тонко-мелкозернистых песков. Мощность отложений свиты до 500 м.

Четвертичные отложения распространены повсеместно на территории области и представлены различными генетическими типами пород. В их составе выделяются образования нижнего, среднего, верхнего и современного звена.

Отложения нижнего звена (нижнесреднечетвертичного возраста) представлены осадками сладковской свиты и федосовской свиты. Сладковская свита распространена в южной части левобережья р. Иртыш и представлена озёрными и субаэральными отложениями - суглинками, реже глинами, общей мощностью до 40,0 м.

Федосовская свита широко распространена на правобережье р. Иртыш на Ишим-Иртышском междуречье, к северу от г. Тюкалинска. Это озёрные осадки-суглинки, реже супеси, нередко иловатые. Мощность их 15-20 м.

В составе отложений среднего звена (среднечетвертичные отложения) выделяются тобольская и сузгунская свиты, аллювиальные отложения высокой надпойменной террасы. Образования тобольской свиты имеют ограниченное распространение на правобережье р. Иртыш. Это аллювиальные отложения, представленные преимущественно тонкозернистыми песками с большим содержанием растительных остатков, с прослоями суглинков и глин. Мощность отложений свиты до 10,0 м.

Верхнее звено (верхнечетвертичные отложения) включает:

- аллювиальные отложения надпойменных террас – мелкозернистые пески, супеси, суглинки в верхней части разреза, разнозернистые пески с гравием и галькой - в нижней. Надпойменные террасы развиты в долинах рек Иртыш;

- эоловые пески, мощностью до 3-5 м. Пески, как правило, закреплены растительностью.

Первая надпойменная терраса развита в долинах почти всех рек области, где она сложена субаэральными покровными образованиями, преимущественно суглинками - пылеватые супеси, суглинки, мелкозернистые пески широко развиты в центральных и южных районах области. Мощность покровных отложений изменяется от 1,0 до 10,0 м, на гривах до 12-15 м.

Образования современного звена слагают пойменные террасы (высокая пойма и низкая пойма) всех рек бассейна р. Иртыш. Аллювиальные пойменные осадки крупных рек представлены преимущественно разнозернистыми песками, реже супесями, суглинками. Аллювий мелких рек сложен в основном суглинками, супесями, в основании разреза преобладают мелкие пески.

Мощность пойменного аллювия колеблется в пределах 10-20 м, местами достигает 30-40 м (р. Иртыш); у малых рек не превышает 2-5 м.

К современным осадкам относятся озерно-болотные и болотные отложения. Они представлены илами, торфом, иловатыми суглинками и супесями. Мощность озерно-болотных отложений достигает 10-12 м; болотных до 8-10 м.

В инженерно-геологическом отношении территория Омской области представляет собой единый инженерно-геологический регион, отвечающий крупной геоструктурной единице - Западно-Сибирской плите, платформенный чехол, который сложен мощной толщей мезокайнозойских отложений. Верхняя часть разреза этих отложений, определяющая условия строительства, характеризуется распространением рыхлых, преимущественно слабосцементированных палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений. Согласно схеме геоморфологического районирования, принятой для Западной Сибири, территория области располагается в пределах единого геоморфологического региона - Прииртышской низменной равнины, представляющей собой область древних приледниковых равнин – среднеплейстоценовых, плиоцен – нижнеплейстоценовых и неогеновых, сложенных озёрноаллювиальными осадками.

В пределах Прииртышской низменной равнины по геологическим особенностям выделяют три инженерно-геологических района: озёрноаллювиальная равнина, долина р. Иртыш и озёрные котловины (характерны для самой южной части Омской области).

Прииртышская озерно-аллювиальная равнина пользуется наибольшим распространением из всех выделенных районов и прослеживается как на левом, так и на правом берегах р. Иртыш.

В геологическом строении озёрно-аллювиальной равнины принимают участие палеогеновые, неогеновые и четвертичные образования. Последние, как правило, сплошным чехлом перекрывают все более древние отложения.

Палеогеновые и неогеновые отложения (бешеульская, кочковская, таволжанская и павлодарская свиты) распространены почти повсеместно и на отдельных участках довольно близко залегают к дневной поверхности. Все указанные свиты представлены озёрноаллювиальными глинами, суглинками, алевролитами с прослоями песков. Отложения очень сходны по литологии и генезису. Глинистые разности часто обогащены карбонатами и растительными остатками.

Толщу палеогеновых и неогеновых отложений почти повсеместно перекрывают средне- и верхнечетвертичные озёрно-аллювиальные отложения, представленные суглинками, супесями и песками, а также субаэральные покровные отложения сложного генезиса и современные озёрно-болотные образования.

Общая мощность четвертичных отложений колеблется в широких пределах от 1-3 до 3050 м.

Глубина сезонного промерзания грунтов в пределах рассматриваемой территории в зависимости от состава влажности пород и растительного покрова составляет 3-4 м.

Грунтовые воды четвертичных отложений на большей части рассматриваемого района имеют линзообразное залегание. Приурочены они к песчаным и супесчано-суглинистым прослоям и встречаются на глубине от 1,5-3,0 до 8-10 м.

Водообильность четвертичных отложений слабая. Минерализация воды до 2-3 г/дм3. Воды с повышенной минерализацией обладают, как правило, сульфатной агрессивностью.

По инженерно-геологическим условиям район озёрноаллювиальной равнины в целом пригоден для градостроительного освоения. Широкое развитие в пределах равнины просадочных грунтов требует более детальных инженерно-геологических изысканий с определением типа грунтовых условий по просадочности. Строительство на просадочных грунтах следует вести с учётом СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Участки с засолёнными почвами неблагоприятны для произрастания растительности. Долинный комплекс р. Иртыш и его притоков включает пойму и 2 надпойменные террасы.

Вторая надпойменная терраса прослеживается по обоим берегам р. Иртыш. Особенно широкое развитие эта терраса имеет вдоль левобережья р. Иртыш, где ширина ее достигает 35 км. Уступ террасы, как правило, выражен чётко. Высота его над поверхностью первой надпойменной террасы составляет 10-20 м. Для террасы характерен ровный плоский рельеф. Озёрностаричные котловины имеют вид широких заболоченных пространств.

На отдельных участках, на левобережье р. Иртыш, поверхность второй надпойменной террасы имеет слабовсхолмленный грядово-гривный рельеф. Гривы представляют собой вытянутые преимущественно в северо-восточном направлении сравнительно узкие и длинные гряды высотой 2-5 м, реже до 10 м.

Первая пойменная терраса прерывистой полосой протягивается по обоим берегам р. Иртыш и его крупных притоков. Ширина этой террасы по р. Иртыш колеблется от 1,5 до 5,0 км, в долинах его притоков от 0,3 до 1,5 км. Поверхность террасы неровная и представляет собой чередование заболоченных низин и, разделяющих их, уплощённых повышенных участков.

Уступ террасы почти везде выражен довольно чётко и имеет высоту 3-10 м, местами наблюдается постепенный переход к пойме.

В верхней части разреза преобладают суглинистые отложения мощностью до 5 - 10 м, имеющие лёссовидный характер и высокую пористость.

Перекрываются аллювиальные отложения озёрно-болотными образованиями: иловатыми суглинками, глинами, торфами, реже покровными лёссовидными суглинками и глинами. Мощность перекрывающих отложений 1-6 м.

Подземные воды аллювиальных отложений надпойменных террас приурочены к мелким и тонкозернистым пескам, залегающим в нижней части разреза на глубине от 3-5 до 7-10 м. Существенного влияния на строительство зданий и сооружений эти воды не оказывают.

В связи с интенсивным заболачиванием и наличием на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунтов с пониженной несущей способностью (илов, суглинков, глин, торфов) при размещении объектов капитального строительства необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке, а также специальных условий строительства.

Строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания по уточнению грунтовых условий и глубине залегания грунтовых вод.

Пойма развита в долинах всех рек бассейна р. Иртыш. В долине р. Иртыш и его крупных притоков отмечается два уровня поймы: высокая и низкая.

Поверхность низкой поймы р. Иртыш плоская, изобилует многочисленными рукавами, старицами и протоками, местами сильно заболочена. Характерным для р. Иртыш является интенсивное блуждание русла по пойме.

Высокая пойма с превышением над урезом воды до 4-7 м имеет более широкое площадное развитие. Ширина её изменяется от 0,3 до 6,5 км. При общем равнинном рельефе на поверхности высокой поймы имеются многочисленные замкнутые понижения, невысокие (0, 81, 0) прирусловые валы. Поверхность высокой поймы чаще всего залесена.

Поймы притоков р. Иртыш, как правило, не имеют значительных размеров. Ширина их колеблется от 0,2 до 1,5 км.

Поймы сложены современными аллювиальными отложениями: суглинками, песками и гравийно-галечным материалом, залегающим в нижней части разреза.

Суглинки от лёгких до тяжёлых разностей, иловатые, нередко с включением растительных остатков.

Все суглинистые разности являются сильносжимаемыми грунтами, несущая способность которых чаще всего не превышает 1,0 кГс/см2.

Пески, как правило, мелкие, пылеватые, ниже уреза воды, водонасыщенные. Грунтовые воды в пределах поймы залегают на глубине 1-3 м от дневной поверхности и находятся в гидравлической связи с речными водами.

Поймы рек (высокие и низкие) затопляются паводками при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности.

Поймы рек не пригодны для градостроительного освоения, ввиду затопления паводками, близкого залегания уровня грунтовых вод, наличия местами в зоне заложения фундаментов грунтов с пониженной несущей способностью.

Таким образом, основными инженерно-геологическими особенностями рассматриваемой территории являются:

- ровный, местами плоский рельеф;

- широкое развитие толщи лёссовидных суглинков и глин, обладающих просадочными свойствами I типа;

- уровень залегания грунтовых вод до 5-10 и более метров;

- по химическому составу грунтовые воды солоноватые, хлоридные и сульфатные;

- слабое развитие эрозионных процессов, за исключением участков, прилегающих к руслам рек.

Указанные особенности необходимо учитывать при градостроительном освоении территории.

    - Гидрография и гидрология

Река Иртыш является основной водной артерией Омской области, которая в пределах области пересекает различные природные зоны. Основная часть стока р. Иртыш формируется в верхней части бассейна, расположенной в Китае и Казахстане. Река Иртыш имеет длину 4370 км. Площадь водосбора реки составляет 1 643 000 км2, из них на территории СНГ – 1 136 000 км2; площадь бессточных районов – 521 000 км2 или 31,6 % всей площади водосбора.

На территории Омской области река имеет равнинный характер, русло извилистое, характеризуется частым делением на рукава и большим количеством островов, имеет относительно медленное течение, широкую пойму, хорошо разработанную долину.

Ширина долины меняется от 15 - 20 км на юге, до 40 км на севере, лишь в районе г. Омска долина сужается до 2 км. Правый берег долины высокий, местами крутой (район Тарских увалов), нередко изрезан оврагами, логами, а левый берег пологий, постепенно переходящий в Ишимо-Иртышскую водораздельную равнину. В пойме р. Иртыш чётко выражен ложбинногривистый рельеф. Берега сложены легкоразмываемыми породами. Река образует многочисленные протоки, рукава и старицы, особенно в левобережной части поймы. Ширина русла реки в южной части 400-700 м, а на севере, где р. Иртыш принимает крупные притоки до 900-1000 м. Глубина реки на плёсах 6-15 м, на перекатах 2-3 м. Особенно малые глубины встречаются на перекатах участка р. Иртыш от г. Омска до с. Красноярка. Скорости течения – 0,5-1,5 м/сек.

Преобладающая доля питания реки – снеговое и снегово-дождевое. В зимнее время питание происходит за счёт подземных вод.

Температурный режим реки в основном повторяет ход температуры воздуха с небольшим опозданием. После очищения реки ото льда температура воды начинает интенсивно повышаться до конца июля - начала августа.

С начала августа и до начала ледовых явлений происходит медленное, а затем интенсивное понижение температуры воды.

Ледовый режим. Первые ледовые образования (забереги, шуга, сало) появляются во второй половине октября.

На р. Иртыш при прохождении осеннего ледохода отмечаются зажорные явления с поднятием уровней.

Ледостав устанавливается в среднем в конце октября - начале ноября. Толщина льда к концу зимы достигает в среднем 60-80 см.

Вскрытие реки происходит в среднем 20-25 апреля, а через 3-8 дней река полностью очищается ото льда. Во время весеннего ледохода в отдельные годы наблюдаются заторы льда.

На формирование химического состава воды реки оказывают существенное влияние геологическое строение территории, климат, почвы и растительный покров.

Широко распространённые четвертичные отложения, богатые легкорастворимыми солями, приводят к повышению минерализации поверхностных вод.

Минерализация воды р. Иртыш в период половодья колеблется от 136 до 253 мг/дм3, в летне-осеннюю межень возрастает до 160-282 мг/дм3, а зимой – до 300-324 мг/дм3. Вода р. Иртыш мягкая, гидрокарбонатно-кальциевая.

По территории деревни Верхний Карбуш протекает река Карбушевка, в прошлом полноводный приток Иртыша. Название деревни произошло от названия реки.

Согласно письму отдела водных ресурсов по Омской области Нижне-Обского БВУ от 23.11.2021 № 09-654/21, в Государственном водном реестре имеется следующая информация по реке Карбушевке.

Таблица 1

Информация по реке Карбушевке согласно данным Государственного водного реестра

| Наименование водного объекта | Тип водного объекта | Код водного объекта | Принадлежность к гидрографической единице | Наличие сведений |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | гидрометрия | морфометрия | гидрохимия | гидробиология |  |
| Карбушевка | 21 - Река | 14010100112199000000050 | 14.01.01 - Иртыш до впадения Ишима (российская часть бассейна) |  |  |  |  | бассейн реки Иртыш |

Гидрогеологические условия территории Троицкого сельского поселения Омского района определяются расположением её в пределах западной части Иртышского артезианского бассейна, входящего в состав сложного Западно-Сибирского артезианского бассейна.

В платформенном чехле Иртышского артезианского бассейна выделяется два гидрогеологических этажа с резко различными условиями формирования подземных вод: верхний и нижний, разделённые мощным (до 700 м) региональным водоупором мелпалеогенового возраста.

Верхний гидрогеологический этаж объединяет водоносные горизонты и комплексы четвертичных, неогеновых и эоцен-олигоценовых отложений, мощностью 300-500 м.

Подземные воды дренируются рекой Иртыш и её притоками. Наиболее сильное дренирующее влияние гидрографическая сеть оказывает на верхнюю часть этого гидрогеологического комплекса, включающую безнапорные и слабонапорные воды неоген-четвертичных отложений, вследствие чего она относится к гидрогеологической зоне интенсивного водообмена. Питание их осуществляется в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков.

Подземные воды нижнего геологического этажа, приуроченные к песчано-глинистым породам триасового-верхнемелового возраста, отличаются большой мощностью вмещающих пород, высокой минерализацией и значительными напорами. Они находятся в условиях затруднённого, а местами застойного водообмена.

Наибольший интерес для хозяйственно-питьевого водоснабжения представляют подземные воды в олигоцен-четвертичных отложениях верхнего гидрогеологического этажа.

К олигоцен-четвертичным отложениям приурочен первый от поверхности водоносный комплекс мощностью 250-400 м. Он распространён на всей территории повсеместно и представлен водоносными горизонтами, различными по мощности и возрасту, фильтрационным свойствам и водообильности вмещающих пород, а также по качеству подземных вод. Водовмещающими породами являются пески, преимущественно тонко-, мелкозернистые, реже — среднезернистые и песчаные алевриты. Мощность водовмещающих пород колеблется от десятков сантиметров до нескольких метров.

Подземные воды олигоцен-четвертичных отложений имеют хорошо выраженную зональность по солевому составу. На территории района распространены слабосолоноватые воды с минерализацией от 1 до 3, реже – до 5-8 г/дм3, а в долине р. Иртыш их минерализация не превышает 1,5 г/дм3. Слабосолоноватые воды, как правило, хлоридно-натриевые, реже – сульфатно-натриевого состава. В районе города Омска минерализация возрастает уже до 3,5-4 г/дм3, постепенно увеличиваясь в северо-западном направлении и вниз по геологическому разрезу.

В толще олигоцены-четвертичные отложения наиболее водообильными являются четвертичные отложения пойменных и надпойменных террас р. Иртыш и его притоков.

Нижний гидрогеологический этаж объединяет мощную толщу водоносных пород палеогенового, мелового и юрского возраста, представленных мелко-, среднезернистыми песками, песчаниками, алевролитами и аргиллитами.

Следует отметить, что водам присуща высокая степень агрессивности по отношению к металлу, отчего водозаборные устройства и водопроводные сети быстро изнашиваются и приходят в негодность.

    - Рельеф

Троицкое сельское поселение расположено в южной части Западно-Сибирской низменности в пределах Прииртышской равнины, имеющей общий уклон с юга на север и с юго-запада на северо-восток.

Вся территория Прииртышья по происхождению является озёрно-аллювиальной равниной, за исключением речных долин, имеющих аллювиальный генезис.

На территории Троицкого сельского поселения распространён плоско-западинный тип рельефа.

Плоско-западинный рельеф занимает обширные площади на плоских водораздельных пространствах левобережья р. Иртыш (Ишимская и Северо-Казахстанская равнины), на Прииртышском увале равнины, примыкающей к долине р. Омь. Происхождение западин большинством исследователей считается суффозионно-просадочным. Западины, имеющие, как правило, блюдцеобразную форму, нередко заняты минерализованными и пресными озёрами.

На склонах грив интенсивно развиты плоскостной смыв и дефляция почв, иногда – линейная эрозия, на плоских вершинах имеются суффозионно-просадочные понижения.

Основной водной артерией на территории муниципального района является р. Иртыш.

Долина р. Иртыш хорошо разработана, очень широкая и относительно слабо врезана в поверхность низменности. Строение долины асимметричное: правый берег в большинстве случаев круче и выше левого. В долине имеются две надпойменных и две пойменных (высокая и низкая) террасы.

Более древняя вторая надпойменная терраса тянется непрерывной полосой по левобережью р. Иртыш, а на правобережье она прослеживается на отдельных участках. Ширина второй террасы р. Иртыш увеличивается с юга на север. Уступ террасы местами крутой и чётко выражен в рельефе. Поверхность террасы слабоволнистая, на ней широко развиты гривноложбинные и западинно-котловинные формы рельефа.

Надпойменные террасы в долинах притоков р. Иртыш имеют локальное развитие.

В долине р. Иртыш и его крупных притоков выделяются два уровня поймы: высокая и низкая. Превышение одной террасы над другой не более 3,0 м. Для низкой поймы характерны многочисленные прирусловые валы, старицы, протоки. Поверхность высокой поймы также плоская, пойменный микрорельеф на ней выражен менее чётко. В пределах пойменных террас широко развито заболачивание и заторфовывание. Поверхность пойм затапливается при прохождении на реках паводков.

Таким образом, территория Троицкого сельского поселения Омского муниципального района в целом характеризуется равнинным рельефом, не представляющим каких-либо ограничений в отношении выбора территорий для размещения любого вида строительства.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Схемы территориального планирования Омского района, на территории Троицкого сельского поселения Омского муниципального района расположены месторождения сырья для производства дренажных труб.

На территории сельского поселения разведано и стоит на балансе одно месторождение суглинков, пригодных для производства дренажных труб, с запасами по категории А+В+С1 в количестве 4056 тыс. м3. Месторождение не разрабатывается и находится в государственном резерве.

Полезная толща месторождения представлена верхнечетвертичными покровными суглинками, которые с добавкой отощителя (8 % опилок и 5 % шамота) пригодны для производства дренажных труб диаметром 50 и 75 мм.

    - Почвы, растительный и животный мир

Почвы лесостепной зоны, в которой расположено Троицкое сельское поселение — это главным образом различные варианты чернозёмов (выщелоченные, обыкновенные, карбонатные). Они отличаются высоким содержанием гумуса. Как правило, чернозёмные почвы занимают обширные пространства на хорошо дренированных водоразделах и склонах междуречий.

Для лесостепи зональными являются небольшие берёзово-осиновые перелески.

Омский муниципальный район относится к Восточно-Казахстанской провинции евроазиатской степной области к центральной и южной подзонам средним и мелким берёзовым колкам.

Растительный покров лесостепи отличается большой пестротой, что обусловлено характером рельефа и степенью увлажнения. В составе травянистой растительности преобладают многолетние растения. В ярусе кустарников коренных березняков характерны боярышник, шиповники, жимолости, ивы, калина и др. По мере продвижения с севера на юг увеличивается доля сухолюбивых злаков, и видовой состав становится более однообразным.

В полосе южной лесостепи берёзовые колки занимают незначительную площадь преимущественно в блюдцеобразных западинах, значительно вырублены, разрежены и имеют в основном порослевое происхождение. Характерны здесь луговые степи с богатым разнотравнозлаковым травостоем, состоящим в основном из мезоксерофитных видов: корневищных и дерновинных злаков – ковыли, овсяница, овсец, тимофеевка.

В лесостепной зоне широко распространены агроландшафты. Плодородные чернозёмные почвы почти полностью распаханы и заняты посевами сельскохозяйственных культур, что привело к сокращению площадей, занятых зональной растительностью. Её можно встретить в виде небольших участков около железных дорог, на более или менее крутых склонах, на случайных остатках старых залежей. Из-за перевыпаса скота в колках заметно изменился состав травянистых растений. В настоящее время травостой в них имеет скорее степной характер.

Животный мир лесостепной зоны тесно связан с прилегающими природными зонами. Среди млекопитающих встречаются животные, питающиеся насекомыми и растительным кормом. Природная обстановка в лесостепи благоприятна для полёвок, зайцев-русаков, куриных. Кроме того, распространены грызуны: суслики, тушканчики, лесные мышовки. Из хищников характерны: волк, лисица, хорёк степной. Встречается косуля сибирская, кабан, бобры. Очень разнообразен видовой состав птиц.

Основные промысловые виды рыб: лещ, судак, налим, щука, плотва, карась, язь, окунь пресноводный, ротан, стерлядь (по лимиту).

    - Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоёмы), культурно-исторические памятники, населённые пункты, уникальные технические сооружения.

Наиболее значимым природным объектом является река Иртыш. Объекты культурного наследия, обладающие потенциалом развития туристическо-рекреационного направления экономики поселения, отсутствуют.

В настоящее время сфера туризма и рекреации в Троицком сельском поселении развивается недостаточно активно. Между тем развитие туризма может дать поселению дополнительные рабочие места, позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, позволит рассчитывать на значительное увеличение инвестиционных предложений.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Троицком сельском поселении:

- Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведёт к неэффективному использованию ресурсов;

- стихийное использование туристических ресурсов в перспективе ведёт к экологическим проблемам.

- Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

- Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

- Недостаточный учёт социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

- Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Ключевыми документами федерального, областного и муниципального уровня, определяющие государственную политику в сфере туризма являются:

- Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317);

- Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 251-п);

- Стратегия социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области до 2025 года (утверждена постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 24.11.2015 № П-15/ОМС-346).

    - Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры на территории Троицкого сельского поселения

Памятники истории, археологии и архитектуры характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты – своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населённых пунктов);

- популяризировать культурное наследие путём установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

На территории Троицкого поселения отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального или местного значения.

Имеется один памятник истории (табл. 2).

Таблица 2

Памятники истории на территории Троицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование | Местоположение | Документы о принятии на государственную охрану | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск участникам Куломзинского восстания, погибшим в годы Гражданской войны (д. В. Карбуш) | с. Троицкое-Нижний Корбуш | Решение Омского облисполкома от 26.06.80 № 239/10 | 551711040450005 |

    - Мероприятия по охране и использованию объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, определённом ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Так же согласно ст. 36 Федерального закона № 73-Ф3, проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-Ф3, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона. № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона № 73-ФЗ в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориал сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

- Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты культурного наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требования, установленные законодательством.

- На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

- Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Управлением по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области.

- Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Управлением по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте Управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

- Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Управлением по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области.

- Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Управлением по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

    - Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) – участки земли и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных комплексов, и ландшафтов, биологического разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия, а также для сохранения благоприятной окружающей среды и необходимых условий для жизнедеятельности населения. Создание и сохранение ООПТ является наиболее эффективной формой для поддержания экологического баланса и природоохранной деятельности.

Отношения в области организации, охраны и использования ООПТ регулируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

По данным Минприроды Омской области (письмо 14.07.2021 № ИСХ-21/МПР-7188), в границах Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют.

- Современное использование территории Троицкого сельского поселения

Раздел разработан на основе анализа отчётов о социально-экономическом развитии Троицкого сельского поселения и информации, представленной администрацией Омского муниципального района.

  - Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в Троицком сельском поселении

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

Демографическая ситуация, сложившаяся в анализируемых населённых пунктах Троицкого сельского поселения, характеризуется значительным стабильным за период 2015-2021 гг. увеличением численности населения.

За данный период численность населения выросла на 2226 человек и к началу 2021 года составила по данным Администрации Омского муниципального района, 8692 человека против 6466 человек на начало 2015 года. В процентном соотношении численность населения поселения за данный период увеличилась на 34,4 %.

Рисунок 1. Динамика численности населения Троицкого сельского поселения, чел.

Такая динамика численности населения преимущественно сформировалась в связи с вводом в эксплуатацию жилого комплекса «Ясная Поляна» в с. Троицкое. Выгодное расположение (15 км до центра г. Омска) и благоустроенное жильё оказали основное влияние на демографические показатели поселения в последние несколько лет.

В связи с этим, расселение по территории сельского поселения неравномерное – более 93 % населения сосредоточены в с. Троицкое.

Рисунок 2. Структура расселения в Троицком сельском поселении в 2021 г., чел./%

За 2020 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 9,1 родившихся на 1000 чел. населения (средний показатель за 6 лет 12,9) при смертности 8,6 чел. на 1000 человек населения (средний показатель за 6 лет – 8,0).

Рисунок 3. Динамика естественного движения населения, чел.

Из диаграммы на рисунке 3 видно, что за анализируемый период происходило волнообразное изменение интенсивности показателей и смертности, и рождаемости. При этом прослеживается чёткая динамика в увеличении показателей смертности и снижении рождаемости. Как показывает статистика, в структуре родившихся по очерёдности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период в целом показывает отрицательное направление. При этом в целом отрицательный баланс сформирован на фоне возрастающей активности показателя.

Миграционный прирост населения в 2020 году составил +14,2/1000 чел. при среднем показателе за последние 6 лет +17,5/1000 чел. Миграционный поток в поселении нестабилен, волнообразный. Пиковые показатели, как прибывших, так и убывших приходился на 2018 год. После 2018 года интенсивность потока стабильно снижается оставаясь в целом положительным.

Рисунок 4. Динамика механического прироста населения Троицкого поселения, чел.

Таблица 3

Демографические показатели Троицкого сельского поселения

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения (чел.) | 6 757 | 7 237 | 7 687 | 8 210 | 8 604 | 8 715 |
| Зарегистрировано родившихся (чел.) | 113 | 104 | 105 | 98 | 100 | 79 |
| Зарегистрировано умерших (чел.) | 55 | 49 | 58 | 71 | 70 | 75 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | 58 | 55 | 47 | 27 | 30 | 4 |
| Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 16,7 | 14,4 | 13,7 | 11,9 | 11,6 | 9,1 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 8,1 | 6,8 | 7,5 | 8,6 | 8,1 | 8,6 |
| Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | 8,6 | 7,6 | 6,1 | 3,3 | 3,5 | 0,5 |
| # Прибыло мигрантов (чел.) | 408 | 375 | 465 | 632 | 583 | 405 |
| # Выехало жителей (чел.) | 283 | 281 | 363 | 474 | 352 | 281 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | 125,0 | 94,0 | 102,0 | 158,0 | 231,0 | 124,0 |
| Коэффициент миграционного прироста (чел на 1000 чел. населения) | 18,5 | 13,0 | 13,3 | 19,2 | 26,8 | 14,2 |

В целях сохранения накопленных потенциальных трудовых ресурсов появляется необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности населения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влияния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности населения в целом.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение поведения населения в целях самосохранения.

Отрицательные тенденции усиливается стартовыми условиями в анализируемом сельском поселении, которые показывают не очень перспективное на сегодняшний день положение с соотношением возрастов – превышение численности лиц старше трудоспособного возраста над лицами младше трудоспособного возраста. Таким образом, при сохранении или снижении положительной направленности миграционных потоков и естественного прибыли населения, в ближайшие годы может обеспечиваться суженный характер воспроизводства населения.

Рисунок 5. Структура населения сельского поселения, 2021 г.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – уменьшение в перспективе численности трудовых ресурсов, усиление общего для страны уровня старения трудового потенциала, увеличение средних показателей заболеваемости, увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, снижение потенциальных возможностей экономического роста. В 2021 году полная демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста в поселении составляла 518 чел. Это невысокий показатель нагрузки. При этом на 67,2 % эту нагрузку составляют жители старше трудоспособного возраста (348 чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста).

Численность занятых в экономике составляет 4074 человека. Показатель реальной безработицы поселения прогнозируется в 2020 году на уровне 0,6 % относительно экономически активного населения. Приоритетным направлением в промышленности поселения будут оставаться: сельскохозяйственная, строительная промышленность, пищевая промышленность.

В структуре доходов населения большую часть составляет заработная плата. Согласно данным ФСГС РФ, средняя заработная плата по Омскому району за 2020 год составила 33 913,2 руб., что выше аналогичного показателя 2019 года на 7,7 % (31 482,3 руб.). В 2020 году численность населения с денежными доходами, ниже прожиточного минимума в процентах к общей численности поселения предварительно составит 6,0 %.

Среднеквартальный прожиточный минимум за 2020 год по Омской области установлен в размере 10 325 рублей на душу населения.

Рисунок 6. Соотношение уровней доходов населения со среднедушевым прожиточным минимумом в Троицком сельском поселении

Главными задачами демографического развития являются:

- повышение рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и распространение её духовно-нравственных ценностей.

- снижение предотвратимой и преждевременной смертности населения, существенное снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней социального характера, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе продолжительности активной жизни, улучшение состояния здоровья населения;

- дальнейшее сокращение уровня младенческой смертности;

- повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;

- регулирование миграционных потоков в целях обеспечения социально-экономического комплекса кадрами необходимых профессий и уровня квалификации.

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на численность населения:

- незначительный, но стабильно положительный естественный прирост населения на фоне нестабильного, но существенного положительного миграционного прироста (за 6 последних лет коэффициент естественного прироста составил 5,4 чел. на 1000 чел. населения, а коэффициент миграционного прироста 19,8 чел. на 1000 чел. населения);

- высокая доля населения трудоспособного возраста (в 2021 году доля лиц трудоспособного возраста составляет 65,9 %);

- высокая миграционная активность населения – миграционный прирост в 3,8 раза выше естественного прироста за 6 анализируемых лет.

  - Структура современного землепользования

Согласно действующему Земельному кодексу Российской Федерации, введённому в действие 25.10.2001, № 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определённым правовым режимом пользования – законодательно закреплёнными правилами использования земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

На территории Троицкого сельского поселения располагаются земли следующих категорий:

Земли сельскохозяйственного назначения – земли, находящиеся за границами населённого пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении составляет 4445 га.

Земли населённых пунктов. Землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов.

Границы городских, сельских населённых пунктов отделяют земли населённых пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населённых пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

В состав земель населённых пунктов могут входить земельные участки, отнесённые в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:

- жилым;

- общественно-деловым;

- производственным;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационным;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- военных объектов;

- иным территориальным зонам.

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне.

Перевод земель населённых пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населённых пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путём установления или изменения границ населённых пунктов в порядке, установленном Земельным Кодексом и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается федеральными законами.

Площадь земель населённых пунктов в поселении составляет 1428 га.

Статус и границы территории муниципального образования установлены Законом Омской области от 30.07.2004 № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Границы населённых пунктов поселения установлены.

  - Основные направления экономики Троицкого сельского поселения

Экономикообразующими предприятиями на территории поселения являются:

  - СПК «Кировский плодопитомник» (выращивание саженцев (декоративных и плодово-ягодных культур) и реализация ягод (жимолость, облепиха, смородина, вишня), овощехранилище);

  - ООО «АгроПлант» (выращивание овощей);

  - ООО «Транзит-Сервис» (розничная торговля);

  - ООО «Унипак-М» (изготавливают картонную упаковку; цех по производству строительных материалов (керамзит-блоков);

  - СТО Курило «Автотранс».

В сельском поселении отсутствуют крупные предприятия.

На территории поселения действуют 120 личных подсобных хозяйства.

Общая площадь сельхозугодий составляет 3 386 га, из них:

- пашня – 3 229 га;

- сенокосы – 53 га;

- пастбища – 72 га;

- многолетние насаждения – 32 га.

Таблица 4

Характеристики развития сельского хозяйства на 01.01.2021

| Наименование муниципального образования | Наличие у населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего КРС | в том числе коровы | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Кролики | Птица | Пчелосемьи |
| Троицкое СП | 109 | 40 | 31 | 185 | 133 | 80 | 99 | 1887 | 450 |

Основными производителями сельского хозяйства в поселении являются ООО «Сибирская мука», ЗАО «Иртышское», СПК «Кировский плодопитомник», КФК «Чучмарь», Митьков О.В., ИП Панфилова И.О., ООО «Агроплант», а также 492 личных подсобных хозяйства. В 2020 году объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 6,3 млн. рублей, или 103,1 % в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода 2019 год. В структуре сельскохозяйственного производства на долю населения приходится 5,9 % объёма произведённой продукции. В целом развитие сельского хозяйства поселения осуществляется как за счёт собственных средств товаропроизводителей, так и за счёт кредитных ресурсов, которые направляются в основном на приобретение ГСМ, кормов и сельскохозяйственных животных.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10.07.2021 на территории Троицкого сельского поселения зарегистрировано 344 субъектов МСП, в том числе 226 индивидуальных предпринимателей.

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действия органов исполнительной власти. Без специальных мер поддержки, развитие малого предпринимательства невозможно.

Основным инструментом реализации муниципальной политики 
в сфере развития малого и среднего бизнеса на территории Омского муниципального района Омской области является подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе» муниципальной программы Омского муниципальном района Омской области «Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской области». В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 2013 г. была разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

Главной целью программы является повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Троицкого сельского поселения.

Поступления налогов и сборов от субъектов предпринимательства играет важную роль в формировании доходной части бюджета. Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности влечёт за собой создание новых рабочих мест.

Территория поселения привлекательна для строительства новых производственных объектов, наиболее перспективно развитие производственной и складской зоны, развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлению полуфабрикатов, хлебобулочных изделий. В соответствии со Стратегией развития Омского района до 2025 г. поселение входит в агропромышленный кластер по направлениям – зерновое, овощное.

Потенциал территории анализируемых населённых пунктов, в том числе, заключается в развитии актуальных направлений в экономике.

Важное значение в развитии всех указанных направлений имеет малое предпринимательство, расширение сферы обслуживания.

В перспективе может развиваться сфера рекреации и туризма с привлечением частного бизнеса для организации досуга для организации любительской рыбалки.

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание информационной и консультативной поддержки предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- предоставление муниципального имущества для развития малого 
и среднего предпринимательства.

Основными мероприятиями, направленными на развитие малого 
и среднего предпринимательства являются:

- формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка;

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства4

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидий на возмещение части затрат 
и грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства.

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Основные мероприятия по развитию потребительского рынка:

- проведение мониторинга цен на товары первой необходимости;

- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения;

- организация работы по размещению наружной рекламы и информации, подготовка и выдача разрешения на установку рекламных конструкций.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения вклада в валовой продукт и увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в местные бюджеты.

  - Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

Экономико-географическое положение территорий сельских поселений, в современных условиях, зачастую является определяющими при формировании элементов социальной инфраструктуры. Так, Троицкое сельское поселение, находясь, в непосредственной близости к областному центру – г. Омску, имеет ряд особенностей в уровне развития социальной сферы и экономики поселения. Расстояние от административного центра поселения – села Троицкое до областного центра составляет менее 3 км (до границы) и около 15 км до центра г. Омска.

Близость к городу и развитая транспортная инфраструктура обеспечивают миграционные потоки трудовых ресурсов и более полное культурно-бытовое обслуживание населения, что имеет важное значение для определения уровня урбанизации и распространение городского образа жизни на сельскую местность. Это является одним из стимулов активного приобретения горожан загородного жилья именно в этом поселении.

Территория поселения привлекательна для развития малоэтажного жилищного строительства и так называемого «второго жилья». Термином «второе жилище» обозначаются не только дачи, но и загородные виллы, индивидуальные кемпинговые домики, частные дома любителей-натуралистов, промысловиков (рыбаков, охотников) и пр.

В последнее время «второе жилище» горожан получает чрезвычайное распространение во всем мире. В связи с этим остро обозначился интерес к этому явлению исследователей, включая архитекторов и градостроителей. За последние годы чрезвычайно популярной и дорогостоящей становится земля рядом с городской чертой, к тому же немаловажную роль здесь играет развитая инфраструктура и газообеспечение, а нередко именно эти факторы являются самым весомым аргументом для переезда из города в сельские населённые пункты.

На сегодня, территория Троицкого сельского поселения газифицирована более чем на 80 %.

На территории поселения располагаются объекты специального назначения, сельскохозяйственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур.

К объектам специального назначения относятся кладбища. Существующие кладбища расположены вблизи населённых пунктов (с. Троицкое, д. Верхний Карбуш).

Село Троицкое – административный центр Троицкого сельского поселения находится в центральной его части. Сложившаяся планировочная структура села протяжённая, вдоль улиц формируются кварталы жилой застройки. Сложившаяся структура улично-дорожной сети позволяет осуществлять связь межу различными функциональными зонами села. Основными композиционными осями являются: автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «Омск – Одесское – граница Республики Казахстан», Троицкое – Чукреевка («Челябинск – Омск – Новосибирск» – «Омск – Одесское – граница Республики Казахстан»), автодорога общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск категории II, IB (далее – Р-254 «Иртыш») и река Иртыш.

Существующая жилая застройка в с. Троицкое представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажными жилыми домами (1-2 эт.). Многоквартирные дома представлены в жилом комплексе «Ясная Поляна» (5 этажей), а также по ул. Ленина, Маршала Жукова и 60 лет СССР (2-3 этажа).

Общественный центр сложился в районе улицы Октябрьской и улицы Ленина. Центр имеет линейную организацию, включающий объекты здравоохранения, административного, культурно-досугового, учебно-образовательного, спортивного, коммунально-бытового и торгового назначения.

Основными улицами в жилой застройке являются: ул. Мира, ул. Ленина, ул. Омская. Жилая зона представлена малоэтажной жилой застройкой и индивидуальной жилой застройкой.

Из образовательных объектов на территории села находятся: МБДОУ «Детский сад «Троицкий», МКОУ Троицкая СОШ.

Из объектов культуры, искусства и религии на территории села находятся: МБУ «Троицкий КДЦ», библиотека.

Из объектов здравоохранения и социального обеспечения находятся: Троицкий фельдшерско-акушерский пункт.

Из физкультурно-спортивных объектов и сооружений на территории села находятся: стадион и хоккейная коробка, фитнес-центр, Федерация тхэквондо ВТФ.

Из общественных зданий и сооружений на территории села находятся: филиал ОАО «МРСК Сибири», участковый пункт полиции № 3, администрация Троицкого сельского поселения, УФПС Омской области филиал АО «Почта России» Троицкая СОПС.

Из предприятий торговли и общественного питания на территории села находятся: магазины, кафе, строительный рынок.

Застройка села в основном усадебная, разбита на небольшие кварталы прямоугольной формы. Данная структура сетки улиц сохраняется и настоящим проектом, так как прямоугольная форма кварталов обеспечивает удобство при строительстве улично-дорожной сети и прокладки коммуникаций.

Общественный центр в д. Верхний Карбуш сложился в районе улицы Школьная. Статус основной улицы деревни присвоен улице Карбышева. Второстепенными улицами в жилой застройке являются: ул. Речная, ул. Школьная, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Зелёная, ул. Звёздная, ул. Полевая.

Жилая зона представлена малоэтажной жилой застройкой и индивидуальной жилой застройкой.

Из образовательных объектов на территории деревни находятся: Верхнекарбушская ООШ.

Из объектов здравоохранения и социального обеспечения находятся: Верхнекарбушевский фельдшерско-акушерский пункт, реабилитационный центр.

Из общественных зданий и сооружений на территории деревни находятся: контора (Карбуш-ТВ), контора ООО «Сибирская мука».

Из предприятий торговли и общественного питания на территории деревни находятся: магазины.

Застройка деревни в основном усадебная, разбита на небольшие кварталы прямоугольной формы. Данная структура сетки улиц сохраняется и настоящим проектом, так как прямоугольная форма кварталов обеспечивает удобство при строительстве улично-дорожной сети и прокладки коммуникаций.

Анализ изложенных выше особенностей Троицкого сельского поселения позволяет сформировать основные градостроительные проблемы, решение которых предусматривается в рамках настоящего генерального плана:

- имеются территории, требующие полной регенерации;

- предприятия сельскохозяйственного назначения (и ряд коммунальных предприятий имеют различные классы вредности и оказывают негативное влияние на прилегающие к ним жилые территории;

- неудовлетворительное состояние улиц и дорог поселения: отсутствие на значительной части улиц дорожного покрытия капитального типа, отсутствие тротуаров вдоль улиц в населённых пунктах;

- отсутствие на сегодняшний день системы водоотведения ливневых вод на территории населённых пунктов;

- наличие природных структурных элементов, ограничивающих градостроительное развитие территории;

- ландшафтные возможности во многом не реализованы, отсутствует единый каркас зелёных насаждений.

Учитывая все перечисленные факторы, требуется особый подход к проблеме преобразования территории сельского поселения и обновления облика населённых пунктов.

- Социальная, инженерная и транспортная инфраструктура Троицкого сельского поселения

  - Характеристика жилого комплекса

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилищный фонд муниципального образования представлен индивидуальной средне- и малоэтажной жилой застройкой.

Общая площадь жилых помещений в Троицком поселении на начало 2019 года по данным ФСГС РФ, составляла 226,7 тыс. м2. Количество многоквартирных жилых домов – 51 ед. Число квартир в МКД – 3422 ед. общей площадью 163,8 тыс. м2. Домов индивидуального жилого фонда – 608 ед. общей площадью 62,85 тыс. м2.МКД преимущественно имеют износ до 30 % - 57,6 % общей площади многоквартирных домов и 64,1 % - индивидуальный жилой фонд.

При численности населения на начало 2019 г. в количестве 8470 человек, размер средней жилищной обеспеченности в 2019 году составил 26,8 м2 общей площади жилых помещений на одного человека. Согласно данным ФСГС РФ, площадь жилищного фонда на начало 2014 г. составляла порядка 178,9 тыс. м2 (28,8 м2 на 1 жителя). Таким образом жилой фонд за этот период увеличился на 47,8 тыс. м2, но при этом уменьшился на 2,0 м2 в расчёте на 1 жителя. Это связано с увеличением численности населения сельского поселения в том числе за счёт ввода в эксплуатацию жилого массива «Ясная Поляна».

Таблица 22

Оборудование жилищного фонда коммунальными сетями

| Наименование | Всего | в том числе оборудованная водопроводом | в том числе централизованным | в том числе оборудован водоотведением | в том числе централизованным | в том числе оборудованная отопление | в том числе централизованным | в том числе оборудованная горячим водоснабжением | в том числе централизованным | в том числе оборудованная газом (сетевым, сжиженным) | в том числе централизованным | в том числе оборудованная электроплитами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья, (тыс. м2 с двумя знаками после запятой) | 226,65 | 199,75 | 178,80 | 188,95 | 131,50 | 206,35 | 2,00 | 132,55 | - | 185,00 | - | - |
| в том числе в многоквартирных домах | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 105,80 | 163,80 | - | 96,07 | - | 105,25 | - | - |

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования в 2016 году составил 10,8 тыс. м2, в 2017 году – 13,7 тыс. м2, в 2018 г. 12,4 тыс. м2, в 2019 г. – 8421,9 м2, на 1 октября 2020 г. ввод составил 8 849,1 м2.

На территории Троицкого сельского поселения действуют программы развития жилищного строительства:

- «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».

- Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами в Омской области».

- Муниципальная программа Омского района «Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области».

Реализация данных программ направлена на увеличение обеспеченности жителей района и сельского совета жилой площадью за счёт проведения планомерных мероприятий и в строительстве (рост ввода жилья), и в обеспечении градостроительной деятельности (снос ветхого жилья, подготовка и софинансирование проектов планировки и застройки территорий сельских поселений).

Проблема развития жилищного строительства связана с природно-климатическими условиями в поселении. Низкие зимние температуры, заболоченность почвы усложняют проведение работ, диктуют применение строительных материалов особого качества и специфических строительных технологий. Также проблема развития жилищного строительства обусловлена особенностями транспортной инфраструктуры: доставка грузов в определённый период и определёнными видами транспорта (наличие навигационного периода, отсутствие круглогодичного сообщения со многими населёнными пунктами). Такое положение повышает цену стройматериалов и увеличивает стоимость и сроки строительства новых объектов, и проведение ремонтных работ, что приводит к повышению удельного веса зданий старой постройки и зданий, находящихся в ветхом состоянии.

  - Социальная инфраструктура территории

Общественная зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий, иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов социальной инфраструктуры, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план сельского поселения содержит карту планируемого размещения объектов местного значения поселения. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закону Омской области от 09.03.2007 № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области» к объектам местного значения поселения в сфере социальной инфраструктуры относятся объекты в области физической культуры и массового спорта, культуры и искусства.

При оценке развития сети объектов социальной инфраструктуры необходимо учитывать объекты всех значений (федерального, регионального, местного), действующих на территории. Оценка уровня развития сети объектов социальной инфраструктуры выполнена на предмет:

- соответствия мощности действующих объектов расчётным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- соответствия размещения действующих объектов расчётным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- наличия объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии (ветхих, аварийных), а также расположенных в приспособленных помещениях.

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами регионального значения Омской области регулируется Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области, утверждёнными приказом Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 08.07.2019 № 1-п (далее – РНГП ОО).

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами местного значения района и сельского поселения также регулируется РНГП ОО (соответственно, решение Совета Омского муниципального района от 23.06.2020 № 32 и постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 03.10.2016 № 342).

Данные нормативы используются с учётом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и иных отраслевых нормативных актов в сфере градостроительства.

Образование

В настоящее время на территории Троицкого сельского поселения   функционируют 3 образовательных учреждения: 2 школы и 1 детский сад.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Троицкий» проектной мощностью 140 мест расположен по адресу: с. Троицкое, ул. Ленина, 1А. Износ здания дошкольного учреждения составляет около 46 %. По состоянию на 01.07.2021 детский сад посещают 190 детей. Загрузка учреждения составляет 135,7 %. По состоянию на 01.07.2021 года существует очерёдность в детский сад 126 детей в возрасте от 0 до 3-х лет.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа» расположена по адресу: с. Троицкое, ул. О. Кошевого д. 62 А. Износ здания учреждения составляет около 70 %. Проектная мощность 644 места. В 2020-2021 учебном году численность обучающихся составила 858 человек. Загрузка учреждения составляет 133,2 %.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнекарбушская основная общеобразовательная школа» расположена по адресу: д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, д. 4. Износ здания учреждения составляет около 43 %. Проектная мощность 192 места. В 2020-2021 учебном году численность обучающихся составила 41 человек. Загрузка учреждения составляет 21,4 %.

Общая загрузка общеобразовательных учреждений поселения составила 107,5 %.

Учреждения дополнительного образования детей отсутствуют.

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях поселения в соответствии с РНГП ОО составляет 19 %.

Обеспеченность местами в школьных учреждениях сельского поселения в соответствии с РНГП ОО составляет 68 %.

Таблица 22

Основные показатели инфраструктуры образования сельского поселения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Образовательные учреждения |  |  |
| Число учреждений, ед. | 2 |
| Проектная мощность, мест | 836 |
| Численность обучающихся | 899 |
| Наполняемость, чел./место | 107,5% |
| Число преподавателей школ, чел. | 44 |
| Количество учеников на 1 учителя, чел. | 20,43 |
| Дошкольные учреждения |  |  |
| Число учреждений, ед. | 1 |
| Проектная мощность, мест | 140 |
| Численность воспитанников | 190 |
| Наполняемость, чел./место | 135,7% |
| Число воспитателей, чел. | 11 |
| Количество воспитанников на 1 воспитателя, чел. | 17,27 |

Особое внимание в образовательной политике Троицкого сельского поселения отводится целенаправленным действиям по развитию специальной адаптационной, коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Здравоохранение

Услуги сферы здравоохранения в муниципальном образовании представлены Бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Омская центральная районная больница» (БУЗ ОО «Омская ЦРБ»), в структуру которой кроме поликлиники входят амбулатории и медико-профилактические объекты. На территории Троицкого сельского поселения располагаются 2 ФАПа: в с. Троицкое и в д. Верхний Карбуш. Кроме того, жители поселения обслуживаются в Новоомской участковой больнице (стационарная и специализированная врачебная и амбулаторно-поликлиническая помощь). Высокотехнологичную помощь жители поселения могут получать в БУЗ ОО «Омская ЦРБ». В больнице функционирует отделение скорой помощи. На территории сельского поселения имеются 2 аптеки.

В соответствии с РНГП ОО, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (без учёта Новоомской участковой и Центральной районной больницы, в поселении составляет 17 %, обеспеченность стационарами – 0 %. Обеспеченность аптеками в сельском поселении составляет 142,7 %.

В структуре заболеваемости, доминирующие место занимают три основных класса болезней – это болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения и травмы и отравления во всех возрастных группах.

В целом показатели здоровья постепенно улучшаются за счёт приобретения современного диагностического оборудования, улучшения условий жизни населения.

Стремясь к обеспечению максимально комфортных условий проживания для каждого жителя Омского района, необходимо сосредоточиться на развитии современной, комплексной и интегрированной системы охраны здоровья, организованной в единый многофункциональный медицинский кластер, управляемой в соответствии с мировыми стандартами. Эта система позволит удовлетворить потребности существующих и будущих поколений и обеспечит более здоровую и длительную жизнь для всех жителей.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в районе должно осуществляться, прежде всего, за счёт обеспечения укомплектованности всех учреждений медицинским персоналом. Работа самого здравоохранения района должна быть направлена на эффективную профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья людей путём широкого внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения.

Для улучшения медицинского обслуживания населения разработана Государственная программа «Развитие здравоохранения Омской области». В настоящее время идёт её реализация.

На территории поселения осуществляет деятельность учреждение социального обслуживания населения Омская РОО «Дом надежды – Центр помощи людям» (п. Верхний Карбуш) на 20 мест (количество опекаемых – 16 человек).

БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района» (далее – КЦСОН) оказывает услуги по социальному обслуживанию населения поселения (отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия, отделение социальной реабилитации инвалидов), всего состоят на обслуживании 41 гражданин. Кроме того, КЦСОН оказываются разовые социальные услуги.

Культура

Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культурным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в Омском районе. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

По состоянию на 01.07.2021 года на территории Троицкого сельского поселения расположены следующие объекты культурно-досугового назначения.

Таблица 22

Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения

| Культурно-досуговые учреждения | Местонахождение | Вместимость мест | Год постройки | Собственность объекта | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Троицкий сельский Дом культуры – филиал Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области» | 644520, Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Новая, д.36А | 300 | 1971 | Сельское поселение | 40 |
| Яснополянский сельский клуб сельский Дом культуры – филиал Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области» | 644521, Омская область, Омский район, с. Троицкое, пр-кт Яснополян-ский, д 1Б, пом. 2П | 70 | 2019 | Жилой дом (аренда) ИП Брагин | 0 |

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования выполняют 3 библиотеки. Фонд составляет 14,1 тыс. экземпляров.

Таблица 22

Перечень действующих библиотек

| Название библиотек | Местонахождение | Вместимость читательских мест | Фонд, тыс. экз. | Собственность объекта | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Троицкая библиотека-филиал № 26 МБУ «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» | в здании Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 16 | 10,4 | Сельское поселение | 35% |
| Верхнекарбушская библиотека-филиал № 12 МБУ «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» | в здании МБОУ «Верхне- карбушская ООШ» | 2 | 2,7 | Омский муниципальный | 50% |
| Яснополянская библиотека-филиал № 53 МБУ «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» | в арендуемых помещениях (жилой дом) | 12 | 1,0 | ИП Брагин И.Н. | 0% |

В библиотеках регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители села. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских рисунков.

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как День единства, День Победы, День защиты детей, День молодёжи. Для молодёжи и детей школьного возраста еженедельно проводятся дискотеки. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

В соответствии распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, обеспеченность клубными учреждениями в поселении составляет 53 %, библиотеками (единицами) – 31 % для взрослых и 0 % для детей. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», обеспеченность фондами библиотек составляет 35 %.

Анализ деятельности объектов культуры сельского поселения свидетельствует об общих прогрессивных тенденциях, но вместе с тем в отрасли существует ряд сдерживающих факторов.

Материально-техническая база Домов культуры и библиотек поддерживается на достаточно хорошем уровне, но, безусловно, требует обновления и технического совершенствования. Объекты культуры в селе выполняют функции не только по организации досуга и развития художественного творчества населения поселений, но и являются площадкой для проведения мероприятий районного уровня. Показатели участия населения в культурной жизни на протяжении ряда лет имеют положительную тенденцию по ряду характеристик, включающих количество проводимых мероприятий и их участников. Проводится работа по развитию платных услуг населению.

Особое место в совершенствовании качества предоставления муниципальных услуг, занимает вопрос уровня профессиональной компетенции работников учреждений. На постоянной основе ведётся работа, направленная на повышение квалификации работников, совершенствования уровня их профессиональной подготовки.

Тем не менее, вследствие отсутствия кадрового резерва в сфере культуры наблюдаются тенденции «старения» творческого персонала, отрасль испытывает острый дефицит в специалистах определённой профессиональной квалификации: хореографы, режиссёры, преподаватели образовательных учреждений сферы культуры.

Уровень компьютеризации библиотек анализируемых населённых пунктов и обеспечение доступа в Интернет составляют 100 %. Штатная численность и профессиональная квалификация работников отрасли культуры поселения соответствует установленным нормативам.

В целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в процессе социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области, сохранения и развития культурного наследия, оказания качественных услуг в сфере культуры, повышения их доступности постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2114 утверждена муниципальная программа Омского муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области».

Физическая культура и спорт

Основными направлениями в области физической культуры и массового спорта являются привлечение жителей муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта, пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание молодёжи и подростков.

Спортивные сооружения – 6 ед. В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют 6 спортивных сооружений, из них – 3 плоскостных спортивных сооружения: стадион (10,3 тыс. м2), хоккейная коробка (1,7 тыс. м2), открытая площадка (возле стадиона) площадью 1 тыс. м2), 3 спортивных зала общей площадью 600 м2.

Население муниципального образования физически активно. Количество жителей, занимающихся физической культурой и посещающих спортивные мероприятия, в поселении с каждым годом увеличивается. Возрастной состав занимающихся широк: от подростков и молодёжи до людей пожилого возраста.

Растёт интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Поселение активно участвует в районных летних спортивных играх, в составе команды поселения – в зимних и летних районных сельских спортивных играх.

В соответствии с РНГП ОО, уровень обеспеченности от нормативного значения по всем общедоступным плоскостным объектам составляет 125 %, по спортивным залам (крытым) – 63 %, бассейнам – 0 %.

На территории поселения в отрасли физкультуры и спорта отмечается недостаточность развития комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, включающей в себя:

- определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;

- оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и спортом.

На территории населённых пунктов сельского поселения учреждениями не оказываются платные услуги в области физической культуры и спорта, предпринимательская деятельность в данной сфере не развита.

Объекты бытового обслуживания и торговли

Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:

- магазины – 43 ед. (3 627 м2), в том числе супермаркеты – 1 ед. (656 м2), специализированные продовольственные магазины – 2 ед. (48 м2), специализированные непродовольственные магазины – 4 ед. (65 м2), минимаркеты – 36 ед. (2 858 м2), павильоны – 9 ед. (104 м2), палатки, киоски – 8 ед.;

Обеспеченность торговыми объектами согласно постановлению Правительства Омской области от 21.12.2016 № 382-п составляет 121,61 %.

- общедоступные столовые, закусочные – 1 ед. (40 мест, 100 м2);

- столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий – 3 ед. (81 место, 131 м2);

- рестораны, кафе, бары – 6 ед. (198 мест, 480 м2);

Обеспеченность объектами общественного питания согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) составляет 105,98 %.

- объекты бытового обслуживания – 28 ед., в том числе по ремонту, окраске и пошиву обуви – 1 ед., по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию – 1 ед., по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 9  ед., по изготовлению и ремонту мебели – 1 ед., бань, душевых и саун – 1 ед., парикмахерские и косметические услуги – 9 ед., фотоателье – 2 ед., ритуальные услуги – 3 ед., прочие услуги бытового характера – 2 ед.;

Таким образом, в результате анализа существующего положения в сфере социальной инфраструктуры выявлено несоответствие мощности действующих объектов минимально допустимому уровню обеспеченности объектами следующих видов:

- учреждения дошкольного образования;

- учреждения общего образования;

- учреждения дополнительного образования;

- учреждения здравоохранения;

- учреждения культурно-досугового назначения;

- библиотеки;

- кинозалы;

- крытые общедоступные спортивные залы;

- крытые плавательные бассейны;

- торговые объекты.

  - Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт на территории сельского поселения представлен автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта, осуществляющим грузовые и пассажирские перевозки на территории поселения, является автомобильный транспорт.

От г. Омска до центра с. Троицкое – 6 км, от ближайшей железнодорожной станции Карбышево – 10 км, от речного вокзала – 15 км, до районного административного центра – 24 км. С областным центром сельское поселение связывают дороги с твёрдым покрытием, есть железнодорожное сообщение.

Используется автобусный транспорт, маршрутное такси.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» протяжённостью 4 км; автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: «Троицкое – Чукреевка» («Челябинск – Омск – Новосибирск» – «Омск – Одесское – граница Республики Казахстан») протяжённостью 14,7 км (II категория), участок «Омск – Русская Поляна» протяжённостью 6 км (I категория). На балансе сельского поселения числится автомобильная дорога местного значения с твёрдым покрытием протяжённостью 10,2 км и с грунтовым покрытием 1,7 км.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве на сегодняшний день являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих кратчайшее соединение районных центров Омской области и межрегиональные перевозки, а также объездных дорог для вывода транзитного транспорта из городов и крупных населённых пунктов, что приводит к снижению скорости автомобильного потока, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;

- наличие на значительной в части территории грунтовых дорог с затруднённым проездом по ним. Удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог составляет 70 %;

- низкий уровень обустройства автомобильных дорог и оснащения организаций дорожного хозяйства современной дорожно-строительной и эксплуатационной техникой;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твёрдым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

Железнодорожный транспорт

По территории Троицкого сельского поселения проходит участок двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Иртышское – Карбышево II Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населённых пунктов формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса. На сегодняшний день улицы и дороги населённых пунктов Троицкого сельского поселения имеют твёрдое и грунтовое покрытие, и находится в неудовлетворительном состоянии. Тротуары отсутствуют, пешеходы осуществляют движение по проезжей части и обочинам.

Перечень автомобильных дорог местного значения утверждён постановлением Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области № 31 от 26.03.2019 (в ред. постановления от 29.10.2021 № 164).

Таблица 5

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области

| № п/п | Категория | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность автомобильной дороги (м) | Вид покрытия | № и дата св-ва о гос.рег.права | Место положение границы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Тюменская | 52 244 849 ОП МП -1 | 700 | преобладающая асфальтобетон | 55-АА 393987 20.09.2011г | От Русско-Полянского тракта до ул. Гагарина |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. О. Кошевого | 52 244 849 ОП МП -2 | 2300 | асфальтобетон | 55-АА 607697 21.05.2012г. | От дома № 1 по ул. О. Кошевого до ул. Пушкина |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Горная | 52 244 849 ОП МП -3 | 800 | грунтовое | 55-АА 363450 24.11.2011г. | От тупика до ул. 60 лет СССР |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Молодёжная | 52 244 849 ОП МП -4 | 210 | грунтовое | 55-АА 363619 29.11.2011г. | От ул. 60 лет СССР до тупика |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Омская | 52 244 849 ОП МП -5 | 850 | асфальтобетон | 55-АА 363449 24.11.2011г. | От Русско-Полянского тракта до ул. О. Кошевого |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Пушкина | 52 244 849 ОП МП -6 | 1100 | асфальтобетон | 55-АА 363452 24.11.2011г. | От Русско-Полянского тракта до ул. О. Кошевого |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Кленовая | 52 244 849 ОП МП -7 | 600 | грунтовое | 55-АА 363706 5.12.2011г. | От ул. Тюменская до тупика |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Тепличная | 52 244 849 ОП МП -8 | 730 | асфальтобетон | 55-АА 363861 24.11.2011г. | От трассы до ул. Комарова |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Октябрьская | 52 244 849 ОП МП -9 | 400 | грунтовое | 55-АА 363444 24.11.2011г. | От домов № 1, № 2 до домов № 21, № 22 |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Ленина | 52 244 849 ОП МП -10 | 710 | 70%асфальтобетон 30% грунтовое | 55-АА 363455 25.11.2011г. | От Русско-Полянского тракта до ул. Средняя |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. М. Жукова | 52 244 849 ОП МП -11 | 280 | асфальтобетон | 55-АА 393982 20.09.2011г. | От Русско-Полянского тракта до ул. 60 лет СССР |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. 60 лет СССР | 52 244 849 ОП МП -12 | 1150 | асфальтобетон | 55-АА 36362129.11.2011г. | От ул. Маршала Жукова до ул. Тюменская |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Комарова | 52 244 849 ОП МП -13 | 1100 | грунтовое | 55-АА 363862 24.11.2011г. | От пустыря до д. № 100, № 49 по ул. Комарова |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Гагарина | 52 244 849 ОП МП -14 | 1000 | грунтовое | 55-АА 363963 05.12.2011г. | От ул. Пушкина до тупика |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Шоссейная | 52 244 849 ОП МП -15 | 410 | грунтовое | 55-АА 363446 24.11.2011г. | От трассы Омск – Челябинск до проезда |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | пер. Профсоюзный | 52 244 849 ОП МП -16 | 130 | грунтовое | 55-АА 363458 25.11.2011г. | От ул. О. Кошевого до ул. Средняя |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Дружбы | 52 244 849 ОП МП -17 | 700 | грунтовое | 55-АА 363451 24.11.2011г. | От ул. Тюменская до ул. Маршала Жукова |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Новая | 52 244 849 ОП МП -18 | 1070 | асфальтобетон | 55-АА 363620 29.11.2011г. | От домов № 1, № 2 до ул. Омская |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Российская | 52 244 849 ОП МП -19 | 400 | грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:271 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:4935, От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:3842 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:5447. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Сибирская | 52 244 849 ОП МП -20 | 400 | грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:3811 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:497, От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:277 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:219. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Светлая | 52 244 849 ОП МП -21 | 180 | грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:3812 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302: 5765 От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:263 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:937. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Пограничная | 52 244 849 ОП МП -22 | 320 | грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:4242 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:316, От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:3854 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:2925. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | пер. 1-й Восточный | 52 244 849 ОП МП -23 | 80 | грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:296 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:293, От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:3775 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:154. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | пер. 2-ой Восточный | 52 244 849 ОП МП -24 | 80 | грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:3997 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:4361, От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:2526 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:4360. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. Тепличная | 52 244 849 ОП МП -25 | 720 | грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От Русско- Полянского тракта (координаты 54 8831, 73 3017) до ул. Комарова, до дома № 49А |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. Мостовая | 52 244 849 ОП МП -26 | 185 | грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:438 до д границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:455. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. Средняя | 52 244 849 ОП МП -27 | 900 | грунтовое | 55-АА 363443 от 24.11.2011 | от ул. О. Кошевого до Пустыря |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. Олимпийская | 52 244 849 ОП МП-28 | 300 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:2696 до точки с координатами (544.8731, 73.2975) |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. Водопроводная | 52 244 849 ОП МП-30 | 510 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От Русско- Полянского тракта координаты (54.8733, 73.3069), дома № 1Б по ул. О. Кошевого. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. 3-я Дачная | 52 244 849 ОП МП-31 | 200 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От ул. Олимпийская до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:3366, в части границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:4338. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. Спортивная | 52 244 849 ОП МП-32 | 130 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От ул. 3-я Дачная (54.8733, 73.2954) до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:2666 (54.8736, 73.2934), в части границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:4338. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. Юбилейная | 52 244 849 ОП МП-33 | 200 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:1072 (54.8744, 73.29.36) до ул. Ул. Парадная (54.8741, 73.2667., в части границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:4338. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. 1-я Дачная | 52 244 849 ОП МП-34 | 80 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От ул. Парадная (54.8732 73.29.74) до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:956 (54.8725, 73.2971), в части границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220302:4338. |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. 2-я Омская | 52 244 849 ОП МП-35 | 1310 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От Русско- Полянского тракта (54.8642, 73.2937) до точки (54.8665, 73.2738) |
|  | ИТОГО с. Троица | × | × | 20235 | × | × | × |
| д. Верхний Карбуш |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Садовая | 52 244 849ОП МП - 36 | 1150 | асфальтобетон | 55-АА 363445 24.11.2011г. | От ул. Южная до ул. Зелёная |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Карбышева | 52 244 849 ОП МП -37 | 1200 | грунтовое | 55-АА 363447 24.11.2011г. | От ул. Садовая до ул. Южная |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Школьная | 52 244 849 ОП МП -38 | 310 | асфальтобетон | 55-АА 363448 24.11.2011г. | От ул. Садовая до ул. Карбышева |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Зелёная | 52 244 849 ОП МП -39 | 1500 | грунтовое | 55-АА 393985 20.09.2011г. | От ул. Садовая до ул. Южная |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Подхоз | 52 244 849 ОП МП -40 | 571 | грунтовое | 55-АА 393980 20.09.2011г. | От подъездной дороги по территории Подхоз |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Южная | 52 244 849 ОП МП -41 | 530 | грунтовое | 55-АА 392848 20.09.2011г. | От ул. Зеленая до ул. Садовая |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Рабочая | 52 244 849 ОП МП -42 | 500 | асфальтобетон | 55-АА 393984 20.09.2011г. | От ул. Южная до ул. Школьная |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | ул. Звездная | 52 244 849 ОП МП-43 | 410 | грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220201:2743 до границ земельного участка с кадастровым номером 55:20:220201:2875 |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Ул. Полевая | 52 244 849 ОП МП-44 | 600 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От точки с координатами (54. 8923, 73.2309) до точки с координатами (54.8887, 73.2228) |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Межуличная (без названия) | 52 244 849 ОП МП-45 | 710 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От ул. Карбышева, дом № 1 до ул. Зеленая д. № 1 |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Заречный переулок | 52 244 849 ОП МП-46 | 245 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От ул. Подсобное хозяйство координаты (54.8928, 73.2368) до точки координат (54.8933, 73.2336). |
|  | Внутрипоселковая дорога общего пользования местного значения | Заречный переулок | 52 244 849 ОП МП-46 | 245 | Грунтовое | Право собственности не зарегистрировано | От ул. Подсобное хозяйство координаты (54.8928, 73.2368) до точки координат (54.8933, 73.2336). |
|  | ИТОГО д. Верхний Карбуш | × | × | 7971 | × | × | × |
|  | ВСЕГО сельское поселение | × | × | 28206 | × | × | × |

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяжённость грунтовых дорог (более 61 % дорог местного значения);

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

На сегодняшний день Троицкое сельское поселение имеет достаточную обеспеченность внешними транспортными связями с городом Омском и близлежащими к поселению территориями.

Основными транспортными артериями в населённых пунктах поселения являются главные улицы в жилой застройке. Основные маршруты движения грузовых потоков в населённом пункте на сегодняшний день проходят по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Омск — Русская Поляна». А также по сельским дорогам и по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта зависит от дороги.

Индивидуальный транспорт в основном хранится на участках усадеб, а для жителей многоквартирных домов – непосредственно во дворах, в боксовых гаражах. Ведомственный транспорт размещается на участках ведомств.

Техобслуживание ведомственного транспорта также в основном осуществляется на участках ведомств. Ремонт и обслуживание индивидуального автотранспорта осуществляется в г. Омске.

По состоянию на начало 2021 года общая численность населения в поселении составляла 8 692 человека. Уровень обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями принят на уровне 263,2 единиц на 1000 жителей. Таким образом, общее количество легковых автомобилей на территории данных населённых пунктов поселения составляет около 2288 единиц.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания – 1 пост на 200 легковых автомобилей. Согласно СП 42.13330.2016, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований, общего количества индивидуальных легковых автомобилей и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время в сельском поселении должны размещаться СТО общей мощностью не менее 11 постов, а также АЗС с 2 топливораздаточными колонками.

При общей численности жителей в многоквартирных домах около 6100 чел., число мест на открытых парковках должно составлять не менее 1445 ед.

  - Рекреационные ресурсы территории

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, озёрами, реками и протоками, водохранилищами, а также, иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Наиболее значимым природным объектом является река Иртыш. Объекты культурного наследия, обладающие потенциалом развития туристическо-рекреационного направления экономики поселения, отсутствуют. На территории поселения имеется 1 гостиница «Уют» на 6 номеров (с. Троицкое, ​ул. Луговая 1-я, 8а).

Озеленения населённых пунктов поселения ярко не выражено. На территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения. Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учёта нормативных требований по их размещению.

В настоящее время озеленение населённых пунктов поселения не представляет собой единой системы. Также в озеленение общего пользования включены палисадники в жилой застройке.

На селитебной территории встречаются небольшие участки естественных зелёных насаждений, сохранившихся при застройке кварталов.

Озеленение ограниченного пользования представлено на участках дошкольных и школьных учреждений, на участках ФАПов.

В настоящее время внутреннее туристское предложение в Троицком сельском поселении полностью отсутствует. Объективно в поселении отсутствуют и необходимые природные условия и уникальные объекты, способные привлечь не только иностранного, но и внутреннего туриста, располагающего высокими доходами.

Архитектурно-ландшафтный анализ территории показывает, что её рекреационные ресурсы ограничены, но могут служить базой эпизодического отдыха населения (например, береговая линия рек поселения, объекты «зелёного туризма»)).

На фоне возрастающей мобильности населения, надо отметить достаточно развитую структуру автомобильных дорог. Удобство транспортных связей – благоприятный фактор для реанимации объектов массового отдыха и рекреации.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Троицком сельском поселении:

- Отсутствие опыта организации развития туризма;

- Отсутствие стратегии развития туризма в муниципальном районе и в поселении, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности;

- Отсутствие местных программ развития отдельных, приемлемых для поселения, направлений туризма (например, так называемый «зелёный» туризм, этнографический, экстремальный и т.п.);

- Отсутствие ориентированной на туристов материально-технической базы;

- Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Основное усилие необходимо направить на использование природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала для развития рекреации и различных видов туризма, а также народных промыслов, совершенствование транспортного обеспечения объектов рекреации и туризма, увеличение количества и расширение профиля объектов туризма и отдыха (баз семейного, детского, спортивного, экстремального отдыха, детских лагерей отдыха).

Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма признана приоритетным направлением государственного регулирования туристкой деятельности, и одним из механизмов государственного регулирования туристской деятельности является разработка и реализация федеральных, региональных и муниципальных программ развития туризма.

  - Объекты специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок коммунальных и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённых пунктов.

На территории Троицкого сельского поселения имеется 5 кладбищ: д. Верхний Карбуш по ул. Речная, площадью 0,22 га (закрытое); с. Троицкое площадью 0,60 га (закрытое); с. Троицкое возле железнодорожных путей, площадью 1,65 га (процент заполняемости 99,9 %); с. Троицкое возле железнодорожных путей, площадью 18,00 га (открытое); с. Троицкое, ул. Дружбы площадью 0,74 га (закрытое).

Кроме того, на территории поселения размещён 1 шламонакопитель (с. Троицкое площадью 3,31 га).

По информации Главного управления ветеринарии Омской области (письмо от 02.07.2021 № ИСХ-21/ГУВ-1639), в границах Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области действующих, закрытых (законсервированных) скотомогильников и иных мест захоронения трупов павших животных не зарегистрировано.

На территории Троицкого сельского поселения нет крупных предприятий, загрязняющих атмосферу и образующих токсичные отходы, поэтому территория считается экологически чистой.

Образованные твёрдые отходы, в том числе от деятельности сельскохозяйственных предприятий, складируются на специальных объектах.

Источниками образования отходов на территории сельского поселения являются юридические лица, жилой сектор – многоквартирные и индивидуальные жилые дома.

С целью обеспечения системы сбора и транспортирования отходов на территории жилой застройки сельского поселения оборудованы места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов, на которых установлены контейнеры.

По данным Минприроды Омской области со ссылкой на Администрацию Омского муниципального района Омской области (письмо от 13.07.2021 № ИСХ-21/МПР-7141), несанкционированные свалки ГКО на территории сельского поселения отсутствуют.

Площадки размещаются с учётом санитарных норм и правил. В системе сбора отходов задействованы контейнеры объёмом от 0,24 м3 до 1,1 м3. Сбор отходов осуществляется в контейнеры и бесконтейнерным способом. Для сбора твёрдых коммунальных отходов в частном секторе используются контейнеры металлические объёмом 0,2 куб. м., в многоквартирных жилых домах объёмом 0,7 куб. м.

Отходы транспортируются на объект размещения твёрдых коммунальных отходов Калачинского муниципального района Омской области, включённый в Перечень объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, введённых в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на территории Омской области.

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26.05.2020 № 39 утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления в Омской области (далее – территориальная схема).

Организация вывоза и утилизации отходов осуществляется в соответствии с заключёнными договорами и графиками транспортирования ТКО. Так же в соответствии с заключёнными договорами реализуется система взаиморасчётов за оказанные услуги по обращению с ТКО.

В качестве регионального оператора ТКО Омска и области, ответственного за обращение с отходами на территории всей Омской области, так как её разделения на зоны обслуживания региональных операторов ТКО территориальной схемой обращения с отходами предусмотрено не было, было выбрано единственное ООО «Магнит».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места

Анализируя проблемы системы по сбору и вывозу ТКО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объёмов образования отходов;

- возникновение небольших несанкционированных свалок;

- отсутствие спец. машин для транспортирования ТКО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В области обращения с отходами выявлены следующие недостатки:

- отсутствие организованной системы сбора и обработки отдельных видов отходов (пластик, бумага, картон, стекло) в составе ТКО;

- отсутствие оборудования по обезвреживанию отходов;

- отсутствие инфраструктуры раздельного сбора отходов;

- отсутствие системы сбора опасных отходов в составе ТКО (аккумуляторы 
и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование, электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);

- отсутствие инфраструктуры по утилизации и обезвреживанию медицинских отходов, отходов ветеринарии;

- низкий уровень экологической культуры населения.

Общие рекомендации по обращению с отходами производства и потребления представлены в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3).

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путём с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Доля крупногабаритных отходов, образующихся в результате деятельности предприятий, составляет 5 % от объёма ТКО.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, должны вывозиться на лицензированные полигоны, имеющие право на обращение с данным видом отходов.

Экологическая политика администрации Омского района, как и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения. Достижение данных целей органами местного самоуправления района решается посредством выполнения задач по недопустимости загрязнения окружающей среды.

- Зона инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов Троицкого сельского поселения осуществляется от разводящих сетей Любино-Исилькульского группового водопровода (ЛИГВ). На месте врезки установлен головной прибор учёта воды – турбинный счётчик холодной воды СТВ-80. Гарантируемой напор в точке врезки для с. Троицкого составляет 45 метров водяного столба, для д. Верхний Карбуш – 20 метров. Качество воды, подаваемой по водоводу потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории Троицкого сельского поселения подземных водоисточников водоснабжения нет.

Структура водоснабжения Троицкого сельского поселения представлена следующими системами водоснабжения и её элементами:

- централизованной системой холодного водоснабжения с. Троицкое (ЛИГВ   → распределительная сеть → потребитель).

- централизованной системой холодного водоснабжения д. Верхний Карбуш (ЛИГВ   → распределительная сеть → потребитель).

Система централизованного горячего водоснабжения в населённых пунктах Троицкого сельского поселения отсутствует.

Централизованные системы холодного водоснабжения Троицкого сельского   поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

- обеспечение водой личные подсобные хозяйства;

- тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединён с противопожарным);

- полив зелёных насаждений.

На территории Троицкого сельского поселения одна эксплуатационная зона, обслуживаемая организацией ОАО «Омскоблводопровод».

На территории Троицкого сельского поселения расположены водозаборные и очистные сооружения, насосные станции первого и второго подъёма, обслуживающие более 120 населённых пунктов семи районов Омской области. Проектная мощность сооружений и водоводов составляет 50 тыс. м3/сут. Очистка воды осуществляется на отстойниках и скорых фильтрах с обеззараживанием хлором. Водопроводные сооружения построены в 1978-1982 годах.

На территории 	Троицкого сельского поселения в д. Верхний Карбуш расположена водонасосная станция после врезки в водовод. Насосная станция поддерживает необходимый напор в сети у потребителя в д. Верхний Карбуш.

В Троицком сельском поселении общая протяжённость сетей 27,138 км, в том числе нуждаются в замене – 2,1 км. Диаметр водопровода варьируется от 20 до 150 мм. Трубопровод выполнен из стальных, полиэтиленовых и чугунных труб

В с. Троицкое общая протяжённость водопроводных сетей составляет 17490 м. Из них 880 м чугунного водопровода (износ – 45 %), 16249 м стального трубопровода (износ 95 %) и 361 м полиэтиленового трубопровода (износ 49 %). Глубина заложения составляет 2,5 метра от поверхности земли. Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. На сети расположено 87 смотровых колодцев, 62 водопроводных ввода.

Общая протяжённость водопроводных сетей в д. Верхний Карбуш составляет 6832 м. Из них чугунного водопровода 3866 м (износ 44 %), стального трубопровода 870 м (износ – 95 %), из полиэтиленовых труб 2096 м (износ – 3 %).   Глубина заложения составляет от 2,5 метра. Диаметр водопроводов варьируется от 57 до 110 мм. На сети расположено 73 смотровых колодца, 18 задвижек.

Таблица 6

Общий водный баланс подачи и реализации воды в поселении

| № п/п | Наименование потребителя | Объем подачи воды, м3/сут | Объем реализации воды, м3/сут | Утечки м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троицкое сельское поселение | 1335,0 | 1268,0 | 67,0 |

Водопотребление, в Троицком сельском поселении составляет около 463 тыс. м3. В с. Троицкое объём водопотребления составил 421,2 тыс. м3 за год, в среднем за сутки – 1 154 м3. В д. Верхний Карбуш объём водопотребления составил 41,61 тыс. м3, в среднем за сутки – 114 м3.

Состояние сетей водоснабжения и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития сельского поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для поселения.

К проблемам водоснабжения в Троицком сельском поселении, в частности, относятся:

- износ запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и водоразборных колонок;

- высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды при транспортировке до потребителей;

- отсутствие приборов учёта и контроля на объектах водоснабжения и у части потребителей системы водоснабжения;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития хозяйства водоснабжения.

    - Водоотведение

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Структура системы сбора и отведения сточных вод в Троицком сельском поселении включает в себя систему самотёчных и напорных канализационных трубопроводов, с размещёнными на них канализационными насосными станциями, а также с локально расположенными выгребными ямами.

На   территории с. Троицкое система водоотведения централизованная и частично децентрализованная. Сточные воды по сетям напорной канализации отводятся за территорию населённого пункта в канализационный коллектор на городские очистные. На территории д. Верхний Карбуш система водоотведения децентрализованная. Учёт сточных вод в поселении не ведётся. Ливневые стоки отводятся по вертикальной планировке.

ООО «Лидер», организация осуществляющая водоотведение жителям Троицкого сельского поселения, а также в полном объёме объектам социального назначения и предприятиям.

В поселении имеются выгребные ямы (350 выгребных ямы в использовании у населения, 3 выгребные ямы у объектов социального значения).   При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной. Население частично проживает в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

На территории Троицкого сельского поселения очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды централизованной системы водоотведения направляются на городские очистные сооружения.

На территории Троицкого сельского поселения централизованным водоотведением обеспечена малоэтажная жилая застройка, социально-значимые объекты и частично индивидуальная жилая застройка. В основном водоотведение в Троицком сельском поселении осуществляется в выгреба от индивидуальной жилой застройки.

Общая протяжённость напорных и безнапорных сетей водоотведения в с. Троицкое составляет 9,891 км. Канализационные сети выполнены из чугунных и полиэтиленовых Ду 100-200 мм, на сетях расположено 47 колодцев. Сети водоотведения проложены частично по ул. Ленина, ул. 60 лет СССР, ул. Горная, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Жукова. Сети водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии, аварийных участков нет.

В Троицком сельском поселении функционируют пять канализационных насосных станций (КНС) в с. Троицкое. КНС расположены по следующим улицам: ул. 60 лет СССР, ул. Горная, ул. Ленина. Все КНС находятся в хорошем физическом состоянии. Сооружения были введены в эксплуатацию в следующих годах: КНС-1 и КНС-2 в 2005 г., КНС-3 в 2011 году, КНС-4 в 2013 году, КНС-5 в 2004 году. КНС-5 перекачивает канализационные стоки в городскую сеть водоотведения (колодец АО «ОмскВодоканал»).

В соответствии с разработанной схемой водоотведения переключение объёмов ливневых стоков на очистные сооружения, а также строительство отдельных очистных сооружений для ливневых стоков не планируется. Водоотведение ливневых стоков будет также осуществляться с помощью вертикальной планировки местности.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является изношенность трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры. В части насосного хозяйства наблюдается также износ оборудования

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Троицкого сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, не газифицированная застройка – печами на твёрдом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда. крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

На территории д. Верхний Карбуш котельные отсутствуют, отопление жилых домов осуществляется от индивидуальных газовых теплоисточников и источников на твёрдом топливе.

В настоящее время поставка централизованного теплоснабжения поселения для населения и объектов социального назначения в с. Троицкое осуществляется от муниципальной котельной в с. Троицкое, расположенной по ул. Омская, 16б.

Для выработки тепловой энергии в котельной установлены котельные агрегаты марки КВСА-3 в количестве 3 шт. Все котлы введены в эксплуатацию в 2002 году. Согласно паспортным данным от производителя, срок службы котлов составляет 20 лет. Установленная тепловая мощность котельной в с. Троицкое составляет 7,74 Гкал/час. К основному оборудованию котельной так же относится дымовая труба высотой – 28 м диаметром 1000 мм материал исполнения трубы – сталь. Тягодутьевые механизмы представлены двумя дымососами ДН-10 частотой вращении 1000 об/мин. производительностью 13,6 тыс. м3/час.

Тепловые сети имеют суммарную протяжённость 4,731 км. В том числе нуждаются в замене – 1,18 км. Тепловая сеть выполнена в двухтрубном и трёхтрубном исчислении, диаметры труб от dy=25 мм до dy=250 мм. Прокладка сетей – надземная на низких опорах, а также – подземная безканальная. В с. Троицкое принята закрытая система теплоснабжения. Для ГВС применяются как индивидуальные теплообменники устанавливаемые непосредственно у потребителя. Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П-образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют изоляцию из матов минераловатных. Материалом антикоррозионного покрытия является грунт ГФ-021.

В тепловых сетях действует температурный перепад 95/70 °С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами.

Таблица 7

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 12839,89 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал. | 449,0 |
| 3 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 12390,89 |
| 4 | Покупка тепловой энергии, Гкал | 0 |
| 5 | Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 12390,89 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, принадлежащих РСО, Гкал | 2414,13 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе: | 10425,76 |
| 7.1 | - бюджетным потребителям | 1051,91 |
| 7.2 | - населению | 9331,78 |

На данный момент состояние сетей в связи с длительным сроком эксплуатации, неудовлетворительное. В некоторых местах изоляция трубопроводов нарушена и не отвечает нормативным требованиям эксплуатации тепловых сетей. Не у всех потребителей имеются приборы учёта.

    - Газоснабжение

Потребители Омского муниципального района снабжаются природным и сжиженным газом. В район поступает природный сетевой газ группы месторождений Тюменской области.

В северной части Троицкого сельского поселения проложен межпоселковый газопровод высокого давления, обеспечивающий поставку газа через газораспределительную станцию ГРС-29 – в с. Троицкое и д. Верхний Карбуш. Одиночное протяжение уличной газовой сети в поселении составляет 22,975 км.

В населённых пунктах природный газ используется для нужд:

- источников централизованного теплоснабжения – котельных (в качестве топлива);

- пищеприготовления – для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки;

- отопления, горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов потребителей индивидуальной жилой застройки.

Для повышения качества жизни населения Троицкого сельского поселения не обходимо обеспечить:

- 100 % газификацию населённых пунктов (в настоящее время газификация жилого фонда составляет 81,6 %);

- бесперебойную подачу природного газа путём формирования кольцевой схемы газораспределения;

- централизованной системой газоснабжения застраиваемые территории.

    - Электроснабжение

Электроснабжение Омского муниципального района осуществляется структурным подразделением Западные электрические сети (ЗЭС) Филиала ОАО «МРСК Сибири» АО «ТГК № 11» от трех ТЭЦ города Омска через понизительных подстанции и распределительных пункта.

Основой формирования электрических сетей Омской области является кольцо сети из ЛЭП вокруг города Омска, объединяющих подстанции ПС «Московка», ПС «Ульяновская». ПС «Лузине», Омской ТЭЦ-4 п ПС «Таврическая», а также теплоэлектроцентралей ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, расположенных в городе Омске.

Обеспечение электроэнергией потребителей Западного района осуществляется по высоковольтным линиям районного, системного и межсистемного значения от узловых, тяговых и системных ПС, а также с ТЭЦ.

Обеспечение электроэнергией непосредственно потребителя через ЛЭП осуществляется посредством разветвлённой сети ЛЭП.

Кроме того, в юго-восточной части территории Троицкого сельского поселения проходят высоковольтные ЛЭП. обеспечивающие электроэнергией Лузинское сельское поселение – на севере и Таврический муниципальный район – на юге. Общая протяжённость ЛЭП данного направления составляет 16.2 км.

Электроснабжение расположенного в северо-восточной части поселения Жилой комплекс «Ясная поляна» осуществляется от источника электроснабжения ПС «Кировская» (ф. 511) и ПС «Карбышеве» (ф. № Кб-2312 и ф. № Кб-2322) согласно ТУ-31-11-21/2007 АОА АК «Омскэнерго» от 20.04.2007.

На территории Троицкого сельского поселения уличное освещение составляет 20% от требуемого. Оснащённость приборами учёта по потреблению электрической энергии у хозяйствующих субъектов и населения – 100 %.

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только увеличивая объёмы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов электроснабжения, включающих:

- замену малонадёжного, физически и морально устаревшего оборудования подстанций, состояние которого не соответствует современным техническим требованиям;

- совершенствование схем электрической сети; замену грозозащитных тросов, конструкции

- металлических опор; внедрение цифровой и микропроцессорной техники.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

- отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

- замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

- отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

- замена проводов на перегруженных линиях 0,4-10 кВ;

- оптимизация работы электрических сетей напряжением 35 кВ.

    - Связь

Системой общедоступного пользования является сотовая связь. В Омском районе в целом присутствуют 6 операторов сотовой связи: ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), ПАО «МТС» (торговая марка МТС), ПАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон»), ПАО «Теле2» (торговая марка «Теле2»), ООО «Скартел» (торговая марка «Yota») и «Ростелеком», которые обслуживают большую часть населения. Зоны обслуживания данных операторов полностью покрывают территорию сельского поселения и обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Троицкого сельского поселения оказывает ПАО «Ростелеком», предоставляющее потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

- местная, междугородняя, международная;

- передача данных и услуги сети Интернет;

- телеграфная связь;

- услуги интеллектуальной сети;

- услуги интерактивного телевидения.

В услуги местной телефонной связи входит использование таксофонов и средств коллективного доступа переговорных пунктов.

Таблица 8

Обеспеченность телефонной связью в 2021 году

| Наименование населённого пункта | Тип и наименование телефонной станции | Смонтированная номерная телефонная ёмкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) на 100 человек | Количество таксофонов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Верхний Карбуш | МС-240 | 120 | 7,5 | 1 |
| с. Троицкое | HIE 9200 | 1033 | 5 | 0 |

Телевизионное вещание обеспечивается на базе существующего телевизионного узла в городе Омске. Филиал «РТРС» – Омский ОРТПЦ обеспечивает приём, передачу телевизионных общероссийских программ и радиовещательных сигналов.

Отмечается рост числа пользователей услугами Интернет. Современные технологии российских операторов обеспечили широкий набор предоставляемых услуг: электронная почта, доступ к электронным ресурсам отечественных и зарубежных баз данных, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, аудио- и видеосвязь. К сети Интернет подключены все образовательные учреждения сельского поселения.

Почтовая связь на территории Троицкого сельского поселения обеспечивается УФПС Омской области филиал АО «Почта России» Троицкая СОПС (Омский почтамт). На территории поселения работают 2 отделения, доставка и обмен почтовых отправлений осуществляется два раза в неделю.

Таблица 9

Почтовые отделения на территории Троицкого сельского поселения

| № п/п | Индекс | Адрес | Класс | Телефон, код (381-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 644520 | ул. Ленина, 3, село Троицкое | 4 | 92-91-31 |
|  | 644521 | ул. Сметнева, 9, село Троицкое | 3 | 92-94-47 |

Территория имеет достаточный уровень развития базовой технологической инфраструктуры, необходимой для функционирования почти всех ресурсов информационных технологий:

- для организации информационного обмена в социально значимых государственных информационных системах (в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, обеспечения безопасности жизнедеятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде) район соединён с региональной государственной инфокоммуникационной сетью передачи данных;

- функционирует государственная информационная система «Система 112»;

- функционирует защищённая сеть Правительства Омской области, обеспечивающая информационную безопасность работы органов местного самоуправления Омского района, подведомственных учреждений;

- внедрены новые технологии приёма цифрового эфирного телевидения;

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций Троицкого поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объёма и улучшения качества предоставления услуг связи, внедрения более современных форм информационных коммуникаций.

- Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации – ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

  - Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Федеральному закону от 25.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включённых в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включённый в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдаётся паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Федеральный закон от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации»).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, который могут причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м – неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

  - Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу 01.03.2008, вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчётную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждённой результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до её внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.

Для точного установления санитарно-защитных зон котельных необходимо определение расчётной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчётов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии (ВЛ), за пределами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряжённости электрического поля по обе стороны от неё от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ – на расстоянии 20 м для ВЛ, напряжением до 110 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции, т.е. 25 м.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, предусмотрены следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередачи:

- 1-20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов);

- 110 кВ – 20 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В населённых пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормёжки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

Автомобильный транспорт

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Омской области, утверждён распоряжением Правительства Омской области от 26.03.2008 № 38-рп (с изменениями на 23 декабря 2020 года).

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Согласно Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории;

Стационарные пункты государственной наблюдательной сети

Выполнение нижеуказанных работ разрешается на следующих минимальных расстояниях от внешней границы земельного участка (метеорологической площадки):

  - Возведение зданий, сооружений – не менее 10-кратной высоты одиночных зданий, сооружений и не менее 20-кратной высоты зданий, сооружений, образующих непрерывную или практически непрерывную полосу значительной протяжённости вдоль метеорологической площадки;

  - Высаживание деревьев и кустарников – не менее 10-кратной высоты отдельных деревьев, кустарников и не менее 20-кратной высоты полос леса значительной протяжённости вдоль метеорической площадки;

  - Создание небольших искусственных водоёмов и водотоков, орошение (полив) сельскохозяйственных культур – 60 м;

  - Прокладка теплотрасс и других трубопроводов, производство значительной планировки грунта – 100 м;

  - Устройство стоянок транспорта и других машин и механизмов, свалок мусора, слива растворов кислот, солей, щелочей, складирование удобрений и металлических изделий – 150 м;

  - Прокладка и сооружение железных, автомобильных и других дорог, контактных линий трамвая, троллейбуса – 200 м.

По данным Минприроды Омской области (письмо 14.07.2021 № ИСХ-21/МПР-7188), стационарные пункты государственной наблюдательной сети на территории Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области отсутствуют.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утверждённые Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утверждённые Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) Омской области.

В соответствии с СанПин 2.2.12.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятии, сооружений и иных объектов» на территории поселения установлены следующие санитарно-защитные зоны для объектов промышленных и сельскохозяйственных предприятий:

1) сельскохозяйственные предприятия и объекты:

- овощехранилище (V класс) – 50 м;

- хозяйство с содержанием животных (поголовье – 50 овец) (V класс) – 50 м;

- временное содержание скота (V класс) – 50 м;

- склады зерна (IV класс) – 100 м;

- тепличное хозяйство (IV класс) – 100 м;

- Кировский плодопитомник (IV класс) – 100 м;

- ООО «Сибирская мука» (III класс) – 300 м.

2) промышленные предприятия и коммунально-складские объекты:

- картонажный цех (ООО «Унипак-М») (V класс) – 50 м;

- склад материальный (V класс) – 50 м;

- склад стройматериалов (V класс) – 50 м;

- станция водоподготовки (V класс) – 50 м;

- территория мелиораторов (V класс) – 50 м;

- ЛИГВ (V класс) – 50 м;

- цех по изготовлению принадлежностей ритуального обряда (IV класс) – 100 м;

- цех по производству строительных материалов (керамзитоблоки) (IV класс) – 100 м.

- КНС – 20 м;

- кладбище закрытое – 50 м (V класс);

- кладбище – 100 м (IV класс);

- шламонакопитель – 100 м (IV класс);

- кладбище открытое – 300 м (III класс);

- Западное кладбище г. Омска – 500 м (II класс);

- Кировская городская свалка г. Омска – 500 м (II класс).

3) объекты транспортной инфраструктуры:

- СТО, автомойка – 50 м (V класс);

- АЗС (до 3-х топливораздаточных колонок) – 50 м (V класс);

- отстойно-разворотная площадка общественного транспорта – 50 м (V класс);

- Транспортная компания, грузоперевозки – 50 м (V класс);

- АЗС, АГЗС – 100 м (IV класс);

- СТО (для грузовых), автостоянка – 100 м (IV класс);

- автомойка на 3 поста – 1 00 м (IV класс);

- ДРСУ – 100 м (IV класс);

- автокемпинг, автосервис и автостоянка – 100 м (IV класс);

- шиномонтаж для большегрузов – 100 м (IV класс);

- объекты по обслуживанию грузовых автомобилей («Курилотрансавто») – 100 м (IV класс).

В п. Магистральный Магистрального сельского поселения запроектировано кладбище с санитарно-защитной зоной 100 м, которое частично накладывает ограничения на территорию Троицкого сельского поселения.

Авиационный транспорт

Территория сельского поселения частично расположена в пределах 3 и 6 подзоны аэропорта.

В выделенных границах третьей подзоны вводятся ограничения по размещению объектов (препятствий). Установленные ограничения по размещению объектов (препятствий) для ИВПП с МКпос=065°/245° аэродрома Омск введены в целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов:

- внешняя горизонтальная поверхность радиусом 15 км от КТА- ограничение высотой размещения объектов (препятствий) - 245,03 метра;

- внутренняя горизонтальная поверхность радиусом 4 км от торца ИВПП - ограничение высотой размещения объектов (препятствий) – 145,03 метра.

- коническая поверхность имеет: нижнюю границу, совпадающую с внешней границей внутренней горизонтальной поверхности; верхнюю границу, представляющую собой линию пересечения конической поверхности с внешней горизонтальной поверхностью. Наклон конической поверхности измеряется в вертикальной плоскости, перпендикулярной к внешней границе внутренней горизонтальной поверхности.

Наклон конической поверхности измеряется в вертикальной плоскости, перпендикулярной к внешней границе внутренней горизонтальной поверхности и составляет 5% для аэродромов всех классов.

Поверхность взлёта – наклонная поверхность, расположенная за пределами лётной полосы и простирающаяся на протяжении 15 км по земной поверхности с параметром наклона 1,6%.

Поверхность захода на посадку – наклонное сочетание плоскостей, расположенных перед порогом ВПП и до 15-ти километрового удаления от порога ВПП по земной поверхности с изменяемым параметром наклона по секторам от 2,5 % до 2 %.

Зоны ограничения застройки по высоте объектов от абсолютной высоты, исходя из условий безопасного осуществления взлёта и заходов воздушных судов на посадку, а также работы навигационного оборудования, устанавливаются в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 25.08.2015 г. № 262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлёта, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» (ФАП-262).

Зоны ограничения застройки по высоте объектов от абсолютной высоты, исходя из условий безопасного осуществления взлёта и заходов воздушных судов на посадку, а также работы навигационного оборудования, устанавливаются в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 25.08.2015 № 262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые аэродромам, предназначенным для взлёта, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов».

В выделенных границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. В настоящее время на удалении 2700-2900 м от КТА аэродрома Омск без согласования с аэропортом границах шестой подзоны размещается пространственный площадной объект, представляющий опасность для производства полётов - «Природный парк «Птичья гавань» регионального значения, расположенный на особо охраняемой природной территории. Функционирование «Природного парка «Птичья гавань» способствует привлечению и массовому скоплению птиц и влияет на безопасность полётов воздушных судов. Размещение объектов в границах шестой подзоны и проведение работ на территории Природного парка «Птичья гавань» необходимо осуществлять исходя из требований безопасности полётов воздушных судов.

Также в границах шестой подзоны находятся следующие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц:

- полигон твёрдых коммунальных отходов в Кировском АО г. Омска (находится на расстоянии 7 км от контрольной точки аэродрома (КТА);

- полигон твёрдых коммунальных отходов в Ленинском АО г. Омска (находится на расстоянии 12 км от КТА аэродрома);

- ипподром в г. Омске (находится на расстоянии 5,7 км от КТА);

- предприятия пищевой промышленности в Кировском АО г. Омска (находится на расстоянии 7,1 км от КТА);

- Лузинский свинокомплекс (находится на расстоянии 12,7 км от КТА);

- площадка накопления ТКО в Троицком сельском поселении Омского муниципального района

В выделенных границах шестой подзоны (15 км зоне) запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц:

- полигоны твёрдых бытовых отходов (ТБО);

- скотобоен;

- животноводческие фермы;

- скотомогильники;

- мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы;

- объекты сортировки мусора;

- объекты рыбных хозяйств.

Запрещается размещать предприятий пищевой промышленности, ярмарок, открытых веранд ресторанов, кафе и иных объектов, отходы, которых способны привлечь птиц.

Кроме этого, запрещается вспахивать сельскохозяйственные земли в светлое время суток.

Определяющим негативным фактором воздействия на приаэродромной территории является авиационный шум, создаваемый воздушными судами при движении по траектории взлёта, посадки и маневрирования в районе аэродрома Омск. Зонирование выполнено по критериям LAmax=60 дБА, LAmax=65 дБА, LAmax=70 дБА, LAmax=75 дБА, LAmax=80 дБА, LAmax=85 дБА. Указанные зоны описывают влияние авиационного шума.

Порядок размещения объектов недвижимости в расчётных границах зон воздействия авиационного шума определяются (устанавливаются) в зависимости от их функционального назначения согласно санитарному законодательству: в границах зоны LAmax=60 ограничено размещение объектов: жилые дома, здания поликлиник, здания амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек, в границах зоны LAmax=65 дБА ограничено размещение объектов: здания гостиниц и общежитий.

Учитывая сложившееся расположение жилой застройки относительно аэродрома Омск, для предотвращения расширения зон существенного воздействия авиационного шума (LAmax=65 дБА, LAmax=75 дБА, LAmax=80 дБА, LAmax=85 дБА), создаваемого воздушными судами при движении по траектории взлёта, посадки и маневрирования, и контроля выдерживания воздушными судами установленных процедур взлёта, предлагается оборудовать и установить на территории Кировского административного округа г. Омск пункты постоянного автоматизированного контроля системы мониторинга авиационного шума аэропорта Омск.

  - Анализ состояния территории и разработка основных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера – это территории, попадающие в зону негативного воздействия при авариях на взрывопожароопасных, химически опасных объектах и транспорте.

    - Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем министра МЧС России 09.01.2008 № 1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого, безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учётом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчёт вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Конкретная часть территории в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

- Зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

- Зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению Губернатора Омской области или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

- Зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством Российской Федерации или Правительством Омской области по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом Омской области.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблицах 10-11.

Таблица 10

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

| Частота ЧС | Число пострадавших, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 10 | от 10 до 50 | от 50 до 500 | свыше 500 |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Таблица 11

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

| Частота ЧС | Число материального ущерба, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 100 тыс. | от 100 тыс. до 50 млн. | от 50 млн. до 500 млн. | свыше 500 млн. |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

- идентификация опасности;

- построение полей поражающих факторов;

- выбор критериев поражения;

- оценка последствий воздействия поражающих факторов;

- расчёт показателей риска.

К числу основных расчётных показателей риска техногенного характера относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

Территория Троицкого сельского поселения не отнесена к категории по гражданской обороне. На их территории не зарегистрированы организации, отнесённые к категориям по гражданской обороне, в том числе особой важности. Исходя из анализа произошедших ЧС, на территории поселения прогнозируется муниципальный и объектовый уровень реагирования. Территория данных населённых пунктов не принимает население по эвакомероприятиям.

Согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», зоны возможных разрушений для сельских поселений не определены.

    - Современное состояние и развитие инженерной защиты территории от опасных природных процессов

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

На рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации.

Таблица 12

Источники возможных природных чрезвычайных ситуаций в Троицком сельском поселении

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |
| 1.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 1.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 1.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 1.4 | Гололёд | Гравитационный | Гололёдная нагрузка |
| 1.5 | Град | Динамический | Удар |
| 1.6 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 1.7 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 1.8 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 2 | Природные пожары |  |  |
| 2.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев тёплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |
| 3 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Подтопления | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 4 | Опасные геологические явления и процессы |  |  |
| 4.1 | Оползень. Обвал | Динамический. Гравитационный | Смещение (движение) горных пород. Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещённых масс. Удар |
| 4.2 | Суффозионно-просадочные явления | Химический Гидродинамический Гравитационный | Растворение пород. Разрушение структуры пород. Перемещение (вымывание) частиц породы Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности |
| 4.3 | Просадка в лёссовых грунтах (I тип) | Гравитационный | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов |

Основными природными факторами и явлениями, влияющими на жизнедеятельность населения, устойчивое функционирование хозяйствующих субъектов на территории района являются:

- бури, ураганы (до 30 м/сек.);

- природные пожары;

- подтопления;

- сильные морозы, снежные заносы;

- обильные атмосферные осадки, обледенения и гололёд.

Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на территории муниципального образования. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Бури, шквалистые и сильные ветры. Ещё одним возможным опасным природным процессом, оказывающим влияние на жизнеспособность населения на территории района, являются бури, шквалистые и сильные ветры. Буря — это ветер скорость которого меньше скорости урагана, но довольно велика и достигает 15-25 м/с. Скорость распространения сильного ветра ещё меньше 13-15 м/с. Ураганный ветер разрушает прочные и сносит лёгкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередач и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. Последствия прохождения шквалистых ветров со скоростью более 15-20 м/с приводит к обрушению опор и множественным обрывам проводов ЛЭП, выходу из строя систем энергоснабжения, линий связи, а также падению и завалам деревьев. Результатом шквалистых ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального района, нарушение водоснабжения

Средняя годовая скорость ветра на территории планирования составляет 3-5 м/с. В среднем 25 дней в году скорость ветра превышает 15 м/с, а в отдельные годы число их более 70. Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», территория Троицкого поселения относится ко II району.

Сильные ветра в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населённых пунктах с плотной деревянной застройкой;

- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Поражающими факторами этих видов опасных природных процессов, в соответствии с (ГОСТ Р.22.0.06-95) являются: ветровая нагрузка, аэродинамическое давление и вибрация. На территории Троицкого сельского поселения, учитывая его инфраструктуру, наиболее существенным фактором будет ветровой поток.

Подтопления

Населённые пункты Троицкого сельского поселения частично находятся в зонах подтопления. В 2016 году был введён режим ЧС по факту подтопления.

По данным Минприроды Омской области. на территории сельского поселения зоны затопления и подтопления не устанавливались, мероприятия но предотвращению негативного воздействия вод не проводились и не планируются.

Таблица 13

Домовладения, попавшие в зону подтопления в Троицком сельском поселении в 2016 году

| № п/п | Наименование населённого пункта, попавшего в зону подтопления | Название улицы, попавшей в зону подтопления | № дома, попавшего в зону подтопления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Верхний Карбуш | ул. Рабочая | д. 10, кв. 2 | Подтоплен участок |
| 2 | д. Верхний Карбуш | ул. Рабочая | д. 10, кв. 1 | Подтоплен участок |
| 3 | д. Верхний Карбуш | ул. Карбышева | д. 54 | Подтоплен участок |
| 4 | д. Верхний Карбуш | ул. Карбышева | д. 56, кв. 2 | Подтоплен участок |
| 5 | д. Верхний Карбуш | ул. Карбышева | д. 56, кв. 1 | Подтоплен участок |
| 6 | д. Верхний Карбуш | ул. Карбышева | д. 2 | Подтоплен участок |
| 7 | д. Верхний Карбуш | ул. Южная | д. 4 | Подтоплен участок |
| 8 | д. Верхний Карбуш | ул. Вишнёвая | д. 1 | Подтоплен участок |
| 9 | д. Верхний Карбуш | ул. Садовая | д. 14 | Подтоплен участок |
| 10 | д. Верхний Карбуш | ул. Садовая | д. 19 | Подтоплен участок |
| 11 | с. Троицкое | ул. О. Кошевого | д. 32 | Подтоплен участок и домовладение |
| 12 | с. Троицкое | ул. Новая | д. 16 | Подтоплен участок и домовладение |
| 13 | с. Троицкое | ул. Новая | д. 18 | Подтоплен участок и домовладение |
| 14 | с. Троицкое | ул. Новая | д. 20 | Подтоплен участок |

Исходя из последствий возможной чрезвычайной ситуации прогнозируется муниципальный уровень реагирования.

Очевидно, что смягчение воздействия опасных гидрологических явлений на население, инфраструктуру и снижение материальных потерь – вполне реальная и решаемая задача.

Предупредительные меры, направленные на эти цели, могут быть разделены на три группы:

- 1 группа – меры прогнозно-аналитического характера;

- 2 группа – меры организационно-оперативного характера;

- 3 группа – инженерно-технические и другие профилактические мероприятия.

К мероприятиям 1 группы относятся:

- гидрологическое прогнозирование видов (типов) и масштабов подтопления;

- анализ обстановки, выявление источников и возможных сроков подтопления;

- оповещение органов управления и населения об угрозе подтопления.

К мероприятиям 2 группы относятся:

- заблаговременная подготовка проектов распорядительных документов для принятия должностными лицами органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления, организаций, объектов и сил территориальных подсистем РСЧС решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий подтопления (о порядке эвакуации, охране имущества граждан, привлечении населения к работам, порядке движения транспорта, санитарно-эпидемических мероприятиях и т.д.);

- планирование конкретных предупредительных инженерно-технических мероприятий, мер защиты и других профилактических работ, организация их выполнения;

- уточнение планов в части действий органов управления и сил при подтоплении;

- постановка задач органам управления, службам и силам РСЧС, приведение их, в случае необходимости, в готовность;

- уточнение конкретного порядка взаимодействия органов управления РСЧС с органами военного командования, отраслями местного хозяйства, предприятиями, учреждениями, общественными организациями и средствами массовой информации;

- проведение проверок готовности сил и средств РСЧС;

- проведение необходимых инструктажей и тренировок органов управления и аварийно-спасательных формирований РСЧС;

- подготовка системы связи и оповещения, организация взаимодействия с ГТРК по оповещению населения по радио и телевидению, разработка текстов сообщений на случай подтопления;

- уточнение наличия выявленных заблаговременно плавсредств, других материально-технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зонах возможного затопления;

- материально-техническое обеспечение предупредительных мероприятий;

- организационная подготовка к использованию материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций;

- информирование граждан о прогнозе подтопления и проведение разъяснительной работы по действиям населения в предвидении и ходе подтопления.

Мероприятия 3 группы базируются в основном на типовых способах снижения последствий подтоплений, к которым следует отнести:

- искусственное повышение поверхности территории;

- подсыпка территорий;

- регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- устройство дренажных прорезей для обеспечения связи «верховодки» и техногенного горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки;

- применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).

Часть практических мероприятий, реализующих перечисленные способы, может проводиться только на долговременной основе, часть – в оперативном порядке в предвидении конкретного подтопления, часть – и оперативно, и долговременно. Кроме мероприятий, соответствующих типовым способам, существует ряд других мер, направленных на снижение потерь и ущерба от подтоплений.

К общему составу предупредительных мероприятий могут быть отнесены следующие активные и пассивные меры:

- распашка земли поперёк склонов;

- террасирование склонов;

- строительство прудов и других искусственных водоёмов в логах, балках и оврагах для перехвата талых и дождевых вод;

- перевод систематически затопляемых пашен в луга и пастбища;

- создание запасных летних лагерей для скота и мобильных доильных установок;

- закладка в проекты гидроузлов резервных объёмов создаваемых водохранилищ;

- проведение, в случае необходимости, заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затапливаемых зон;

- оперативное принятие мер для предохранения от подтопления незащищённых объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов (объектов здравоохранения, энергетики, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, очистных, пищевой промышленности, содержащих АХОВ и др.), а также объектов, имеющих высокую материальную и культурную ценность;

- заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально подтапливаемых районов;

- частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, организаций и учреждений, расположенных в зонах возможного затопления;

- санитарная очистка предполагаемых районов подтопления;

- техническая подготовка выявленных заранее плавсредств для использования при аварийно-спасательных и других неотложных работах во время подтопления;

- оборудование объездных маршрутов для автотранспорта;

- очистка дренажных дорожных труб, водостоков;

- расширенная продажа населению водозащитной одежды и обуви и др.

Уменьшению последствий подтоплений способствуют посадки лесозащитных полос, распашка земель поперёк склонов (вдоль русел рек), террасирование склонов, создание дренажно-коллекторной сети. В результате скоротечный поверхностный сток превращается в замедленный подземный. Некоторый эффект даёт строительство малых водоёмов (прудов) на малых реках, а также запаней, копаней, сифонов и других ёмкостей в логах, балках и оврагах для перехвата талых вод. Широко применяется способ устройства ограждающих дамб. Способ подсыпки застраиваемой территории увеличивает её высоту на 2-3 метра.

Накопленный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий подтопления свидетельствует, что наименьшие материальные затраты и более надёжная защита пойменных территорий от затопления достигается лишь при использовании комплексного сочетания активных мер защиты, когда они проводятся оперативно и своевременно.

Более подробная информация по противопаводковым мероприятиям представлена в Приложении (разд. 11.1).

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость кустарника и деревьев. Природные пожары – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяющийся в природной среде. Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Кроме того, классифицируются повальный, ландшафтный, валежный и торфяной пожары.

Природные пожары, кроме прямого ущерба хозяйству поселения, угрожают и населённым пунктам. При возникновении лесных пожаров создаётся угроза ухудшения экологической обстановки на территории сельского поселения, уничтожения значительных массивов лесного фонда. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление территории населённого пункта.

В связи с многочисленными деревянными строениями, на территории муниципального образования прогнозируется высокая степень бытовых пожаров. Основные причины: нарушения правил эксплуатации печного отопления, неисправная электропроводка, неосторожное обращения с огнём.

Обеспечение пожарной безопасности в Троицком сельском поселении возложено на 4ПЧ 7 отряд ФПС по Омской области и БУ УППС Новоомский участок. Дислокация подразделения пожарной охраны определена из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в любую точку населённого пункта не должно превышать 20 минут.

Массовые пожары в лесах могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнём, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин.

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п.

В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород.

При этом кроме гибели растений и животных, ослабевают защитные и водоохранные функции растительности. Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населённых пунктов в результате уничтожения огнём и вывода из строя транспортных коммуникаций, а также других важных объектов, необходимых для нормального функционирования сельского поселения.

Период действия природных пожаров на территории всей Омской области приходится с апреля по октябрь. Пожароопасный сезон в области длится около 180 дней в зависимости от схода и установления снежного покрова. Первый пик лесных пожаров наблюдается при условии сухой и тёплой погоды, в начале мая – начале июня, с момента схода снежного покрова до появления молодой вегетирующей зелени. Второй, основной, пик приходится обычно на июль – начало августа.

В сентябре-октябре, как правило, с началом продолжительных дождей лесные пожары прекращаются. Однако, в исключительных случаях, при сухой осени, лесные пожары на территории района могут отмечаться и в октябре.

Пирологический пик горимости лесов ожидается в весенний период, а именно – в мае. В этот период прогнозируется до 80 % всех возникающих пожаров. В основном – это низовые беглые лесные пожары, развивающиеся по сухой растительности.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за её пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор (в 75 % случаев) в связи с массовым посещением населением лесов, а также проведение неконтролируемых палов травы.

В соответствии с действующей методикой оценки горимости лесная территория района характеризуется низким классом пожарной опасности.

Природные пожары относятся к циклическим природным явлениям, характерным для всей территории Омского района. Анализируя динамику лесных пожаров на территории Омской области с 2007 года, можно предположить, что в пожароопасный сезон года возможно возникновение до 250 очагов пожаров по области в целом.

В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться:

- линии электропередач, подающие электроэнергию в населённые пункты, линии электросвязи;

- близко расположенные к лесному фонду территории населённых пунктов (улицы, жилые дома, прилегающие к лесным массивам), предприятия лесопромышленного комплекса.

Сильные морозы, снежные заносы. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе минус 17,5-19,5 °С. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы минус 40-49 °С. Низкие температуры могут держаться до 5 дней.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, размораживание систем водо- и теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов. Снежные заносы могут нарушать автомобильное и железнодорожное сообщение, ограничивая нормальное жизнеобеспечение Троицкого сельского поселения.

Обильные атмосферные осадки, обледенения и гололёд. По гидролого-климатическому районированию описываемая территория относится к зоне с избыточным увлажнением. Количество атмосферных осадков – 300 мм в год. На территории сельского поселения возможно выпадение месячной нормы атмосферных осадков (дождей) за период 3-5 дней, что приводит к повышению уровня воды в реках и подтоплению низменных участков местности. При выпадении атмосферных осадков в зимнее время года (снега) более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.

Таблица 14

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС природного характера на территории Троицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска | Населённый пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС природного характера |  |  |  |  |
|  | Риски возникновения геологических опасных явлений | Риск не характерен |  | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения землетрясений | Риск не характерен |  | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения подтоплений (затоплений) | Приемлемый риск - 10- 4 | май – сентябрь | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения природных пожаров | Приемлемый риск - 10- 4 | май – сентябрь | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения опасных метеорологических условий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории поселения |

    - Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории сельского поселения может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро- и взрывоопасные вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей, прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, к затоплению;

- на транспорте: автомобильном, воздушном, трубопроводном.

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах. К пожаро-взрывоопасным объектам относятся предприятия, в производстве которых используются взрывчатые вещества или вещества, имеющие высокую степень возгораемости, а также трубопроводный транспорт энергоресурсов и склады хранения легковоспламеняющихся газов и жидкостей. Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов должна быть подготовлена информация.

На территории сельского поселения из взрывоопасных и пожароопасных объектов расположены АЗС, АГЗС, склад ГМС и газопровод.

На территории автозаправочных станций наиболее часто повторяемыми пожароопасными операциями являются: приём топлива от АЦ, хранение топлива (подземный резервуар), заправка транспортных средств. Все пожароопасные аварийные ситуации могут быть разделены на три основных типа по стадиям технологического процесса.

Приём бензина в подземный резервуар от АЦ.

Сценарий 1. Разгерметизация резервуара АЦ. Причина – износ при эксплуатации. Самыми распространёнными местами разгерметизации стенок ёмкостей являются сварные соединения АЦ. Для АЦ это чаще всего места соединения патрубка слива топлива и стенок резервуара АЦ.

Сценарий 2. Перелив топлива при заполнении подземного резервуара. Причина – ошибка оператора.

Сценарий 3. Разгерметизация паровоздушного пространства технологической системы.

Хранение бензина в резервуаре.

Сценарий 4. Разгерметизация подземного одностенного резервуара. При подземном расположении резервуара при разгерметизации возможно попадание топлива в почву и грунтовые воды, а через них в подвальные помещения близко расположенных зданий. В дальнейшем не учитывается.

Выдача бензина при заправке транспортных средств.

Сценарий 5. Переполнение или разгерметизация топливного бака при заправке транспортного средства.

Сценарий 6. Разгерметизация гибкого шланга крана-пистолета. Основные причины: износ шланга при эксплуатации и отрыв шланга при отъезде автомобиля при оставленном в баке автомобиля кране-пистолете – ошибка человека.

Возможные события при утечке топлива: пожар пролива, пожар-вспышка, сгорание облака с развитием избыточного давления, без горения.

Для подземного резервуара и АЦ возможность реализации аварии с образованием огненного шара не рассматривается из-за малой вероятности, хотя теоретически такое развитие аварии возможно. Случаи факельного горения также не рассматривались, так как скорости истечения горючего при разгерметизации невелики для существования стабилизированного факела.

Пожар-вспышка или сгорание облака с развитием избыточного давления возможны только при наличии паровоздушного облака. Облако может образовываться в результате испарения с площади разлития жидкой фазы горючего и в результате выброса паров топлива при разгерметизации оборудования во время приёма топлива от АЦ. При испарении из пролива облако образуется только при определённых климатических условиях (скорость ветра менее 1 м/с – «безветрие»). Частота «безветрия» определяется по метеорологическим наблюдениям. Источник зажигания должен появиться после образования облака достаточно большого размера, принято, что время задержки зажигания должно быть больше 15 м и менее 1 часа. Вероятность аварии без воспламенения горючего оценивалась по времени задержки зажигания для облаков СУГ как доля случаев, в которых зажигание произошло более чем через 1 час.

Таблица 15

Вероятность реализации аварий

| Сценарий аварии | Ветвь аварии | Вероятность реализации ветви |
| --- | --- | --- |
| Утечка ЛВЖ | Горение пролива | 0,9 |
|  | Пожар-вспышка | 0,021 |
|  | Сгорание облака с развитием избыточного давления | 0,029 |
|  | Без горения | 0,05 |
|  | Пожар-вспышка | 0,11 |
| Выброс паров ЛВЖ | Сгорание облака с развитием избыточного давления | 0,16 |
|  | Без горения | 0,73 |

Таблица 16

Вероятность реализации аварий

| Сценарий аварии | Вероятность сценария аварии | Вероятность реализации ветви | Вероятность аварийной ситуации | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,3×10-3 | 0,9 | 1,17×10-3 | Горение пролива |
|  | 1,3×10-3 | 0,021 | 2,73×10-5 | Пожар-вспышка |
|  | 1,3×10-3 | 0,029 | 3,77×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 1,3×10-3 | 0,05 | 6,5×10-5 | Без горения |
|  | 6×10-4 | 0,9 | 5,4×10-4 | Горение пролива |
|  | 6×10-4 | 0,021 | 1,26×10-5 | Пожар-вспышка |
| 2 | 6×10-4 | 0,029 | 1,74×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 6×10-4 | 0,05 | 3×10-5 | Без горения |
|  | 7×10-5 | 0,11 | 7,7×10-6 | Пожар-вспышка |
| 3 | 7×10-5 | 0,16 | 1,12×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 7×10-5 | 0,73 | 5,11×10-5 | Без горения |
|  | 6×10-4 | 0,9 | 5,4×10-4 | Горение пролива |
| 5 | 6×10-4 | 0,021 | 1,26×10-5 | Пожар-вспышка |
|  | 6×10-4 | 0,029 | 1,74×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 6×10-4 | 0,05 | 3×10-5 | Без горения |
|  | 1,2×10-3 | 0,9 | 1,08×10-3 | Горение пролива |
| 6 | 1,2×10-3 | 0,021 | 2,52×10-5 | Пожар-вспышка |
|  | 1,2×10-3 | 0,029 | 3,48×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 1,2×10-3 | 0,05 | 6×10-5 | Без горения |

Аварии на ПВОО сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоёмы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей ёмкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

При техногенных авариях на пожаровзрывоопасных объектах можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своём прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определённые условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей ёмкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и ёмкостей хранения опасных веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования подобных объектов, а также с использованием сведений по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленным в «Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах», утверждённой приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.07.2009 № 404.

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов представлены в таблице 17.

Таблица 17

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов

| Наименование оборудования | Инициирующее аварию событие | Диаметр отверстия истечения, мм | Частота разгерметизации, год-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуары, ёмкости, сосуды и аппараты под давлением | Разгерметизация с последующим истечением жидкости, газа или двухфазной среды | 5 | 4,0×10-5 |
|  |  | 12,5 | 1,0×10-5 |
|  |  | 25 | 6,2×10-6 |
|  |  | 50 | 3,8×10-6 |
|  |  | 100 | 1,7×10-6 |
|  |  | Полное разрушение | 3,0×10-7 |
| Насосы (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением жидкости или двухфазной среды | 5 | 4,3×10-3 |
|  |  | 12,5 | 6,1×10-4 |
|  |  | 25 | 5,1×10-4 |
|  |  | 50 | 2,0×10-4 |
|  |  | Диаметр подводящего / отводящего трубопровода | 1,0×10-4 |
| Компрессоры (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением газа | 5 | 1,1×10-2 |
|  |  | 12,5 | 1,3×10-3 |
|  |  | 25 | 3,9×10-4 |
|  |  | 50 | 1,3×10-4 |
|  |  | Полное разрушение | 1,0×10-4 |
| Резервуары для хранения ЛВЖ и горючих жидкостей (далее – ГЖ) при давлении, близком к атмосферному | Разгерметизация с последующим истечением жидкости в обвалование | 25 | 8,8×10-5 |
|  |  | 100 | 1,2×10-5 |
|  |  | Полное разрушение | 5,0×10-6 |
| Резервуары с плавающей крышей | Пожар в кольцевом зазоре по периметру резервуара. Пожар по всей поверхности резервуара | - | 4,6×10-3 9,3×10-4 |
| Резервуары со стационарной крышей | Пожар на дыхательной арматуре. Пожар по всей поверхности резервуара | - | 9,0×10-5 9,0×10-5 |

Частоты утечек из технологических трубопроводов представлены в табл. 18.

Таблица 18

Частоты утечек из технологических трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Частота утечек, (м-1 × год-1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малая (диаметр отверстия 12,5 мм) | Средняя (диаметр отверстия 25 мм) | Значительная (диаметр отверстия 50 мм) | Большая (диаметр отверстия 100 мм) | Разрыв |
| 50 | 5,7 × 10-6 | 2,4 × 10-6 | - | - | 1,4 × 10-6 |
| 100 | 2,8 × 10-6 | 1,2 × 10-6 | 4,7 × 10-7 | - | 2,4 × 10-7 |
| 150 | 1,9 × 10-6 | 7,9 × 10-7 | 3,1 × 10-7 | 1,3 × 10-7 | 2,5 × 10-8 |
| 250 | 1,1 × 10-6 | 4,7 × 10-7 | 1,9 × 10-7 | 7,8 × 10-8 | 1,5 × 10-8 |
| 600 | 4,7 × 10-7 | 2,0 × 10-7 | 7,9 × 10-8 | 3,4 × 10-8 | 6,4 × 10-9 |
| 900 | 3,1 × 10-7 | 1,3 × 10-7 | 5,2 × 10-8 | 2,2 × 10-8 | 4,2 × 10-9 |
| 1200 | 2,4 × 10-7 | 9,8 × 10-8 | 3,9 × 10-8 | 1,7 × 10-8 | 3,2 × 10-9 |

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво-опасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести следующие варианты:

- образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Зонирование опасных зон производилось путём нанесения концентрических окружностей на схеме размещения проектируемого муниципального образования.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо проводить проверки складов ГСМ и взрывопожароопасных веществ на предмет выполнения мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Аварии на транспорте. Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

По железной дороге возможна транспортировка ГСМ в ж/д цистернах – 57 т, СУГ в цистернах ёмкостью 40,5 т и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на ж/д транспорте возможно образование зон разрушения (граница зоны средних разрушений при авариях с ГСМ может составить до 132 м, с СУГ может составить до 426 м) и пожаров.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:

- некачественное проведение ремонтных работ;

- возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов;

- перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн;

- природные пожары на пути следования состава;

- износ оборудования железнодорожных путей;

- нарушения правил железнодорожных перевозок;

- ошибки диспетчеров;

- умышленная порча железнодорожных путей;

- нарушение правил пересечения железнодорожных переездов;

- технологический терроризм и др.

По автомобильной дороге возможна перевозка ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах ёмкостью 8, 10, 11, 20 м3 и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон разрушения (граница зоны средних разрушений при авариях с ГСМ может составить до 63 м, с СУГ может составить до 247 м) и пожаров.

Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов готовится информация.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Особое внимание уделяется системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях оборонного комплекса, расположенных на территории города.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации ёмкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Сценарий 1 (С1) – горение пролива: разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ  возгорание пролива при наличии источника инициирования  горение пролива  поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2) – взрыв облака топливно-воздушных смесей (ТВС): разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ТВС  взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования  поражение объектов и людей воздушной ударной волной.

При расчётах приняты следующие допущения:

I. Разгерметизация ёмкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ)

С1. Пожар пролива – из разрушенной ёмкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам железнодорожных путей или при свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.

С2. Взрыв ТВС из разрушенной ёмкости вытекает 100 % опасного вещества. В формировании облака ТВС участвует 80 % массы вытекшего нефтепродукта.

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчётах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.

При расчётах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, единичная ёмкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из ёмкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «Слабо загромождённое или свободное пространство».

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транспортной магистрали принимается, что повреждённая ёмкость транспортировки может находиться на любом участке магистрали.

В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва.

Таблица 19

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9– 70 |
| Тяжёлые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50 % остекления | 2 |
| Поражение людей |  |
| Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьёзные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов воздушной ударной волны (летальный исход и серьёзные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьёзных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стёкол и повреждением стен зданий. | 5 |

Определение поражающих факторов и последствий различных сценариев аварий выполнены по методикам:

- «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

- РД 03-409-01 «Методике оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 20-22.

Таблица 20

Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов (сценарий 1)

| Наименование вещества | Количество, т | Площадь пожара (при растекании по магистрали), м2 | Радиусы зон поражения людей (м), с учётом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/м2, м | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, м |
| Бензин | 25 | 640,5 | 17 | 27 |

Таблица 21

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определённые степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Таблица 22

Параметры зон поражения при аварии с взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с автомобильным бензином (сценарий 2). Масса топлива в облаке 22 500 кг

| Избыточное давление (кПа), поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях |  | Поражение людей на открытой местности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражённых людей | Радиус зоны, м | % поражённых людей |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | 167 | 90 | нет | нет |
| 25/24 | 247 | 50 | 260 | 50 |
| 4/16 | 1 098 | 10 | 393 | 10 |
| 2/5 | 1 976 | 1 | 918 | 1 |

Таблица 23

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14,5 |
| Разрушение ёмкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, минут: секунд | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Одним из поражающих факторов при авариях типа BLEVE на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлёт осколков при разрушении резервуаров.

По данным экспертов, анализ статистики по 130 авариям типа BLEVE показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлётом осколков, в 24 – просто огненный шар, а в 17 случаях – только разлёт осколков. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90 % случаев разлёт осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчёте поражающих факторов при авариях типа BLEVE следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Вывод по результатам расчётов:

- при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ и СУГ при разгерметизации ёмкостей транспортировки на автомагистрали зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода автомагистрали;

- при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования:

- Возможная частота реализации ЧС – 4,68×10-3 год -1.

- Площадь пожара – 118,8 м2.

- Граница порога поражения людей на открытой местности – 92 м.

- Радиус полных разрушений зданий – 41,0 м.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 5 человек.

- Возможное число погибших – 1 человек, пострадавших – 5 человек.

- при сценариях аварий с участием сжиженных углеводородных газов (до 10 м³ сжиженного газа):

- Возможная частота реализации ЧС – 6×10-4 год -1.

- Граница порога поражения людей на открытой местности – 120 м.

- Радиус полных разрушений зданий – 87,0 м.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Возможное число погибших – 8 человек, пострадавших – 12 человек.

Перечень превентивных мероприятий при перевозке опасных грузов.

- Установление ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов (ОГ). Опасные грузы перевозятся на условиях, указанных грузоотправителем в накладной в соответствии со стандартом и техническими условиями с указанием аварийной карточки. Получение разрешения МПС, МГА и т.д. на перевозку грузов, не указанных в Алфавитном указателе ОГ. Грузоотправитель несёт ответственность за последствия, вызванные неправильным определением условий перевозки груза и за неправильное указание сведений в характеристики груза и аварийной карточке. Грузоотправители обязаны указывать в заявках и развёрнутых планах перевозок особенности перевозок. Правильность оформления перевозочных документов. Выделение сопровождающих перевозок.

- Составление характеристики перевозимого ОГ. Указание технического наименования вещества, номера ГОСТа, физико-химических свойств, допустимых воздействиях на груз, влияния на организм человека, описание тары и упаковки, правил обращения с грузом, совместимости с другими грузами, противопожарных мероприятий, мер первой медицинской помощи. Для газов дополнительно: состояние, характеристика, относительная плотность, температура кипения, критическая температура и давление, рабочее давление и норма наполнения баллона. Для жидкостей дополнительно: температура кипения и плавления, температура вспышки, упругость паров и вязкость, взрывоопасные концентрации паров.

- Составление заключения на допустимость перевозки. Указывается наименование, формула, основной вид опасности, класс по ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением № 1)», номер по списку ООН, условия перевозки, максимально допустимая масса на одну упаковку, виды тары и упаковки, рекомендуемые средства пожаротушения, средства защиты и первой медицинской помощи. Составляется Министерством, ведомством и направляется грузоотправителю и руководителю пункта отправления.

- Прогноз обстановки в случае возникновения ЧС на пути следования ОГ. Изучение характеристик ОГ и данных о маршруте перевозки, близлежащих населённых пунктах, условиях погрузки-выгрузки, времени и сезона перевозки, метеоданных и т.п. Использование ведомственных методик прогнозирования и оценки обстановки, а также методик МЧС. Учет и использование данных прогноза при составлении планов действий в условиях ЧС (для местных органов и органов ГОЧС). Верификация методик.

- Контроль за перевозкой ОГ, который должен осуществляться в специальных транспортно-упаковочных контейнерах (ТУК), загруженных в специальные транспортные средства. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе знаком «**», перевозятся только в сопровождении представителей грузоотправителя или грузополучателя. Представитель обязан знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях. Проверка соответствия тары и упаковки требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида. Нанесение маркировки на тару и упаковку по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями № 1, 2, 3)».

- Оснащение групп по перевозкам ОГ в соответствии с действующими правилами по перевозке ОГ. Оснащение за счёт грузоотправителя средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечками, комплектами инструмента, первичными средствами пожаротушения и дегазации, необходимыми вспомогательными материалами.

- Организация оповещения по маршруту перевозки местных и других органов власти. Маркировка грузовых мест, тары и упаковок с ОГ по ГОСТ 14192-96. Контроль за движением по маршруту с помощью диспетчерского аппарата службы движения. Своевременный доклад и информирование органов власти и органов ГОЧС о возникших нарушениях регламента перевозок.

Подготовка сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленных авариями на маршрутах перевозок спецгрузов. Создание и оснащение мобильных аварийно-восстановительных формирований на транспорте, формирований на узловых станциях и перевалочных пунктах. Там же создание запасов материалов и технических средств для проведения работ по экстренному вводу в строй транспортных коммуникаций, запасов дегазирующих и дезактивирующих средств, средств пожаротушения.

Разгерметизация ёмкостей с АХОВ. К объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории городского поселения, относятся авто- и железные дороги.

По железной дороге возможна транспортировка аварийно химически опасных веществ (АХОВ) хлор, аммиак в 57 т цистернах и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на ж/д транспорте возможно образование зон химического заражения (радиус зоны возможного заражения может составить по хлору – 5 км, по аммиаку – 4 км).

По автомобильной дороге возможна перевозка аварийно химически опасных веществ (АХОВ), аммиак, хлор, в 6 т контейнерах и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (радиус зоны возможного заражения при авариях с аммиаком может составить до 1,5 км, с хлором до 4 км) и пожаров.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Наиболее вероятным и опасным являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны при нарушении ПДД или неисправности транспортного средства: разлив ядовитых веществ, выделение токсичных газов, отравление токсичными газами.

Хлор (Cl2) представляет собой зеленовато-жёлтый газ с резким раздражающим запахом, состоящий из двухатомных молекул. При обычном давлении он затвердевает при -101 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного хлора при нормальных условиях составляет 3,214 кг/м3, т.е. он примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого скапливается в низких участках местности, подвалах, колодцах, тоннелях.

Хлор растворим в воде: в одном объёме воды растворяется около двух его объёмов. Образующийся желтоватый раствор часто называют хлорной водой. Химическая активность его очень велика - он образует соединения почти со всеми химическими элементами. Основной промышленный метод получения — электролиз концентрированного раствора хлористого натрия. Ежегодное потребление хлора в мире исчисляется десятками миллионов тонн.

Минимально ощутимая концентрация хлора – 2 мг/м3. Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/м3. Воздействие в течение 30-60 мин 100-200 мг/м3 хлора опасно для жизни, а более высокие концентрации могут вызвать мгновенную смерть.

Следует помнить, что предельно допустимые концентрации (ПДК) хлора в атмосферном воздухе: среднесуточная – 0,03 мг/м3; максимальная разовая – 0,1 мг/м3; в рабочем помещении промышленного предприятия – 1 мг/м3.

Органы дыхания и глаза защищают от хлора фильтрующие и изолирующие противогазы. С этой целью могут быть использованы фильтрующие противогазы промышленные марки Л (коробка окрашена в коричневый цвет), БКФ и МКФ (защитный), В (жёлтый), П (чёрный), Г (чёрный и жёлтый), а также гражданские ГП-5, ГП-7 и детские.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих противогазов – 2500 мг/м3. Если она выше, должны использоваться только изолирующие противогазы. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация хлора не известна, работы проводят только в изолирующих противогазах (ИП-4, ИП-5). При этом следует пользоваться защитными прорезиненными костюмами, резиновыми сапогами, перчатками. Необходимо помнить, что жидкий хлор разрушает прорезиненную защитную ткань и резиновые детали изолирующего противогаза.

При производственной аварии на химически опасном объекте, утечке хлора при хранении или транспортировке может произойти заражение воздуха в поражающих концентрациях. В этом случае необходимо изолировать опасную зону, удалить из неё всех посторонних и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны держаться с наветренной стороны и избегать низких мест.

При утечке или разливе хлора нельзя прикасаться к пролитому веществу. Следует с помощью специалистов удалить течь, если это не вызывает опасности, или перекачать содержимое в исправную ёмкость с соблюдением мер предосторожности.

При интенсивной утечке хлора используют распылённый раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика.

Аммиак (NH3) представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (нашатырного спирта). При обычном давлении затвердевает при температуре -78 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет примерно 0,6, т.е. он легче воздуха. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объёмных процентов NH3.

Растворимость его в воде больше, чем у всех других газов: один объем воды поглощает при 20 °С около 700 объёмов аммиака.

Аммиак перевозится в сжиженном состоянии под давлением, при выходе в атмосферу дымит, заражает водоёмы, когда попадает в них. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе населённых мест: среднесуточная и максимально разовая - 0,2 мг/м3; предельно допустимая в рабочем помещении промышленного предприятия - 20 мг/м3. Запах ощущается при концентрации 40 мг/м3. Если же его содержание в воздухе достигает 500 мг/м3, он опасен для вдыхания (возможен смертельный исход).

Вызывает поражение дыхательных путей. Его признаки: насморк, кашель, затруднённое дыхание, удушье, при этом появляется сердцебиение, нарушается частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.

Защиту органов дыхания от аммиака обеспечивают фильтрующие промышленные и изолирующие противогазы, газовые респираторы. Могут использоваться промышленные противогазы марки КД (коробка окрашена в серый цвет), К (светло-зелёный) и респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-КД.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих промышленных противогазов равна 750 ПДК (15000 мг/м3), выше которой должны использоваться только изолирующие противогазы. Для респираторов эта доза равна 15 ПДК. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация аммиака неизвестна, работы должны проводиться только в изолирующих противогазах.

Чтобы предупредить попадание аммиака на кожные покровы, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

Наличие и концентрацию аммиака в воздухе позволяет определить универсальный газоанализатор УГ-2. Пределы измерений: до 0,03 мг/л — при просасывании воздуха в объёме 250 мл; до 0,3 мг/л — при просасывании 30 мл. Концентрацию NH находят на шкале, где указан объем пропущенного воздуха. Цифра, совпадающая с границей окрашенного в синий цвет столбика порошка, укажет концентрацию аммиака в миллиграммах на литр.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте» (СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматривается: интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Исходные данные для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения АХОВ:

- общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в ёмкостях и технологических трубопроводах;

- количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности («свободно», «в поддон» или «в обваловку»);

- высота поддона или обваловки складских ёмкостей;

- метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м, степень вертикальной устойчивости атмосферы, определяемая в соответствии с таблицей 25.

Таблица 24

Исходные данные

| Количество участвующего в аварии аммиака на ж/д транспорте | Q0 = 43,0 т (83 % от объёма цистерны) |
| --- | --- |
| Количество участвующего в аварии хлора на ж/д транспорте | Q0 = 57,5 т (80 % от объёма цистерны) |
| Плотность аммиака | d = 0,681 т/м3 |
| Плотность хлора | d = 1,553 т/м3 |
| Толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м |

Таблица 25

Степень вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды

| Скорость ветра, м/с | Ночь |  | Утро |  | День |  | Вечер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность |
| <2 | ин | из | из (ин) | из | к (из) | из | ин | из |
| 2-3,9 | ин | из | из (ин) | из | из | из | из (ин) | из |
| >4 | из | из | из | из | из | из | из | из |
| Обозначения: ин - инверсия; из - изотермия; к - конвекция; буквы в скобках - при снежном покрове. Примечания: 1. Под термином «утро» понимается период времени в течение 2 ч после восхода солнца; под термином «вечер» - в течение 2 ч после захода солнца. Период от восхода до захода солнца за вычетом двух утренних часов - день, а период от захода до восхода солнца за вычетом двух вечерних часов - ночь. 2. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости атмосферы принимаются в расчётах на момент аварии. |  |  |  |  |  |  |  |  |

При заблаговременном прогнозировании масштабов возможного химического заражения на случай возможных производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать:

- за величину выброса АХОВ (Q0) - количество АХОВ в максимальной по объёму единичной ёмкости (технологической, складской, транспортной и др.); для химически опасных объектов, расположенных в сейсмических районах, а также для объектов, отнесённых к категориям по гражданской обороне, в том числе атомных станций, за величину выброса АХОВ следует принимать общий запас АХОВ на объекте;

- метеорологические условия - изотермия, скорость ветра – 3 м/с; температура воздуха – 20 °C.

Для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения при угрозе или непосредственно после аварии должны принимать конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ, реальные метеоусловия, а также иные исходные данные, которые доступны на момент прогнозирования.

Внешние границы зоны возможного химического заражения АХОВ рассчитывают по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- ёмкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщину слоя жидкости h для АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимают равной 0,05 м по всей площади разлива; для АХОВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяют следующим образом:

- при разливах из ёмкостей с самостоятельным поддоном (обваловкой):

h=H-0,2

где H - высота поддона (обваловки), м;

- при разливах из ёмкостей, расположенных группой с общим поддоном (обваловкой):

h= Q0Fd

где Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;

d - плотность АХОВ, определяемое по таблице В.3 приложения В СП 165.1325800.2014), т/м3;

F - реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2;

- предельное время пребывания людей в зоне химического заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться;

- при авариях на газо- и продуктопроводах значение выброса АХОВ должны принимать равным максимальному количеству АХОВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими запорными устройствами, например, для аммиакопроводов – 275-500 т.

Количественные характеристики выброса АХОВ для расчёта масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле:

Qэ1=К1×К3×К5×К7×Q0

где:

K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, – табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K1=1);

K3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

K5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии – 1, для изотермии – 0,23, для конвекции – 0,08;

K7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, – табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K7=1);

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При авариях на хранилищах сжатого газа величина Q0 рассчитывается по формуле:

Q0=d×Vx

где:

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

Vх – объем хранилища, м3.

При авариях на газопроводе величина Q0 рассчитывается по формуле:

Q0=n×d×Vr100

где:

n – процентное содержание АХОВ в природном газе;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

Vг – объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K1 рассчитывается по соотношению:

K1=Vr×∆T∆Hисп

где:

Cp – удельная теплоёмкость жидкого АХОВ, кДж/кг. град;

T – разность температур жидкого АХОВ до и после разрушения ёмкости, °С;

Hисп – удельная теплота испарения жидкого АХОВ при температуре испарения, кДж/кг.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле:

Qэ2=(1-K1)×K2×K3×K4×K5×K6×K7×Q0h×d

где:

K2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл. П2);

K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. В.4 приложения В СП 165.1325800.2014);

K6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N; значение коэффициента определяется после расчёта продолжительности

испарения вещества T:

K6=N0.8, при N<TT0.8, при N≥T

при T<1 часа, K6 принимается для 1 часа;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

h – толщина слоя АХОВ, м.

При определении величины Qэ2 для веществ, не вошедших в табл. В.3, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K2 определяется по формуле:

K2=8,1×10-6×P×M

где:

Р – давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм рт. ст.;

M – молекулярный вес вещества.

Расчёт глубин зон заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических ёмкостях, хранилищах и транспорте ведётся с помощью табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 и табл. 26.

В табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1 или вторичным облаком АХОВ Г2, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется:

Г=Г'+0.5Г''

где: Г' – наибольший, Г'' – наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

Гп=N×V

где:

N – время от начала аварии, ч;

V – скорость переноса переднего фронта заражённого воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. 26).

За окончательную расчётную глубину зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений.

Таблица 26

Скорость переноса переднего фронта облака заражённого воздуха в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость переноса, км/ч | Инверсия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 16 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Изотермия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 |
|  | Конвекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

Sв=8,72×10-3×Г2×φ

где:

Sв – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2;

Г – глубина зоны заражения, км;

φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град.

Таблица 27

Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра, U

| U, м/с | < 0,5 | 0,6 – 1 | 1,1 – 2 | > 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, град. | 360 | 180 | 90 | 45 |

Площадь зоны фактического заражения Sф в км2 рассчитывается по формуле:

Sф=Kв×Г2×N0.2

где:

Kв – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 – при инверсии; 0,133 – при изотермии; 0,235 – при конвекции;

N – время, прошедшее после начала аварии, ч.

Вывод по результатам расчётов:

- при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 1 т хлора):

- Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1.

- Зона действия поражающих факторов – до 4 км.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжёлой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери лёгкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.

- при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 5 т аммиака):

- Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1.

- Зона действия поражающих факторов – до 2 км.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжёлой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери лёгкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.

Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых объектах в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра, и указанном в сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещения путём установки современных конструкций остекления и дверных проёмов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазы). Предлагается использовать в качестве СИЗ органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/с и более, приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/с и более – ЛЭП-110, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населённых пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололёд - диаметр отложений на проводах гололёдного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/с диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надёжность работы энергосистемы в местах гололёда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населённых пунктов Троицкого сельского поселения из-за перегорания опор ЛЭП.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасны для окружающей территории, так как возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжёлые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжёлых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объёма электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжёлых аварий.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

- ветхости инженерных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание сетей;

- порывам сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Сохраняется высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на котельных установках и на объектах водо- и теплоснабжения. Износ коммунальной инфраструктуры, 70 % водопроводных сетей, более 50 % тепловых и канализационных сетей требуют срочной замены или капитального ремонта.

Сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ, обусловленное высокой себестоимостью производства жилищно-коммунальных услуг, длительными неплатежами за потреблённые услуги, высокой степенью износа специализированного оборудования и автотранспорта. Ввиду недостаточности финансовых средств, планово-предупредительный ремонт в жилищно-коммунальном комплексе фактически заменён проведением аварийно-восстановительных работ. Ежедневно в районе на объектах жилищно-коммунального хозяйства происходят аварийные ситуации. В основном данные ЧС носят локальный характер.

Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Аварии на газопроводе. Возникновение аварийных разрывов на газопроводах, а также на подключённых к ним сосудах и аппаратах связано с физическими эффектами двух видов:

- внутренними – нестационарными газодинамическими процессами в самих трубопроводах или сосудах, определяющими динамику выброса природного газа в атмосферу;

- внешними – определяющими воздействие процесса разрушения участка трубопровода или сосуда высокого давления на окружающую среду. Внешние эффекты сопровождаются:

- образованием волн сжатия за счёт расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под давлением из разрушенного участка трубопровода (сосуда), а также волн сжатия, образующихся при воспламенении подводящих и отводящих газопроводов и расширении продуктов его сгорания;

- образованием и разлётом осколков (фрагментов) разрушенного участка трубопровода (сосуда, аппарата);

- термическим воздействием пожара на окружающую среду.

В результате реализации опасности на промышленном объекте образуются поражающие факторы (ПФ) для населения, персонала, окружающей среды и самого объекта. Анализ последствий реальных аварий в промышленности позволяет определить наиболее характерные поражающие факторы.

Поражающие факторы:

- воздушная ударная волна взрывов облаков топливовоздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение факельного горения струи;

- фрагменты, образующиеся при разрушении зданий, сооружений, технологического оборудования;

- осколки остекления.

Началом аварии является разгерметизация одного из аппаратов или участкам трубопровода, входящих в состав технологического блока. Основными наиболее опасными элементами проектируемого объекта, являются технологические газопроводы и технологическое оборудование с природным газом. Технологический процесс ведётся под избыточным давлением до 0,6 МПа.

Наиболее опасными возможными авариями на данном объекте являются:

- аварии с «разрывом газопровода на «полное сечение» и независимое аварийное истечение газа из двух концов трубопровода (вверх и вниз по потоку);

- При аварийной разгерметизации системы происходит:

- высвобождение энергии адиабатического расширения газовой фазы;

- выброс в атмосферу природного газа, образование облака топливовоздушной смеси.

Авария после разгерметизации системы может развиваться по моделям взрывного превращения облака топливо - воздушной смеси (ТВС), сгорания облака ТВС (пожар), факельного горения струи или пожара колонного типа в котловане.

Причины аварий, следующие:

- механические повреждения наружных газопроводов при производстве земляных работ 99 (26 %);

- повреждения подземных газопроводов, вызванные потерей прочности сварных стыков (разрывы) из-за брака, допущенного при строительстве - 25 (7 %);

- коррозионное повреждения подземных газопроводов – 19 (5 %);

- повреждения надземных газопроводов транспортными средствами и в результате природных явлений – 40 (11 %);

- прочие – 31 (8 %).

К основным причинам, приводящим к отказу оборудования, относятся:

- прекращение подачи энергоресурсов;

- физический износ, коррозия и эрозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов;

- опасности, связанные с типовыми процессами;

- причины, связанные с ошибками персонала;

- причины, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного характера.

Дальнейший анализ условий возникновения и развития аварий и их последствий на данном объекте проводится применительно к блокам, на которые условно разбит технологический процесс. Разгерметизация одного из блоков является основной опасностью на данном объекте, а сам факт разгерметизации с выбросом взрывопожароопасных продуктов в атмосферу является аварией. «Первичная» разгерметизация, как правило, происходит на одном участке трубопровода, в одном блоке.

Под разгерметизацией подразумевается любая её степень: частичная, например: фланцевого разъёма, разрыв трубопровода небольшого диаметра или с небольшой площадью отверстия, или полная – с разрушением одного или нескольких аппаратов, находящихся в блоке или разрыв трубопроводов большого диаметра.

В зависимости от степени разгерметизации происходит или длительный выброс газообразной среды (при небольших размерах площади отверстия) или, при существенном нарушении целостности (разрушении) аппарата или трубопровода, в окружающую среду выбрасываются значительные объёмы топливовоздушной смеси (ТВС).

На объекте можно выделить следующие типовые сценарии наиболее опасных и вероятных аварии:

- сценарий С1 – полная разгерметизация(разрушение) на участке подземного газопровода высокого давления II категории в месте врезки.

- сценарий С2 – полная разгерметизация (разрушение) на участке подземного газопровода высокого давления II категории перед крановым узлом.

Если в момент разгерметизации появился источник воспламенения (огневые и ремонтные работы, искры электроустановок, искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу «выдуваемых» высокоскоростными струями каменистых включений грунта), то произойдёт взрыв, сгорание облака ТВС.

В соответствии с имеющимися статистическими данными, при разрушении подземных газопроводов, выброс газа в атмосферу может, сопровождается воспламенением. Источником зажигания служат фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростной струи газа на грунт и связанное с этим воздушно-эрозионное разрушение траншеи с вовлечением каменистых включений в поток газа.

В зависимости от диаметра газопровода и рабочего давления (энергетического потенциала), условий прокладки газопровода в грунтах, характеристик грунтов и ряда других факторов горение газа при авариях может протекать в двух основных сценариях:

- горение интегрального (из двух концов разрушенного участка газопровода) потока газа в виде условно вертикального «столба огня» («пожар в котловане»);

- независимое горение двух направленных в противоположные стороны (или одной, в зависимости от места разрыва) настильных (слабонаклонных к горизонту) струй газа с ориентацией, близкой к оси трубопровода («струевое пламя»).

Источниками зажигания газа непосредственно при разрыве подземного газопровода могут послужить, прежде всего, фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростных струй газа на грунт и воздушно-эрозионном разрушении траншеи с выбросом каменистых включений грунта в поток газа. В связи с этим большое значение при формировании исхода аварии на подземном газопроводе имеет состав грунта, влияющий на вероятность загорания газа.

В случае невоспламенения газа в момент разгерметизации оборудования или газопровода при его рассеивании в атмосфере возникают зоны загазованности, границы которых задаются нижним пределом воспламенения метана в воздухе (5 % об.). На размеры зон загазованности, форму и параметры возможного перемещения взрывоопасного облака, помимо интенсивности аварийного истечения газа и особенностей его поступления в атмосферу, оказывают влияние метеоусловия: температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, стабильность атмосферы.

Размеры зон загазованности влияют на вероятность последующего воспламенения шлейфа газа (воспламенение с задержкой) от внешних источников зажигания: атмосферное электричество, наведённые токи ЛЭП, искры от двигателей автотранспортных средств.

Для обеспечения безопасности функционирования системы газоснабжения предусматривается:

- переход газопроводом высокого давления ручья и автодорог методом ННБ;

- установка отключающих устройств на входе и выходе из ГРПШ и ПГБ;

- защита газопровода от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими электрическими токами (входит в зону защиты существующего газопровода).

- прокладка газопровода в футлярах на выходе из земли.

Оповещение о чрезвычайных ситуациях и доведение сигналов гражданской обороны до руководства и обслуживающего персонала проектируемого объекта осуществляется в соответствии с Положением о системах оповещения гражданской обороны, введённым в действие совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП ВГТРК №701/212/803 от 09.12.98. Оповещение производится по общегосударственной системе оповещения (радио, телефон, телевидение) или через штаб по делам ГОЧС по телефонной сети. Обеспечение получения сигналов ГО возлагается на руководителя объекта.

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведения сигналов ГО до персонала объекта является передача речевых сообщений через дежурный персонал по телефонной связи. Тексты сообщений о внештатных непрогнозируемых ситуациях составляются непосредственно по получению сообщения из территориального управления по делам ГО и ЧС с использованием полученной информации. Составленное сообщение сохраняется в письменном виде для передачи речевого сообщения в ручном режиме, либо записываются на магнитный носитель для передачи в автоматическом режиме.

Объектовая система оповещения является единой системой объявления тревоги, передачи команд и руководящих указаний по действиям персонала в условиях ЧС речевыми сообщениями по распоряжению руководителя учреждения. Объектовая система оповещения включает внутреннюю телефонную связь и звуковую систему оповещения о пожаре, которая в ручном режиме используется также для оповещения людей о чрезвычайной ситуации на проектируемом объекте.

Инженерно-техническими мероприятиями по предупреждению взрывов являются:

- применение серийно изготавливаемого комплектного оборудования (ГРПШ), полной заводской готовности, оснащённого необходимыми техническими устройствами для безопасной работы;

- для монтажа полиэтиленового газопровода использование труб, имеющих сертификат качества завода-изготовителя;

- установка запорной арматуры класса герметичности «В» со стойкостью к транспортируемой среде в течение срока службы, установленного изготовителем.

- использование сертифицированного оборудования, материалов и изделий, имеющих разрешение Ростехнадзора на их применение.

Комплекс организационных и технических мероприятий, заложенный в проекте, обеспечивает безопасность людей и предотвращение аварий:

- рациональным выбором трассы газопровода;

- прокладкой газопровода с минимально возможными уклонами, исключающими эрозийный размыв почвы с последующим повреждением конструкций газопровода;

- контролем качества сварных стыков физическими методами и испытание газопровода на герметичность в полном соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; -

- установкой отключающих устройств.

Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность объекта предусматриваются следующие мероприятия:

- территория ГРПШ и ПГБ ограничивается металлической оградой по металлическим столбикам высотой 1,8 м с металлической калиткой;

- ведётся постоянный контроль за поддержанием давления на заданном уровне.

Необходимые меры по безаварийной остановке технологических процессов и последовательность действий эксплуатационного персонала определяется регламентом и рабочими инструкциями. Остановка технологических процессов осуществляется дежурным оператором газовой службы по команде начальника (заместителя) газовой службы со щита управления, расположенного в диспетчерском пункте (пункте управления) и не приведёт к возникновению аварийной ситуации на любой стадии работы оборудования. Технические решения, предусмотренные проектом, позволяют максимально снизить риск возникновения аварийной ситуации.

Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

- приём аварийной заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады согласно Памятке по инструктажу;

- регистрация аварийной заявки и оформление заявки аварийной бригаде на ликвидацию аварии или передача содержания заявки аварийной бригаде посредством радиотелефонной связи;

- краткий инструктаж состава аварийной бригады по особенностям объекта газификации, порядку выполнения газоопасных работ на объекте, подготовка необходимой документации, выезд на место аварии;

- установка предупредительных знаков и принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия посторонних (не участвующих в работах по локализации и ликвидации аварии) людей на загазованной территории, предотвращению проезда автотранспорта;

- проверка на загазованность приборным методом колодцев подземных сооружений, подъездов, подвалов и подполья зданий в радиусе до 50 м от подземного газопровода, а также ближайший колодец канальных коммуникаций, пересекающих трассу газопровода. В случае обнаружения загазованности – выявление фактической зоны распространения газа и вентиляция загазованных объектов;

- определение трассы подземных газопроводов, находящихся в загазованной зоне (при утечке из подземного газопровода);

- поиск места утечки газа приборным методом путём бурового (шурфового осмотра);

- понижение давления или перекрытие запорной арматуры с целью локализации аварии на повреждённом участке газопровода;

- предупреждение (при необходимости) потребителей о снижении давления/отключении подачи газа;

- оповещение (при необходимости) представителей городских/районных служб согласно плану взаимодействия;

- выполнение работ по ликвидации аварии;

- составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (при необходимости) оформление заявки и передача объекта для АВР соответствующей службе эксплуатационной организации;

- аварийно-восстановительные работы;

- восстановление давления/подачи газа и проверка на герметичность;

- оповещение (при необходимости) потребителей о восстановлении газоснабжения.

Аварии на гидротехнических сооружениях.

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации могут возникнуть при частичном или полном разрушении плотины. При этом катастрофическое затопление города наблюдаться не будет в связи с его расположением в верхнем бьефе плотины. Однако произойдёт нарушение транспортного сообщения после затопления, разрушения дорог и мостовых переходов в нижнем бьефе плотины.

Сведения о гидротехнических и иных сооружениях, находящихся на территории Троицкого сельского поселения

| Наименование сооружения | Местоположение, координаты | Собственник балансодержатель | Эксплуатирующая организация | коды идентификации принадлежность к в/х участку | Назначение, параметры, характеристики | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроузел | На реке Карбушевке 1.5 км западнее села Троицкое | ФГБУ Управление «Омскмелиоводхоз» |  |  |  | 2003 г. ввод в эксплуатацию. |
| Дамба | с. Троицк от ул. О. Кошевого и до ул. Комарова | Троицкoe сельское поселение |  | 14.01.01.001 | Для транспортных целей Протяженность – 91,0 м | 1972г. - ввод в эксплуатацию. Кадастровый номер 55-55-24/014/2011-207 Серия 55-АА Номер 364363 Свидетельство о государственной регистрации права. Собственность |

Причинами аварий и ЧС могут быть:

- разрушение верхнего и низового откосов плотины;

- промыв плотины фильтрационным потоком воды;

- промыв тела плотины вследствие оврагообразования на низовом откосе;

- размыв плотины при переполнении водохранилища;

- появления разрыва на теле плотины (с последующим размывом) при взрыве заряда большой мощности в районе водосброса в результате нанесения авиационного удара или диверсионных действий;

- воздействия природного характера (ливневые дождевые осадки, паводки, землетрясение, оползни, размыв грунтов, ветровые волны и тому подобное);

- воздействия технического характера (разрушение конструкций сооружений);

- напорного фронта вследствие различных факторов, в том числе физического старения сооружения, отсутствие надлежащей эксплуатации, текущих и капитальных ремонтов);

- несвоевременное выявление и оценка опасных проявлений в работе сооружений эксплуатационным персоналом.

Возможность разрушения ограждающей дамбы от переполнения исключается полностью, так как водоём является наливным, а наполнение осуществляется насосной станцией подпитки, работа которой контролируется обслуживающим персоналом.

Разрушение плотины вследствие размыва фильтрационным потоком её основания исключается ввиду распластанного профиля и незначительного градиента фильтрационного потока.

Волна прорыва является результатом резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении напорного фронта и образовании потока, перемещающегося с большой скоростью, изменения под его воздействием прочностных характеристик грунта. Разрушительное действие волны прорыва заключается главным образом в движении больших масс воды с высокой скоростью и таранного действия всего того, что перемещается вместе с водой (камни, доски, бревна, различные конструкции).

Высота и скорость волны прорыва зависят от гидрологических и топографических условий. Например, для равнинных районов скорость волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/ч. Лесистые участки замедляют скорость и уменьшают высоту волны. Прорыв плотин приводит к затоплению местности и всего того, что на ней находится, поэтому строить жилые и производственные здания в этой зоне запрещено.

Причины крупных аварий гидротехнических сооружений различны, но чаще всего они происходят из-за разрушения основания.

Таблица 28

Поражающие факторы волны прорыва

| Наименование объекта | Степень разрушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сильная (А) |  | Средняя (Б) |  | Слабая (В) |  |
|  | H, м | V, м/с | H, м | V, м/с | H, м | V, м/с |
| Здания: - кирпичные | 4 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| - каркасные панельные | 7,5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1,5 |
| Мосты: - металлические: - с пролётом 30-100 м; | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| - с пролётом >100 м; | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| - бетонные | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 |
| - деревянные | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 |
| Дороги - с асфальтобетонным покрытием | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
| - с гравийным покрытием | 2,5 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| Пирс | 5 | 6 | 3 | 4 | 1,5 | 1 |

Анализ статистической информации по разрушению постоянных мостовых переходов от наводнений показывает, что наиболее уязвимыми элементами переходов является сам мост и его защитные элементы. Основной причиной разрушения элементов перехода является размыв грунта.

Таблица 29

Предельно допустимые скорости потока воды, при которых обеспечивается сохранность объектов (при переливе через отметку проезжей части)

| Наименование объекта | Скорость потока, м/с, при глубине, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 1 | 2 | 3 |
| Железнодорожные пути | 1,5 | 2,8 | 2,1 | 2,3 |
| Дороги с асфальтобетонным покрытием | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,1 |
| Дороги с гравием (щебёночное покрытие) | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 |

Таблица 30

Доля повреждённых объектов на затопленных площадях (в %) при крупных паводках (скорость потока V = 3-4 м/с)

| Объект | Период (часы) |  |  | Сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Затопление подвалов | 10 | 15 | 40 | 60 | 85 | 90 |
| Нарушение дорожного движения | 15 | 30 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| Разрушение уличных мостовых | - | - | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Остановка службы в портах | - | 50 | 75 | 90 | 100 | - |
| Прекращение переправ | 5 | 30 | 60 | 100 | - | - |
| Повреждения дамб | - | - | - | - | 10 | 25 |
| Разрушение и смыв деревянных строений | - | 7 | 70 | 90 | 100 | - |
| Разрушение небольших кирпичных зданий | - | - | 10 | 40 | 50 | 60 |
| Повреждение блочных бетонных зданий и проломы фундаментов | - | - | - | - | 5 | 10 |
| Понижение капитальности на одну ступень: - зданий классов 1-3 | - | - | - | - | 3 | 6 |
| - зданий классов <3 | - | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Прекращение электроснабжения | 75 | 80 | 90 | 100 | - | - |
| Прекращение телефонной связи | 75 | 85 | 100 | - | - | - |
| Повреждение систем газо- и водоснабжения | - | - | 7 | 10 | 30 | 70 |
| Гибель урожая | - | - | - | - | 3 | 8 |

При авариях на гидродинамически опасных объектах в нижнем бьефе в результате стремительного падения воды из верхнего бьефа образуется волна прорыва. Поражающее её действие проявляется в виде непосредственного обрушения на людей и сооружения массы воды, движущейся с большой скоростью, и перемещаемых ею обломков зданий и сооружений, других предметов.

При катастрофическом затоплении угрозу жизни и здоровью людей, помимо воздействия волны прорыва, представляют пребывание в холодной воде, нервно-психическое перенапряжение, а также затопление (разрушение) систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Последствия аварий на гидродинамически опасных объектах могут быть трудно предсказуемы. Располагаясь, как правило, в черте крупных населённых пунктов или выше их по течению и являясь объектами повышенного риска, они при разрушении могут привести к катастрофическому затоплению обширных территорий, значительного числа городов и сел, объектов экономики, массовой гибели людей, длительному прекращению судоходства, сельскохозяйственного и рыбопромыслового производств.

В зонах катастрофического затопления возможно разрушение (размыв) систем водоснабжения, канализации, сливных коммуникаций, мест сбора мусора и прочих отбросов. В результате загрязнения зоны затопления возрастает опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Этому способствует также скопление населения на ограниченной территории при значительном ухудшении материально-бытовых условий жизни.

Правилами эксплуатации плотины определяется режим его работы, который должен обеспечивать:

- соблюдение требований к использованию водопользователями водных ресурсов (объём водопотребления);

- нормальные условия безопасной работы всех сооружений плотины;

- организация системы наблюдения за состоянием акватории, прибрежной зоны в целях предотвращения заиливания и зарастания растительностью;

- организация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое и санитарное состояние плотины;

- санитарные пропуски воды из плотины и поддержание безопасного уровня воды.

Основные мероприятия по защите населения:

- оповещение населения об угрозе катастрофического затопления;

- самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического затопления до подхода волны прорыва;

- организованная эвакуация населения в безопасные районы до подхода волны прорыва;

- укрытие населения на незатопленных частях зданий и сооружений, а также на возвышенных участках местности;

- проведение аварийно-спасательных работ;

- оказание квалифицированной и специализированной помощи пострадавшим;

- проведение неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности населения.

Населению, проживающему вблизи гидродинамически опасных объектов, необходимо заблаговременно ознакомиться с системой предупреждения. Для оповещения об опасности могут использоваться сирены, телефон, радио, телевидение или средства громкоговорящей связи.

Следует заранее спланировать несколько возможных маршрутов эвакуации на возвышенные участки местности, составить список необходимых вещей.

При внезапной опасности разрушения плотины необходимо немедленно эвакуироваться на ближайший возвышенный участок местности. Следует оставаться в безопасном месте до прибытия спасателей или до тех пор, пока вода не спадёт или не будет передано официальное сообщение о том, что опасность миновала.

Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится в случае утраты уверенности в получении помощи со стороны. Для самоэвакуации по воде используются личные лодки или катера, плоты из брёвен и подручных материалов. Порядок самоэвакуации такой же, как при наводнениях.

После спада воды следует остерегаться оборванных и провисших проводов и немедленно сообщать о таких повреждениях, а также о разрушении канализационных или водопроводных магистралей в соответствующие коммунальные службы. Нельзя употреблять в пищу продукты, которые находились в контакте с водными потоками. Перед употреблением необходимо проверить всю питьевую воду; колодцы осушить.

Прежде чем войти в здание, надо осмотреть конструктивные повреждения и убедиться, что нет опасности разрушения. Затем в течение нескольких минут помещение необходимо проветрить. В качестве источника света не следует пользоваться спичками или светильниками. Рекомендуется применять фонари на батарейках. Нельзя включать источники электроэнергии, пока не будет проверена электрическая сеть. Надо открыть все двери и окна для просушки полов и стен здания, убрать весь влажный мусор.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем централизованного водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей. В Троицком сельском поселении имеются объекты, в которых возможны террористические акты: 3 учреждения образования (дошкольное, среднее), 2 лечебно-профилактических учреждения (ФАПы), 1 учреждение культурно-досугового назначения (ДК) и 3 библиотеки.

В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание следует уделять реализации следующих мероприятий:

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и автотранспорта.

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство персонала.

- Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

- Обеспечить надёжный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов.

- Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решёток и ограждений.

- Контролировать освещённость территории учреждения в тёмное время суток.

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчёты.

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.

- Иметь в учреждении согласованный с местными отделами ФСБ России, МВД России и МЧС России, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия.

- Знать телефоны местных отделов ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бригады.

- В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в местные отделы МВД России.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению Плана действий в ситуациях, связанных с совершением (возможностью) совершения террористического акта, может стать:

- обнаружение в учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство;

- угроза по телефону о заложенном взрывном устройстве;

- поступление письменной угрозы о заложенном взрывном устройстве;

- захват (угроза захвата) заложников в помещениях или на территории учреждения;

- получение любой иной информации о заложенном взрывном устройстве или ЧС.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Степень транспортной освоенности территории Троицкого сельского поселения достаточно высокая, что необходимо учитывать при разработке оперативных и превентивных мероприятий.

Приняты муниципальные нормативные правовые акты в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.

Таблица 31

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС техногенного характера на территории Троицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска | Населённый пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС на транспорте |  |  |  |  |
|  | Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | с. Троицкое |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта | Риск не характерен |  | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта | Риск не характерен |  | На всей территории поселения |
| Риски возникновения ЧС техногенного характера |  |  |  |  |
|  | Риски возникновения аварий на пожаро-взрывоопасных объектах | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения | Приемлемый риск - 10- 4 | октябрь – апрель | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения аварий на электросетях | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения техногенных пожаров | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории поселения |
|  | Риски возникновения гидродинамических аварий | Риск не характерен |  | с. Троицкое |
|  | Риски возникновения аварий на газопроводах | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории сельского поселения |

    - Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

В 2020 году на территории Омской области зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. В Омской области число заболевших коронавирусом увеличивается.

На территории сельского поселения изредка регистрируется природно-очаговая заболеваемость населения. К основным массовым инфекционным заболеваниям среди населения относятся:

- воздушно-капельные инфекции: менингококковая, грипп, грипп птиц;

- желудочно-кишечные: брюшной тиф, вирусный гепатит, дизентерия, пищевые токсико-инфекции;

- бруцеллез, мелиоидоз.

Из общего числа населения, находящегося в очаге чрезвычайной ситуации, при аэрогенном (воздушном) пути передачи заражёнными могут быть до 80 %, заболевшими – до 40 %, при клещевом энцефалите, боррелиозе возможно заболевание 1-2 человек из 100-150 человек, подвергшихся укусу клеща.

Наибольшая вероятность возникновения ЧС биолого-социального характера локального и местного уровней сохраняется и в сельском поселении.

Однако, с учётом сложившейся эпизоотической обстановки и прогноза существует реальная угроза появления на территории новых, ранее не регистрировавшихся, болезней животных, а также грипп птиц и животных.

Особую тревогу вызывает прекращение убоя и переработки вынужденно убитых животных в централизованном порядке. Часто это происходит непосредственно в личных хозяйствах или в малых частных предприятиях. Это несёт большую угрозу, как в эпизоотическом, так и в эпидемиологическом отношении.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням;

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, относящихся к группам по ГО, средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объёма медицинского имущества;

- создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, заражённые или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведённых площадках.

В соответствии с данными Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (Управление Роспотребнадзора по Омской области) в кадастре стационарно-неблагополучных пунктов по сибирской язве, с. Троицкое числится с 1958 года, д. Верхний Карбуш с 1946 года. Данных о наличии территории поселения сибиреязвенных скотомогильников с известным местом расположения нет. В связи с возможностью существования не выявленных и не зарегистрированных почвенных очагов сибирской язвы с давними сроками захоронения, необходимо проводить лабораторные исследования проб воды и почвы на сибирскую язву при выборе участков для проведения работ, связанных с выемкой грунта.

Таблица 32

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории Троицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС биолого-социального характера |  |  |  |
| 1 | Риски возникновения эпидемий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 2 | Риски возникновения эпизоотий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 3 | Риски возникновения эпифитотий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 4 | Риски возникновения отравления людей | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Противопожарной охраной лесных угодий в Омском районе занимается Главное управления лесного хозяйства по Омской области.

В настоящее время на территории поселения располагается одно пожарное депо на два автомобиля севернее п. Хвойный. Данные силы и средства спланированы в соответствии с приказом МЧС России № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах».

Привлечение опорных пунктов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ осуществляется в соответствии с Планом привлечения и Расписаниями выездов или по требованию руководителя тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ в зависимости от складывающейся оперативной обстановки.

При установлении особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также при осложнении оперативной пожарной обстановки или возникновении чрезвычайной ситуации, подразделения ГПС переводятся на усиленный вариант несения службы.

При усиленном варианте несения службы проводятся следующие мероприятия:

- организуется круглосуточное дежурство руководящего и личного состава подразделений ГПС в соответствии с разрабатываемыми графиками;

- усиливается охрана зданий и территорий подразделений ГПС;

- создаётся необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ;

- проводится разъяснительная работа по усиленному варианту несения службы среди личного состава;

- вводится в расчёт резервная техника, доукомплектовываются личным составом дежурные караулы (дежурные смены), организуется сбор свободного от несения службы личного состава;

- проводится с учётом складывающейся обстановки передислокация сил и средств подразделений;

- уточняется порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения.

Главной задачей администрации органов местного самоуправления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы пожарной безопасности сельского поселения, т.е. выполнение мероприятий направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, проживающего и ведущего деятельность на территории сельского поселения и защита имущества при пожаре. Структурно, система обеспечения пожарной безопасности в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории поселения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении объектов капитального строительства в том числе и в части обеспечения противопожарной защиты представлены в разд. 5.3.6.

Из всего комплекса мер, направленных на создании системы предотвращения пожаров, для сельских населённых пунктов наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории анализируемых населённых пунктов может обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть:

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами на территории населённых пунктов Троицкого сельского поселения являются: образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а также все пожароопасные объекты.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров, состоят из 2-х групп:

К 1-ой группе относятся следующие административные мероприятия:

- «Правила пожарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»);

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

- Правильная организация использования лесов.

«Правила пожарной безопасности в лесах» включают запрет на: разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.).

Использование при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, мусором.

Ко 2-ой группе относятся следующие профилактические противопожарные мероприятия. Повышается пожароустойчивость лесов: за счёт регулирования состава древостоев (очистка их от захламлённости и своевременное проведение выборочных и сплошных санитарных рубок с очисткой от останков) за счёт противопожарной организации лесов (создание в лесах системы противопожарных преград, ограничивающих распространение пожаров, устройство сети дорог и водоёмов). Для борьбы с пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя замкнутые блоки.

Пожарная безопасность муниципальных образований и поселений в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления. Главной задачей администрации органов местного самоуправления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы пожарной безопасности, т.е. выполнение мероприятий направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, проживающего и ведущего деятельность на территории сельского поселения и защита имущества при пожаре. Структурно, система обеспечения пожарной безопасности в себя включает:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории сельского поселения.

Из всего комплекса мер, направленных на создание системы предотвращения пожаров, для сельского поселения наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования на территории сельского поселения.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории сельского поселения может обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в каждом населённом пункте сельского поселения должно быть:

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами на территории Троицкого сельского поселения являются: образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а также все пожароопасные объекты.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объёмно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы:

- I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны поселений;

- II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны поселений;

- III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;

- IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;

- V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны поселений.

При размещении пожарных депо должны быть учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы посёлков (статья 77). Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Согласно Методическим рекомендациям органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, утверждённых МЧС России: размещение пожарных депо на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 мин. Рекомендуется строительство пожарного депо в с. Троицкое V типа на 2 автомобиля. По согласованию с Администрацией Омского муниципального района, данное мероприятие не рассматривается генеральным планом.

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств пожаротушения к месту ЧС будут следующие:

- своевременный ремонт дорожного покрытия;

- обновление парка спецмашин;

- оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.

Кроме организационно-технических мероприятий, касающихся всех возможных ЧС на территории сельского поселения, ЧС, связанные с пожарами, имеют некоторую специфику, которую необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности. Наиболее существенными являются следующие:

- Строительство надворных построек на территории населённых пунктов и садоводств должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности.

- В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в населённых пунктах поселений по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населённых пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

- Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями, и сооружениями производственного, складского и технического назначения следует принимать по СП 4.13130.2013 в соответствии с таблицей 33.

Таблица 33

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоёмам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Расстояния от границ застройки поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров – не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров – не более 10 метров.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчёт принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

К водоёмам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12×12 метров.

В зданиях объёмом до 1000 кубических метров, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объёмом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объёмом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоёмы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение расположенных вне населённых пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объём которых не более 1000 кубических метров.

Пожарные гидранты на водопроводной сети устанавливаются на расстоянии не более 100 м друг от друга. Расстояние от пожарных гидрантов до оснований штабелей и куч открытого хранения, а также до закрытых складов лесоматериалов должно быть не менее 8 м и не более 25 м.

При дальнейшем развитии застройки сельского поселения в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требовании статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3.

Перечень и месторасположение пожарных гидрантов на территории Троицкого сельского поселения представлены ниже:

с. Троицкое:

- ул. Омская, 16 – исправен;

- ул. Новая, 31а – нет напора;

- ул. 60 лет СССР, 8б – исправен;

- ул. Шоссейная, 18 – нет напора;

д. Верхний Карбуш:

- ул. Звёздная – исправен;

- ул. Карбышева, 26 – исправен;

- ул. Школьная, 1 – исправен;

- ул. Рабочая, 10 – исправен;

- ул. Садовая (у школы) – исправен;

- ул. Садовая (СПК Плодопитомник) – исправен;

- ул. Садовая (СПК Плодопитомник) – исправен;

- ул. Садовая (у кладбища) – исправен;

- ул. Садовая (у здания котельной) – исправен;

- ул. Садовая (въезд на улицу) – исправен.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются взрывопожароопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчётное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населённых пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населённым пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населённых пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населённых пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные ёмкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населённых пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-Ф3.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны. Радиус обслуживания пожарного депо, согласно данному документу, не должен превышать 3 км.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства, и возможности для её осуществления. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

    - Градостроительные и проектные ограничения, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций

При дальнейшей застройке целесообразно не застраивать территории, требующие большого объёма выполнения мероприятий по инженерной защите от овражной эрозии, подтопления грунтовыми и поверхностными водами, просадочных явлениях в грунтах.

Территории для развития необходимо выбирать с учётом возможности её рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды, с учётом прогноза изменения на перспективу природных и других условий.

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения её потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

Планировку и застройку селитебных территорий, расположение объектов на просадочных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные.

Проекты планировки и застройки должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории следует осуществлять террасами. Отвод воды с террас следует производить как по кюветам, устроенным в основаниях откосов, так и по быстротокам.

Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует располагать в пониженных частях застраиваемой территории. На участках с высоким расположением уровня подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные здания и сооружения следует располагать на расстоянии от других зданий и сооружений, равном: не менее 1,5 толщины просадочного слоя в грунтовых условиях I типа по просадочности, а также II типа по просадочности при наличии водопроницаемых подстилающих грунтов; не менее 3-кратной толщины просадочного слоя в грунтовых условиях II типа по просадочности при наличии водонепроницаемых подстилающих грунтов.

Расстояния от постоянных источников замачивания до зданий и сооружений допускается не ограничивать при условии полного устранения просадочных свойств грунтов.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении объектов капитального строительства

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имеющие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС России не предусматривать.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее: в отношении объектов коммунально-бытового назначения – положения пунктов 8.1-8.2 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и положения СП 94.13330.2016 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85» в отношении опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размещаемых на территории Троицкого сельского поселения, необходимо выполнить требования проектирования, указанные в разделе 6 СП 165.132.5800.2014.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учётом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки – для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания – для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраине населённых пунктов.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) для транспортной сети

Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на территории сельского поселения нет.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения должны включать в себя 2 основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог и строительство новых автодорог.

Улично-дорожная сеть на территории населённых пунктов сельского поселения, дорожные водопропускные сооружения вследствие длительного воздействия нерегулируемого поверхностного стока, подтопления территории поверхностными и грунтовыми водами изношена, требует капитального ремонта (реконструкции).

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи учитываются требования «жёлтых линий» – максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Система зелёных насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населённого пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Улицы и дороги местного значения должны прокладываться с учётом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых, промышленных и коммунально-складских районов за пределы населённого пункта.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населённого пункта, жилых и производственных районов с причалами, станциями и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки эвакуируемого населения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при её дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. «Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения».

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее – СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчёта:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного поражённого, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объёмов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с администрацией Омского района пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из заражённого источника.

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надёжность:

- должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (далее – СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (далее ВС) при заражении воды и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

- порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращённого количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлечённые к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других организаций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников электроснабжения

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.6.85-6.100 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учётом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчёта полноты обеспечения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчётами.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников газоснабжения

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения при развитии проектной застройки, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542) и должно учитывать требования Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников теплоснабжения

При пересмотре системы теплоснабжения сельского совета, требуется руководствоваться положениями пункта 12.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также положениями Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, в том числе – в части, касающейся устойчивости функционирования (дублирование основных элементов, резервирование по виду топлива на теплоисточниках).

Организация локального оповещения о ЧС.

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача речевой информации с использованием сетей радио- и телевещания, систем мобильной связи. Перед подачей речевой информации включаются сирены, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание, всем!», по которому необходимо включить телеканалы, радиоретрансляционную сеть, прослушать порядок действий по сигналам КСЭОН и действовать строго в соответствии с указаниями.

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов используются электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов устанавливаются громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Таблица 34

Системы оповещения, расположенные на территории Троицкого сельского поселения

| Место установки | Тип сирены | Техническое состояние | Наличие договора о техническом обслуживании |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Троицкое, ул. Октябрьская, 1А | Система оповещения в комплекте (с 1 динамиком): - трансляционный усилитель Alerto ALT-120BT; - громкоговоритель рупорный 100/50Вт Roxton HP-ЮТ, 2019 г. | Исправно | Договор на обслуживание от 01.01.2020 ИП Нечкин Д.А |
| д. Верхний Карбуш |  | Планируется установить в 2021 году |  |

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории Омского района до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории населённого пункта.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения населения очерёдность их передачи из радиостудий специальных объектов определяет Президент Российской Федерации или Председатель Правительства Российской Федерации.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств оповещения, сопряжённых с каналами связи сети, связи общего пользования и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы осуществляется оперативной дежурной службой органа, осуществляющего управление гражданской обороной на территории субъекта Российской Федерации, с разрешения соответствующего начальника гражданской обороны (лица его заменяющего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме.

Речевая информация передаётся населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Организация укрытия населения в защитных сооружениях.

Укрытие населения в защитных сооружениях имеет важное значение, а в связи с трудностью и даже в ряде случаев невозможностью при необходимости полной эвакуации населения из больших городов значение этого мероприятия резко возросло.

Укрытие людей в защитных сооружениях в сочетании с другими способами защиты (эвакуация населения, использование индивидуальных средств защиты) – обеспечивает эффективное снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

Использование средств индивидуальной защиты.

По предназначению средства индивидуальной защиты (СИЗ) подразделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК), по принципу защитного действия – на средства индивидуальной защиты фильтрующего и изолирующего типов.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы и респираторы, и простейшие средства защиты (противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки).

К средствам защиты кожи относится специальная защитная одежда из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также может использоваться бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

При угрозе выбросов сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) рабочим и служащим выдаются имеющиеся на предприятии СИЗ (Ч+24 час).

Аварийно-спасательным формированиям, рабочим и служащим ПОО СИЗ выдаются немедленно после получения сигнала (Ч+30 мин).

Медицинские мероприятия по защите населения.

Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и в местах размещения эвакуированного населения.

Химические, химиотерапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источников и самих чрезвычайных ситуаций и используемые либо самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи включены в состав медицинских средств индивидуальной защиты.

Непосредственно в очаге поражения организуется оказание поражённым первой медицинской и первой врачебной помощи, а в расположенных за пределами очага лечебных учреждениях оказывается квалифицированная и специализированная медицинская помощь. Первая медицинская помощь оказывается на месте поражения в порядке само- и взаимопомощи самими пострадавшими, прибывающими командами спасателей.

Обстановка в районах катастроф может осложняться резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и, в связи с этим, опасностью возникновения и распространения инфекционных, главным образом желудочно-кишечных, заболеваний. Поэтому наряду с оказанием медицинской помощи в районе стихийного бедствия важное значение в период ликвидации медико-санитарных последствий приобретают санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, организуемые и проводимые санитарно-надзорными органами.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и стационарного лечения больных приводится в готовность БУЗ ОО «Омская ЦРБ» в г. Омске (Ч+30 мин) и Новоомская участковая больница (Ч+30 мин).

Для оказания медицинской помощи пострадавшим приводится в готовность бригада экстренной медицинской помощи (Ч+30 мин).

  - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

- до десяти километров – в размере 50 метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещённых в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озёр и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона берега.

На территориях населённых пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 статьи 15 Водного Кодекса РФ ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 35

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос на территории Троицкого сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны | Ширина прибрежной полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Иртыш | 200 | 50 |
| 2 | река Карбушка | 50 | 50 |

Для р. Иртыш в ЕГРН учтены: водоохранная зона с реестровым номером 55:20-6.2367 и прибрежная защитная полоса с реестровым номером 55:20-6.2368.

Для озёр и мелких рек и ручьёв – водоохранная зона составляет 50 м.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2021 № 445-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 48 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве), устанавливавшая порядок установления рыбоохранных зон, признана утратившей силу, а понятие рыбоохранных зон с 01.01.2022 упразднено.

Согласно письму Департамента образования, научно–технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России от 27.05.2022 № 13/1647, Минсельхоз России в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 № 1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон» не принимал решения об образовании рыбохозяйственных заповедных зон в рассматриваемом районе.

  - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения установлены санитарными правилами («СП 2.1.5.1059-01»), разработанными на основании Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По данным АО «Омскоблводопровод» (письмо от 19.11.2021 без номера), на левом берегу р. Иртыш на 1848,5 км от устья в границах с. Троицкое Омского района Омской области расположено водозаборное сооружение ковшевого типа Любино-Исилькульского группового водопровода АО «Омскоблводопровод».

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утверждённые Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 10 от 14.03.2002.

Согласно п. 2.3 СанПиНа 2.1.4.1110-02 на водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО поверхностного источника включается вся акватория ковша, по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Сведения о зоне санитарной охраны водозабора Любино-Исилькульского группового водопровода внесены в ЕГРН ЗОУИТ (реестровый номер 55:20-6.440; учётный номер 55.20.2.27).

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 01.06.2002, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- Первый пояс – граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

- Второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.

- Третий пояс – радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищённых подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Технологические мероприятия также включают применение бессточной производственной технологии, максимальная утилизация различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путём внедрения систем оборотного водоснабжения.

Сточные воды производств перед сбросом в канализацию должны очищаться на локальных очистных сооружениях (бензо-масло-уловителях и отстойниках). Ливневые стоки с площадок производственных предприятий перед сбросом в ливневую канализацию должны очищаться на очистных сооружениях (отстойники, фильтры).

  - Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах», «Правилам охраны недр», утверждённым постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Омского района в целом, согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», необходимо обеспечить:

- соблюдение законодательства, норм и правил в области использования и охраны недр;

- соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами;

- представление геологической информации о недрах в соответствии со статьёй 27 настоящего Закона в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения;

- представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения, в органы государственной статистики;

- безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды;

- приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

- безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных с пользованием недрами сооружений, расположенных в границах предоставленного в пользование участка недр;

- сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

- выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами;

- сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и иной документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержащих носители сведений, отнесённых к государственной тайне;

- исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьёй 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

  - Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Для проектируемой территории – это зоны атмосферного загрязнения, в том числе и от автодорог. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счёт выбросов от движущихся автотранспортных средств и дальностью распространения этих концентраций.

Подавляющее большинство основных источников вредных выбросов в атмосферу находится в городе Омске, которые в результате трансграничного переноса загрязняющих веществ воздушным путём оказывают влияние на состояние воздушного бассейна Троицкого сельского поселения. Стационарные посты контроля качества атмосферного воздуха на территории поселения не расположены.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна и почв являются стационарные источники и динамические.

К стационарным источникам загрязнения на территории поселения относятся промышленные, коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства.

К динамическим (передвижным источникам) относятся – транспорт (автомобили, тракторы, мотоциклы). Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца. Загрязнение воздушного бассейна территории Троицкого сельского поселения происходит в результате поступления в него:

- выбросов метана при технологическом обслуживании газораспределительной станции и газопроводов;

- продуктов сгорания топлива в котельных и в индивидуальных источниках теплоснабжения. Обычными продуктами горения, например древесины при индивидуальном печном отоплении являются: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, зола древесная;

- загрязняющих веществ и пыли в составе выбросов объектов деревообрабатывающей промышленности, строительной индустрии;

- отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе оксид углерода (СО), углеводороды (СХHY), оксиды азота (NOX), бенз(а)пирен, альдегиды и сажа.

Кроме этого, при отсутствии очистных сооружений и открытом сбросе жидких бытовых отходов на почву выделяются следующие загрязняющие вещества:

- сероводород;

- аммиак;

- метан;

- хлор;

- этилмеркаптан;

- метилмеркаптан.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке эффективных планировочных мероприятий, которыми являются:

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твёрдого покрытия. Автодороги должны иметь твёрдое покрытие;

- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех вновь размещаемых промышленных объектов в соответствии с требованиями российского экологического законодательства и принципами наилучших существующих технологий;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельной и производственных предприятиях;

- оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина;

- исключение транзитного, грузового движения автомобилей из жилых районов:

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоёмов, почвы;

- при размещении и строительстве новых промышленных объектов учитывать класс санитарной классификации производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- рационально размещать новые промышленные предприятия, с учётом розы ветров и микроклиматических особенностей территории (по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко);

- организация защитного озеленения из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон, вдоль дорог;

- сокращение открытых почвенных пространств путём разбивки газонов.

Санитарное состояние воздушного бассейна Троицкого сельского поселения в целом на расчётный срок будет определяться количеством и характером источников загрязнения.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется для объектов, являющихся источником негативного воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону либо санитарный разрыв. Санитарно-защитная зона и санитарный разрыв не могут рассматриваться как резервные территории предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязнённости и характером нарушения почвенного покрова. Санитарная охрана почв от загрязнения промышленными и транспортными выбросами в атмосферу решается совместно с защитой воздушного бассейна от загрязнений путём мероприятий, указанных в составе воздухоохранных мероприятий.

Нарушенными считают почвы, утратившие своё плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создаёт механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязнённая почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний. Загрязняющие вещества поступают в почву из атмосферы с промышленными выбросами (в том числе, с атмосферными осадками), при таянии снежного покрова в весенний период, а также путём фильтрации загрязнённых поверхностных сточных вод.

В почвах примагистральных территорий содержатся нефтепродукты, бенз(а)пирен, легко- и среднерастворимые формы химических элементов (хлориды магния, натрия, кальция; карбонаты кальция, магния; сульфат кальция). Перечисленные загрязняющие вещества поступают в почву вследствие оседания пыли от эксплуатации дорог, в результате сгорания бензина и амортизации машин.

В природно-климатических условиях Западной Сибири невысокая среднегодовая температура воздуха и длительный снеговой период снижают самоочищающую способность почвы от экзогенных химических веществ. Интенсивное химическое загрязнение почвы территорий предприятий, промышленных и санитарно-защитных зон нарушает микробоценозы, угнетает сапрофитную микрофлору.

При таянии снега значительная часть химических веществ поступает в почву, диффузное загрязнение которой вследствие выбросов в атмосферу от химических, теплоэнергетических и коксохимических предприятий может прослеживаться в радиусе до 14 км. Загрязнение снежного покрова на территории поселения характеризуется сильной (территории, прилегающие к границе г. Омска) и средней степенью.

Для установления полной картины загрязнения и депонации загрязняющих веществ в почвенном покрове территории муниципального образования, выявления существующих геохимических аномалий с целью разработки рекомендаций по устранению последствий негативных экологических процессов в почвах, необходимо разработать и реализовать программу исследования почвенного и снегового покрова. Несомненно, важнейшим в изучении загрязнения почв и грунтов должны являться районы жилой застройки и районы, используемые под дачные и садово-огородные участки.

Санитарная охрана почв от загрязнения промышленными и транспортными выбросами в атмосферу решается совместно с защитой воздушного бассейна от загрязнений путём мероприятий, указанных в подразделе «Воздухоохранные мероприятия».

Для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов применяются разные методы, в проекте предусматривается строительство установки механизированной переработки ТКО с последующим использованием полученного компоста в хозяйстве.

Необходимо бережное сохранение плодородного слоя почвы при проведении строительных работ. При строительстве необходимо верхний слой почвы собирать и складировать на площадке и после завершения строительства проводить техническую рекультивацию.

Благоустройство города путём создания газоно-клумбовых внутриквартальных участков позволит улучшить состояние почвенного покрова в городе.

Дополнительные направления защиты экологического благополучия региона.

Защита растительного мира. Главные функции зелёных насаждений – санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная и декоративно-художественная.

Особые климатические условия Омской области создают неблагоприятные условия для произрастания большинства деревьев, кустарников. Зелёные насаждения здесь требуют постоянного ухода и полива, особенно при посадке.

В настоящее время (при норме на одного жителя 12 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо 4,7 га озеленённых территорий общего пользования.

На территории населённых пунктов сельского поселения преобладают насаждения естественного происхождения. Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учёта нормативных требований по их размещению.

Необходимо провести таксацию существующих деревьев, замену сухих и больных деревьев новыми. Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик населённого пункта.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промтерриторий сёл не благоустроены и часто не организованы.

Леса и лесопосадки должны выполнять водоохранные, средозащитные, ландщафто-стабилизирующие и санитарно-гигиенические функции. Зелёные насаждения должны быть под контролем соответствующих организаций, которые обязаны следить за количественным и качественным их состоянием.

В целях повышения статуса лесов, улучшения санитарного и экологического состояния лесов, соответствующей организацией территории вокруг населённого пункта необходимо выделить зелёную зону с ограниченными режимами лесопользования.

Шумозащитные мероприятия. Для поддержания нормативного шумового режима в жилых районах борьба с шумом должна проводиться по основным трём направлениям:

- в источнике шума – инженерно-техническими и организационно-административными методами;

- по пути распространения шума – градостроительными и строительно-акустическими методами;

- в объекте шумозащиты – конструктивно-строительными методами.

Расчёт шумовых характеристик транспортных потоков должны проводиться в соответствии СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Уровень звука LАтер, в дБА в расчётной точке на территории защищаемого от шума объекта определяется в соответствии с СП 51.13330.2011 (п. 6.3).

Генеральным планом предусматриваются следующие градостроительные мероприятия:

- назначение ширины улиц в соответствии с принятой классификацией улично-дорожной сети;

- озеленение примагистральных территорий, создание шумозащитных зелёных полос и другие.

Укрупнение межмагистральных территорий и рациональное распределение транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть может уменьшить шум в среднем на 8 дБА.

Организация транспортного движения позволяет снизить уровень транспортного шума на 2-10 дБА, а регулирование состава транспортных потоков и применение автоматических систем регулирования на 10-15 дБА.

В зависимости от конструкции посадок зелёных насаждений эффективность шумозащиты составляет 3-15 дБА, а использование шумозащитных экранов 5-25 дБА.

Жилые здания, применяемые в качестве шумовых барьеров, должны иметь высокие звукоизоляционные качества наружных ограждающих конструкций и, в первую очередь, окон, которые могут снижать уровень звука на 18-45 дБА.

Размеры санитарно-защитных зон от трансформаторов до жилых домов рассчитаны с учётом количества и мощности трансформаторов при напряжении ПС 110-220 кВ (200-250 м).

Применение комплекса шумозащитных мер позволяет улучшить акустический режим в жилых помещениях.

Защита от действия электромагнитного поля. Для защиты населения от неблагоприятного воздействия электромагнитного поля, создаваемого высоковольтной линией, необходимо организовать санитарно-защитную зону. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, величина зоны для линий электропередач до 20 кВ составляет 10 м (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещёнными в границах населённых пунктов), до 35 кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м.

Следует отметить, что недоучёт экологической компоненты в социально-экономическом развитии территории на прогнозируемый период может привести к возникновению экологических рисков, в их числе можно выделить следующие:

- риски, угрожающие безопасности, к которым, в частности, относятся несчастные случаи на производстве, вызванные неблагоприятной внутрипроизводственной экологической обстановкой;

- риски, угрожающие здоровью населения вследствие ухудшения экологического состояния территории, которые часто имеют латентный характер, и проявляются с определённой задержкой;

- риски, угрожающие общественному благосостоянию, включая снижение ценности земельных ресурсов, в том числе выделяемых для строительства жилья и санаторно-курортных объектов, вследствие загрязнения почв и атмосферного воздуха;

- финансовые риски (возможные потери собственности, доходов, или прибыли от инвестиций, связанные с экологическими факторами).

- Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в Троицком сельском поселении

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления сельского поселения является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию поселения.

Основными проектами на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будет являться дополнительные меры, направленные на поддержку граждан, переехавших или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, включая предоставление грантов выпускникам образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, переезжающих для работы в сельскую местность.

Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению основной задачи демографической политики являются:

- мониторинг факторов влияния на процессы миграции в сельском поселении;

- мониторинг показателей уровня жизни населения;

- поддержка занятости населения;

- создание условий для изменения структуры занятости в сторону сервисной экономики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;

- образование единой информационной базы о состоянии рынка труда для создания возможностей перераспределения трудовых ресурсов;

- совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие внедрению более эффективных способов трудоустройства;

- участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных кадровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профориентации).

Основными направлениями деятельности на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будут являться государственные программы Омской области и муниципальные программы Омского района, которые формируют местные программы развития и стратегию развития Троицкого сельского поселения:

- обеспечение активного поступательного развития экономики территории в том числе и посредством реализации государственных программ Омской области – «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», «Социальная поддержка населения», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», «Развитие экономического потенциала Омской области», «Развитие промышленности в Омской области», а также муниципальных программ Омского района – «Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской области»;

- обеспечение социальной поддержки и защиты населения в том числе и посредством реализации государственных программ Омской области – «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», «Социальная поддержка населения», «Доступная среда», муниципальных программ Омского района – «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»;

- обеспечение физического и нравственного здоровья населения в том числе и посредством реализации государственных программ Омской области – «Развитие здравоохранения Омской области», «Развитие культуры и туризма годы», «Развитие системы образования Омской области», «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодёжной политики в Омской области», муниципальных программ Омского района – «Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской области», «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области», «Новое поколение», «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»;

- развитие жилищного строительства в том числе и посредством реализации государственной программы Омской области – «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами в Омской области».

Прогноз численности населения был выполнен в несколько этапов. Первоначально анализ действующих документов территориального планирования всех уровней, а именно прогнозируемых в них показателей естественного и механического прироста и ожидаемой при этом численности постоянного населения (темпа роста), позволил в целом представить, как изменится демографическая ситуация в анализируемых населённых пунктах на прогнозный период времени (2031-2041 гг.).

Вторым этапом произведён анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования как района в целом, так и Троицкого сельского поселения в частности, в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели, а также основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур.

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития поселения и района в целом, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области до 2025 года, во внимание были приняты: Прогноз социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области на 2020 год и на период до 2022 года, Прогноз социально-экономического развития, обозначенный в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, а также прогноз социально-экономического развития области, определённый в Схеме территориального планирования Омской области, в котором отмечены:

- основные приоритеты социально-экономического развития территории;

- показатели ежегодного миграционного прироста;

- показатели возрастной структуры населения;

- тенденция изменения показателя смертности населения;

- прогнозируемая численность населения к 2041 г.

Прогноз численности населения не может быть осуществлён, опираясь только на процессы смертности и рождаемости, на число прибывших и выбывших с территории за последний период времени. Расчёты необходимо подкреплять количеством мест приложения труда, создание которых возможно и благодаря которым территория сельского поселения может быть привлекательной в плане реализации трудового потенциала населения и комфортности проживания.

Сценарные условия и прогноз основных параметров социально-экономического развития разработаны на вариантной основе с учётом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития.

Рассматривая многофакторную ситуацию развития событий, влияния внешних и внутренних сил на градостроительную и средообразующую систему проектом, в соответствии со Стратегией СЭР Омского района предлагается три сценария развития событий: инерционный, агломерационный и сценарий сбалансированного устойчивого развития.

Инерционный сценарий предполагает сложившиеся в настоящее время тенденции в развитии поселения, связанные с отсутствием цельной и сбалансированной политики развития территории как целостного муниципального образования. Данное обстоятельство проявляется в отсутствии чётких направлений развития, дефиците материальных и финансовых ресурсов, предназначенных для решения актуальных социальных проблем. Поселение зачастую предпринимает действия, не согласованные с действиями других поселений и политикой районной власти. У потенциальных инвесторов нет чёткого представления о намерениях муниципальных органов власти, приоритетах в его развитии, преимуществах поселения перед другими поселениями района и области.

Распределение бюджетных ресурсов осуществляется вне связи со стратегическими направлениями развития территории, удовлетворяя главным образом текущие потребности поселения, что лишает комплексности сам процесс общественного воспроизводства.

Главным ограничением развития и роста экономики поселения при данном сценарии является слабый потенциал для создания рабочих мест и очень умеренные темпы роста. Практически все предприятия ведут деятельность в традиционных секторах промышленности, а высокотехнологичных предприятий или предприятий, ориентированных на выпуск инновационной продукции, нет. В настоящее время в поселении существует пространственная ограниченность земель для дополнительного строительства. Кроме того, нет точной информации об участках, на которых можно начать строительство в короткие сроки. Все это не даёт оснований надеяться на экстенсивные способы развития экономики поселения.

Агломерационный сценарий предполагает формирование крупной агломерации вокруг г. Омска, создаваемой за счёт концентрации на территории района большой группы вспомогательных и поддерживающих производств, кооперированных с ведущими предприятиями областного центра.

Положительными чертами этого сценария является вовлечение предприятий поселения в уже сложившуюся систему экономических связей, соединяющих предприятия г. Омска с другими ведущими предприятиями страны и рынками сбыта продукции. Это позволит сохранить производственный потенциал поселения и способствовать привлечению в него дополнительных инвестиций, созданию новых рабочих мест. Отрицательной стороной этого сценария является возможная утрата поселением управляемости и его превращение в составе всего района в сырьевой и вспомогательный придаток областного центра, сопровождаемое перераспределением ресурсов в пользу центрального ядра агломерации.

Сценарий сбалансированного устойчивого развития – сельское поселение сохраняет характер самостоятельного муниципального образования, располагающего совместными с Омским районом и собственными приоритетами социально-экономического развития. Развитие поселения осуществляется на основе формирования современной производственной базы, представленной предприятиями перерабатывающей сферы, и интенсивного развития обширной сельскохозяйственной зоны, осваиваемой предприятиями аграрно-промышленного комплекса.

Устойчивый характер развития этого комплекса, обеспечивающего возможность оперативной переработки продукции животноводства и растениеводства, позволит реализовать формирование рекреационно-туристического кластера, призванного, помимо всего прочего, сохранить и приумножить масштабы высококачественной природной среды и за счёт этого повысить рыночную стоимость земель поселения, а также максимизировать доходы муниципального бюджета поселения.

Ключевыми направлениями в реализации этого сценария должны стать:

- создание индустриального парка призванного создать условия для привлечения инвестиций;

- развитие малого и среднего бизнеса, специализирующегося на обслуживании базовых кластеров экономики. В связи с этим должна быть разработана программа развития малого и среднего бизнеса сельского поселения, составлена база данных инвестиционных проектов и сформирована система профессиональной подготовки и переподготовки кадров для новых сфер бизнеса;

- содействие созданию в поселении новых производственных мощностей. Необходимо содействие в размещении на территории поселения производственных комплексов, специализирующихся на переработке растительного и животного сырья;

- совершенствование системы земельного учёта и повышение уровня налоговых поступлений в бюджет поселения. Для этого должна быть проведена полная инвентаризация муниципальной собственности, определены потенциальные источники расширения налогового потенциала поселения, определены реальные пути по максимизации уровня местных налогов;

- формирование комплексной системы освоения территории поселения должно происходить с учётом возрастающего спроса на земельные участки со стороны жителей областного центра. Эта тенденция не может не вызвать расширения сферы жилищного строительства, особенно в сегменте ИЖС. И поэтому сельское поселение должно в кратчайшие сроки провести комплексную оценку земли.

Данный сценарий развития является наиболее оптимальным для положительного развития Троицкого сельского поселения как части единого целостного механизма развития социально-экономического процветания территории. Реализация указанных мероприятий позволит снизить зависимость бюджета поселения от районного и областного бюджетов, повысить бюджетную обеспеченность населения, позволит использовать часть доходов бюджета для развития территории.

В рамках генерального плана и в соответствии со Стратегией СЭР Омского района выбран сценарий сбалансированного устойчивого развития. При этом актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию поселения.

Очевидно, что решение поставленной задачи должно осуществляться комплексными методами: от конкретных программных мероприятий органов местного самоуправления по стабилизации естественного прироста до создания условий для уменьшения оттока трудоспособного населения за счёт проведения эффективной политики занятости.

Основными проектами на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будет являться дополнительные меры, направленные на поддержку граждан, переехавших или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, включая предоставление грантов выпускникам образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, переезжающих для работы в сельскую местность.

Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению основной задачи демографической политики являются на весь срок реализации Генерального плана:

- мониторинг факторов влияния на процессы миграции;

- организация работы по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей;

- мониторинг показателей уровня жизни населения;

- формирование комплексных программно-целевых документов сельского поселения по поддержке занятости населения;

- создание условий для изменения структуры занятости в сторону сервисной экономики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;

- образование единой информационной базы о состоянии рынка труда в границах муниципального района в целом для создания возможностей перераспределения трудовых ресурсов;

- совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие внедрению более эффективных способов трудоустройства;

- участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных кадровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профориентации).

Прогноз численности населения был выполнен в несколько этапов. Первоначально анализ действующих документов территориального планирования всех уровней, а именно прогнозируемых в них показателей естественного и механического прироста и ожидаемой при этом численности постоянного населения (темпа роста), позволил в целом представить, как изменится демографическая ситуация в поселении на прогнозный период времени (2030-2040 гг.).

Вторым этапом произведён анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования как района и области в целом, так и Троицкого сельского поселения, в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели, а также основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур.

Для расчёта численности населения использован метод демографического прогноза с учётом сложившихся социально-экономических условий. Прогнозные расчёты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Расчёт произведён по формуле:

H=H0×(1+E+M100)t

где:

Н – ожидаемая численность населения;

H0 – среднегодовая численность населения на исходный год (принят среднегодовой показатель численности за 2020 г.);

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчёт численности населения.

В I варианте используются данные о демографическом движении населения за последние 5 лет.

Для 1 очереди (2031 год):

H=8715×(1+0,49%+1,75%100)10=10879

Для расчётного срока (2041 год):

H=8715×(1+0,49%+1,75%100)20=13582

Во II варианте используются данные о демографическом движении населения за последний год.

Для 1 очереди (2031 год):

H=8715×(1+0,05%+1,42%100)10=10083

Для расчётного срока (2041 год):

H=8715×(1+0,05%+1,42%100)20=11665

Для расчёта перспективной численности населения поселения с учётом базового сценария развития был использован социально-экономический прогноз. Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей.

Оценка и прогноз развития экономической базы территории, предполагаемое улучшение занятости, а также влияние, которое оказывает развитие жилищного строительства несомненно должны содействовать росту численности населения поселения.

Численность трудовых ресурсов на начало 2021 года составляла 5,726 тыс. человек или 65,9 % от общей численности постоянного населения. Заняты в экономике – 4,074 тыс. человек (46,6 % от общей численности постоянного населения). Разделение трудовых ресурсов по занятости на градообразующие и обслуживающие отрасли в сельском поселении на начало 2021 года принято: 60 % - заняты в градообразующих отраслях, 40 % - в обслуживающих.

Перспективная структура занятости на расчётный срок и первую очередь определена исходя из проведённого анализа современной возрастной структуры, миграции, занятости населения, а также наметившимся условиям для их дальнейшего перераспределения. Кроме того, принты во внимание перспективные проекты по развитию производственного потенциала (спиртзавод, нефтеперерабатывающий завод).

Численность населения определяется по формуле:

H=А×100100-(Б+В)

где:

Н – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров (с учётом уезжающих за пределы поселения), тыс. чел.;

Б – численность занятых в сфере обслуживания, %;

В – доля несамодеятельного населения, %.

Ориентировочный расчёт приведён в таблице 36. Согласно произведённым расчётам, численность населения по этому методу на первую очередь составит 10481 человек, на расчётный срок 12624 человека.

Таблица 36

Прогнозная численность населения Троицкого сельского поселения

| № п/п | Группа населения | Первая очередь (2031 г.) |  | Расчётный срок (2041 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел | % | чел. | % |  |
| 1 | Население, всего | 10481 | 100,0 | 12624 | 100,0 |  |
|  | - с. Троицкое | 9826 | 93,8 | 11835 | 93,8 |  |
|  | - д. Верхний Карбуш | 655 | 6,2 | 789 | 6,2 |  |
| 2 | Самодеятельное население | 4887 | 46,6 | 5681 | 45,0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - градообразующая группа | 2932 | 28,0 | 3408 | 27,0 |  |
|  | - обслуживающая группа | 1955 | 18,7 | 2272 | 18,0 |  |
| 3 | Несамодеятельное население | 5594 | 53,4 | 6943 | 55,0 |  |

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчёта населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

- лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

- инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

- 100 % учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

- лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

Данный вариант расчёта демографических показателей предполагает развитие основных отраслей промышленности на базе их модернизации и развития на новом технологическом уровне; создании благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории сельского поселения; комплексном развитии транспортной отрасли и связи для удовлетворения потребностей населения и экономики.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах в Троицком поселении представлена ниже.

Таблица 37

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) в анализируемых населённых пунктах

| Населённый пункт | 2021 г., чел. | Первая очередь, 2031 г., чел. | Расчётный срок, 2041 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Троицкое | 875 | 1081 | 1361 |
| д. Верхний Карбуш | 50 | 72 | 91 |
| Итого | 925 | 1153 | 1452 |

Таблица 38

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) в анализируемых населённых пунктах

| Населённый пункт | 2021 г., чел. | Первая очередь, 2031 г., чел. | Расчётный срок, 2041 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Троицкое | 1283 | 1474 | 1657 |
| д. Верхний Карбуш | 61 | 98 | 110 |
| Итого | 1344 | 1572 | 1767 |

В динамике численности населения в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике численности всего населения. При этом, в связи с существенной разницей в численности детей дошкольного возраста (в 1,45 раза), на перспективу будет отмечаться снижение численности школьников с постепенным относительным выравниванием численности этих двух групп населения поселения.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Троицкого сельского поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития его территории и прогнозируемых ограничений их использования

На территории сельского поселения в части, касающейся Троицкого поселения, действуют следующие региональные стратегические документы в сфере социально-экономического развития, а также документы территориального планирования, в соответствии с которыми велась разработка Генерального плана:

- Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утверждённая Указом Губернатора Омской области от 24.06.2013 г. № 93;

- Инвестиционная стратегия Омской области до 2025 года, утверждённая Указом Губернатора Омской области от 01.07.2014 г.;

- Схема территориального планирования Омской области, утверждённая Постановлением Правительства Омской области от 08.05.2019 № 155-п;

- Стратегия социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области до 2025 года, утверждённая постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 24.11.2015 № П-15/ОМС-346;

- Схема территориального планирования Омского района Омской области, утверждённая Решением Совета Омского муниципального района от 15.03.2012 № 8;

Главной целью территориального планирования Троицкого сельского поселения является определение стратегических направлений развития и территориальная организация на основе анализа и комплексной оценки природно-климатических, градостроительных, социально-экономических и культурно-исторических условий. Территориальное планирование муниципального образования – планирование развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования.

  - Архитектурно-планировочное решение

Главная задача пространственного развития территории Троицкого сельского поселения заключается в определении территориальных возможностей и сопоставления их с планируемым размещением объектов регионального, местного значения, строительство которых необходимо, исходя из анализа использования данной территории и нормативов градостроительного проектирования, действующих на территории Троицкого поселения.

Для удовлетворения потребности в новом жилищном строительстве необходимо определить территории исходя из проектной численности населения 12,6 тыс. человек.

Основным направлением территориального развития селитебных территорий является:

- эффективное использование застроенных жилых кварталов за счёт повышения плотности и этажности застройки, снос ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки;

- корректировка существующего транспортного каркаса населённого пункта, совершенствование улично-дорожной сети с учётом перспективных направлений развития селитебных территорий;

- упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- формирование зон отдыха населения.

Основными мероприятиями по инженерной инфраструктуре и благоустройству территории населённых пунктов определены:

- полное инженерное обеспечение населённых пунктов с учётом существующих сетей и проектных разработок;

- организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение застроенной территорий.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры Троицкого сельского поселения.

Архитектурно-пространственное решение территории Троицкого сельского поселения принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности, с учётом ранее разработанной Схемы территориального развития Омского муниципального района Омской области (далее – СТП Омского района).

Развитие Троицкого сельского поселения планируется за счёт создания условий для роста производственного потенциала. Одними из факторов роста сельского поселения является то, что оно граничит с городским округом город Омск и имеет хорошую транспортную доступность.

При разработке генерального плана сельского поселения, было выполнено функциональное зонирование территории сельского поселения и его населённых пунктов. Организация функционального зонирования территории одна из задач генерального плана. Были определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

В границах сельского поселения выделен следующий состав функциональных зон:

- жилые зоны (всего):

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

- жилая зона;

- зоны общественно-делового назначения:

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественной застройки;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного назначения:

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- рекреационные зоны:

- зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- зона лесов;

- зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- зона озеленённых территорий специального назначения;

- зоны акваторий.

Таблица 39

Структура функциональных зон на территории Троицкого сельского поселения

| Наименование территорий | Существующее положение |  | Проект |  | Изменение, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | Доля, % | Площадь, га | Доля, % |  |
| Всего по сельскому поселению | 5901,2 | 100% | 5901,2 | 100% | 0 |
| Жилые зоны (всего) | 661,47 | 11,21 | 801,2 | 13,58 | 139,73 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 486,76 | 8,25 | 611,1 | 10,36 | 124,34 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 9,71 | 0,16 | 25,1 | 0,43 | 15,39 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 16,2 | 0,27 | 16,2 | 0,27 | 0 |
| Жилые зоны | 148,8 | 2,52 | 148,8 | 2,52 | 0 |
| Зоны общественно-делового назначения | 150,7 | 2,55 | 205,97 | 3,49 | 55,27 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 138,8 | 2,35 | 192,07 | 3,25 | 53,27 |
| Зона специализированной общественной застройки | 11,9 | 0,20 | 13,9 | 0,24 | 2 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 335,9 | 5,69 | 531,05 | 9,00 | 195,15 |
| Производственная зона | 3,8 | 0,06 | 196,83 | 3,34 | 193,03 |
| Коммунально-складская зона | 12 | 0,20 | 14,12 | 0,24 | 2,12 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 16,6 | 0,28 | 16,6 | 0,28 | 0 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 303,5 | 5,14 | 303,5 | 5,14 | 0 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения | 4493,32 | 76,14 | 4113 | 69,70 | -380,32 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 219,95 | 3,73 | 140 | 2,37 | -79,95 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 4122,9 | 69,87 | 3747,2 | 63,50 | -375,7 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 0 | 0,00 | 119,5 | 2,03 | 119,5 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 150,47 | 2,55 | 106,3 | 1,80 | -44,17 |
| Рекреационные зоны | 154,34 | 2,62 | 144,51 | 2,45 | -9,83 |
| Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 100,63 | 1,71 | 90,8 | 1,54 | -9,83 |
| Зона лесов | 53,71 | 0,91 | 53,71 | 0,91 | 0 |
| Зоны специального назначения | 30,35 | 0,51 | 30,35 | 0,51 | 0 |
| Зона кладбищ | 5,65 | 0,10 | 5,65 | 0,10 | 0 |
| Зона озеленённых территорий специального назначения | 24,7 | 0,42 | 24,7 | 0,42 | 0 |
| Зоны акваторий | 75,12 | 1,27 | 75,12 | 1,27 | 0 |

Проектные решения в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру. Генеральным планом предусмотрено лишь её упорядочивание и уплотнение.

В целях развития транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения генеральным планом учтено решение СТП Омской области о строительстве обхода п. Магистральный в Омском муниципальном районе Омской области (1, 2 этапы).

Генеральным планом на территории Троицкого сельского поселения запланировано развитие и упорядочение зон объектов сельскохозяйственного назначения, производственных и коммунально-складских зон за счёт структурной и технологической реорганизации существующих объектов и развитие новых.

Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. Площадь санитарно-защитных зон должна учитываться отдельно.

Так, предусматривается строительство агропромышленного парка «Макошь». Предполагается создание 3457 рабочих мест; строительство элеватора на 40 тыс. тонн зерна; 3 оптовых комплексов общей площадью 35 тыс. м2, 3 логистических комплексов общей площадью 90 тыс. м2.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Решениями документов территориального планирования сформирована зона инженерной инфраструктуры, для размещения канализационных очистных сооружений, магистрального водовода, канализационного коллектора с очистными сооружениями от города Омска, до микрорайона «Ясная поляна».

К зонам специального назначения относятся зоны размещения объектов ритуального назначения, складирования и захоронения отходов.

Развитие зон специального назначения планируется с учётом строительства объектов обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов, предусмотренных территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления в Омской области, утверждённой приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26.05.2020 № 39 (ред. от 10.01.2022). Строительство объектов обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Троицкого сельского поселения Омского муниципального района не планируется.

Архитектурно-планировочное решение с. Троицкое основано на сложившейся планировочной структуре населённого пункта с учётом природных композиционных элементов, существующего рельефа.

Генеральным планом предлагается сохранение сложившейся структуры с максимальной застройкой свободных территорий. На формирование планировочной и пространственной структуры с. Троицкое оказали влияние естественный водоток – река Иртыш, внешние транспортные связи, магистральный газопровод. Новая застройка сформирована основными направлениями – автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш»; автомобильная дорога общего пользования регионального значения К-25 «Троицкое – Чукреевка» («Челябинск – Омск – Новосибирск» – «Омск – Одесское – граница Республики Казахстан»), а также участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Омск – Русская Поляна».

Предусмотрена реконструкция существующих улиц, с доведением параметров до нормативных размеров.

Магистральный газопровод проходит через населённый пункт и отсекает зоны жилой застройки от основной части села. Органичное включение ландшафта в планировочную и пространственную структуру населённого пункта, правильное размещение архитектурных акцентов – одно из эффективных средств достижения композиционного единства селитебной и производственной зоны.

В связи с развитием жилой зоны села, возникает необходимость организации новых зон общественно-делового назначения. Проектом предусмотрено развитие зоны общественно-делового центра, с учётом наполнения его новыми функциями и формирование зон делового, общественного и коммерческого назначения.

Важной задачей является решение застройки посёлка со стороны внешней транзитной магистрали. При застройке села все большее значение приобретает необходимость создания индивидуального архитектурно-художественного облика путём использования природных факторов, возведения зданий культурно-бытового назначения по индивидуальным проектам, введения вертикальных акцентов, включая в композицию села существующие здания и памятники.

Немаловажное значение решениями генерального плана уделено рекреационным зонам. Предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественных центров села, а также территорий, прилегающих к общественным зданиям, формирование бульваров вдоль основных транспортных связей.

Архитектурно-планировочное решение д. Верхний Карбуш основано на сложившейся планировочной структуре населённого пункта с учётом природных композиционных элементов, существующего рельефа. Рельеф проектируемой части населённого пункта спокойный. Современная планировочная организация территории имеет упорядоченную сетку улиц, которая делит жилую застройку на чёткие прямоугольные кварталы. Внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Троицкое – Чукреевка». Деревня расположена с западной стороны автодороги.

Развитие жилой зоны планируется на свободных территориях. Проектными решениями предлагается формирование кварталов индивидуальной жилой застройки. Существующая жилая застройка сохраняется, предлагает упорядочение и регенерация данной территории.

Таким образом, архитектурно-планировочное решение отражает целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, всесторонний учёт факторов, влияющих на развитие территории населённого пункта.

  - Развитие жилой зоны

Целью проектных решений генерального плана в сфере жилищного строительства является обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня средней жилищной обеспеченности.

В целях обеспечения жильём и улучшения жилищных условий граждан разработаны государственные программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами в Омской области».

Основные задачи Программ:

- Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям и молодым учителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Омской области комфортным жильём по доступным ценам.

- Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования, деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования и повышения доступности ипотечных жилищных кредитов.

- Создание условий для развития сектора арендного жилья экономического класса, строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Омской области для сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания.

- Создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путём подготовки документов территориального планирования и документации по планировке и межеванию территорий.

- Обеспечение условий для повышения качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

- Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Омской области, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Дополнительное развитие жилищного строительства стало возможным и в связи с тем, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», на территории муниципального образования предусматривается реализация следующих подпрограмм федеральной целевой программы:

- подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»;

- подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Основной стратегической задачей после реализации данных программ будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объёмов бюджетных средств.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);

- создание условий для улучшения демографической ситуации в Троицком сельском поселении;

- комплексное решение вопросов ликвидации непригодного для проживания жилья и строительство нового жилья;

- поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- создание базы для развития специальной рыночной деятельности по обустройству территорий, предназначенных под жилищное строительство (девелопмент).

В настоящее время все земельные участки, на которых планируется размещение кварталов новой жилой застройки, объектов соцкультбыта, инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов производственного назначения, находятся в частной собственности у физических и юридических лиц.

В связи, с чем сложилась ситуация, когда каждый собственник решает собственными силами задачи по функциональному зонированию своей территории.

Поэтому нарушена целостность планировочной структуры населённых пунктов поселения и затрудняет формирование улично-дорожной сети в соответствии с действующим нормативным законодательством и прокладку инженерных коммуникаций. Поэтому рекомендуется на перспективу разработать проекты планировки на отдельные массивы земельных участков, находящиеся в частной собственности или разработать проекты планировки на все населённые пункты поселения. По мере разработки данных проектов планировки проектные предложения генерального плана будут уточняться и корректироваться.

Согласно ориентирам Схемы территориального планирования Омской области, уровень средней жилищной обеспеченности должен достигнуть 32,5 м2 на человека к 2040 году. Согласно Схеме территориального планирования Омского района – 32,5 м2 к 2035 г., в том числе – 35 м2 в сельских поселениях района.

Принимая во внимание фактический уровень средней жилищной обеспеченности в сельском поселении на начало 2020 года в размере 26,8 м2 и прогнозируемые объёмы жилищного строительства муниципальном образовании, а также особенности территорий населённого пункта, проектом корректировки генерального плана принято значение средней жилищной обеспеченности к 2031 году – 29 м2 общей площади жилых помещений на одного человека, к 2041 году – 30 м2.

Генеральным планом предусматривается расширение площади жилой зоны. В связи с этим прогнозируется увеличение жилых площадей и численности населения. При этом, данное увеличение, предусматривается за пределами расчётного срока Генерального плана.

В рамках сроков Генерального плана проектом предлагается размещение жилой застройки индивидуальными домами усадебного типа и малоэтажными многоквартирными домами. С учётом прогнозной численности населения к концу 2041 года и уровня средней жилищной обеспеченности, общий объём жилищного фонда анализируемых населённых пунктов должен составить не менее 378,7 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Существующая жилая застройка будет сохранена исходя из технического состояния жилищного фонда.

Жильё, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства исходим из того, что с развитием новых производств и инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В основу проектного решения развития населённых пунктов положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-деловой, производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения.

Объём жилищного строительства с учётом сноса непригодного для проживания жилья, прироста численности населения и увеличения показателя средней жилищной обеспеченности к концу расчётного срока должен составить не менее 152 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Для достижения заданных параметров ежегодные темпы ввода жилья должны увеличиться и составить не менее 7,6 тыс. м2.

Таблица 40

Движение жилого фонда по этапам планирования

| Муниципальное образование | Показатели | 2031 год | Прирост нового жилья, м2 | 2041 год | Прирост нового жилья, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Троицкое с/п | Население, чел. | 10 481 | 77 297 | 12 624 | 152 060 |
|  | Жилищный фонд, м2, в том числе | 303 947 |  | 378 710 |  |

Таблица 41

Укрупнённый расчёт минимальной площади земельных участков для жилищного строительства

| № п/п | Тип застройки | Норматив на дом/ квартиру, га. | I очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество домов (инд. дома), квартир (МКД), шт. | Площадь территории, га | Количество домов (инд. дома), квартир (МКД), шт. | Площадь территории, га |
| 1 | Одноквартирные жилые дома | × | 292 | 27,6 | 578 | 54,2 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) с участками при доме 1000-1500 м2 | 0,15 | 111 | 16,7 | 217 | 32,5 |
| 1.2 | Блокированные жилые дома с приквартирными участками 400-600 м2 | 0,06 | 181 | 10,9 | 361 | 21,7 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома, в том числе | × | 922 | 16,6 | 1814 | 32,6 |
| 2.1 | Трёхэтажные | 0,03 | 369 | 11,1 | 725 | 21,8 |
| 2.2 | Пятиэтажные | 0,01 | 553 | 5,5 | 1088 | 10,9 |
|  | ИТОГО: | × | 1214 | 44,2 | 2391 | 86,8 |

В прогнозируемом периоде необходимо осуществить качественное изменение строящегося и реконструируемого жилища:

- необходимо полное благоустройство жилья для создания благоприятной среды проживания высокого качества;

- необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного

- благоустройства всего жилого фонда;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо активное вовлечение в эту сферу средств дольщиков, средств крупных компаний, осуществляющих деятельность на территории Омского района, вовлечения частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования при условии создания благоприятного инвестиционного климата;

- важно учитывать при размещении различных типов жилья (социальное, коммерческое, частное) материальные возможности населения;

- переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из экологически чистых материалов и конструкций;

- расширение строительства частных жилых домов;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасность и комфортные условия проживания в нем;

- участие в подпрограммах «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

Критериями комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды являются:

- повышение уровня жилищной обеспеченности в соответствии с нормативной потребностью в жилье;

- обеспечение рационального расселения жителей и приведение состава квартир в соответствие с демографической структурой семей;

- приведение потребительских характеристик жилищного фонда в соответствие с потребностями населения;

- ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья, вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий;

- повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов, при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки и при обязательном соблюдении правил энергосбережения;

- увеличение архитектурного и средового многообразия, благоустроенности и комфортности жилых территорий;

- повышение степени сохранности и содержания жилищного фонда в соответствие с действующими техническими условиями и требованиями.

  - Развитие социальной инфраструктуры

В развитие существующей системы культурно-бытового обслуживания проектом предусмотрено размещение новых объектов на вновь застраиваемых территориях в соответствии с расчётом учреждений социально-культурно-бытового обслуживания, отдыха и оздоровления населения.

Оценка социальной сферы Троицкого сельского поселения приведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта.

В проекте выделены так называемые социально нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами. Соблюдение норм обеспеченности эти отраслей требует строгого контроля.

К социально нормируемым отраслям относятся: детское дошкольное воспитание, среднее школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и спорт, которые функционируют за счёт бюджетных дотаций.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона в целом. В условиях рыночных отношений, при организации системной сети обслуживания населения учитываются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания – потребительской активности населения;

- в реальной посещаемости предприятий обслуживания;

- покупательского спроса;

- организация центров обслуживания населения на наиболее оживлённых участках села.

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже в таблице 42.

Таблица 42

Нормы расчёта социально-значимых объектов на территории Троицкого сельского поселения

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | При численности населения сельских поселений, тыс. человек: - до 1 – 30 мест; - от 1 до 2 – 40; - от 2 до 5 – 50; - свыше 5 – 85. | РНГП Омской области, приказ Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области от 08.07.2019 № 1-п |
| Общеобразовательные школы | Следует принимать с учётом 100 % охвата детей в возрасте от 7 до 15 лет начальным и основным образованием и до 50 % детей в возрасте от 16 - 18 лет - средним образованием при обучении в одну смену |  |
| Учреждения дополнительного образования детей | Следует принимать с учётом охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, %: - 2020 год - 35; - 2025 год - 42; - 2030 год – 50. Или мест на 1000 человек: - 2020 год - 58; - 2025 год - 70; - 2030 год - 82 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | 200 посещений в смену на 10 тыс. жителей | РНГП Омской области, приказ Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области от 08.07.2019 № 1-п |
| Стационары всех типов | 80 коек на 10 тыс. жителей |  |
| Врачебные амбулатории | 1 – при численности населения более 2 тыс. чел. вне зависимости от расстояния до ближайшего объекта здравоохранения |  |
| Аптеки | сельские населённые пункты – 1 ед. на 6,2 тыс. жителей |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 2 автомобиля на 10 тыс. человек |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 130 м2 общей площади на 1000 человек | РНГП Омской области, приказ Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области от 08.07.2019 № 1-п |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | 10 м2 зеркала воды на 1000 человек |  |
| Территория (плоскостные спортивные сооружения) | 1200 м2 общей площади на 1000 человек |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Клубы, дома культуры | - от 0,5 тыс. до 0,999 тыс. чел. – 150 мест на 1 тыс. чел.; - от 7 тыс. до 9,999 тыс. чел. – 75 мест на 1 тыс. чел. | Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| Массовые сельские библиотеки (количество) | - 1 общедоступная библиотека с детским отделением на сельское поселение в административном центре; - 1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в административном центре; - филиал общедоступной библиотеки с детским отделением в населённых пунктах на каждую 1 тыс. человек. |  |
| Кинозалы | 1 ед. на 3 тыс. чел. населения сельского поселения |  |
| Массовые сельские библиотеки (мощность фондов) | - более 1 и до 2 тыс. население – 6-7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; - более 2 и до 5 тыс. население – 5-6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек. | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | 135,55 м2 торговой площади на 1000 человек | Постановление Правительства Омской области от 21.12.2016 № 382-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Омской области, в том числе для входящих в состав Омской области муниципальных образований, и признании утратившим силу постановления правительства Омской области от 4 мая 2011 года n 77-п» |
| Магазины непродовольственных товаров | 261,01 м2 торговой площади на 1000 человек |  |
| Суммарный норматив | 396,56 м2 торговой площади на 1000 человек |  |
| Торговые объекты местного значения, количество торговых объектов | 6 ед. |  |
| Рынки сельскохозяйственные | 0,81 мест на 1000 чел. |  |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, торг. объектов | 7,36 объектов на 10 тыс. чел. |  |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания, торг. объектов | 0,82 объектов на 10 тыс. чел. |  |
| Торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции, торг. объектов | 1,39 объектов на 10 тыс. чел. |  |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных места на 1 тыс. жителей | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест | РНГП Омской области, приказ Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области от 08.07.2019 № 1-п |
| Бани | 7 мест на 1 тыс. жителей |  |
| Прачечные | 60 кг/смена на 1 тыс. человек |  |
| Химчистки | 3,5 кг/смена на 1 тыс. человек |  |
| Объекты специального назначения |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | РНГП Омской области, приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30.09.2008 № 22-п |

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки следует осуществлять с учётом радиусов доступности, не более указанных в таблице 43.

Таблица 43

Существующие объекты обслуживания населения

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м/мин |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения: - при многоэтажной жилой застройке - при одно-, двухэтажной жилой застройке | 300 500 |
| Общеобразовательные школы при индивидуальной жилой застройке с размером земельного участка до 0,1 га | не более 500 не более 1500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы для сельских поселений | 60 мин. |
| Лечебные учреждения (больницы) и их филиалы для сельских поселений | 90 мин. |
| Аптеки в сельских поселениях | 30 мин. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения в сельских поселениях | 500 |
| Отделения связи и филиалы банков | в границах населённого пункта |

Сфера образования.

Основными направлениями, определяющими решение задачи повышения качества образования, являются:

- создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений;

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании.

- обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, лидеров в сфере образования;

- повышение качества образования;

- развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;

- повышение заработной платы педагогическим работникам;

- развитие платных образовательных услуг, в том числе и в системе дошкольного и дополнительного образования;

- внедрение информационных технологий (электронный дневник, сайты школ, дистанционное обучение);

- внедрение инновационных форм педагогической деятельности;

- осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий, прежде всего ориентированных на местные рынки труда + начальное образование (УПК – профессия) на базе школ с получением удостоверений (швеи, водители, слесари);

- развитие системы общественного контроля деятельности образовательных учреждений (организация общественных, управляющих, попечительских Советов).

Таблица 44

Расчёт потребности в объектах общего образования

| Населённый пункт | Численность детей школьного возраста, расчётный срок (2041 г.) | Численность детей школьного возраста, 2021 г. | Существующее и расчётное количество мест общеобразовательных школ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2021 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2041 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| с. Троицкое | 1 657 | 1 283 | 644 | 1166 | 1506 | -862 |
| д. Верхний Карбуш | 110 | 61 | 192 | 55 | 100 | 92 |
| Итого: | 1 767 | 1 344 | 836 | 1 221 | 1 606 | -770 |

В целом в поселении наблюдается дефицит мест в общеобразовательных учреждениях. Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области» предусматривает на территории Троицкого сельского поселения строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Ясная Поляна» мощностью 1122 учащихся (2021 год).

По предложению администрации Омского муниципального района Генеральным планом на территории Троицкого сельского поселения в границах территории мкр. Ясная Поляна предусматривается строительство 1 объекта образования (вместимостью 1885 мест).

Дополнительно Генеральным планом рекомендуется проведение капитального ремонта зданий существующих СОШ в с. Троицкое и ООШ в д. Верхний Карбуш.

Таблица 45

Расчёт потребности в объектах дошкольного образования

| Населённый пункт | Численность жителей, расчётный срок (2041 г.) | Численность жителей, 2021 г. | Существующее и расчётное количество мест в дошкольных учреждениях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2021 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2041 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| с. Троицкое | 11835 | 8149 | 140 | 693 | 1006 | -866 |
| д. Верхний Карбуш | 789 | 543 |  | 46 | 67 | -67 |
| Итого: | 12624 | 8692 | 140 | 739 | 1073 | -933 |

В поселении наблюдается недостаток мест в дошкольных учреждениях. Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области» и проект Схемы территориального планирования Омского МР предусматривают на территории Троицкого сельского поселения строительство детского сада в микрорайоне «Ясная Поляна» мощностью 310 мест.

По предложению администрации Омского муниципального района Генеральным планом на территории Троицкого сельского поселения предусматривается строительство 2 детских садов (вместимостью 870 мест) в границах территории мкр. Ясная Поляна.

Дополнительно Генеральным планом рекомендуется:

- в д. Верхний Карбуш рекомендуется строительство детского сада на 70 мест в период первой очереди.

Таблица 46

Расчёт потребности в объектах дополнительного образования

| Населённый пункт | Численность детей школьного возраста, расчётный срок (2041 г.) | Численность детей школьного возраста, 2021 г. | Существующее и расчётное количество мест в учреждениях дополнительного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2021 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2041 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| с. Троицкое | 11835 | 8149 | 0 | 668 | 970 | -970 |
| д. Верхний Карбуш | 789 | 543 | 0 | 45 | 65 | -65 |
| Итого: | 12624 | 8692 | 0 | 713 | 1035 | -1035 |

В поселении отсутствуют учреждения дополнительного образования. Генеральным планом рекомендуется организация дополнительного обучения детей путём строительства учреждения ДОД в с. Троицкое мощностью 1050 мест с учётом обслуживания жителей д. Верхний Карбуш на первую очередь.

Для развития системы образования необходимы значительные капиталовложения для обновления школьной инфраструктуры и обеспечения условий отвечающим современным требованиям. Крайне важным остаётся и обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе посредством введения стандартов профессиональной деятельности, заключения эффективных контрактов с педагогическими работниками, совершенствуя механизм мотивации и стимулирования педагогического труда.

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач:

- развитие у школьников положительной мотивации к обучению;

- осуществление взаимосвязи обучения, учащихся с их воспитанием и развитием;

- применение личностно-ориентированных педагогических технологий, предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы, способствующие повышению качества обучения;

- создание психологической атмосферы, благоприятной для обучения всех категорий учащихся, которая способна обеспечить доступность качественного обучения;

- повышение ответственности учителя и воспитателя за результаты своего труда и роли методической работы в решении этой проблемы;

- повышение роли классного руководителя как ключевой фигуры в организации воспитательного процесса;

- ведение строгого контроля за состоянием управления в образовательных учреждениях;

- обеспечение качественной реализации базисных учебных планов;

- внедрение обновляемых пакетов электронных образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет;

- внедрение системы мониторинговых исследований в целях изучения качества подготовки выпускников разных ступеней обучения и воспитания;

- ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школы и детского дошкольного учреждения;

- организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников.

Сфера здравоохранения

Основными направлениями, определяющими решение задач в сфере здравоохранения, являются:

- создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей, заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и инвалидности;

- совершенствование системы профилактических мероприятий, в том числе путём создания кабинетов профилактики;

- повышение укомплектованности и профессионального уровня медицинского персонала, улучшение условий труда медицинских работников;

- совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- организация выездного (передвижного) обслуживания населения медицинскими услугами «узких» специалистов;

- внедрение института «Врач общей практики» или «Семейный доктор»;

- разработка и внедрение стандартов качества оказания медицинских услуг;

- обеспечение условий для эффективного использования современной медицинской техники и медицинского оборудования, в том числе использование возможностей телекоммуникационных сетей;

- развитие платных услуг.

Основными направлениями в решении задачи социальной поддержки отдельных категорий граждан являются:

- совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений;

- развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация оздоровления детей из социально незащищённых семей, обеспечение адресности предоставления пособия на детей;

- осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

- мониторинг уровня доходов населения;

- формирование системы социального патроната для населения (семей, детей), оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

- формирование механизмов поддержки молодой семьи;

- институциональное развитие системы социального партнёрства бизнеса и власти на основе создания общественных и некоммерческих организаций, благотворительных организаций;

- развитие системы предоставления социальных услуг (развитие системы адресного предоставления услуг и системы «одного окна», подготовка нормативных правовых актов (административные регламенты и стандарты качества муниципальных услуг) в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта);

- развитие системы социальной адаптации и реабилитации инвалидов.

В связи с тем, что в соответствии с пп. 21-21.2, 24 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация оказания населению медицинской помощи, а также социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также со ст. 6 Федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ полномочия Российской Федерации в отношении организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Необходимость размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения решается на уровне субъекта Российской Федерации и к полномочиям Генерального плана не относится.

Однако в рамках данной работы был проведён расчёт потребности населения сельского поселения в объектах здравоохранения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* на конец расчётного срока (2040 год).

Таблица 47

Расчёт потребности в объектах здравоохранения

| Сельские поселения | Население, расчётный срок (2041 г.) | Мощность/потребность по нормативам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Больницы, коек | Поликлиники, посещений | Автомобили скорой помощи | Врачи, чел. | Средний и младший персонал, чел. |
| Дефицит (-) / Избыток (+) | × | -101 | -223 | -2 | -51 | -142 |
| Существующее положение | × | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 |
| Всего | 12 624 | 101 | 253 | 2 | 52 | 144 |
| с. Троицкое | 11 835 | 95 | 237 | 2 | 49 | 135 |
| д. Верхний Карбуш | 789 | 6 | 16 | 0 | 3 | 9 |

Анализ отрасли здравоохранения показал, что актуальной для поселения остаётся необходимость реализации качественного медицинского обслуживания населения. А также нехватка мест в стационарах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. Большое внимание необходимо уделять работе с персоналом.

Согласно государственной программе Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», на территории Троицкого сельского поселения запланировано строительство врачебной амбулатории в с. Троицкое (площадь 191 м2). Сроки реализации проекта – 2024 год.

СТП Омской области на территории поселения предусматривает строительство комплекса «детская поликлиника – взрослая поликлиника» мощностью 60/100 посещений в смену в с. Троицкое, мкрн. «Ясная поляна» (до 2040 года).

Дополнительно генеральным планом рекомендуется проведение капитального ремонта ФАПа в д. Верхний Карбуш.

В связи с относительно небольшим расстоянием до областного центра – г. Омск (около 15 км до центра), строительство стационарных объектов в поселении нецелесообразно.

Достижение поставленных целей и задач планируется за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294).

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться, прежде всего, за счёт обеспечения укомплектованности учреждения медицинским персоналом. Работа самого здравоохранения должна быть направлена на эффективную профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья людей путём широкого внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения.

Для достижения задач, поставленных перед сферой социальной защиты населения, предстоит реализация мероприятий подпрограмм «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан, других государственных и муниципальных программ в сфере развития системы социального обеспечения и социальной защиты населения на соответствующие годы.

Планируется реализация мероприятий по обеспечению поддержки и социальных гарантий наиболее уязвимых групп населения, нетрудоспособных граждан и членов их семей; оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; осуществлению адресной социальной поддержки населения в форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов; льготного проезда на общественном транспорте детей из многодетных семей в образовательные учреждения; условий для ресоциализации (содействии в трудоустройстве и жилищно-бытовом устройстве, медицинском сопровождении и социальном обслуживании) граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и прибывших по избранному месту жительства в село.

Кроме того, в плановом периоде будет продолжена работа по развитию социального партнёрства, главная задача которого – согласование интересов сторон на основе коллективно-договорного регулирования отношений, особое внимание будет уделено развитию социального партнёрства в малом и среднем предпринимательстве.

Сфера физкультуры и спорта

Одной из ключевых причин низкого охвата населения занятиями физической культуры и спорта, является несоответствие числа спортивных сооружений социальным нормативам и фактическим потребностям населения.

Для решения указанных проблем, в целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного развития личности, воспитания патриотизма и гражданственности, улучшения качества жизни граждан России Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 с 01.09.2014 введён в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Одной из важнейших задач ВФСК ГТО является увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, решение которой во многом зависит от качества и доступности спортивной инфраструктуры, использование которой будет способствовать подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО.

В Перечне поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 24.03.2014 уделено внимание вопросу о строительстве малобюджетных спортивных площадок в пределах шаговой доступности с указанием места для его реализации в проекте федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Реализация данного мероприятия позволит не только улучшить материально-техническую базу спортивных сооружений, но и обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, увеличить количество систематически занимающихся, прежде всего среди подростков и молодёжи.

Основными направлениями в решении задач развития физической культуры и спорта:

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий с целью популяризации спорта;

- оснащение оборудованием и инвентарём физкультурно-оздоровительных объектов.

- проведение мониторинга физической подготовки и физического развития населения;

- содействие в строительстве современных спортивных объектов, в том числе и путём привлечения инвесторов к сооружению и модернизации спортивной базы,

- участие в государственных программах строительства спортсооружений;

- развитие спорта высших достижений, формирование сборных команд для участия в окружных соревнованиях и соревнованиях другого уровня;

- развитие национальных видов спорта;

- увеличение возможностей участия в спортивных мероприятиях спортсменов с ограниченными возможностями.

Таблица 48

Расчёт потребности в объектах физической культуры и спорта

| Населённые пункты | Население, расчётный срок (2041 г.) | Плоскостные сооружения |  |  | Спортивные залы |  |  | Бассейны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| Итого | 12624 | 15148 | 13130 | -2018 | 1642 | 400 | -1242 | 126 | 0 | -126 |
| с. Троицкое | 11835 | 14202 | 13130 | -1072 | 1539 | 400 | -1139 | 118 | - | -118 |
| д. Верхний Карбуш | 789 | 946 |  | -946 | 103 | - | -103 | 8 | - | -8 |

На расчётный срок рекомендуется предусмотреть строительство:

- в с. Троицкое – физкультурно-оздоровительного комплекса с плоскостными сооружениями площадью 1,0 тыс. м2, спортивным залом 500 м2 и плавательным бассейном площадью зеркала воды 150 м2;

- в с. Троицкое – 3 спортивных зала по месту жительства общей площадью 650 м2;

- в д. Верхний Карбуш – многофункциональных спортивных площадок общей площадью 1,0 тыс. м2;

- в д. Верхний Карбуш – спортивного зала площадью 100 м2.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит оптимизировать сеть объектов социальной инфраструктуры населения через рациональное распределение объектов местного значения на территории муниципального образования и позволит повысить уровень жизни населения.

Основными принципами развития физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении в ближайшие годы должны стать:

- комплексность решения проблем развития спорта;

- концентрация материальных, финансовых, человеческих ресурсов для развития спорта;

- организация спортивных зрелищных мероприятий в селе, обеспечение поездок спортивных команд для участия в районных и окружных соревнованиях;

- преемственность и непрерывность в подготовке спортивного резерва;

- активное вовлечение широких масс населения в регулярное занятие физической культурой и спортом.

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания молодёжи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, создания условий для развития массовой культуры и спорта, предупреждения правонарушений необходимо решение задач:

- активизация работы с талантливой молодёжью путём создания открытой общественной системы поддержки талантливой молодёжи;

- создание условий для закрепления молодёжи на земле через комплекс мер поддержки;

- вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, оказание юридической и методической помощи;

- совершенствование методов организации досуга молодёжи;

- усиление профилактики социально-значимых заболеваний среди молодёжи;

- создание возможностей дистанционного обучения молодёжи.

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Сфера культуры

Для успешного развития культуры и искусства население должно иметь возможность активно реализовать право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Основными направлениями в решении задачи развития культуры являются:

- поддержка развития профессионального и непрофессионального творчества, участия жителей поселения в культурной деятельности, в том числе в виде проведения конкурсов и фестивалей;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры сельского поселения за счёт приобретения современного светового и звукового, кино- и видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры.

- разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг в культурной сфере;

- разработка стратегических направлений, определяющих сохранение и развитие историко-культурного наследия территории, развитие краеведения, восстановление памятников культуры;

- укрепление национальных традиций, межнационального взаимоуважения;

- привлечение внебюджетных средств.

Таблица 49

Расчёт потребности в объектах культурно-досугового профиля

| Сельское поселение | Население, расчётный срок (2041 г.) | Учреждения клубного типа, мест |  |  | Массовые библиотеки, тыс. экз. хранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| Всего по поселению | 12 624 | 370 | 1 006 | -636 | 14,1 | 58,0 | -43,9 |
| с. Троицкое | 11 835 | 370 | 888 | -518 | 11,4 | 53,3 | -41,9 |
| д. Верхний Карбуш | 789 | - | 118 | -118 | 2,7 | 4,7 | -2,0 |

В поселении в целом наблюдается дефицит мест в досуговых учреждениях и недостаток относительно нормативов числа библиотек и фондов хранения в них.

Генеральным планом рекомендуется строительство:

- в д. Верхний Карбуш – сельского Дома культуры с залом на 120 мест;

- в с. Троицкое – учреждения клубного типа с залом на 320 мест;

Кроме того, в д. Верхний Карбуш рекомендуется реконструкция библиотеки с целью её расширения для обеспечения количества фондов хранения не менее 4,7 тыс. ед.

В с. Троицкое необходимо предусмотреть строительство дополнительного здания библиотеки с мощностью для хранения фондов – не менее 44 тыс. единиц.

Дополнительно рекомендуется проведение капитального ремонта существующих зданий культурно-досуговых учреждений в поселении (кроме Яснополянского СДК).

В целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в процессе социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области, сохранения и развития культурного наследия, оказания качественных услуг в сфере культуры, повышения их доступности постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2114 муниципальная программа Омского муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области».

Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем в сфере культуры:

- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а также количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а также недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий (пожарная сигнализация и т.п.);

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодёжи. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- привлечение молодёжи к решению проблем общества;

- обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных, комфортных, информационных технологий в работу культурно-досуговых учреждений;

- развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.

Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:

- комплектование и обновление библиотечного фонда;

- приобретение оборудования компьютеров, сканера, принтера, информационное обеспечение библиотечной системы;

- обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение материально-технической базы;

- организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребёнка («Неделя детской книги», конкурсы, праздники, посвящённые литературным героям) работа кружков, клубов, работа с детьми-инвалидами;

- создание при библиотечно-информационной системе кабинета библиотерапии для читателей-инвалидов;

- проведение массовых праздников и народных гуляний;

- развитие детского художественного творчества и поддержка молодых дарований;

- поддержка стабильно действующих и вновь созданных перспективных творческих коллективов, участие в районных и окружных мероприятиях;

- обеспечение сохранности имущества учреждений культуры.

Сфера бытового обслуживания и торговли

Основными направлениями в решении задач повышения качества торгового обслуживания в сельском поселении являются:

- разработка механизмов рационального размещения организаций потребительского рынка на территории поселения;

- создание инвестиционной привлекательности территории;

- развитие рыночной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе через создание рынка местной продукции в с. Троицкое;

- организация ярмарочной торговли на основе межмуниципального сотрудничества;

- организация придорожной инфраструктуры вдоль внутрирайонных трасс;

- активное противодействие теневому обороту в сфере потребительского рынка путём согласованных действий с различными структурами.

Для расширения спектра бытовых услуг возможно создание многофункциональных центров бытовых услуг – комплексные пункты оказания бытовых услуг. Их функционирование предполагается в двух вариантах: создание при муниципальной поддержке (предоставление на льготных условиях муниципальной собственности) предприятий бытовых услуг, оснащённых современным технологическим оборудованием: прачечным, швейным, парикмахерским, для химчистки, ремонта бытовой техники, ремонта обуви и т.п. При отсутствии необходимых помещений возможна организация на муниципальной территории единого приёмного пункта, где будет осуществляться оформление заказов на оказание бытовых услуг. Осуществление самих работ будет осуществляться «на дому» по договорам с частными предпринимателями. Для эффективной работы данной системы необходимо обеспечить специальным оборудованием частных предпринимателей, определить возможность доставки заказов до пункта приёма. Данная организация предполагает возможность вовлечения в данную деятельность многодетных матерей, пенсионеров, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, т.е. усилить возможности декларируемой в районе системы «самозанятости».

Помимо прочего единые приёмные пункты могут использоваться для оказания бытовых услуг населению приглашёнными специалистами с других территорий на определённый срок.

Улучшение качества услуг общественного питания предполагает расширение общедоступной сети, создание кафе быстрого питания и кулинарий (на первом этапе – на площадях действующих торговых точек), специализированных кафе национальной кухни (что особенно актуально при развитии туристического кластера), превращение предприятий общественного питания в центры культурно-досуговой жизни.

Таблица 50

Потребность населения Троицкого сельского поселения в объектах, рекомендуемых для размещения, по этапам планирования

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расч. срок |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| Стационарные торговые объекты, кв.м площади торгового объекта | 396,56 кв.м на 1 тыс. человек | 4156 | 5006 |
| В том числе |  |  |  |
| площадь стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных товаров, кв.м | 135,55 кв.м на 1 тыс. человек | 1421 | 1711 |
| площадь стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа непродовольственных товаров, кв.м | 261,01 кв.м на 1 тыс. человек | 2736 | 3295 |
| Торговые объекты местного значения, количество торговых объектов | 6 | 6 | 6 |
| Рынки сельскохозяйственные/универсальные, торг. мест | 0,81 торг. место на 1 тыс. человек | 8 | 10 |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, торг. объектов | 7,36 торг. объектов на 10 тыс. человек | 8 | 9 |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания, торг. объектов | 0,82 торг. объектов на 10 тыс. человек | 1 | 1 |
| Торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции, торг. объектов | 1,39 торг. объектов на 10 тыс. человек | 1 | 2 |
| Предприятие общественного питания, посадочное место | 40 на 1 тыс. человек | 419 | 505 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. человек | 73 | 88 |
| Прачечная, кг белья в смену | 60 на 1 тыс. человек | 629 | 757 |
| Химчистка, кг вещей в смену | 3,5 на 1 тыс. человек | 37 | 44 |
| Баня, место | 7 на 1 тыс. человек | 73 | 88 |
| Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связи |  |  |  |
| Отделение связи, объект | 2 на 10 тыс. человек | 2 | 2 |
| Отделение банка, операционная касса | 1 на 10-30 тыс. человек | 1 | 1 |
| Юридическая консультация, рабочее место | 1 на 10 тыс. человек | 1 | 1 |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 на 30 тыс. человек | 0 | 0 |
| Организации жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект | 1 на 20 тыс. человек | 1 | 1 |
| Гостиницы, место | 6 на 1 тыс. человек | 63 | 76 |

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объёмным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с требованиями рынка. Согласно нормативам рекомендуется на расчётный срок реализовать несколько проектов по созданию объектов коммерческого и бытового обслуживания населения:

- строительство торговых площадей – 1380 м2;

- строительство объектов общепита – 160 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания – 60 рабочих мест.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре. Предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

Мероприятия для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, предусмотренных сводом правил СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в том числе:

- п. 5.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия);

- п. 8.1.3. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчёта не менее 5 %, расчётной вместимости учреждения или расчётного числа посетителей, но не менее одного места, в том числе при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 56305 «Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели не пешеходной поверхности».

  - Развитие зоны промышленного и сельскохозяйственного использования

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала отдельно взятых сельских населённых пунктов муниципального образования, есть все основания полагать, что дальнейшее развитие и формирование экономической базы в Троицком сельском поселении будет базироваться на их природно-рекреационном потенциале и уже сложившейся социально-экономической базе.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики сельского поселения должно стать создание благоприятного хозяйственного климата. В ближайшей перспективе ведущее место в экономике сохранится за сельскохозяйственным и промышленным производством.

С целью эффективного использования сельскохозяйственного потенциала района, направленного на создание дополнительных рабочих мест в приоритетном для экономики агропромышленном секторе на среднесрочную перспективу посредством создания условий для организации обрабатывающих производств, развития заготовительной деятельности и реализации продукции администрацией Омского района разработан проект Стратегии социально-экономического развития Омского муниципального района на период до 2025 года.

В соответствии со Стратегией, на территории поселения предусматривается развитие следующих стратегических направлений отрасли:

- зерноводство и овощеводство;

- развитие индивидуальных форм собственности (ЛПХ, К(Ф)Х)

Для достижения целей Стратегии на территории Троицкого сельского поселения СТП Омской области планируется строительство агропромышленного парка «Макошь». Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплуатации объекта:

- газоснабжение от перспективной ГРС-29, г. Омск (20 тыс. куб. м);

- электроснабжение от ПС «Памяти Тельмана» 110/10 кВ, с. Сосновка.

Проект предусматривает строительство элеватора на 250 тыс. тонн единовременного хранения зерна; 5 овощехранилищ общей мощностью хранения 7,5 тыс. тонн; бигбокс на 100 тыс. кв. метров (срок 2020-2031 годы).

СТП Омской области на территории поселения также предусматривается реконструкция Новоомской оросительной системы (протяжённость сетей 11,825 км, срок – до 2024 года.

Приоритетным направлением в развитии отраслей производственной сферы должно стать развитие производственных предприятий на основе внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий, развитие пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов и стройдеталей, ориентированных на жилищно-гражданское строительство. Развитие лёгкой и кустарной промышленности, ориентированных на использование местных природных ресурсов для изготовления оригинальной продукции.

Проектные предложения базируются на результатах выполненных работ, исследований и комплексного технико-экономического анализа имеющихся тенденций и закономерностей территориального функционирования основных отраслей хозяйственной деятельности. Они должны способствовать проведению более чёткой градостроительной политики по совершенствованию архитектурно-планировочной организации, рациональному и эффективному использованию производственно-коммунальных территорий с учётом их санитарно-гигиенических и экологических требований.

Задачами развития отрасли промышленности являются:

- финансовое оздоровление, повышение эффективности работы промышленных предприятий, сокращение и ликвидация убыточных производств;

- создание условий по привлечению инвестиций в экономику сельского поселения;

- оказание содействия по созданию новых рабочих мест, увеличению численности занятых в промышленности;

- расширение рынков сбыта для товаропроизводителей сельского поселения, принятие участия в областных ярмарках, заключение прямых договоров на поставку товаров;

- создание условий для развития производства конкурентоспособной продукции предприятиями промышленности.

Предлагаемые мероприятия направлены на упорядочение территориальной организации отдельных предприятий, расположенных как в границах населённых пунктов, так и в формируемых производственных зонах, на повышение эффективности и рациональности использования их территорий, развитие единой системы производственных комплексов, и постепенное формирование, путём кооперации, компактных центров хозяйственной деятельности.

Генеральным планом рекомендуется:

- упорядочение и уплотнение производственных территорий;

- придание современной планировочной структуры производственной зоне и рациональной транспортной организации;

- обеспечение удобного транспортного подъезда ко всем производственным площадкам;

- установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблюдение санитарных и других норм охраны окружающей среды.

Кроме того, необходимо провести инвентаризацию производственных территорий населённых пунктов в целях выявления неиспользуемых земельных участков и неоформленных в аренду и собственность территорий. Это позволит выявить дополнительные резервы производственных территорий с целью их фактического использования.

На соответствующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть упорядочивание и благоустройство производственных зон.

Необходимо выполнять озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины СЗЗ:

- до 300 м – 60 %;

- свыше 300 м до 1000 м – 50 %.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Генеральном плане предусматривают:

- реконструкцию существующих дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям, соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть улиц и дорог в проектируемых жилых районах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание транспортных развязок;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство комплексов автосервиса на коммунально-складских территориях;

- вынос основных потоков грузового транспорта на автодороги, проходящие периферийно по отношению к застройке;

- дальнейшее развитие сети всех существующих видов транспорта.

Автомобильный транспорт

СТП Омской области запланировано строительство обхода п. Магистральный в Омском муниципальном районе (1, 2 этапы, 2022 год). В рамках проекта предусматривается формирование земельных участков под сосредоточенные резерва грунта в сельском поселении Троицкое:

- рабочие участки полей № 11, 22-24 (32 448 м2);

- рабочие участки полей № 11 (32 932 м2);

- рабочие участки полей № 11 (32 725 м2);

Железнодорожный транспорт

Стратегическими документами Российской Федерации, национальными проектами, межгосударственными программами, а также документами ОАО «РЖД» как субъекта естественных монополий развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на территории Троицкого сельского поселения не предусматривается.

Улично-дорожная сеть

При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети населённых пунктов были выявлены недостатки, для устранения которых проектом внесения изменений в генеральный план предлагаются нижеприведённые мероприятия.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населённых пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. Предполагается строительство новых автодорог и тротуаров с твёрдым покрытием на всех существующих улицах населённых пунктов. Предусматривается реконструкция и капитальный ремонт существующих автодорог, с постепенным изменением поперечного профиля улиц до параметров, предусмотренных в генеральном плане. В целях упорядочения движения в сельском поселении и повышения уровня безопасности на улицах населённых пунктов необходимо запретить въезд грузового транспорта в жилые районы.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* введена чёткая дифференциация улично-дорожной сети по категориям.

Таблица 51

Категория дорог и улиц

| Категория сельских улиц и дорог | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 |  |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| - основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| - второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| - проезд | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Ширина главных улиц в пределах красных линий составляет 18 м, покрытие проезжей части – твёрдое.

Проезды и переулки имеют ширину в пределах красных линий 12-15 м в зависимости от планировки прилегающих территорий.

Существующая сеть местных улиц подлежит реконструкции с целью упорядочения системы связей, обеспечивающих обслуживание всех зданий и учреждений, жилых зон и общественной застройки.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из сборных железобетонных плит ПДН 503-0-42, толщиной 0,14 м, на выравнивающем слое из цементопесчаной смеси (1:10), толщиной 0,06 м;

- основание ПГС (песчано-гравийная смесь), укреплённое цементом М 400, в количестве 5-7 %, толщиной 0,15 м;

- дополнительный слой основания из песка, толщиной 0,15 м;

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2 м, остальных 1,0-1,5 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из бетонных плит.

Проектом предусматривается благоустройство, озеленение улиц и проездов, строительство тротуаров. Благоустройство улиц и проездов заключается в устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям, соответствующим технической категории дороги;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство комплексов автосервиса на коммунально-складских территориях;

- вынос основных потоков грузового транспорта на автодороги, проходящие периферийно по отношению к застройке;

- дальнейшее развитие сети всех существующих видов транспорта.

Ширина пешеходной части тротуаров 1,0-2,25 м, варьируется в зависимости от категории улицы и принята согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Отдельное строительство велосипедных дорожек не предусмотрено, предполагается, что для передвижения на велосипедах будет использоваться существующая улично-дорожная сеть.

При разработке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в том числе устройство: пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта; пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками; пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах; звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах; дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Генеральным планом рекомендуется развитие улично-дорожной сети посредством реконструкции и обеспечение твёрдым покрытием существующих грунтовых дорог, а также строительство улично-дорожной сети с твёрдым покрытием в кварталах перспективной жилой застройки. На расчётный срок обеспеченность улично-дорожной сети населённых пунктов поселения твёрдым покрытием должна составить 100 %. Протяженность улично-дорожной сети в Троицком сельском поселении на перспективу будет составлять 141,56 км.

Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов транспортной инфраструктуры в Троицком сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчётный срок согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) – 320 ед. на 1000 человек, и численности жителей – 12,6 тыс. человек. Расчётное количество автомобилей составит 4040 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта станциями технического обслуживания (СТО) и автозаправочными станциями (АЗС) и обозначены в СП 42.13330.2016: потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей; потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

В соответствии с нормативными требованиями, для обеспечения легкового автотранспорта жителей Троицкого сельского поселения рекомендуется иметь не менее 7 СТО на 20 постов и АЗС не менее, чем с 4-мя топливораздаточными колонками.

СТП Омской области на территории поселения запланировано:

- реконструкция АЗС путём дооборудования модулем заправки КПГ (АГНКС-АЗС № 11, с. Троицкое, 812 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-51 «Байкал», 2023 г.);

- строительство АГНКС (с. Троицкое, мкрн. Ясная Поляна, 2023 г.).

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

При общей численности жителей в многоквартирных домах около 9000 чел. число мест на открытых парковках должно составлять не менее 2590 ед.

В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Омского муниципального района Омской области (утв. Распоряжением Администрации Омского муниципального района от 04.06.2020 № р-20/ОМС-790), на территории поселения запланировано:

- с. Троицкое (ул. Октябрьская, д. 1а, вблизи ФАП) – строительство уличной парковки легкового транспорта на 18 машиномест, 2023 г.

Хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей частного сектора предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

Общественный транспорт

Развитие внутреннего (не транзитного) общественного пассажирского транспорта на территории поселения, не предусмотрено.

Мероприятия для маломобильных групп населения

Согласно СП 42.13330.2016, СП 59.13330.2016 и СП 113.13330.2016, на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учётом ширины зоны для стоянки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях 
для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций – не менее 30 % мест.

При наличии на стоянке мест для автомашин, салоны которых приспособлены 
для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

  - Развитие зоны рекреационного назначения

Природно-рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи.

Стратегической целью развития сферы туризма является формирование положительного туристского имиджа муниципального образования на рынке туристских услуг, повышение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг.

Реализация цели предусматривает решение приоритетных задач:

- формирование положительного туристского имиджа Троицкого сельского поселения;

- развитие самодеятельного спортивного и культурного видов туризма, стимулирование создания нового туристского продукта;

- формирование туристско-рекреационного кластера с использованием механизма государственно-частного партнёрства, предусматривающего развитие специализированных видов туризма, разработку узнаваемого туристского бренда.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омского муниципального района до 2025 года, в перспективе на территории поселения может развиваться сфера рекреации и туризма с привлечением частного бизнеса для организации досуга для организации любительской рыбалки и охоты. Таким образом, основные направления развития туристической отрасли Троицкого поселения могут стать:

- Сельский туризм, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта.

- Рекреационный туризм, в основе которого лежит потребность человека в восстановлении своих физических и душевных сил. Этот вид туризма отличается большим разнообразием, может включать в себя такие программы, как зрелищно-развлекательные, занятия по интересам (охота и рыбная ловля), обучающие, этнические и бытовые (связанные с изучением национальной культуры и нетрадиционного быта), оздоровительные (связанные с активными способами передвижения).

- Спортивный туризм, связанный с занятием каким-либо видом спорта. Благодаря природно-климатическим условиям на территории Троицкого сельского поселения можно развивать следующие виды спортивного туризма:

- велотуризм;

- конный туризм.

Рекомендуется строительство гостиницы на 60 мест на расчётный срок в с. Троицкое. По согласованию с Администрацией Омского муниципального района, данное мероприятие не рассматривается генеральным планом.

  - Развитие зоны специального назначения

Генеральным планом в части развития зоны специального назначения предусматривается:

- недопущение возникновения несанкционированных свалок;

- организовать единые места для сбора металлолома, отработанных нефтепродуктов, люминесцентных ламп для последующей периодической вывозки на утилизацию;

- обеспечение утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов.

Оценка воздействия отходов, размещаемых на территориях предприятий анализируемых населённых пунктов, должна проводиться с учётом организации мест накопления (хранения) отходов и физико-химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, опасных свойств (взрыво-пожароопасности), агрегатного состояния.

  - Развитие коммунальной инфраструктуры

    - Водоснабжение

В соответствии со статьёй 10 главы 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие холодное водоснабжение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Система водоснабжения Троицкого поселения предусматривается с учётом развития на расчётный срок (2041 год). Охват населения централизованной услугой водоснабжения предлагается установить во всех населённых пунктах.

Для улучшения условий водоснабжения в населённых пунктах необходимы первоочередные мероприятия по строительству очистных сооружений, обеспечивающих водоподготовку и обеззараживание воды. Обязательно установление зон санитарной охраны в составе трёх поясов.

Потребности в воде питьевого качества по сельским населённым пунктам определены в соответствии с нормативными документами. Норма водопотребления на одного жителя принята 230 л/сут. в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области. Полив приусадебных участков – 0,06 м3/сут. на человека (СП 31.13330.2012).

При расчётах прогнозного потребления воды в анализируемых населённых пунктах приняты нормативы по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Неучтённые расходы на расчётный срок приняты на уровне 10 %. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят на уровне 1,2. Коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия принят на уровне 1,3. Коэффициент, учитывающий число жителей в населённом пункте, принимается по таблице 2 п. 5.2 СП 31.13330.2012.

Проектная потребность в воде по данным населённым пунктам на расчётный срок составит 4 738 м3/сут. (суточный максимум, в т.ч. на полив 190 м3/сут.).

Ввиду того, что в соответствии с современными требованиями к системам водоснабжения в сельских населённых пунктах (СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2), системы водоснабжения должны быть централизованными, удовлетворяющими все потребности населённого пункта, в расчёт недопотребления включены объёмы на нужды населения, полив приусадебных участков, объёмы воды на нужды административного сектора.

Противопожарный водопровод, согласно современным технологическим нормам, объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом низкого давления. Расходы воды на противопожарные нужды не учитываются, т.к. будут покрываться за счёт снижения подачи воды в сеть.

Таблица 52

Ожидаемое потребление воды жилищно-коммунальным сектором на расчётный срок

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол. | Норма, л/сут на чел. | К часовой неравномерности | К макс. потребления | Расход воды м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сут | сутmax | час | часmax |
| с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | чел. | 11835 | 230 | 1,2 | 1,690 | 2722,1 | 3266,5 | 113,4 | 191,7 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 20 | × | 1,2 | 1,690 | 544,4 | 653,3 | 22,7 | 38,3 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 | × | 1,2 | 1,690 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| Поливка | чел. | 2367 | 60 | 1,2 | 1,690 | 142,0 | 170,4 | 5,9 | 10,0 |
| Неучтённые расходы | % | 10 | × | 1,2 | 1,690 | 286,4 | 343,7 | 11,9 | 20,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 3695,0 | 4434,1 | 154,0 | 260,2 |
| д. Верхний Карбуш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | чел. | 789 | 230 | 1,20 | 2,860 | 181,38 | 217,66 | 7,558 | 21,615 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 20 | × | 1,20 | 2,860 | 36,3 | 43,53 | 1,512 | 4,323 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 | × | 1,20 | 2,860 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,02 |
| Поливка | чел. | 263 | 60 | 1,20 | 2,860 | 15,78 | 18,94 | 0,658 | 1,880 |
| Неучтённые расходы | % | 10 | × | 1,20 | 2,860 | 19,73 | 23,68 | 0,822 | 2,351 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 253,32 | 303,98 | 10,555 | 30,187 |
| ИТОГО по поселению: |  |  |  |  |  | 3948,4 | 4738,0 | 164,5 | 290,4 |

У водозаборов на источниках водоснабжения необходимо организовать зону санитарной охраны в составе 3 поясов с целью исключения его загрязнения.

Запаса мощности имеющихся скважин на территории сельского поселения достаточно для удовлетворения нужд жителей. Схемой водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения предусматривается:

- с. Троицкое:

- закольцовка существующих тупиков сети на территории сложившейся застройки;

- проложить водопровод общей протяжённостью 3,28 км.

- д. Верхний Карбуш:

- установка водонасосной станции повышения давления с каскадным регулированием;

- проложить водопровод общей протяжённостью 1,8 км.

Схемой территориального планирования Омского муниципального района запланировано на территории поселения:

- реконструкция магистрального водопровода с. Троицкое – с. Орловка, Ду800 мм (до 2025 г.);

- реконструкция водопровода в с. Троицкое протяжённостью 1,25 км, в д. Верхний Карбуш – 1,3 км (до 2025 г.);

- реконструкция насосной станции в д. Верхний Карбуш (до 2025 г.).

Схемой территориального планирования Омской области запланировано на территории поселения:

- реконструкция водозаборных сооружений Любино-Исилькульского группового водопровода (50,0 тыс. м3/сут);

- реконструкция ВНС 2-го подъёма Любино-Исилькульского группового водопровода (50,0 тыс. м3/сут).

Для обеспечения жителей сельского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества дополнительно Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- с. Троицкое:

- реконструкция в части замены изношенного трубопровода – 15,0 км;

- строительство 3 резервуаров чистой воды, по 4 тыс. м3.

- д. Верхний Карбуш:

- строительство резервуара чистой воды, мощностью 1 тыс. м3.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям, СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчётного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения населённых пунктов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода в сельских населённых пунктах должен быть не менее 75 мм. Материал водопроводных сетей – полимер.

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СП 42.13330.2016.

Основные направления, принципы, задачи и показатели развития централизованной системы водоснабжения.

- повышение качества питьевой и горячей воды;

- повышение надёжности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счёт утверждённой в установленном порядке платы за подключение;

- защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

На расчётный срок генерального плана необходимо выполнить проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод с целью определения границ трёх поясов зон санитарной охраны, организации защиты площадок водозаборов от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Процедура и требования описаны в разд. 5.5.

При разработке Генерального плана Троицкого сельского поселения необходимо предусмотреть следующие мероприятия по охране водных ресурсов:

- источником питьевого водоснабжения населённых пунктов являются подземные воды, в целях охраны источника от загрязнения должны быть организованы 3 пояса санитарной охраны. Соответственно должен быть разработан и утверждён в соответствующем порядке проект зон санитарной охраны подземного водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения с планом мероприятий. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть занесены в схему территориального планирования как зоны с особыми условиями использования и отображаться в Федеральной государственной информационной системе (далее – ФГИС ТП);

- при планировании развития территорий, входящих в состав зон санитарной охраны водозаборных узлов, необходимо обратить особое внимание на недопустимость размещения в границах 2 пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения. Размещение объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО по согласованию с органами Роспотребнадзора только при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта;

- одним из основных мероприятий, направленных на улучшение качества воды в водных объектах сельского поселения, является строительство (реконструкция) очистных сооружений. Доведение сточных вод на очистных сооружениях до нормативного качества позволит улучшить качество воды в водных объектах, оздоровить общую санитарную обстановку;

- необходимо исключить сброс без очистки поверхностных стоков, формирующихся на урбанизированных территориях. Территории, вновь застраиваемые в соответствии с градостроительным планом, должны оснащаться системами ливневой канализации, отводящими поверхностные стоки на очистные сооружения.

    - Водоотведение

Система водоотведения Троицкого сельского поселения предусматривается с учётом развития на расчётный срок (2041 год). В целях улучшения экологической обстановки на территории поселения генеральным планом предлагается организация централизованной системы водоотведения.

Размещение площадки проектируемой КОС предусмотрено с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в водоток (р. Иртыш).

Диаметры канализационных сетей должны быть рассчитаны из условия пропуска максимального часового объёма сточных вод. При рабочем проектировании необходимо выполнить расчёт канализационной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Централизованные схемы канализации проектируют объединёнными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды.

Общий баланс притока сточных вод с территории анализируемых населённых пунктов на расчётный срок составит 4634 м3/сут.

Таблица 53

Ожидаемое водоотведение на расчётный срок

| № п/п | Зона | Ед. | Кол. | Суточный, м3/сут | Часовой, м3/час | Расчётный, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 11835 | 3429,7 | 182,1 | 50,6 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 20 | 685,9 | 36,4 | 10,116 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания | × | × | 228,6 | 12,140 | 3,372 |
| ИТОГО: |  |  |  | 4344,2 | 230,7 | 64,1 |
| д. Верхний Карбуш |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 789 | 229,3 | 7,18 | 1,994 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 20 | 45,9 | 1,4 | 0,4 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания | × |  | 15,3 | 0,5 | 0,13 |
| ИТОГО: |  |  |  | 290,41 | 9,09 | 2,526 |
| ИТОГО по поселению: |  |  |  | 4634,6 | 239,7 | 66,6 |

Вновь проектируемые сети канализации выполнить из труб полимерных материалов и колодцев из современных конструкций.

Отведение дождевого и талого стока производится с территории МКД с помощью придорожных лотков (открытая самотёчная канализация) в проектируемые КОС.

Схемой водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения предусматривается:

- с. Троицкое:

- реконструкция (замена чугунных труб на полиэтиленовые) канализационной сети общей протяжённостью 3,5 км;

- проложить канализацию общей протяжённостью 3 км.

- д. Верхний Карбуш:

- проложить канализацию общей протяжённостью 1,5 км.

Схемой территориального планирования Омского муниципального района запланировано на территории поселения:

- реконструкция канализационных насосных станций (до 2025 г.);

- реконструкция канализационных коллекторов п. Новоомский – с. Троицкое – г. Омск (до 2025 г.).

Схемой территориального планирования Омской области запланировано на территории поселения:

- строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями от города Омска, до микрорайона «Ясная Поляна» (протяжённость 15 км, до 2023 г.).

Для обеспечения жителей сельского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества дополнительно Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- с. Троицкое:

- строительство КОС мощностью 250 м3/час.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования.

Потребность в данных объектах рассчитана в соответствии с нормативами водопотребления СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов».

    - Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Троицкого сельского поселения предусмотрены в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», «СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», «СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Климатические данные для расчёта тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-317-2000 Омской области «Энергосбережение в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплопотреблению и теплозащите»: средняя температура за отопительный период минус 9,9 °С, продолжительность – 257 суток, средняя температура за год минус 3,4 °С.

На территории поселения предусматривается использование сочетания централизованной и децентрализованной системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчётный температурный график отпуска тепла – 95/70 °С.

Действующая котельная сохраняется. Жилые и социальные объекты, размещаемые вне радиуса действия существующей котельной обеспечиваются индивидуальными источниками теплоснабжения. Промышленные объекты проектируются с учётом строительства собственных котельных.

СТП Омского района на территории поселения запланировано:

- реконструкция котельной в с. Троицкое с заменой физически устаревшего оборудования и наладки оптимальных режимов работы;

В соответствии со Схемой теплоснабжения Омского района, рекомендуется:

- замена труб существующего теплопровода на стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, 1,2 км.

    - Газоснабжение

В соответствии с РНГП Омской области, норматив потребления природного газа составляет 300 м3/чел./год при использовании местных водонагревателей.

Таблица 54

Расчёт потребления природного газа для коммунального сектора (население)

| Направление использования | Численность населения, чел. |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |  |  | Расход газа, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь |  | Расчётный срок |  | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - На пищеприготовление | 9 826 | 11 835 | 2948 |  | 3551 |  | 1404 |  | 1691 |  |
| - На центральное отопление |  |  | 1218 |  | 1218 |  | 580 |  | 580 |  |
| д. Верхний Карбуш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - На пищеприготовление | 655 | 789 | 196 |  | 237 |  | 94 |  | 113 |  |
| - На центральное отопление |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 4362 |  | 5005 |  | 2077 |  | 2383 |

Суммарный расход природного газа на первую очередь составит около 4,4 млн. м3, на расчётный срок – около 5,0 млн. м3.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на территории Троицкого сельского поселения запланировано строительство газопровода-отвода и ГРС-29 г. Омск Омской области.

Для развития централизованной системы газораспределения Троицкого сельского поселения Генеральным планом дополнительно предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

- с. Троицкое

- проектируемый в новых жилых микрорайонах газорегуляторный пункт (ГРП);

- распределительный газопровод протяжённостью не менее 4 км.

- д. Верхний Карбуш

- распределительный газопровод протяжённостью не менее 1,5 км.

    - Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надёжности системы электроснабжения Троицкого сельского поселения.

Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей и второй категории надёжности.

Снабжение потребителей Троицкого сельского поселения электрической энергией, относящихся к III категории по надёжности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надёжности предлагается осуществлять от однотрансформаторных подстанций. В качестве резервного источника электроэнергии предлагается использовать дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

Генеральным планом на территории Троицкого сельского поселения предусматривается строительство и реконструкция объектов системы электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надёжности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования. Воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчётный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчётных электрических нагрузок выполнен расчёт по укрупнённым показателям в соответствии с СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями № 1, 2). Расчёт выполнен без учёта нагрузки промышленных объектов. Для определения расчётных электрических нагрузок выполнен расчёт по укрупнённым показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчёт выполнен без учёта нагрузки промышленных объектов.

Расчёт суммарной электрической нагрузки на расчётный срок (2041 год) с учётом РНГП Омской области, приведён ниже (таблица 55). Принят максимум – 2750 кВт×ч на 1 человека в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500.

Таблица 55

Расчёт суммарной электрической нагрузки для коммунального сектора (население)

| Населённый пункт | Население, человек |  | Расход электроэнергии, тыс. кВт/год |  | Максимальная мощность, тыс. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| с. Троицкое | 9 826 | 11 835 | 27022 | 32546 | 4913,1 | 5917,5 |
| д. Верхний Карбуш | 655 | 789 | 1801 | 2169 | 327,4 | 394,3 |
| Итого: | 10481 | 12624 | 28823 | 34715 | 5240 | 6312 |

Генеральным планом рекомендуется:

- с. Троицкое

- проектируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 4 объекта;

- проектируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью 4,0 км.

- д. Верхний Карбуш

- проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 2 объекта;

- проектируемые воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяжённостью 1,5 км.

Технические характеристики оборудования и протяжённость необходимо уточнять на этапе проектирования.

Важным блоком задач органов местного самоуправления в сфере энергосбережения является снижение затрат на энергоносители, уменьшение потерь энергоресурсов, укрепление экологической безопасности путём развития малой и альтернативной энергетики с использованием местных ресурсов.

Приоритетные направления для решения поставленных задач связаны с необходимостью использования возобновляемых источников энергии на основе:

- биоэнергетики для обеспечения функционирования социальных и промышленных объектов, жилого сектора с использованием древесного сырья как в виде использования отходов лесной отрасли (опил, щепа) в поселениях, предполагающих развитие лесообрабатывающей отрасли, так и использование топливных брикетов, пеллет;

- биоэнергетики для индивидуального жилищного строительства с использованием автономных теплогенерирующих установок, использующих пеллеты, топливные брикеты из древесных отходов;

- биоэнергетики с использованием биогаза на основе применения мусороперерабатывающих технологий, в основном, для нужд агропромышленного комплекса и населения.

В связи с модернизацией коммунального хозяйства необходимо при приобретении нового оборудования предполагать возможность работы на смешанных видах топлива. В ближайшее время необходим экономический расчёт использования новых видов энергоресурсов, применение которых возможно без изменения действующего оборудования (топливные брикеты).

Кроме того, необходимо осуществлять поиск поставщиков альтернативных видов топлива в соседних районах с целью снижения транспортных расходов, устранения необходимости летнего «досрочного» завоза дизельного топлива и угля.

    - Связь

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- радиовещание;

- телевизионное вещание.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая услуги доступа в сеть «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Ёмкость сети связи общего пользования определена из расчёта 100 % обеспечения квартирного сектора широкополосным доступом в интернет, кабельным телевидением, услугами IP-телефонии (при установке одной точки доступа для одной квартиры). Количество точек доступа для общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Расчёт ёмкости телефонной связи общего пользования на расчётный срок (2041 год) представлен ниже (таблица 56).

Таблица 56

Расчёт ёмкости сети связи общего пользования на расчётный срок с учётом общественной застройки

| Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчётный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок |
| с. Троицкое | 9 826 | 11 835 | 3930 | 4734 |
| д. Верхний Карбуш | 655 | 789 | 262 | 315 |
| Итого: | 10 481 | 12 624 | 4192 | 5049 |

С учётом фактической востребованности, ёмкость мультисервисной сети передачи данных принята в размере 400 точек на 1000 жителей. Требуемая ёмкость на расчётный срок при численности населения 12,624 тыс. человек составит 5049 точек доступа. Нагрузка мультисервисной сети передачи данных составит 6,32 Гбит/с.

Генеральным планом для развития системы связи и информатизации в Троицком сельском поселении предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

- с. Троицкое

- строительство АТС ёмкостью до 4750 номеров;

- проектируемая распределительная сеть связи протяжённостью не менее 10 км;

- д. Верхний Карбуш

- строительство АТС ёмкостью до 350 номеров;

- проектируемая распределительная сеть связи протяжённостью не менее 3 км.

Технические характеристики сетей электросвязи и оборудования АТС необходимо уточнить на этапе проектирования.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Троицкого сельского поселения являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счёт увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счёт увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счёт увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующего антенно-мачтового сооружения, так как оно в полной мере удовлетворяет потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

  - Предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного бассейна и почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий (охрана окружающей среды)

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Помимо проблем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, существуют проблемы благоустройства, обеспеченности населения безопасными и комфортными зонами отдыха. В первую очередь данные проблемы отрицательно отражаются на имидже населённых пунктов в целом, эстетическом развитии его жителей. Решение данной проблемы возможно путём проведения работ по благоустройству.

Важнейшим аспектом в реализации данного Генерального плана является создание на территории Троицкого сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования. Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для создания системы зелёных насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озеленённых территорий общего пользования и озеленённых территорий специального назначения;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зелёных насаждений вдоль улиц жилой застройки;

- создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);

- организация озеленения санитарно-защитных зон.

Озеленение придомовой территории жилого участка производится между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка.

Создание системы зелёных насаждений на селитебной территории является необходимым условием для повышения уровня экологического состояния поселения, так как улучшается микроклимат, нормализуется температурно-влажностный режим. Зелёные насаждения очищают воздух от пыли, газов, являются шумозащитой жилых и производственных территорий.

Система зелёных насаждений населённых пунктов складывается из:

- озеленённых территорий общего пользования (парки);

- озеленённых территорий ограниченного пользования (зелёные насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских садов);

- озеленённых территорий специального назначения (защитное озеленение).

В целях создания непрерывной системы зелёных насаждений предлагается все малые зелёные устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия по охране растительности:

- вырубка погибших и повреждённых зелёных насаждений;

- очистка озеленённых территорий от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- лесопосадки на нарушенных землях;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учётом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

При строительстве на территории общественно-деловой зоны и жилой зоны проектом Генерального плана рекомендуется произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зелёных оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест (площадок) временного накопления отходов.

Благоустройство территории дошкольных образовательных организаций включает следующий обязательный перечень мероприятий:

- организация твёрдых видов покрытия проездов;

- строительство основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементов сопряжения поверхностей;

- озеленение, ограждение, оборудование площадок;

- установка скамеек, урн, осветительного оборудования, носителей информационного оформления.

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Общие рекомендации по обращению с отходами производства и потребления представлены в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3).

Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

В число основополагающих документов регионального уровня в части обеспечения экологической безопасности входят:

- Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления в Омской области (утверждена приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26.05.2020 № 39);

- Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» (утверждена постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 255-п);

- Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» (утверждена постановлением Правительства Омской области от 16.10.2013 № 263-п).

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории населённых пунктов свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Генеральным планом рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, транспортированию, обезвреживанию и утилизации отходов.

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:

- создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и транспортирование отходов на полигон ТКО;

- обустройство и размещение мест (площадок) временного накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Проектом генерального плана также рекомендуются следующие мероприятия 
по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории сельского поселения:

- приобретение специализированной техники для транспортирования ТКО;

- организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

- развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;

- обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;

- ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации ТКО;

- проведение в школах сельского поселения мероприятий по экологическому воспитанию;

- проведение разъяснительной работы среди жителей сельского поселения по вопросам соблюдения экологической культуры;

- проведение семинаров, консультаций для жителей сельского поселения по вопросам санитарной очистки территорий.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. В соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 31.05.2017 № 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Омской области», норма накопления коммунальных отходов на 1 человека в муниципальных района области составляет: 304,41 кг/год для благоустроенного жилого фонда и 267,472 кг/год – для неблагоустроенного фонда. С учётом распределения населения, проживающего в МКД и в частном секторе поселения, норматив накопления составляет 269,7 кг/год на 1 человека.

По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %. Таким образом, в перспективе предполагается увеличение объёмов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твёрдых коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. Нормы накопления ТКО для жилого фонда поселения предоставлены в таблице 57.

Таблица 57

Объёмы накопления твёрдых коммунальных отходов в анализируемых населённых пунктах

| Объект/участок | Объём образования ТКО в месяц, т | Объём образования ТКО в год |  | Численность населения, чел. | Годовые дифференцированные нормы накопления ТКО, кг/чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м.куб. |  |  |
| с. Троицкое |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 200 | 2 397 | 13 085 | 8 149 | 294,2 |
| Первая очередь | 280 | 3 355 | 18 311 | 9 826 | 341,4 |
| Расчётный срок | 391 | 4 689 | 25 595 | 11 835 | 396,2 |
| д. Верхний Карбуш |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 13,3 | 160 | 872 | 543 | 294,2 |
| Первая очередь | 18,6 | 224 | 1 220 | 655 | 341,4 |
| Расчётный срок | 26,0 | 312 | 1 705 | 789 | 396,2 |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 213 | 2 557 | 13 957 | 8 692 | × |
| Первая очередь | 298 | 3 578 | 19 531 | 10 481 |  |
| Расчётный срок | 417 | 5 001 | 27 300 | 12 624 |  |

С учётом плотности в контейнерах (на площадках временного накопления ТКО) 171,4 кг/м3, на 1 очередь объём накопления может составить 19,5 тыс. м3/год, на расчётный срок – 27,3 тыс. м3/год.

Таблица 58

Расчётная потребность количества и видов контейнеров для обеспечения сбора твёрдых коммунальных отходов на расчётный срок

| Наименование сельского поселения | Население, чел. | Объем отходов в месяц, м3 | Контейнеры |  |  | Общий объём контейнеров, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | объём | кол-во |  |
| с. Троицкое | 11 835 | 2280,4 | жел. с крыш. | 0,75 | 381 | 285,0 |
| д. Верхний Карбуш | 789 | 152,0 | жел. с крыш. | 0,75 | 26 | 19,0 |
| Итого | 12624 | 2432,3 | × | × | 407 | 304,0 |

Транспортирование опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Важнейшей задачей является обработка отходов перед их захоронением или обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под полигоны ТКО.

Правильный и оперативный сбор опасных биологических отходов (ОБО) и опасных медицинских отходов (ОМО) является важнейшей стадией обращения с этими отходами с точки зрения не только дальнейшей их утилизации, но и избегания или минимизации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, препятствующей нормальной жизнедеятельности населённых пунктов.

Система обращения с ОМО должна быть организована в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Ветеринарными правилами определён порядок перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов (утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626).

Указанные правила являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Санитарную очистку и благоустройство территорий улиц, парков, лечебно-профилактических учреждений, проездов внутри микрорайонов и кварталов рекомендуется организовать в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Очистка населённого пункта от коммунальных и не утилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов.

Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и транспортирования всех образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания площадки временного накопления ТКО.

Одноэтажная застройка пользуется выгребами, как правило, не бетонированными, поэтому их содержимое частично просачивается в почву и создаёт угрозу загрязнения действующих скважин, пробурённых на территории сельского поселения.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные, отопительные печи индивидуальных домов и транспорт. В целях охраны воздушного бассейна рекомендуется перевести существующие котельные на газовое топливо, а также обеспечить строительство газораспределительных сетей в районе перспективной застройки.

Строительство новых дорог с твёрдым покрытием в районе перспективной жилой застройки и обеспечение существующих грунтовых дорог твёрдым покрытием позволит снизать уровень загрязнённости воздуха.

Также по защите воздушного бассейна в сельском поселении рекомендуется:

- продолжить газификацию предприятий и жилищно-коммунального сектора в целях сокращения использования твёрдого топлива:

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских объектов, санитарно-защитные зоны должны быть озеленены соответствующим для данного природно-климатического района ассортиментом:

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населённого пункта:

- мониторинг лесов и предупреждение пожаров.

Осуществление муниципального лесного контроля является важным мероприятием в области охраны окружающей среды и защиты лесов, которое возлагается на органы исполнительной власти Троицкого сельского поселения и относится к вопросам местного значения поселения.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов:

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности:

- мониторинг пожарной опасности в лесах:

- разработка планов тушения лесных пожаров:

- тушение лесных пожаров.

Мероприятия по охране источников водоснабжения

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения источников водоснабжения генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

- организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- разработка проектов установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

- прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

- сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

Для предотвращения загрязнения источников водоснабжения стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство ливневой канализации на территории промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся: создание системы мониторинга водных объектов; эколого-токсикологическое исследование состояния источников водоснабжения; организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями; сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение; биологическая очистка почв и воздуха за счёт увеличения площади зелёных насаждений всех категорий;

- устройство зелёных лесных полос вдоль автомобильных дорог; организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твёрдых коммунальных отходов;

- мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова, генеральным планом предусматриваются мероприятия по выявлению и ликвидация несанкционированных свалок, захламлённых участков с последующей рекультивацией территории; контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по благоустройству и озеленению

Зелёные насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства жилой зоны поселения, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зелёные насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории жилой зоны застройки населённых пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зелёные насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, сады, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха:

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений. школ. культурно-просветительских учреждении, спортивных сооружений, учреждении здравоохранения:

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарнозащитных зон. улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, насаждения инженерно-мелиоративного назначения, питомники, цветочные хозяйства.

Озеленённые пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зелёных насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зелёных насаждений специального назначения является экологическая зашита всех видов.

Точная площадь насаждений ограниченного пользования будет определяться на следующих стадиях проектирования.

Территория сельского поселения недостаточно озеленена. Предусматривается озеленение территорий, прилегающих к проектируемым объектам.

В планировочной организации поселения значительное место отводится зелёным насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие водоёмы, растительные сообщества, рельеф местности. Все существующие зелёные насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству.

В границах с. Троицкое и д. Верхний Карбуш почти вся территория находится в частной собственности, и в настоящее время интенсивно идёт процесс продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также формирования земельных участков под пятиэтажную многоквартирную жилую застройку.

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории: устройство газонов, цветников, посадку зелёных оград; оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта; устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек; ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек; освещение территории; обустройство мест сбора мусора. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озеленённые территории санитарно-защитных зон. Приёмы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с Приложением № 6 к Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории Троицкого сельского поселения являются: создание системы зелёных насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зелёных насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зелёных насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- проектирование зелёных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зелёных насаждений населённых пунктов включает:

- озеленённые территории общего пользования;

- озеленённые территории ограниченного пользования (зелёные насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- озеленённые территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зелёных насаждений предлагается все малые зелёные устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учётом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с РНГП Омской области, площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 м2/чел. Исходя из этого норматива, площадь озеленённых территорий общего пользования в сельском поселении должна составлять не менее 15,15 га на расчётный срок.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утверждёнными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613, физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зелёных насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

В связи с ограниченностью свободных территорий генеральным планом предлагается устройство следующих объектов рекреационного назначения:

- парка в с. Троицкое, ул. Омская (площадью – 3,78 га):

- сквера в с. Троицкое, ул. Ленина (площадью – 0,41 га);

- сквера в с. Троицкое, ул. Ленина (площадью – 0,19 га);

- бульвара в д. Верхний Карбуш. ул. Зелёная (площадью – 0,22 га):

- парка в д. Верхний Карбуш. ул. Садовая (площадью – 2,55 га):

- парка с искусственным водоёмом в д. Верхний Карбуш. ул. Вишнёвая (площадью - 0.58 га):

- места отдыха в с. Троицкое, ул. Комарова (площадью – 1,19 га).

Необходимая потребность населения Троицкого сельского поселения в зелёных насаждениях общего пользования будет осуществляться за счёт города Омска, так как данное поселение расположено в непосредственной близости от него.

Также озеленению подлежат участки всех проектируемых объектов соцкультбыта.

При создании (посадке) зелёных насаждений проектом предлагается:

- дополнительная организация парков и скверов в структуре планировочных районов населённых пунктов Троицкого сельского поселения, на которые рекомендуется разработать проекты по благоустройству. По мере разработки проектов потребуется корректировка данных площадей;

- проектирование озеленения территорий, непригодных под застройку по инженерно-геологическим условиям;

- предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-защитных зон путём многорядных посадок деревьев и кустарников: рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель сибирская, сосна обыкновенная, берёза пушистая. рябина обыкновенная. тополь душистый, сирень. можжевельник обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, ива пирамидальная;

- к наиболее газоустойчивым и пылеустойчивым древесным породам, рекомендуемым для устройства защитных полос и озеленения санитарно-защитных зон поселения так же предлагается к посадке: тополь канадский, тополь бальзамический, ива белая, вяз обыкновенный гладкий, берёза бородавчатая, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный, шиповник краснолистый, акация жёлтая, клён чинкала. чубушник обыкновенный, дёрен белый (ВСН 18-84);

- использование в озеленении научных и научно-практических разработок специализированных учреждений:

- рекомендуются групповые посадки древесно-кустарниковых пород как более устойчивых;

- необходимо соблюдение сроков и технологии посадки зелёных насаждений;

- для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

Также проектом генерального плана выделены территории зелёных насаждений специального назначения в санитарно-защитной зоне:

- автомойки:

- СТО для большегрузов;

- АГЗС;

- Кировской городской свалки г. Омска:

- Западного кладбища г. Омска:

- отстойно-разворотной площадки общественного транспорта: транспортной компании:

- складов зерна:

- шламонакопителя.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Троицкого сельского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области запланировано строительство газопровода-отвода и ГРС-29 г. Омск Омской области.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области объектов федерального значения не запланировано.

В составе таблицы 59 сведены только согласованные с администрацией Омского муниципального района Омской области мероприятия по строительству и реконструкции объектов федерального, регионального и местного значения по срокам реализации: первая очередь – до 2031 года, расчётный срок – до 2041 года.

Таблица 59

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Источник информации о мероприятии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод-отвод и ГРС-29 г. Омск Омской области | Троицкое с/п | 25 (Д426), 19 (Д325) производительность ГРС – 77 тыс. м3 в час | Охранная зона – 100 м | Первая очередь | СТП РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) |
| ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство обхода пос. Магистральный в Омском муниципальном районе Омской области (1, 2 этапы), в том числе, земельные участки под сосредоточенные резервы грунта | Троицкое с/п | рабочие участки полей № 11, 22-24 (32 448 м2); рабочие участки полей № 11 (32 932 м2); рабочие участки полей № 11 (32 725 м2) | Не устанавливается | Первая очередь (до 2023 г.) | СТП Омской области |
|  | Строительство врачебной амбулатории, с. Троицкое Омского муниципального района Омской области | с. Троицкое | 191 м2 | Не устанавливается | Первая очередь (2023 г.) | Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», СТП Омской области3 |
|  | Строительство комплекса «детская поликлиника – взрослая поликлиника» | Омская область, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, с. Троицкое, мкр. «Ясная поляна» | 60 посещений в смену/100 посещений в смену | Не устанавливается | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Омской области3 |
|  | Строительство агропромышленного парка «Макошь». Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплуатации объекта: - газоснабжение от перспективной ГРС-29, г. Омск (20 тыс. куб. м); - электроснабжение от ПС «Памяти Тельмана» 110/10 кВ, с. Сосновка | Омская область, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение | Элеватор на 250 тыс. тонн единовременного хранения зерна; 5 овощехранилищ общей мощностью хранения 7,5 тыс. тонн; бигбокс на 100 тыс. кв. метров | ЗОУИТ будет установлена после уточнения предприятий-резидентов | Первая очередь (2020-2031 гг.) | СТП Омской области3 |
|  | Реконструкция Новоомской оросительной системы, Омский муниципальный район, Омская область | Троицкое с/п | 11,825 км | Устанавливаются отдельно для каждого объекта системы согласно нормативным документам | Первая очередь (до 2024 г.) | СТП Омской области3 |
|  | АГНКС-АЗС № 11 (Реконструкция АЗС путём дооборудования модулем заправки КПГ) | Омская область, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, с. Троицкое, 812 км а/д М51 Челябинск – Новосибирск | 500-1000 | Санитарно-защитная зона – 100 м | Первая очередь (до 2024 г.) | СТП Омской области3 |
|  | Строительство АГНКС | Омская область, Омский муниципальный район Омской области, Троицкое сельское поселение, с. Троицкое, мкрн. Ясная поляна | 900 | Санитарно-защитная зона5 – 100 м | Первая очередь (до 2023 г.) | СТП Омской области3 |
|  | Магистральный водопровод с. Троицкое – с. Орловка (реконструкция) | Троицкое с/п | Ду800 мм | Охранная зона – 20 м | Первая очередь (до 2036 г.) | СТП Омской области3 |
|  | Водозаборные сооружения Любино-Исилькульского группового водопровода (реконструкция) | Омская область, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, с. Троицкое | 50,0 тыс. м3/сут | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок (до 2036 г.) | СТП Омской области3 |
|  | ВНС 2-го подъёма Любино-Исилькульского группового водопровода (реконструкция) | Омская область, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, с. Троицкое | 50,0 тыс. м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны7 – 30 м | Расчётный срок (до 2036 г.) | СТП Омской области3 |
|  | Канализационный коллектор с очистными сооружениями от города Омска, до микрорайона «Ясная поляна» (строительство) | Омская область, г. Омск, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение с. Троицкое | Ориентировочная протяженность 15 км | Охранная зона6 – 20 м | Первая очередь (до 2023 г.) | СТП Омской области3 |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной школы на 1122 мест | с. Троицкое в микрорайоне «Ясная Поляна» | 1122 места | Не устанавливается | Первая очередь (2021 г.) | Проект Схемы территориального планирования Омского МР |
|  | Строительство 1 объекта образования | с. Троицкое в микрорайоне «Ясная Поляна» | 1885 мест | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение Администрации Омского МР |
|  | Строительство 2-х детских садов | с. Троицкое в микрорайоне «Ясная Поляна» | 2 ед., 870 мест | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение Администрации Омского МР |
|  | Строительство детского сада на 310 мест | с. Троицкое | 310 мест | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Проект Схемы территориального планирования Омского МР |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения | д. Верхний Карбуш | 70 мест | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Строительство учреждения дополнительного образования детей | с. Троицкое | 1050 мест | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | с. Троицкое д. Верхний Карбуш | 320 мест 120 мест | Не устанавливается | Расчётный срок (до 2041 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Реконструкция библиотеки с организацией детского отделения | д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, д. 4 | до 4,7 тыс. экз. хранения (сущ. 2,7 тыс. экз.) | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Строительство здания библиотеки с организацией детского отделения | с. Троицкое | до 44 тыс. экз. хранения | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Строительство ФОК | с. Троицкое | плоскостные – 1 тыс. м2 спортзалы – 500 м2 площади пола, бассейн – 150 м2 | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Реконструкция водонасосной станции | д. Верхний Карбуш | установка повышения давления с каскадным регулированием | I пояс зоны санитарной охраны7 – 30 м | Первая очередь (до 2025 г.) | Схема водоснабжения и водоотведения Троицкого СП |
|  | Резервуар чистой воды | с. Троицкое д. Верхний Карбуш | 4000 м3, 3 ед. 1000 м3, 1 ед. | I пояс зоны санитарной охраны7 – 30 м | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение ООО «Корпус» с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения Троицкого СП8 |
|  | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Троицкое с/п | 250 м3/сут | Санитарно-защитная зона – 300 м | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение разработчиков |
|  | Реконструкция канализационных насосных станций | с. Троицкое | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь (до 2025 г.) | СТП Омского МР |
|  | Реконструкция котельной | с. Троицкое | с заменой физически устаревшего оборудования и наладки оптимальных режимов работы | Согласно расчётам | Первая очередь (до 2025 г.) | СТП Омского МР11 |
|  | ГРП | с. Троицкое | требует уточнения на этапе проектирования | Охранная зона – 15 м | Расчётный срок (до 2041 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | с. Троицкое д. Верхний Карбуш | 4 шт. 2 шт. | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок (до 2041 г.) | Предложение ООО «Корпус» с учётом Генплана поселения |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть | с. Троицкое д. Верхний Карбуш | 8 км 2 км | Не устанавливается | Расчётный срок (до 2041 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Спортивные залы по месту жительства | с. Троицкое д. Верхний Карбуш | 650 м2 100 м2 | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Площадка для занятия спортом | д. Верхний Карбуш | 1 тыс. м2 | Не устанавливается | Первая очередь (до 2031 г.) | Предложение ООО «Корпус» |
|  | Строительство уличной парковки легкового транспорта | с. Троицкое (ул. Октябрьская, д. 1а, вблизи ФАПа) | 18 машино-мест | Не устанавливается | Первая очередь (2023 г.) | ПКРТИ Омского МР |
|  | Строительство уличных парковок для легкового транспорта (районы МКД) | с. Троицкое | 2570 машино-мест | Не устанавливается | Расчётный срок (до 2041 г.) | Предложение ООО «Корпус» |

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие территории

Проект Генерального плана предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию анализируемых населённых пунктов, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования.

Предусмотренные проектом генерального плана мероприятия по размещению объектов местного значения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, социальной инфраструктуры предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов Троицкого сельского поселения, в соответствии с целями Стратегии социально-экономического развития Омского муниципального района до 2025 года, а также с учётом требований региональных нормативов градостроительного проектирования и иных факторов, позволяющих создать комфортную сферу жизнедеятельности населения средствами планирования развития территории.

Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития транспортной сети в границах Троицкого сельского поселения, позволит повысить связность территорий внутри муниципального образования, а также с населёнными пунктами Омского района. Будут созданы условия для выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах района. Повысится уровень доступности объектов производственного назначения, в следствие чего повысится инвестиционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети в границах населённых пунктов позволит упорядочить его сложившуюся планировочную структуру, создаст условия для развития общественного транспорта (транзитного).

Немаловажным фактором создания благоприятных условий для жизни населения является наличие мест приложения труда, стабильный рост благосостояния жителей. Увеличение мощности объектов инженерной инфраструктуры позволит реализовать инвестиционные проекты в части развития логистики и аграрного комплексов. Реализация проектных решений в части обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры создаст условия для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства территории, развития жилищного строительства в границах сельского поселения.

Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения как объектов местного значения поселения, так и объектов местного значения муниципального района, с учётом уточнения местоположения объектов регионального значения, размещение которых предусмотрено документом территориального планирования регионального уровня. Предусматривают необходимость повышения интенсивности градостроительного освоения территории, прилегающей к транспортным магистралям.

Привлекательность территории с позиций экологии, как места для постоянного проживания населения, обусловлена закреплением решениями генерального плана рекреационной функции территории Троицкого сельского поселения, посредством мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, а также по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории поселения.

Предусмотренное генеральным планом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг необходимых для комфортного проживания.

Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории сельского поселения.

- Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 60

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Троицкого сельского поселения | га | 5901,2 | 5901,2 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.1 | Общая площадь территории с. Троицкое | га | 1162,4 | 1163,5 |
| 1.1.2 | Общая площадь территории д. Верхний Карбуш | га | - | 546,2 |
| 1.3 | Установленные функциональные зоны муниципального образования: |  |  |  |
| 1.3.1 | Жилые зоны (всего) | га | 661,47 | 801,20 |
|  |  | % | 11,2 | 13,6 |
| 1.3.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 486,76 | 611,10 |
|  |  | % | 8,2 | 10,4 |
| 1.3.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 9,71 | 25,10 |
|  |  | % | 0,2 | 0,4 |
| 1.3.1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 16,20 | 16,20 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 1.3.1.4 | Жилая зона | га | 148,80 | 148,80 |
|  |  | % | 2,5 | 2,5 |
| 1.3.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | 150,70 | 205,97 |
|  |  | % | 2,6 | 3,5 |
| 1.3.2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 138,80 | 192,07 |
|  |  | % | 2,35 | 3,25 |
| 1.3.2.2 | Зона специализированной общественной застройки | га | 11,90 | 13,90 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
| 1.3.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 335,90 | 531,05 |
|  |  | % | 5,692 | 8,999 |
| 1.3.3.1 | Производственная зона | га | 3,80 | 196,83 |
|  |  | % | 0,06 | 3,34 |
| 1.3.3.2 | Коммунально-складская зона | га | 12,00 | 14,12 |
|  |  | % | 0,20 | 0,24 |
| 1.3.3.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 16,60 | 16,60 |
|  |  | % | 0,28 | 0,28 |
| 1.3.3.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 303,50 | 303,50 |
|  |  | % | 5,1 | 5,1 |
| 1.3.5 | Зоны сельскохозяйственного назначения | га | 4493,32 | 4113,00 |
|  |  | % | 76,1 | 69,7 |
| 1.3.5.1 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 219,95 | 140,00 |
|  |  | % | 3,7 | 2,4 |
| 1.3.5.2 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 4122,90 | 3747,20 |
|  |  | % | 69,9 | 63,5 |
| 1.3.5.3 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 0,00 | 119,50 |
|  |  | % | 0,0 | 2,0 |
| 1.3.5.4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 150,47 | 106,30 |
|  |  | % | 2,5 | 1,8 |
| 1.3.6 | Рекреационные зоны | га | 154,34 | 144,51 |
|  |  | % | 2,62 | 2,45 |
| 1.3.6.1 | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 100,63 | 90,80 |
|  |  | % | 1,7 | 1,5 |
| 1.3.6.2 | Зона лесов | га | 53,71 | 53,71 |
|  |  | % | 0,910 | 0,910 |
| 1.3.7 | Зоны специального назначения | га | 30,35 | 30,35 |
|  |  | % | 0,51 | 0,51 |
| 1.3.7.1 | Зона кладбищ | га | 5,65 | 5,65 |
|  |  | % | 0,10 | 0,10 |
| 1.3.7.2 | Зона озеленённых территорий специального назначения | га | 24,70 | 24,70 |
|  |  | % | 0,42 | 0,42 |
| 1.3.8 | Зоны акваторий | га | 75,12 | 75,12 |
|  |  | % | 1,27 | 1,27 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 20 | Постоянное население | чел. | 8 692 | 12 624 |
| 21 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 22 | – младше трудоспособного возраста | % | 11,2 | 10,9 |
| 23 | – трудоспособного возраста | % | 65,9 | 64,0 |
| 24 | – старше трудоспособного возраста | % | 22,9 | 25,1 |
| 25 | Плотность населения в границах населённых пунктов | чел. на га | 1,480 | 2,149 |
| 26 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 27 | Объём жилищного фонда, всего, в том числе: | тыс. кв. м | 226,65 | 378,71 |
| 28 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади жилых помещений на человека | 26,1 | 30,0 |
| 29 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 30 | Образовательные организации |  |  |  |
| 31 | Дошкольные образовательные организации | мест | 140 | 900 |
| 32 |  | мест/1000 чел. | 16 | 71 |
| 33 | Общеобразовательные организации | мест | 836 | 1 958 |
| 34 |  | мест/1000 чел. | 96 | 155 |
| 35 | Организации дополнительного образования | мест | 0 | 1050 |
| 36 |  | мест/1000 чел. | 0 | 83 |
| 37 | Медицинские организации |  |  |  |
| 38 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | койка | 0 | 0 |
| 39 |  | койка/1000 чел. | 0 | 0 |
| 40 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещений в смену | 30 | 190 |
| 41 |  | посещений в смену/1000 чел. | 3 | 15 |
| 42 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 43 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м площади пола | 400 | 1650 |
| 44 |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 46 | 131 |
| 45 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 13130 | 15130 |
| 46 |  | кв. м/1000 чел. | 1511 | 1199 |
| 47 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 0 | 150 |
| 48 |  | кв. м/1000 чел. | 0 | 12 |
| 49 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 50 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 370 | 1 010 |
| 51 |  | мест/1000 чел. | 43 | 80 |
| 52 | Библиотеки общедоступные | объектов | 3 | 4 |
| 53 | Музеи общедоступные | объектов | 0 | 0 |
| 55 | Кинозалы | объектов | 0 | 1 |
| 56 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 57 | Протяженность УДС | км | н/д | 141,56 |
| 58 | Плотность УДС в границах поселения | км/1000 км2 | 0 | 2410 |
| 59 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 263,2 | 320 |
| 60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 61 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 62 | Водопотребление ЖКХ | тыс. куб. м/в сутки | 1,268 | 4,738 |
| 63 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 50 | 50 |
| 64 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 146 | 375 |
| 65 | Протяженность сетей | км | 27,138 | 44,043 |
| 66 | ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ) |  |  |  |
| 67 | Общее поступление сточных вод от ЖКХ | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 4,63 |
| 68 | Производительность очистных сооружений канализации (с учётом промышленных предприятий) | тыс. куб. м/в сутки | н/д | 1,71 |
| 69 | Протяженность сетей | км | 9,891 | 39,891 |
| 70 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 71 | Потребность в электроэнергии | млн кВт×ч/год | н/д | 34,7 |
| 72 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт×ч | н/д | 2750 |
| 73 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 74 | Потребление тепла | Гкал/ч | 10425,76 | 10425,76 |
| 75 | Производительность | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 |
| 76 | централизованных источников теплоснабжения – всего |  |  |  |
| 77 | Протяженность сетей, однотрубное исчисление | км | 4,731 | 4,731 |
| 78 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 79 | Потребление газа, всего | млн куб. м/год | 3,8 | 5,0 |
| 80 | Протяженность сетей, всего | км | 22,98 | 28,48 |
| 81 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 82 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 83 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 73 | 400 |
| 84 | ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |
| 85 | Объем твёрдых коммунальных отходов | тыс. т/год | 2,56 | 5,00 |
| 86 | ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 87 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 2/19,65 | 2/19,65 |

- Приложение

  - Перечень основных превентивных противопаводковых мероприятий, выполняемых при различных режимах ЧС

Режимы функционирования:

- Режим повседневной деятельности – при нормальной гидрологической обстановки.

- Режим повышенной готовности – при ухудшении гидрологической обстановки и при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации.

- Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации.

Перечень превентивных мероприятий при наводнениях

| Мероприятия регионального уровня | Характеристика мероприятия, параметры их проведения |
| --- | --- |
| Контроль за состоянием гидропостов на реках и водоёмах данной территории и принятие мер по его развитию и совершенствованию | Режимы 1, 2. Контроль за эффективностью функционирования Гидрометеослужбы (в т.ч. сети гидропостов) на реках и водоёмах РФ и принятие мер по её укреплению и совершенствованию: создание системы комплексных наблюдений, обеспечивающих непрерывный сбор прогностических данных для региональных отделений Гидрометцентра, оснащение цифровым оборудованием, средствами вычислительной техники, электронной и межкомпьютерной связью. Сохранение существующей сети гидропостов, выделение финансовых и материально-технических ресурсов для поддержания их функционирования. |
| Создание, совершенствование и обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоёмах данной территории и оповещения об угрозе наводнения | Режимы 1, 2. Использование данных традиционных и автоматизированных гидрометрических постов Гидрометцентра, показаний сети метеорологических радаров, данных спутникового наблюдения. Контроль за не превышением наблюдаемых параметров критических для конкретных ГТС, выдача предупреждения на проведение сброса воды по результатам наблюдения и расчётов. Финансирование и техническое перевооружение системы наблюдения. Автоматизация процесса контроля за состоянием плотин, дамб и т.п. Согласование времени сброса воды из водохранилищ. Информирование и оповещение органов власти, ГОЧС и населения. |
| Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения | Режимы 1, 2. Проведение расчётов по известным методикам, моделирование гидрологических процессов с использованием моделей и режимов реального времени. Проверка и уточнение проектных решений с учётом последних методических разработок. Задействование ГИС региональных центров ГОЧС. Доклад результатов расчёта (прогноза) руководству МЧС, доведение его до ГУ ГОЧС, органов власти на местах. В случае возникновения реальной угрозы затопления - оповещение органов власти, ГОЧС и населения. |
| Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчёта сил и средств; организация взаимодействия с воинскими частями; проведение тренировок по действиям в случае наводнения) и заблаговременное её проведение при угрозе ЧС. | Режимы 1, 2, 3. Отработка планов проведения эвакуации. Определение мест размещения эвакуированного населения, порядка обеспечения его жизненно важных потребностей. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации. Установление порядка и норм обеспечения, определение источников финансирования эвакуационных мероприятий. Создание формирований транспортного и материального обеспечения. Проведение расчётов по определению потребности в транспортных средствах, ГСМ и ресурсах первоочередного жизнеобеспечения. Планомерное проведение эвакуации в случае возникновения реальной угрозы (по данным наблюдений и прогноза). |
| Подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (ограждение дамб, обваловок и т.п.) | Режимы 1, 2. Наличие технических решений на проведение работ. Определение мест выемки грунта, бутовых материалов и пр. Определение подрядных организаций на производство работ. Планирование работ. Обеспечение материально-техническими ресурсами работ по реконструкции ГТС. |
| Контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод и регулированию стока | Режимы 1, 2. Сезонный сброс воды из верхнего бьефа в соответствии с расчётами по данным многолетних наблюдений. Усиление контроля в предпаводковый и паводковый периоды, периоды половодья. Корректировка графика сброса воды по данным конкретного периода. Согласование на межрегиональном уровне графика сброса воды для крупных водохранилищ. Оперативное обобщение данных о наполнении водохранилищ и выработка предложений по времени и объёму сброса для принятия решения ответственными лицами. |
| Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы | Режимы 1, 2. Проводятся по результатам гидрогеологических изысканий. Контроль за состоянием береговой линии, набережных в черте населённых пунктов. Разработка и планомерная реализация проектов производства работ для населённых пунктов, подверженных воздействию фактора. Использование местных строительных естественных и искусственных материалов. Завоз материалов и конструкций для производства работ (в случае необходимости). Контроль за своевременностью выполнения работ (готовность к паводковому периоду). СНиП 2.06.15-85, СНиП 2.01.14-83. |
| Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к наводнению временных переправ | Режимы 2, 3. Производится специалистами визуально и с применением специального оборудования на предмет физической устойчивости и способности функционировать в экстремальных условиях. По результатам обследования принимается решение на усиление, дублирование, вывод из эксплуатации и т.п. Решение согласуется (ведомства, владельцы, арендаторы и др.). |
| Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения | Режимы 2, 3. Приведение в готовность больничной сети, развёртывание дополнительных пунктов оказания медицинской помощи. Закрепление медицинского персонала за местами размещения эвакуируемых. Пополнение запасов медикаментов и средств оказания медицинской помощи. Выдвижение медицинских формирования к предполагаемым местам проведения аварийно-спасательных работ. Подготовка транспорта для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС. Организация взаимодействия с местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС. Подготовка медперсонала по курсу «Медицина катастроф». Применение мобильных формирований первичного жизнеобеспечения и мобильных комплексов первичного жизнеобеспечения. Завоз продовольствия и предметов первой необходимости, гуманитарной помощи с применением авиации и судов маломерного флота при невозможности доставки автомобильным транспортом. Оборудование площадок разгрузки и хранения. Создание запасов в угрожаемый период. Обеспечение охраны и сохранности. Организация распределения. Определение безопасных мест размещения животных. Транспортное обеспечение в случае необходимости. Обеспечение кормами. Обеспечение охраны. Обеспечение сбора и транспортировки к местам потребления (переработки) сельхозпродукции (мяса, молока, яиц и т.п.). |
| Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей | Режимы 2, 3. По результатам обследования принимается решение на усиление, дублирование, выход из эксплуатации и т.п. Решение согласуется (ведомства, владельцы, арендаторы и др.). Корректировка транспортной схемы производится по результатам разведки и обследования состояния транспортных коммуникаций и объектов в случае невозможности их дальнейшей эксплуатации. Производится за счёт использования резервных маршрутов или сооружения временных транспортных коммуникаций. Увязка пунктов сопряжения различных видов транспорта по пунктам обслуживания населения и грузопотоков. Организация регулирования на новых маршрутах. Обеспечение регламентирующими знаками, указателями и т.п. |
| Создание запасов средств для ликвидации последствий | Режимы 1, 2. Анализ порядка и номенклатуры используемых материально-технических ресурсов при ликвидации ЧС для районов с частой повторяемостью по данным многолетних наблюдений. Выработка предложений по составу и объёму создаваемых резервных запасов, порядку финансирования, подготовка заявок. Контроль за состоянием неснижаемых (нормируемых) запасов. Определение мест хранения и порядка доставки в район бедствия. Подготовка площадок для приёма поступающих в ходе ликвидации ЧС грузов. |
| Подготовка к восстановлению повреждённых наводнением систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или повреждённых дорог | Режимы 1, 2. Разработка планов действий в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС. Обеспечение материально-техническими ресурсами. Создание запасов резервных автономных источников энергоснабжения, тепла и т.п. Проведение учений и тренировок по переводу коммунально-энергетических объектов на особый режим функционирования, отработка нормативов перевода на особый режим (подготовка к переводу - не более 12 часов, непосредственно перевод - не более 6 часов). Создание запасов реагентов, расходных материалов. Согласование порядка обеспечения эвакуированного населения коммунально-энергетическими услугами. |
| Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций. | Режимы 2, 3. Изучение условий размещения объектов, трассировки трубопроводных сетей. Оценка риска повреждения и разрушения. Разработка и обоснование технических решений для конкретных объектов с учётом возможного характера воздействия ЧС на здания и сооружения объекта, технологический процесс. Увязка решения с общим комплексом мероприятий по предотвращению затоплений. Снижений вероятности возникновения вторичных факторов поражения за счёт инженерных решений и введения особого технологического режима, снижения запасов опасных веществ, ограничения мощности производства. В некоторых случаях - остановка производства, прекращение деятельности, корректировка транспортной схемы. |
| Предварительное ослабление ледяного покрова для предотвращения образования заторов и зажоров | Режимы 2, 3. Создание специальных команд для подрыва льда, обучение методике проведения взрывных работ на реках с различной ледовой обстановкой. Сертификация формирований. Экипировка и оснащение команд. Согласование порядка применения взрывного способа ликвидации заторов и порядка использования команд подрывников. Планирование доставки команд в места проведения взрывных работ. Проведение учений и тренировок. Применение ледокольного флота. Зачернение ледовых полей. Применение авиации для прицельного бомбометания по местам образования заторов. |
| Перечень превентивных мероприятий при авариях на гидротехнических сооружениях, угрозе подтопления и затопления |  |
| Прогноз параметров волны прорыва, зон возможного затопления и возможной обстановки при прорыве гидротехнических сооружений напорного фронта. Прогноз обстановка при аварийном сбросе воды, доведение результатов прогноза до органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения | Режимы 1, 2. Проведение расчётов по известным методикам, моделирование гидрологических процессов с использованием моделей и режимов реального времени. Проверка и уточнение проектных решений с учётом последних методических разработок. Задействование ГИС региональных центров ГОЧС. Доклад результатов расчёта (прогноза) руководству МЧС, доведение его до ГУ ГОЧС, органов власти на местах. В случае возникновения реальной угрозы затопления - оповещение населения. |
| Обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за состоянием ГТС и оповещение органов власти, хоз. организаций и населения об угрозе прорыва сооружений напорного фронта и подготовке, и проведении аварийного сброса воды из водохранилища (в случае необходимости) Организация работ по усилению ГТС (плотин, дамб и т.п.) | Режимы 1, 2. Использование данных традиционных и автоматизированных гидрометрических постов Гидрометцентра, показаний сети метеорологических радаров, данных спутникового наблюдения. Контроль за не превышением наблюдаемых параметров критических для конкретных ГТС, выдача предупреждения на проведение сброса воды по результатам наблюдения и расчётов. Финансирование и техническое перевооружение системы наблюдения. Автоматизация процесса контроля за состоянием плотин, дамб и т.п. Согласование времени сброса воды из водохранилищ. Режимы 1, 2. Наличие технических решений на проведение работ. Определение мест грунта, бутовых материалов и пр. Определение подрядных организаций на производство работ. Планирование работ. Обеспечение материально-техническими ресурсами работ по реконструкции ГТС. |
| Осуществление контроля над регулирование паводкового стока водохранилищ (частичного опорожнения водохранилищ для принятия паводковых вод) | Режимы 1, 2. Сезонный сброс воды из верхнего бьефа в соответствии с расчётами по данным многолетних наблюдений. Усиление контроля в предпаводковый и паводковый периоды, периоды, периоды половодья. Корректировка графика сброса по данным конкретного периода. Согласование на межрегиональном уровне графика сброса воды для крупных водохранилищ. Оперативное обобщение данных о наполнении водохранилищ и выработка предложения по времени и объёму сброса для принятия решения ответственными лицами. |
| Планирование эвакуации (временного отселения) населения из зон возможного затопления и заблаговременное её проведение при угрозе затопления | Режимы 1, 2, 3. Отработка планов проведения эвакуации. Определение мест размещения эвакуированного населения, порядка обеспечения его жизненно важных потребностей. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации. Установление порядка и норм обеспечения, определение источников финансирования эвакуационных мероприятий. Создание формирований транспортного и материального обеспечения. Проведение расчётов по определению потребности в транспортных средствах, ГСМ и ресурсах первоочередного жизнеобеспечения. Планомерное проведение эвакуации в случае возникновения реальной угрозы (по данным наблюдений и прогноза) |
| Подтопление |  |
| Дренирование территорий (по результатам изысканий и проектирования) | Режим 1. Изучение геоморфологических, геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических условий осваиваемых территорий, проведение специальных изысканий на участках слабопроницаемых и набухающих грунтов, со слабо развитой эрозионной сетью, неглубоким залеганием водоупорных слоёв с неровной кровли, затруднённым поверхностным и подземных стоком. Изучение естественных и искусственных (техногенная деятельность) факторов подтопления. Прогнозирование возможности подтопления при помощи аналитических методов и моделирования. Сооружение перехватывающих, пластовых, горизонтальных, вертикальных, пристенных и сопутствующих дренажей, противофильтрационных экранов и завес. |
| Оповещение населения | Режимы 2, 3. Задействование федеральной, территориальных и локальных систем оповещения в случае возникновения реальной угрозы. Использование ручного и автоматизированного способов оповещения, централизованное управление СО объектов экономики, принудительное переключение программ вещания радиотрансляционных узлов, радиовещательных и телевизионных станций на передачу сигнала оповещения. |
| Предотвращение смыва загрязнений, ГСМ и т.п. | Режимы 2, 3. Зачистка территории, обвалование ёмкостей хранение ГСМ. Перемещение сыпучих материалов на незатапливаемую территорию. Снижение запасов хранимых материалов в угрожаемый период. Применение сорбирующих материалов на площадках хранения детергентов. Контроль за состоянием систем отвода производственных стоков, очистными сооружениями, полями фильтрации, орошения, снижение нагрузки на низкорасположенные площадки утилизации отходов. |
| Подготовка и реконструкция насыпей, дамб | Режимы 1, 2. Выработка технических решений на проведение работ. Определение мест выемки грунта, бутовых материалов и пр. Определение подрядных организаций на производство работ. Планирование регламентных работ по месту и времени производства, а также в угрожаемый период. Обеспечение работ материально-техническими ресурсами. Определение порядка привлечения строительных организаций и механизированных колонн. |
| Контроль за состоянием зданий, сооружений | Режимы 2, 3. Усиление строительных конструкций ответственных объектов по результатам обследования. Запрещение эксплуатации аварийных зданий и сооружений. Обследование оснований и фундаментов, гидроизоляция. Определение перечня ремонтно-восстановительных организации и служб. Создание запасов строительных материалов и изделий для ремонтных работ. |
| Подготовка сил и средств для ликвидации последствий. | Режимы 1, 2. Создание, экипировка и оснащение, подготовка и аттестация профессиональных, нештатных и общественных аварийно-спасательных сил, и средств на базе предприятий, ведомств, ведомств, федеральных и территориальных органов. Поддержание в готовности аварийно-спасательных служб (АСС). Создание запасов материально-технических средств по профилю ЧС. Выделение материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС. Планирование действий, отработка взаимодействия, проведение учений и тренировок. |
| Распашка поперёк склонов, террасирование склонов | Режим 1. Проводится с целью перевода скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный. Может проводиться распашка снежных полей с образованием снежных валов в весенний период для задержки снеготаяния. Хороший эффект - в сочетании с созданием лесозаградительных полос. |
| Берего- и дноукрепительные работы | Режимы 1, 2. Проводятся по результатам гидрогеологических изысканий. Контроль за состоянием береговой линии, набережных в черте населённых пунктов. Разработка и планомерная реализация проектов производства работ для населённых пунктов, подверженных воздействию фактора. Использование местных строительных естественных и искусственных материалов. Завоз материалов и конструкций для производства работ (в случае необходимости). Контроль за своевременностью выполнения работ (готовность к паводковому периоду). |
| Спрямление русла (для малых рек и водотоков) | Режимы 1, 2. Проводится только на основании технико-экономического обоснования с целью увеличения скорости потока. Составление проекта производства работ, выполнение по решению местных органов власти (резервный вариант). Особенная эффективность для рек с заторно-зажорными явлениями. |
| Обвалование сплошное и по участкам | Режимы 1, 2. Применяется для защиты населённых пунктов, объектов экономики, транспортных коммуникаций по результатам обследования и данных многолетних наблюдений. Проведение расчётов и выбор места для достижения максимального эффекта. Использование местных строительных материалов (грунт, бутовая насыпь, бетонные и железобетонные конструкции). Способствует предотвращению смыва загрязнений и ГСМ. |
| Подсыпка территорий | Режимы 1, 2. Применяется в основном для вновь застраиваемой территории при сравнительно небольшой средней высоте подсыпки (до 2-2,5 м), определяемой по результатам изысканий и расчётов. |
| Противоэпидемические мероприятия | Режим 3. Проведение санитарно-эпидемиологической разведки. Организация санитарно-эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля. Организация и проведение экстренной и специфической профилактики. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение пострадавшего населения, эвакуируемого из районов бедствия. Дезинфекционные мероприятия. Организация медпомощи инфекционным больным на догоспитальном этапе. Медицинская сортировка инфекционных больных. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. |
| Обследование транспортных коммуникаций, кабельных линий, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоёмов, шламоотстойников, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления | Режимы 2, 3. Производится специалистами визуально и с применением специального оборудования на предмет физической устойчивости и способности функционировать в экстремальных условиях. По результатам обследования принимается решение на усиление, дублирование, вывод из эксплуатации и т.п. Решение согласуется (ведомства, владельцы, арендаторы и др.). |
| Ограничение использования некоторых объектов | Режимы 2, 3. Решение принимается по результатам обследования (см) или данных прогноза. Производится оценка последствий ограничений для населения и экономики. Компенсация продукции или услуг за счёт внешних поступлений. Согласование порядка введения ограничений и получения компенсаций. |
| Разработка планов и различных сценариев. Подготовка руководящего состава | Режимы 1, 2. Планирование и корректировка планов в соответствии со складывающейся обстановкой. Использование данных мониторинга и прогнозирования. Проведение учений и тренировок. Отработка взаимодействия. Внедрение систем поддержки принятия решений на основе ПЭВМ. Подготовка руководящего состава к действиям при угрозе возникновения ЧС на основе современных методических и практических разработок. |
| Составление проектов защиты территорий, их планомерная реализация | Режим 1. Проведение обследований селитебной зоны, изучение геоморфологических, геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических условий. Выбор рационального комплекса защитных мероприятий на основании технико-экономических расчётов. Составление и увязка графика реализации мероприятий по защите территорий. Выделение финансовых и материально-технических ресурсов. Контроль за выполнение графика реализации мероприятий. |
| Водопоглощающие скважины (по результатам изысканий) | Режим 1. Смотри «Дренирование территорий». |
| Контроль за размещением и строительство объектов в соответствии с законодательством, требованиями норм и правил | Режим 1. Контроль за выдачей разрешений на отвод земли, лицензий на проведение строительных работ. Экспертиза проектов размещения и строительства объектов. Сертификация производства вновь сооружаемых объектов. Перевод (перемещение) производств на другие площадки в случае невыполнения требований норм и правил. |
| Создание запасов материально-технических средств и сорбирующих материалов для ликвидации ЧС и их последствий | Режимы 1, 2. Анализ порядка и номенклатуры используемых материально-технических ресурсов при ликвидации ЧС для районов с частой повторяемостью по данным многолетних наблюдений. Выработка предложений по составу и объёму создаваемых резервных запасов, порядку финансирования, подготовка заявок. Контроль за состоянием неснижаемых (нормируемых) запасов. Определение мест хранения и порядка доставки в район бедствия. Подготовка площадок для приёма поступающих в ходе ликвидации ЧС грузов. |
| Подготовка команд для подрыва льда с целью предотвращения и ликвидации заторов на реках | Режимы 1, 2, 3. Создание специальных команд. Обучение методике проведения в взрывных работ на реках с различной ледовой обстановкой. Сертификация формирований. Экипировка и оснащение команд. Согласование порядка применения взрывного способа ликвидации заторов и порядка использования команд подрывников. Планирование доставки команд в места проведения взрывных работ. Проведение учений и тренировок. |
| Готовность коммунальных служб | Режимы 1, 2. Разработка планов действий в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС. Обеспечение материально-техническими ресурсами. Создание запасов резервных автономных источников энергоснабжения, тепла и т.п. Проведение учений и тренировок по переводу коммунально-энергетических объектов на особый режим функционирования, отработка нормативов переводы на особый режим (подготовка к переводу - не более 12 часов, непосредственно перевод - не более 6 часов). Создание запасов реагентов, расходных материалов. Согласование порядка обеспечения эвакуированного населения коммунально-энергетическими услугами. |
| Организация круглосуточного дежурства | Режим 2. При непосредственной угрозе ЧС на постах наблюдения, штабах ГОЧС, коммунальных службах, хозяйственных органах, органах охраны порядка. Оперативная обработка информации и данных наблюдения, оценка обстановки и прогнозирование её динамики. Установление связи и организация взаимодействия между службами различных ведомств, объектами экономики. |
| Выделение финансовых средств на проведение мероприятий | Режимы 1, 2. Средства выделяются из федерального и местного бюджетов на основе технико-экономического обоснования и наличия проектно-технических решений. Финансирование мероприятий по защите объектов может осуществляться за счёт их собственников. Утверждение смет на реализацию защитных мероприятий и контроль за целевым расходованием средств. |
| Затопление |  |
| Предварительно проводятся мероприятия, характерные для подтопления | Режимы 1, 2, 3. Контроль за степенью реализации мероприятий и наблюдаемым эффектом. |
| Оповещение населения | Режимы 2, 3. Задействование федеральной, территориальных и локальных систем оповещения в случае возникновения реальной угрозы. Использование ручного и автоматизированного способов оповещения, централизованное управление СО объектов экономики, принудительное переключение программ вещания радиотрансляционных узлов, радиовещательных и телевизионных станций на передачу сигнала оповещения. |
| Готовность транспорта к проведению эвакуации и доставки необходимого оборудования и материалов | Режимы 2, 3. Выделение транспортных средств, предназначенных для эвакуации. Планирование использования транспорта и закладка карточек с указанием маршрутов и приписанным контингентом. Подготовка товарно-транспортной документации. Гарантированное обеспечение транспортных средств ГСМ. Контроль за техническим состоянием, исправностью транспортных средств. Резервирование транспортных единиц. |
| Эвакуация | Режимы 2, 3. Проводится заблаговременно при непосредственной угрозе ЧС, если другие мероприятия не дали эффекта, либо при спрогнозированной крупномасштабной ЧС. Может проводиться экстренно при неблагоприятном варианте развития ЧС. Задействование планов проведения эвакуации в соответствии с вариантом (сценарием) ЧС. развёртывание эвакокомиссий, эвакопунктов, оборудование мест временного размещения населения. Организация охраны общественного порядка. Доставка продовольствия и необходимых грузов. |
| Готовность медицинских сил и средств | Режим 2. Приведение в готовность больничной сети, развёртывание дополнительных пунктов оказания медицинской помощи. Закрепление медицинского персонала за местами размещения эвакуируемых. Пополнение запасов медикаментов и средств оказания медицинской помощи. Выдвижение медицинских формирований к предполагаемым местам проведения аварийно-спасательных работ. Подготовка транспорта для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС. Организация взаимодействия с местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС. Подготовка медперсонала по курсу «Медицина катастроф». |
| Готовность жизнеобеспечивающих служб | Режим 2. Готовность - прибытие жизнеобеспечивающих формирований в зону ЧС не позднее чем через 16 часов. Разработка планов действий в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС. Создание мобильных формирований первичного жизнеобеспечения населения. Включение в штатное оснащение мобильных комплексов средств первичного жизнеобеспечения (МКЖ). Обеспечение материально-техническими ресурсами. Создание запасов резервных автономных источников энергоснабжения, тепла и т.п. Проведение учений и тренировок по переводу коммунально-энергетических объектов на особый режим функционирования, отработка нормативов перевода на особый режим (подготовка к переводу - не более 12 часов, непосредственно перевод - не более 6 часов). Создание запасов реагентов, расходных материалов. Согласование порядка обеспечения эвакуированного населения коммунально-энергетическими услугами. |
| Противоэпидемические мероприятия | Режим 3. Проведение санитарно-эпидемиологической разведки. Организация санитарно-эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля. Организация и проведение экстренной и специфической профилактики. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение пострадавшего населения, эвакуируемого из районов бедствия. Дезинфекционные мероприятия. Организация медпомощи инфекционным больным на догоспитальном этапе. Медицинская сортировка инфекционных больных. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. Руководство по противоэпидемическому обеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. |
| Готовность спасательных сил и средств | Режимы 1, 2. Создание, экипировка и оснащение, подготовка и аттестация профессиональных, нештатных и общественных аварийно-спасательных сил, и средств на базе предприятий, ведомств, федеральных и территориальных органов. Поддержание в готовности аварийно-спасательных служб (АСС). Создание запасов материально-технических средств по профилю ЧС. Выделение материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС. Планирование действий, отработка взаимодействия, проведение учений и тренировок. |
| Защита объектов | Режимы 2, 3. Изучение условий размещения объектов. Оценка риска. Разработка и обоснование технических решений для конкретных объектов с учётом возможного характера воздействия ЧС на здания и сооружения объекта, технологический процесс. Увязка решений с общим комплексом мероприятий по предотвращению затоплений. Снижение вероятности возникновения вторичных факторов поражения за счёт инженерных решений и введения особого технологического режима, снижения запасов опасных веществ, ограничения мощности производства. В некоторых случаях - остановка производства, прекращение деятельности. |
| Перемещение ценного оборудования | Режимы 2, 3. Оценка риска повреждения оборудования. Подготовка мест временного размещения оборудования, организация его охраны и обеспечение сохранности в рабочем состоянии (при необходимости - регламентные работы). Подготовка погрузочно-разгрузочного оборудования и транспорта для перемещения. Увязка изъятия оборудования с мест постоянного размещения по технологическим параметрам. Заблаговременное перемещение оборудования складского хранения. |
| Контроль за состоянием зданий, сооружений, переходов и транспортных коммуникаций | Режимы 2, 3. Усиление строительных конструкций ответственных объектов по результатам обследования. Запрещение эксплуатации аварийных зданий и сооружений. Обследование оснований и фундаментов, гидроизоляция. Определение перечня ремонтно-восстановительных организаций и служб. Создание запасов строительных материалов и изделий для ремонтных работ. |
| Корректировка транспортной схемы | Режим 3. Производится по результатам разведки и обследования состояния транспортных коммуникаций и объектов в случае невозможности их дальнейшей эксплуатации. Производится за счёт использования резервных маршрутов или сооружения временных транспортных коммуникаций. Увязка пунктов сопряжения различных видов транспорта по пунктам обслуживания населения и грузопотоков. Организация регулирования на новых маршрутах. Обеспечение регламентирующими знаками, указателями и т.п. |
| Оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи | Режим 3. Осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в стационарных и специализированных лечебных учреждениях квалифицированными специалистами с использованием лечебно-диагностического оборудования. |
| Разработка и корректировка планов | Проводится после завершения этапа лечебно-эвакуационного обеспечения и медицинской сортировки поражённых по медицинским показаниям. Режимы 1, 2. Производится на объектовом, местном и региональном уровнях с учётом данных многолетних наблюдений и данных прогноза. |
| Организация взаимодействия | Режимы 2, 3. Взаимодействие организуется между органами управления ГОЧС, органами исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и другими органами, развёртываемыми в зоне ЧС. Сущность взаимодействия заключается в целенаправленной, управленческой деятельности, согласованной по целям, задачам, месту, времени и способам действий подчинённых и взаимодействующих органов управления и сил РСЧС на всех этапах предупреждения и ликвидации ЧС. Взаимодействие организуют Председатель Межведомственной комиссии по ЧС - Министр МЧС России, начальники региональных центров, начальники ГО (председатели комиссий по ЧС) субъектов РФ, органов местного самоуправления, министерств, ведомств, организаций РФ, командиры воинских частей ГО, начальники организаций, объектов экономики и формирований. |
| Ограничение (прекращение) деятельности предприятий и организаций | Режим 3. В соответствии с планом функционирования в ЧС для потенциально опасных производств может вводиться ограничение по мощности производства (объёму выпуска продукции) или прекращаться их деятельность с целью защиты персонала, ценного оборудования, недопущения возникновения вторичных факторов поражения. Решение согласуется на местном и региональном уровнях. |
| Определение карьеров выемки грунта, материалов для сооружения дамб | Режимы 1, 2. Производится на основе инженерно-геологических изысканий и технико-экономического обоснования. Определение порядка разработки карьеров и порядка доставки к местам производства работ. Проведение расчетов по определению объёмов выемки. Определение сроков доставки. |
| Предотвращение смыва ГСМ, удобрений и других загрязнений | Режимы 2, 3. Зачистка территории, обвалование ёмкостей хранения ГСМ. Перемещение сыпучих материалов на незатапливаемую территорию. Снижение запасов хранимых материалов в угрожаемый период. Применение сорбирующих материалов на площадках хранения детергентов. Контроль за состоянием систем отвода производственных стоков, очистными сооружениями, полями фильтрации, орошения, снижение нагрузки на низкорасположенные площадки утилизации отходов. |
| Защита сельхозугодий, кормов | Режимы 2, 3. Производится в основном за счёт обвалований, сооружения дамб, а также мер, применяемых при защите объектов. Перемещение хранимых запасов кормов на незатапливаемую территорию. Определение номенклатуры и объёмов перемещаемых запасов. Транспортное обеспечение. |
| Охрана общественного порядка в период и местах проведения эвакуации | Режим 3. Организуется силами территориальных органов управления МВД, милиции и правопорядка, невоенизированными формированиями по охране общественного порядка. Могут привлекаться воинские формирования, задействованные в ликвидации ЧС. |
| Защита низководных мостов | Режим 2. Обследование состояния, укрепление конструкций из соображений рациональности решения и места в транспортной схеме. Применение отбойников, ледорезов, искусственного нагружения. Анкерное крепление |
| Обеспечение продовольствия и предметами первой необходимости | Режимы 2, 3. Применение мобильных формирований первичного жизнеобеспечения и мобильных комплексов первичного жизнеобеспечения. Завоз продовольствия и предметов первой необходимости, гуманитарной помощи с применением авиации и судов маломерного флота при невозможности доставки автомобильным транспортом. Оборудование площадок разгрузки и хранения. Создание запасов в угрожаемый период. Обеспечение охраны и сохранности. Организация распределения. |
| Временное отселение населения в безопасные места | Режимы 2, 3. Подготовка мест временного отселения (пансионаты, школы, клубы и т.п.). Транспортное обеспечение. Обеспечение охраны в отселённых пунктах. Предоставление услуг жизнеобеспечения по месту отселения. Организация связи (почтовой, телеграфной, телефонной, радиорелейной) в местах отселения. Организация службы регистрации перемещаемого населения. |
| Вывод, вывоз, перегон сельскохозяйственных животных в безопасные места | Режимы 2, 3. Определение безопасных мест размещения животных. Транспортное обеспечение в случае необходимости. Обеспечение кормами. Обеспечение охраны. Обеспечение сбора и транспортировки к местам потребления (переработки) сельхозпродукции (мясом, молока, яиц и т.п.). |
| Подготовка вертолётных площадок | Режимы 2, 3. Производится выбор и оборудование площадок с учётом удобства и безопасности дальнейшей транспортировки людей и грузов при условии гарантированной защиты площадок от затопления. |
| Выделение финансовых средств для проведения мероприятий | Режимы 1, 2. Средства выделяются из федерального и местного бюджетов на основе технико-экономического обоснования и наличия проектно-технических решений. Финансирование мероприятий по защите объектов может осуществляться за счёт их собственников. Утверждение смет на реализацию защитных мероприятий и контроль за целевым расходованием средств. |
| Критические параметры (летальный исход для человека): |  |
| Н=1,5 м (высота потока) – V = 2,5 м/с (скорость потока) t=2-3 оС (температура воды) – T = 10-15 мин. (время пребывания в воде) |  |

  - Информация по лесонасаждениям Лузинского участкового лесничества

  - Схема расположения лесных участков с границами населённых пунктов

  - Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

с. Троицкое

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Местоположение | Категория земель, существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки, включаемые в границы населённого пункта село Троицкое |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55:20:220303:81 | 359800 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, рабочие участки полей № 300 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | Спортивные объекты, автодром |
| 2 | 55:20:220302:117 | 5000 | Омская область, р-н Омский, рабочие участки полей № 119; 2-п | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для производственной деятельности |
| 3 | 55:20:000000:178 | 298731 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, рабочие участки №117, 8-п | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Местоположение | Категория земель, существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки, исключаемые из границ населённого пункта село Троицкое |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55:20:000000:1 | 281693 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение | Земли населённых пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Под объекты железнодорожного транспорта |
| 2 | 55:20:220303:391 | 27807 | Омская область, Омский район, автомобильная дорога Троицкое-Чукреевка | Земли населённых пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Под объекты автомобильного транспорта |

д. Верхний Карбуш

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Местоположение | Категория земель, существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55:20:220201:16 | 1900 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 9 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 2 | 55:20:220201:17 | 2000 | Российская Федерация, Омская область, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, д.Верхний Карбуш, ул. Карбышева, зу 21Б | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | под индивидуальное жилищное строительство |
| 3 | 55:20:220201:2000 | 1500 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 41 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 4 | 55:20:220201:2001 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 5 | 55:20:220201:2003 | 1650 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 6 | 55:20:220201:2005 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 3 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 7 | 55:20:220201:2018 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 8 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 8 | 55:20:220201:2029 | 1500 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 14 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 9 | 55:20:220201:2030 | 1252 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 14 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 10 | 55:20:220201:2037 | 2399 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 17 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 11 | 55:20:220201:2044 | 1901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, стр.поз. 22А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 12 | 55:20:220201:2045 | 579 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 23 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 13 | 55:20:220201:2046 | 1500 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 24 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 14 | 55:20:220201:2059 | 1200 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, 30 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 15 | 55:20:220201:2062 | 1348 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Рабочая, д. 11 А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 16 | 55:20:220201:2064 | 1899 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 38 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 17 | 55:20:220201:2067 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 39 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 18 | 55:20:220201:2068 | 999 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 39 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 19 | 55:20:220201:2075 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 40 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 20 | 55:20:220201:2078 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, 42 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 21 | 55:20:220201:2082 | 1439 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 44 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения домов индивидуальной жилой застройки |
| 22 | 55:20:220201:2083 | 2100 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 44 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 23 | 55:20:220201:2084 | 1439 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 45 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 24 | 55:20:220201:2086 | 1926 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 25 | 55:20:220201:2088 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 48 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 26 | 55:20:220201:2091 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 27 | 55:20:220201:2094 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 51 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 28 | 55:20:220201:2096 | 1900 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 52 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 29 | 55:20:220201:2098 | 949 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 53, кв 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 30 | 55:20:220201:2099 | 900 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 53, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 31 | 55:20:220201:21 | 1900 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 14А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 32 | 55:20:220201:2106 | 1899 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 18 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 33 | 55:20:220201:2109 | 1399 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 14 б | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 34 | 55:20:220201:2113 | 949 | Омская область, р-н Омский | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 35 | 55:20:220201:2135 | 751 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Рабочая, д. 3, кв. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 36 | 55:20:220201:2139 | 699 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Рабочая, д. 4, (ч.1) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 37 | 55:20:220201:2143 | 660 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Рабочая, д. 6 кв.1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 38 | 55:20:220201:2150 | 648 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д 9, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 39 | 55:20:220201:2152 | 624 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д 10 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 40 | 55:20:220201:2153 | 586 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 12 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 41 | 55:20:220201:2162 | 1367 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 42 | 55:20:220201:2173 | 770 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 6-1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения домов индивидуальной жилой застройки |
| 43 | 55:20:220201:2183 | 700 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 9, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 44 | 55:20:220201:2186 | 804 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 11 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 45 | 55:20:220201:2192 | 1190 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 1, кв 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 46 | 55:20:220201:2193 | 1499 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, д. 1 (ч. 2) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 47 | 55:20:220201:2195 | 990 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Южная, д. 1 кв.1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 48 | 55:20:220201:2204 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 3, кв 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 49 | 55:20:220201:2211 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 50 | 55:20:220201:2218 | 1900 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Южная, д. 6/1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 51 | 55:20:220201:2220 | 1500 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Южная, д. 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 52 | 55:20:220201:2228 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Подсобное Хозяйство, д. 11а кв.1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 53 | 55:20:220201:2251 | 769 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Подсобное хозяйство, д 3, кв 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 54 | 55:20:220201:2253 | 983 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Подсобное хозяйство, д. 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 55 | 55:20:220201:2254 | 696 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Подсобное хозяйство, д 5 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 56 | 55:20:220201:2259 | 990 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Подсобное хозяйство, 11А (2) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 57 | 55:20:220201:2266 | 1760 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 58 | 55:20:220201:2267 | 1530 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 59 | 55:20:220201:2280 | 2000 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 39 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 60 | 55:20:220201:2282 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 1а-1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 61 | 55:20:220201:2285 | 2000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Весенняя, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки |
| 62 | 55:20:220201:2287 | 2000 | Омская область, р-н Омский | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки |
| 63 | 55:20:220201:2289 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Подсобное Хозяйство, д. 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | размещение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 64 | 55:20:220201:2292 | 639 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 10 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 65 | 55:20:220201:2293 | 15074 | определено по ул. Подсобное хозяйство, стр.поз.15, Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Подсобное хозяйство, д. 9А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения теплицы для выращивания рассады капусты |
| 66 | 55:20:220201:2294 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая. На земельном участке расположен жилой дом 3 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 67 | 55:20:220201:2295 | 1200 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Зеленая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 68 | 55:20:220201:2296 | 1200 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Зеленая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 69 | 55:20:220201:2297 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, стр.поз. № 11 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 70 | 55:20:220201:2298 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Зеленая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 71 | 55:20:220201:2299 | 1899 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 49 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 72 | 55:20:220201:23 | 1650 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 25 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 73 | 55:20:220201:2301 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 25 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки |
| 74 | 55:20:220201:2302 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Звездная. На земельном участке расположен жилой дом 5 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 75 | 55:20:220201:2303 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, стр. поз. №33 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 76 | 55:20:220201:2304 | 2034 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 2 А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 77 | 55:20:220201:2306 | 500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства. |
| 78 | 55:20:220201:2309 | 25928 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 1 В | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного использования |
| 79 | 55:20:220201:2311 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 80 | 55:20:220201:2313 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 23 А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 81 | 55:20:220201:2314 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 25 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 82 | 55:20:220201:2315 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 23А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 83 | 55:20:220201:2316 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 23 А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 84 | 55:20:220201:2317 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 25 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 85 | 55:20:220201:2319 | 1899 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 17 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 86 | 55:20:220201:2320 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 29 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 87 | 55:20:220201:2323 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое СП, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 29 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 88 | 55:20:220201:2324 | 994 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 3 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 89 | 55:20:220201:2325 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 27 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения домов индивидуальной жилой застройки |
| 90 | 55:20:220201:2326 | 1200 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 27 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для разещения домов индивидуальной жилой застройки |
| 91 | 55:20:220201:2327 | 1400 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 92 | 55:20:220201:2329 | 1400 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 40 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 93 | 55:20:220201:2331 | 1200 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 39 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 94 | 55:20:220201:2333 | 1011 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 37 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 95 | 55:20:220201:2334 | 888 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 37 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 96 | 55:20:220201:2335 | 500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Южная, д. 3 (2 Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 97 | 55:20:220201:2336 | 1000 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Южная, д. 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 98 | 55:20:220201:2337 | 500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Южная, д. 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 99 | 55:20:220201:2339 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 40 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 100 | 55:20:220201:2344 | 681 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 101 | 55:20:220201:2345 | 400 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 23 Б | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 102 | 55:20:220201:2347 | 1400 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 40 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 103 | 55:20:220201:2350 | 1200 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 41 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 104 | 55:20:220201:2355 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 27 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 105 | 55:20:220201:2357 | 741 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Подсобное хозяйство, 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 106 | 55:20:220201:2358 | 500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 107 | 55:20:220201:2359 | 1500 | определено в 35 м по направлению на юго-восток относительно жилого строения, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 108 | 55:20:220201:2360 | 819 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. № 5 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 109 | 55:20:220201:2361 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Полевая, на земельном участке расположен жилой дом 27 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 110 | 55:20:220201:2363 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, в южной части кадастрового квартала 55:20:220201 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 111 | 55:20:220201:2364 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Зелёная, в восточной части кадастрового квартала 55:20:220201 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 112 | 55:20:220201:2366 | 1400 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 40 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 113 | 55:20:220201:2367 | 600 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 114 | 55:20:220201:2368 | 1018 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, 19 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Личное подсобное хозяйство |
| 115 | 55:20:220201:2369 | 880 | Омская область, Омский район, с/п Троицкое, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, 21 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Личное подсобное хозяйство |
| 116 | 55:20:220201:2370 | 600 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 51 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 117 | 55:20:220201:2371 | 1040 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 51 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 118 | 55:20:220201:26 | 1626 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 11 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 119 | 55:20:220201:2628 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 120 | 55:20:220201:2635 | 1281 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 16 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 121 | 55:20:220201:2636 | 1500 | Омская область, Омский район, с/п Троицкое, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 21 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками |
| 122 | 55:20:220201:2637 | 1000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 30 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 123 | 55:20:220201:2638 | 745 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 124 | 55:20:220201:2639 | 555 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 125 | 55:20:220201:2641 | 1400 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 4(2) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 126 | 55:20:220201:2643 | 500 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Подхоз, стр. поз. № 12 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | под индивидуальное жилищное строительство |
| 127 | 55:20:220201:2644 | 500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Подхоз, 9в | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | под индивидуальное жилищное строительство |
| 128 | 55:20:220201:2645 | 1545 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, 42 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 129 | 55:20:220201:2646 | 1855 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 40 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 130 | 55:20:220201:2647 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 45 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 131 | 55:20:220201:2648 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 40 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 132 | 55:20:220201:2650 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 40 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 133 | 55:20:220201:2651 | 9282 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, дом 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии |
| 134 | 55:20:220201:2659 | 2000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 36 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 135 | 55:20:220201:2673 | 1938 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, 56-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 136 | 55:20:220201:2676 | 562 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 2а (ч.2) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 137 | 55:20:220201:2677 | 2211 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для погребения тел умерших людей. Установления памятников и ограждений могил в установленном порядке. Посадки цветов, кустарниковых растений, лиственниц и сосен. |
| 138 | 55:20:220201:2678 | 9492 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 1 А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 139 | 55:20:220201:2679 | 140 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание кассы АЗС ООО "Компания ВАнС". Участок находится примерно в 18 м от ориентира по направлению... | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Магазины |
| 140 | 55:20:220201:2680 | 1368 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 1 А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 141 | 55:20:220201:2683 | 633 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, 49 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 142 | 55:20:220201:2684 | 1266 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, 49 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 143 | 55:20:220201:2689 | 2400 | Омская область, Омский район,д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, стр. поз. 34 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для объектов связанных с отправлением культа |
| 144 | 55:20:220201:2697 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, стр.поз.№4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | под индивидуальное жилищное строительство |
| 145 | 55:20:220201:2698 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, стр.поз.№4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | под индивидуальное жилищное строительство |
| 146 | 55:20:220201:2699 | 400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом № 23 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 147 | 55:20:220201:27 | 1899 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 19 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 148 | 55:20:220201:2700 | 1219 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом № 23 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 149 | 55:20:220201:2704 | 1138 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Под личное подсобное хозяйство |
| 150 | 55:20:220201:2705 | 1198 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Под личное подсобное хозяйство |
| 151 | 55:20:220201:2706 | 1093 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Под личное подсобное хозяйство |
| 152 | 55:20:220201:2707 | 1137 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Под личное подсобное хозяйство |
| 153 | 55:20:220201:2708 | 458 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Подхоз | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 154 | 55:20:220201:2709 | 907 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Подхоз | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 155 | 55:20:220201:2710 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 156 | 55:20:220201:2711 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищного строительство |
| 157 | 55:20:220201:2712 | 1380 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 158 | 55:20:220201:2713 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 159 | 55:20:220201:2714 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 160 | 55:20:220201:2715 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 161 | 55:20:220201:2716 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 162 | 55:20:220201:2717 | 1067 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 163 | 55:20:220201:2718 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 164 | 55:20:220201:2719 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 165 | 55:20:220201:2720 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 166 | 55:20:220201:2721 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 167 | 55:20:220201:2722 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 168 | 55:20:220201:2723 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 169 | 55:20:220201:2724 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 170 | 55:20:220201:2725 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 171 | 55:20:220201:2726 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 172 | 55:20:220201:2727 | 1454 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 173 | 55:20:220201:2728 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 174 | 55:20:220201:2729 | 1400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 175 | 55:20:220201:2730 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 176 | 55:20:220201:2731 | 1293 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 177 | 55:20:220201:2732 | 1399 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 178 | 55:20:220201:2736 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 179 | 55:20:220201:2737 | 1200 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Зеленая, д. 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 180 | 55:20:220201:2738 | 900 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 181 | 55:20:220201:2739 | 600 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 182 | 55:20:220201:2740 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 183 | 55:20:220201:2741 | 1497 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 184 | 55:20:220201:2742 | 1140 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 185 | 55:20:220201:2743 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 186 | 55:20:220201:2744 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 187 | 55:20:220201:2745 | 1140 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 188 | 55:20:220201:2747 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 189 | 55:20:220201:2748 | 10000 | местоположение установлено в 60 метрах по направлению на северо-восток от ориентира, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул. Зеленая, дом 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | сельскохозяйственное использование |
| 190 | 55:20:220201:2749 | 907 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | магазины |
| 191 | 55:20:220201:2750 | 593 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | магазины |
| 192 | 55:20:220201:2751 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 193 | 55:20:220201:2752 | 1493 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 194 | 55:20:220201:2755 | 1045 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 3 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | магазины |
| 195 | 55:20:220201:2756 | 417 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для коммунального обслуживания |
| 196 | 55:20:220201:2757 | 1034 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 197 | 55:20:220201:2758 | 1034 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 198 | 55:20:220201:2759 | 1600 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 199 | 55:20:220201:2760 | 1588 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 200 | 55:20:220201:2762 | 730 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 201 | 55:20:220201:2763 | 834 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 202 | 55:20:220201:2875 | 1010 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 203 | 55:20:220201:2876 | 1010 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 204 | 55:20:220201:2877 | 550 | Российская Федерация, Омская область, Омский район, деревня Верхний Карбуш, улица Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 205 | 55:20:220201:2878 | 550 | Российская Федерация, Омская область, Омский район, деревня Верхний Карбуш, улица Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 206 | 55:20:220201:2879 | 1010 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 207 | 55:20:220201:2880 | 1010 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 208 | 55:20:220201:2882 | 3885 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш. | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Трубопроводный транспорт |
| 209 | 55:20:220201:2883 | 17336 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | трубопроводный транспорт |
| 210 | 55:20:220201:2885 | 660 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул. Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 211 | 55:20:220201:30 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д.26 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 212 | 55:20:220201:31 | 10225 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Подсобное хозяйство, д. 9 в | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для сельскохозяйственного использования |
| 213 | 55:20:220201:32 | 363 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Подхоз, д 9 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для общественно-деловых целей (обслуживание здания конторы) |
| 214 | 55:20:220201:33 | 8548 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Подсобное хозяйство, 9-е | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного использования |
| 215 | 55:20:220201:41 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 52 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 216 | 55:20:220201:43 | 1497 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 28 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 217 | 55:20:220201:44 | 2515 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 28 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 218 | 55:20:220201:48 | 2000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Подхоз, стр.поз.14 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 219 | 55:20:220201:51 | 1872 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Южная, д. 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 220 | 55:20:220201:54 | 2000 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 16 А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 221 | 55:20:220201:56 | 986 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д 10 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для личного подсобного хозяйства |
| 222 | 55:20:220201:6 | 1900 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 1Б | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 223 | 55:20:220201:7 | 2500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Зеленая, стр.поз. № 3 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 224 | 55:20:220201:2300 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 26 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки |
| 225 | 55:20:220201:42 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, стр.поз. №2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 226 | 55:20:220201:53 | 1734 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 17 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | под объектом недвижимости (здание МТМ) и для его обслуживания |
| 227 | 55:20:220301:100 | 1001 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 228 | 55:20:220301:1002 | 19743 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | бытовое обслуживание |
| 229 | 55:20:220301:1003 | 6365 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | земельные участки(территории)общего пользования |
| 230 | 55:20:220301:1004 | 899 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 231 | 55:20:220301:1005 | 907 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 232 | 55:20:220301:1006 | 883 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 233 | 55:20:220301:1007 | 886 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 234 | 55:20:220301:1008 | 938 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 235 | 55:20:220301:1009 | 706 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 236 | 55:20:220301:101 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 237 | 55:20:220301:1010 | 723 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 238 | 55:20:220301:1011 | 735 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 239 | 55:20:220301:1012 | 774 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 240 | 55:20:220301:1014 | 749 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 241 | 55:20:220301:1015 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям. |
| 242 | 55:20:220301:1016 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 243 | 55:20:220301:1017 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям. |
| 244 | 55:20:220301:1018 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 245 | 55:20:220301:1019 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 246 | 55:20:220301:102 | 1001 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 247 | 55:20:220301:1020 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 248 | 55:20:220301:1021 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 249 | 55:20:220301:1022 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 250 | 55:20:220301:1023 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 251 | 55:20:220301:1024 | 1041 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 252 | 55:20:220301:1025 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 253 | 55:20:220301:1026 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 254 | 55:20:220301:1027 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 255 | 55:20:220301:1028 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям. |
| 256 | 55:20:220301:1029 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 257 | 55:20:220301:103 | 999 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 258 | 55:20:220301:1030 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям. |
| 259 | 55:20:220301:1031 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 260 | 55:20:220301:1032 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям. |
| 261 | 55:20:220301:1033 | 867 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 262 | 55:20:220301:1034 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 263 | 55:20:220301:1035 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям. |
| 264 | 55:20:220301:1036 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 265 | 55:20:220301:1037 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 266 | 55:20:220301:1038 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 267 | 55:20:220301:1039 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 268 | 55:20:220301:104 | 1001 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 269 | 55:20:220301:1040 | 747 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 270 | 55:20:220301:1041 | 748 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 271 | 55:20:220301:1042 | 871 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 272 | 55:20:220301:1043 | 627 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 273 | 55:20:220301:1044 | 627 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 274 | 55:20:220301:1045 | 627 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 275 | 55:20:220301:1046 | 627 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 276 | 55:20:220301:1047 | 1745 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | земельные участки(территории)общего пользования |
| 277 | 55:20:220301:1048 | 627 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 278 | 55:20:220301:105 | 999 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 279 | 55:20:220301:1050 | 777 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 280 | 55:20:220301:1051 | 2939 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | обслуживание автотранспорта |
| 281 | 55:20:220301:1052 | 627 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 282 | 55:20:220301:1053 | 703 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 283 | 55:20:220301:1054 | 703 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 284 | 55:20:220301:1055 | 691 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 285 | 55:20:220301:1056 | 691 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 286 | 55:20:220301:1057 | 681 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 287 | 55:20:220301:1058 | 451 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 288 | 55:20:220301:1059 | 779 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 289 | 55:20:220301:106 | 1002 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 290 | 55:20:220301:1060 | 779 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 291 | 55:20:220301:1061 | 3375 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | объекты придорожного сервиса |
| 292 | 55:20:220301:1062 | 465 | Омская область, Омский район, село Троицкое, улица Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | земельные участки ( территории ) общего пользования ( уличная сеть) |
| 293 | 55:20:220301:1063 | 681 | Омская область, р-н Омский, с Троицкое, ул Октябрьская, 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 294 | 55:20:220301:1067 | 600 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 295 | 55:20:220301:1068 | 602 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 296 | 55:20:220301:1069 | 602 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 297 | 55:20:220301:107 | 998 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 298 | 55:20:220301:1070 | 602 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 299 | 55:20:220301:1071 | 602 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 300 | 55:20:220301:108 | 999 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 301 | 55:20:220301:1089 | 9570 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 302 | 55:20:220301:109 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 303 | 55:20:220301:1090 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 304 | 55:20:220301:1091 | 1094 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 305 | 55:20:220301:1092 | 1495 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 306 | 55:20:220301:1093 | 1499 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 307 | 55:20:220301:1094 | 1497 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 308 | 55:20:220301:1095 | 1495 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 309 | 55:20:220301:1096 | 1494 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 310 | 55:20:220301:1097 | 1492 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 311 | 55:20:220301:1098 | 1490 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 312 | 55:20:220301:1099 | 1488 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 313 | 55:20:220301:110 | 1001 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 314 | 55:20:220301:1100 | 1487 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 315 | 55:20:220301:1101 | 1484 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 316 | 55:20:220301:1102 | 1483 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 317 | 55:20:220301:1103 | 1481 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 318 | 55:20:220301:1104 | 1480 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 319 | 55:20:220301:1105 | 1477 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 320 | 55:20:220301:1106 | 1468 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 321 | 55:20:220301:1107 | 1040 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 322 | 55:20:220301:1108 | 1009 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 323 | 55:20:220301:1109 | 1469 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 324 | 55:20:220301:111 | 1001 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 325 | 55:20:220301:1110 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 326 | 55:20:220301:1111 | 1475 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 327 | 55:20:220301:1112 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 328 | 55:20:220301:1113 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 329 | 55:20:220301:1114 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 330 | 55:20:220301:1115 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 331 | 55:20:220301:1116 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 332 | 55:20:220301:1117 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 333 | 55:20:220301:1118 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 334 | 55:20:220301:1119 | 1475 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 335 | 55:20:220301:112 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 336 | 55:20:220301:1120 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 337 | 55:20:220301:1121 | 1475 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 338 | 55:20:220301:1122 | 1474 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 339 | 55:20:220301:1123 | 1169 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 50 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 340 | 55:20:220301:1124 | 7000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | деловое управление |
| 341 | 55:20:220301:1125 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 342 | 55:20:220301:1126 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 343 | 55:20:220301:1127 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 344 | 55:20:220301:1128 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 345 | 55:20:220301:1129 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 346 | 55:20:220301:113 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 347 | 55:20:220301:1130 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 348 | 55:20:220301:1131 | 856 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 349 | 55:20:220301:1132 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 350 | 55:20:220301:1133 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 351 | 55:20:220301:1134 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 352 | 55:20:220301:1135 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 353 | 55:20:220301:1136 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 354 | 55:20:220301:1137 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 355 | 55:20:220301:1138 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 356 | 55:20:220301:1139 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 357 | 55:20:220301:114 | 1001 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 358 | 55:20:220301:1140 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 359 | 55:20:220301:1141 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 360 | 55:20:220301:1142 | 1466 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 361 | 55:20:220301:1143 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 362 | 55:20:220301:1144 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 363 | 55:20:220301:1145 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 364 | 55:20:220301:1146 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 365 | 55:20:220301:1147 | 576 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 366 | 55:20:220301:1148 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 367 | 55:20:220301:1149 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 368 | 55:20:220301:115 | 1389 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 369 | 55:20:220301:1150 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 370 | 55:20:220301:1151 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 371 | 55:20:220301:1152 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 372 | 55:20:220301:1153 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 373 | 55:20:220301:1154 | 1198 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 374 | 55:20:220301:1155 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 375 | 55:20:220301:1156 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 376 | 55:20:220301:1157 | 999 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 377 | 55:20:220301:1158 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 378 | 55:20:220301:1159 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 379 | 55:20:220301:116 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 380 | 55:20:220301:1160 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 381 | 55:20:220301:1161 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 382 | 55:20:220301:1162 | 1005 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 383 | 55:20:220301:1163 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 384 | 55:20:220301:1164 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 385 | 55:20:220301:1165 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 386 | 55:20:220301:1166 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 387 | 55:20:220301:1167 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 388 | 55:20:220301:1168 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 389 | 55:20:220301:1169 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 390 | 55:20:220301:117 | 1004 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 391 | 55:20:220301:1170 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 392 | 55:20:220301:1171 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 393 | 55:20:220301:1172 | 1147 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 394 | 55:20:220301:1173 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 395 | 55:20:220301:1174 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 396 | 55:20:220301:1175 | 999 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 397 | 55:20:220301:1176 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 398 | 55:20:220301:1177 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 399 | 55:20:220301:1178 | 768 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 400 | 55:20:220301:1179 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 401 | 55:20:220301:118 | 900 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 402 | 55:20:220301:1180 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 403 | 55:20:220301:1181 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 404 | 55:20:220301:1182 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 405 | 55:20:220301:1183 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 406 | 55:20:220301:1184 | 1232 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 407 | 55:20:220301:1185 | 987 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 408 | 55:20:220301:1186 | 981 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 409 | 55:20:220301:1187 | 972 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 410 | 55:20:220301:1188 | 828 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 411 | 55:20:220301:1189 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 412 | 55:20:220301:1190 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 413 | 55:20:220301:1191 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 414 | 55:20:220301:1192 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 415 | 55:20:220301:1193 | 1457 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 416 | 55:20:220301:1194 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 417 | 55:20:220301:1195 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 418 | 55:20:220301:1196 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 419 | 55:20:220301:1197 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 420 | 55:20:220301:1198 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 421 | 55:20:220301:1199 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 422 | 55:20:220301:120 | 1091 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства (для ИЖС) |
| 423 | 55:20:220301:1200 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 424 | 55:20:220301:1201 | 626 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 425 | 55:20:220301:1202 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 426 | 55:20:220301:1203 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 427 | 55:20:220301:1204 | 999 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 428 | 55:20:220301:1205 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 429 | 55:20:220301:1206 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 430 | 55:20:220301:1207 | 999 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 431 | 55:20:220301:1208 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 432 | 55:20:220301:1209 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 433 | 55:20:220301:121 | 1000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |
| 434 | 55:20:220301:1210 | 1432 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 435 | 55:20:220301:1211 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 436 | 55:20:220301:1212 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 437 | 55:20:220301:1213 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 438 | 55:20:220301:1214 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 439 | 55:20:220301:1215 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 440 | 55:20:220301:1216 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 441 | 55:20:220301:1217 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 442 | 55:20:220301:1218 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 443 | 55:20:220301:1219 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 444 | 55:20:220301:122 | 1000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |
| 445 | 55:20:220301:1220 | 1053 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 446 | 55:20:220301:1221 | 853 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 447 | 55:20:220301:1222 | 1024 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 448 | 55:20:220301:1223 | 1307 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 449 | 55:20:220301:1224 | 622 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 450 | 55:20:220301:1225 | 1055 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 451 | 55:20:220301:1226 | 1024 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 452 | 55:20:220301:1227 | 1024 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 453 | 55:20:220301:1228 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 454 | 55:20:220301:1229 | 1024 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 455 | 55:20:220301:123 | 1000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |
| 456 | 55:20:220301:1230 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 457 | 55:20:220301:1231 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 458 | 55:20:220301:1232 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 459 | 55:20:220301:1233 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 460 | 55:20:220301:1234 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 461 | 55:20:220301:1235 | 1010 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 462 | 55:20:220301:1236 | 1010 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 463 | 55:20:220301:1237 | 1055 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 464 | 55:20:220301:1238 | 1108 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 465 | 55:20:220301:1239 | 1499 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 466 | 55:20:220301:124 | 1000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |
| 467 | 55:20:220301:1240 | 4724 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 468 | 55:20:220301:1241 | 7639 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 469 | 55:20:220301:1242 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 470 | 55:20:220301:1243 | 1025 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 471 | 55:20:220301:1244 | 1026 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 472 | 55:20:220301:1245 | 1008 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 473 | 55:20:220301:1246 | 2051 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 474 | 55:20:220301:1247 | 2370 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 475 | 55:20:220301:1248 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 476 | 55:20:220301:1249 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 477 | 55:20:220301:125 | 1000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |
| 478 | 55:20:220301:1250 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 479 | 55:20:220301:1251 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 480 | 55:20:220301:1252 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 481 | 55:20:220301:1253 | 1009 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 482 | 55:20:220301:1254 | 1010 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 483 | 55:20:220301:1255 | 1010 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 484 | 55:20:220301:1256 | 1009 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 485 | 55:20:220301:1257 | 1010 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 486 | 55:20:220301:1258 | 1009 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 487 | 55:20:220301:1259 | 1009 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям. |
| 488 | 55:20:220301:126 | 1000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |
| 489 | 55:20:220301:1260 | 1009 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям. |
| 490 | 55:20:220301:1261 | 1009 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир здание школы.Участок находится примерно в 1088 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтов... | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям. |
| 491 | 55:20:220301:1262 | 1009 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 492 | 55:20:220301:1263 | 1009 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 493 | 55:20:220301:1264 | 1009 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 494 | 55:20:220301:1265 | 1010 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 495 | 55:20:220301:1266 | 996 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 496 | 55:20:220301:1267 | 1058 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 497 | 55:20:220301:1268 | 1057 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 498 | 55:20:220301:1269 | 1057 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 499 | 55:20:220301:127 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 500 | 55:20:220301:1270 | 1057 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 501 | 55:20:220301:1271 | 1057 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 502 | 55:20:220301:1272 | 1056 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 503 | 55:20:220301:1273 | 1056 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 504 | 55:20:220301:1274 | 1056 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 505 | 55:20:220301:1275 | 1056 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 506 | 55:20:220301:1276 | 1055 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 507 | 55:20:220301:1277 | 1055 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 508 | 55:20:220301:1278 | 1055 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 509 | 55:20:220301:1279 | 1055 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 510 | 55:20:220301:128 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 511 | 55:20:220301:1280 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 512 | 55:20:220301:1281 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 513 | 55:20:220301:1282 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 514 | 55:20:220301:1283 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 515 | 55:20:220301:1284 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 516 | 55:20:220301:1285 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 517 | 55:20:220301:1286 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 518 | 55:20:220301:1287 | 799 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 519 | 55:20:220301:1288 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 520 | 55:20:220301:1289 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 521 | 55:20:220301:129 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 522 | 55:20:220301:1290 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 523 | 55:20:220301:1291 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 524 | 55:20:220301:1292 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 525 | 55:20:220301:1293 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 526 | 55:20:220301:1294 | 688 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 527 | 55:20:220301:1295 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 528 | 55:20:220301:1296 | 688 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 529 | 55:20:220301:1297 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 530 | 55:20:220301:1298 | 687 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 531 | 55:20:220301:1299 | 1087 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 532 | 55:20:220301:130 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |
| 533 | 55:20:220301:1300 | 5000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 534 | 55:20:220301:1301 | 5000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 535 | 55:20:220301:1302 | 4871 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 536 | 55:20:220301:1303 | 1010 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 537 | 55:20:220301:1304 | 39047 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 538 | 55:20:220301:131 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 539 | 55:20:220301:132 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 540 | 55:20:220301:1321 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 541 | 55:20:220301:1322 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 542 | 55:20:220301:1323 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 543 | 55:20:220301:1324 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 544 | 55:20:220301:1325 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 545 | 55:20:220301:1326 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 546 | 55:20:220301:1327 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 547 | 55:20:220301:1328 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 548 | 55:20:220301:1329 | 999 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 549 | 55:20:220301:133 | 1000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |
| 550 | 55:20:220301:1330 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 551 | 55:20:220301:1331 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 552 | 55:20:220301:1332 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 553 | 55:20:220301:1333 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 554 | 55:20:220301:1334 | 999 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 555 | 55:20:220301:1335 | 999 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 556 | 55:20:220301:1336 | 999 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 557 | 55:20:220301:1337 | 1173 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 558 | 55:20:220301:1338 | 1497 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 559 | 55:20:220301:1339 | 1160 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 560 | 55:20:220301:134 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 561 | 55:20:220301:1340 | 1166 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 562 | 55:20:220301:1341 | 1172 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 563 | 55:20:220301:1342 | 1177 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 564 | 55:20:220301:1343 | 1183 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 565 | 55:20:220301:1344 | 1188 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 566 | 55:20:220301:1345 | 1194 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 567 | 55:20:220301:1346 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 568 | 55:20:220301:1347 | 1205 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 569 | 55:20:220301:1348 | 1211 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 570 | 55:20:220301:1349 | 1216 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 571 | 55:20:220301:135 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 572 | 55:20:220301:1350 | 1222 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 573 | 55:20:220301:1351 | 1227 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 574 | 55:20:220301:1352 | 1233 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 575 | 55:20:220301:1353 | 1238 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 576 | 55:20:220301:1354 | 1244 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 577 | 55:20:220301:1355 | 1250 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 578 | 55:20:220301:1356 | 1255 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 579 | 55:20:220301:1357 | 1261 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 580 | 55:20:220301:1358 | 804 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 581 | 55:20:220301:1359 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 582 | 55:20:220301:136 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 583 | 55:20:220301:1360 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 584 | 55:20:220301:1361 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 585 | 55:20:220301:1362 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 586 | 55:20:220301:1363 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 587 | 55:20:220301:1364 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 588 | 55:20:220301:1365 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 589 | 55:20:220301:1366 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 590 | 55:20:220301:1367 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 591 | 55:20:220301:1368 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 592 | 55:20:220301:1369 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 593 | 55:20:220301:137 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 594 | 55:20:220301:1370 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 595 | 55:20:220301:1371 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 596 | 55:20:220301:1372 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 597 | 55:20:220301:1373 | 1495 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 598 | 55:20:220301:1374 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 599 | 55:20:220301:1375 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 600 | 55:20:220301:1376 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 601 | 55:20:220301:1377 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 602 | 55:20:220301:1378 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 603 | 55:20:220301:1379 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 604 | 55:20:220301:138 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 605 | 55:20:220301:1380 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 606 | 55:20:220301:1381 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 607 | 55:20:220301:1382 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 608 | 55:20:220301:1383 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 609 | 55:20:220301:1384 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 610 | 55:20:220301:1385 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 611 | 55:20:220301:1386 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 612 | 55:20:220301:1387 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 613 | 55:20:220301:1388 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 614 | 55:20:220301:1389 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 615 | 55:20:220301:139 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 616 | 55:20:220301:1390 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 617 | 55:20:220301:1391 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 618 | 55:20:220301:1392 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 619 | 55:20:220301:1393 | 1002 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 620 | 55:20:220301:1394 | 1091 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 621 | 55:20:220301:1395 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 622 | 55:20:220301:1396 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 623 | 55:20:220301:1397 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 624 | 55:20:220301:1398 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 625 | 55:20:220301:1399 | 1103 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 626 | 55:20:220301:140 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 627 | 55:20:220301:1400 | 1160 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 628 | 55:20:220301:1401 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 629 | 55:20:220301:1402 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 630 | 55:20:220301:1403 | 824 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 631 | 55:20:220301:1404 | 24860 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Школьная, д 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 632 | 55:20:220301:1405 | 997 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 633 | 55:20:220301:1406 | 997 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, 1а | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 634 | 55:20:220301:1407 | 997 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, 1а | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 635 | 55:20:220301:1408 | 997 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, 1а | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 636 | 55:20:220301:1409 | 997 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, 1а | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 637 | 55:20:220301:141 | 1000 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 638 | 55:20:220301:1410 | 997 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, 1а | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 639 | 55:20:220301:1414 | 300000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 19 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
| 640 | 55:20:220301:1415 | 69060 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 26 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения объектов сельскохозяйственного производства при условии соблюдения санитарно-защитной зоны |
| 641 | 55:20:220301:1417 | 19211 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 26 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения объектов сельскохозяйственного производства при условии соблюдения санитарно-защитной зоны |
| 642 | 55:20:220301:142 | 1300 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 643 | 55:20:220301:1421 | 26003 | Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Шоссейная, д. 12 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 644 | 55:20:220301:1422 | 32297 | Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Шоссейная, д. 12 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 645 | 55:20:220301:1423 | 930 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 646 | 55:20:220301:1424 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 647 | 55:20:220301:1425 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 648 | 55:20:220301:1426 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 649 | 55:20:220301:1427 | 1044 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 650 | 55:20:220301:1428 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 651 | 55:20:220301:1429 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 652 | 55:20:220301:143 | 1730 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 653 | 55:20:220301:1430 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 654 | 55:20:220301:1431 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 655 | 55:20:220301:1432 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 656 | 55:20:220301:1433 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 657 | 55:20:220301:1434 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 658 | 55:20:220301:1435 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 659 | 55:20:220301:1436 | 1001 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 660 | 55:20:220301:1437 | 1001 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 661 | 55:20:220301:1438 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 662 | 55:20:220301:1439 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 663 | 55:20:220301:144 | 1500 | Омская область, р-н Омский, с/п Троицкое, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 664 | 55:20:220301:1440 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 665 | 55:20:220301:1441 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 666 | 55:20:220301:1442 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 667 | 55:20:220301:1443 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 668 | 55:20:220301:1444 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 669 | 55:20:220301:1445 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 670 | 55:20:220301:1446 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 671 | 55:20:220301:1447 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 672 | 55:20:220301:1448 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 673 | 55:20:220301:1449 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 674 | 55:20:220301:145 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31, Троицкое сельское поселение | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 675 | 55:20:220301:1450 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 676 | 55:20:220301:1451 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 677 | 55:20:220301:1452 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 678 | 55:20:220301:1453 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 679 | 55:20:220301:1454 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 680 | 55:20:220301:1455 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 681 | 55:20:220301:1456 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 682 | 55:20:220301:1457 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 683 | 55:20:220301:1458 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 684 | 55:20:220301:1459 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 685 | 55:20:220301:146 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 686 | 55:20:220301:1460 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 687 | 55:20:220301:1461 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 688 | 55:20:220301:1462 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 689 | 55:20:220301:1463 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 690 | 55:20:220301:1464 | 972 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 691 | 55:20:220301:1465 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 692 | 55:20:220301:1466 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 693 | 55:20:220301:1467 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 694 | 55:20:220301:1468 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 695 | 55:20:220301:1469 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 696 | 55:20:220301:147 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 697 | 55:20:220301:1470 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 698 | 55:20:220301:1471 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 699 | 55:20:220301:1472 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 700 | 55:20:220301:1473 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 701 | 55:20:220301:1474 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 702 | 55:20:220301:1475 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 703 | 55:20:220301:1476 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 704 | 55:20:220301:1477 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 705 | 55:20:220301:1478 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 706 | 55:20:220301:1479 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 707 | 55:20:220301:148 | 1500 | Омская область, Омский район,Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 708 | 55:20:220301:1480 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 709 | 55:20:220301:1481 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 710 | 55:20:220301:1482 | 1017 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 711 | 55:20:220301:1483 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 712 | 55:20:220301:1484 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 713 | 55:20:220301:1485 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 714 | 55:20:220301:1486 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 715 | 55:20:220301:1487 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 716 | 55:20:220301:1488 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 717 | 55:20:220301:1489 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 718 | 55:20:220301:149 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 719 | 55:20:220301:1490 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 720 | 55:20:220301:1491 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 721 | 55:20:220301:1492 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 722 | 55:20:220301:1493 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 723 | 55:20:220301:1494 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 724 | 55:20:220301:1495 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 725 | 55:20:220301:1496 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 726 | 55:20:220301:1497 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 727 | 55:20:220301:1498 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 728 | 55:20:220301:1499 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 729 | 55:20:220301:150 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 730 | 55:20:220301:1500 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 731 | 55:20:220301:1501 | 1175 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 732 | 55:20:220301:1502 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 733 | 55:20:220301:1503 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 734 | 55:20:220301:1504 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 735 | 55:20:220301:1505 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 736 | 55:20:220301:1506 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 737 | 55:20:220301:1507 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 738 | 55:20:220301:1508 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 739 | 55:20:220301:1509 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 740 | 55:20:220301:151 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 741 | 55:20:220301:1510 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 742 | 55:20:220301:1511 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 743 | 55:20:220301:1512 | 1001 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 744 | 55:20:220301:1513 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 745 | 55:20:220301:1514 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 746 | 55:20:220301:1515 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 747 | 55:20:220301:1516 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 748 | 55:20:220301:1517 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 749 | 55:20:220301:1518 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 750 | 55:20:220301:1519 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 751 | 55:20:220301:152 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31, Троицкое сельское поселение | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 752 | 55:20:220301:1520 | 1192 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 753 | 55:20:220301:1521 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 754 | 55:20:220301:1522 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 755 | 55:20:220301:1523 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 756 | 55:20:220301:1524 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 757 | 55:20:220301:1525 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 758 | 55:20:220301:1526 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 759 | 55:20:220301:1527 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 760 | 55:20:220301:1528 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 761 | 55:20:220301:1529 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 762 | 55:20:220301:153 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 763 | 55:20:220301:1530 | 1001 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 764 | 55:20:220301:1531 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 765 | 55:20:220301:1532 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 766 | 55:20:220301:1533 | 1001 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 767 | 55:20:220301:1534 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 768 | 55:20:220301:1535 | 1001 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 769 | 55:20:220301:1536 | 872 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 770 | 55:20:220301:1537 | 871 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 771 | 55:20:220301:1538 | 870 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 772 | 55:20:220301:1539 | 44884 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 773 | 55:20:220301:154 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 774 | 55:20:220301:1540 | 931 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 775 | 55:20:220301:1541 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 776 | 55:20:220301:1542 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 777 | 55:20:220301:1543 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 778 | 55:20:220301:1544 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 779 | 55:20:220301:1545 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 780 | 55:20:220301:1546 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 781 | 55:20:220301:1547 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 782 | 55:20:220301:1548 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 783 | 55:20:220301:1549 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 784 | 55:20:220301:155 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое с/п, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 785 | 55:20:220301:1550 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 786 | 55:20:220301:1551 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 787 | 55:20:220301:1552 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 788 | 55:20:220301:1553 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 789 | 55:20:220301:1554 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 790 | 55:20:220301:1555 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 791 | 55:20:220301:1556 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 792 | 55:20:220301:1557 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 793 | 55:20:220301:1558 | 928 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 794 | 55:20:220301:1559 | 930 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 795 | 55:20:220301:156 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 796 | 55:20:220301:1560 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 797 | 55:20:220301:1561 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 798 | 55:20:220301:1562 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 799 | 55:20:220301:1563 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 800 | 55:20:220301:1564 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 801 | 55:20:220301:1565 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 802 | 55:20:220301:1566 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 803 | 55:20:220301:1567 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 804 | 55:20:220301:1568 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 805 | 55:20:220301:1569 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 806 | 55:20:220301:157 | 1500 | Российская Федерация, Омская область, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Вишневая, д. 4 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 807 | 55:20:220301:1570 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 808 | 55:20:220301:1571 | 1001 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 809 | 55:20:220301:1572 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 810 | 55:20:220301:1573 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 811 | 55:20:220301:1574 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 812 | 55:20:220301:1575 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 813 | 55:20:220301:1576 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 814 | 55:20:220301:1577 | 908 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 815 | 55:20:220301:1578 | 908 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 816 | 55:20:220301:1579 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 817 | 55:20:220301:1580 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 818 | 55:20:220301:1581 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 819 | 55:20:220301:1582 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 820 | 55:20:220301:1583 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 821 | 55:20:220301:1584 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 822 | 55:20:220301:1585 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 823 | 55:20:220301:1586 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 824 | 55:20:220301:1587 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 825 | 55:20:220301:1588 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 826 | 55:20:220301:1589 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 827 | 55:20:220301:159 | 800 | Омская область, р-н Омский | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 828 | 55:20:220301:1590 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 829 | 55:20:220301:1591 | 1001 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 830 | 55:20:220301:1592 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 831 | 55:20:220301:1593 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 832 | 55:20:220301:1594 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 833 | 55:20:220301:1595 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 834 | 55:20:220301:1596 | 908 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 835 | 55:20:220301:1597 | 909 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 836 | 55:20:220301:1598 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 837 | 55:20:220301:1599 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 838 | 55:20:220301:1600 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 839 | 55:20:220301:1601 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 840 | 55:20:220301:1602 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 841 | 55:20:220301:1603 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 842 | 55:20:220301:1604 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 843 | 55:20:220301:1605 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 844 | 55:20:220301:1606 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 845 | 55:20:220301:1607 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 846 | 55:20:220301:1608 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 847 | 55:20:220301:1609 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 848 | 55:20:220301:1610 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 849 | 55:20:220301:1611 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 850 | 55:20:220301:1612 | 1000 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 851 | 55:20:220301:1621 | 407 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Речная, д. 3 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашенго скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 852 | 55:20:220301:1622 | 406 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Речная, д. 3 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашенго скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 853 | 55:20:220301:1625 | 866 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 854 | 55:20:220301:1626 | 864 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 855 | 55:20:220301:1627 | 540 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 856 | 55:20:220301:1628 | 864 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 857 | 55:20:220301:1629 | 866 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 858 | 55:20:220301:1630 | 47951 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 859 | 55:20:220301:1631 | 1397 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 860 | 55:20:220301:1632 | 866 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 861 | 55:20:220301:1633 | 867 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 862 | 55:20:220301:1634 | 866 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 863 | 55:20:220301:1635 | 863 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 864 | 55:20:220301:1636 | 864 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 865 | 55:20:220301:1637 | 810 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 866 | 55:20:220301:1638 | 809 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 867 | 55:20:220301:1639 | 809 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 868 | 55:20:220301:164 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 869 | 55:20:220301:1640 | 809 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 870 | 55:20:220301:1641 | 814 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 871 | 55:20:220301:1642 | 867 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 872 | 55:20:220301:1643 | 867 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 873 | 55:20:220301:1644 | 868 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 874 | 55:20:220301:1645 | 867 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 875 | 55:20:220301:1646 | 867 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 876 | 55:20:220301:1647 | 866 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 877 | 55:20:220301:1648 | 867 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 878 | 55:20:220301:1649 | 868 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 879 | 55:20:220301:165 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 880 | 55:20:220301:1650 | 1358 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 881 | 55:20:220301:1651 | 866 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, д 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 882 | 55:20:220301:1654 | 708718 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | луга, пастбища, сенокосы |
| 883 | 55:20:220301:166 | 1500 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 884 | 55:20:220301:1661 | 807 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Вишневая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 885 | 55:20:220301:1662 | 907 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Вишневая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 886 | 55:20:220301:1668 | 6540 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Подхоз, д 10 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | производственная деятельность, объекты технического и инженерного обеспечения предприятий |
| 887 | 55:20:220301:1669 | 6702 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Речная | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | объекты придорожного сервиса |
| 888 | 55:20:220301:167 | 1500 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 889 | 55:20:220301:1676 | 41 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 890 | 55:20:220301:1677 | 855 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 891 | 55:20:220301:1678 | 80 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 892 | 55:20:220301:1679 | 963 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 893 | 55:20:220301:168 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 894 | 55:20:220301:1680 | 132 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 895 | 55:20:220301:1681 | 804 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 896 | 55:20:220301:1682 | 694 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 897 | 55:20:220301:1683 | 400 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 898 | 55:20:220301:1685 | 664 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидульное жилищное строительство |
| 899 | 55:20:220301:1686 | 324 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 900 | 55:20:220301:1687 | 614 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидульное жилищное строительство |
| 901 | 55:20:220301:169 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 902 | 55:20:220301:1691 | 399 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение огородничества |
| 903 | 55:20:220301:1693 | 49714 | Российская Федерация, Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для обеспечения сельскохозяйственного производства |
| 904 | 55:20:220301:1696 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 905 | 55:20:220301:170 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 906 | 55:20:220301:171 | 1500 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 907 | 55:20:220301:172 | 1500 | Омская область, Омский район,Троицкое сельское поселение д Верхний Карбуш ул Карбышева, д 31, в 810 м на северо-восток | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 908 | 55:20:220301:178 | 980 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 909 | 55:20:220301:227 | 1500 | Омская область, р-н Омский, с/п Троицкое, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 18 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 910 | 55:20:220301:228 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая. На земельном участке расположен жилой дом 19 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой затстройки |
| 911 | 55:20:220301:229 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, стр. поз. № 30 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 912 | 55:20:220301:230 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 23 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 913 | 55:20:220301:233 | 34715 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, рабочие участки полей № 22-24 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного использования |
| 914 | 55:20:220301:234 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 27 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 915 | 55:20:220301:235 | 1500 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Садовая, стр. поз. 25 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 916 | 55:20:220301:244 | 20000 | Омская область, Омский район, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 917 | 55:20:220301:245 | 20000 | Омская область, Омский район, с Троицкое, ул Октябрьская, д 1 А | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, сбыта и заготовок |
| 918 | 55:20:220301:247 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 22 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 919 | 55:20:220301:249 | 10000 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 17 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для сельскохозяйственного использования |
| 920 | 55:20:220301:258 | 1500 | Омская область, Омский р-н, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 14 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 921 | 55:20:220301:269 | 8999 | Омская область, р-н Омский, с/с Троицкое, АОЗТ Троицкое, рабочие участки полей № 41 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 922 | 55:20:220301:271 | 32507 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, рабочие участки полей № 41 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 923 | 55:20:220301:282 | 1500 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, д 13 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения дома индивидуальной жилой застройки |
| 924 | 55:20:220301:3 | 1261 | Омская область, Омский район, Троицкое СП, с. Верхний Карбуш, ул. Подхоз, д. 15 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для рамещения насосной станции |
| 925 | 55:20:220301:30 | 31570 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, АОЗТ Кировское | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 926 | 55:20:220301:308 | 1783 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 14 б | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 927 | 55:20:220301:309 | 1383 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 14 б | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 928 | 55:20:220301:317 | 689 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 14б | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 929 | 55:20:220301:318 | 11875 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 14б | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 930 | 55:20:220301:325 | 1212 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 931 | 55:20:220301:326 | 1844 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 932 | 55:20:220301:327 | 1095 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 933 | 55:20:220301:328 | 1095 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 934 | 55:20:220301:329 | 1095 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 935 | 55:20:220301:330 | 1095 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 936 | 55:20:220301:331 | 1095 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 937 | 55:20:220301:332 | 1095 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 938 | 55:20:220301:333 | 1095 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 939 | 55:20:220301:334 | 822 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 940 | 55:20:220301:335 | 824 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 941 | 55:20:220301:336 | 1124 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 942 | 55:20:220301:337 | 1074 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 943 | 55:20:220301:338 | 1066 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 944 | 55:20:220301:339 | 1059 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 945 | 55:20:220301:340 | 1051 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 946 | 55:20:220301:341 | 1043 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 947 | 55:20:220301:342 | 1036 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 948 | 55:20:220301:343 | 1028 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 949 | 55:20:220301:344 | 1021 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 950 | 55:20:220301:345 | 761 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 951 | 55:20:220301:346 | 759 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 952 | 55:20:220301:348 | 1512 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 953 | 55:20:220301:349 | 1505 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 954 | 55:20:220301:350 | 1498 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 955 | 55:20:220301:351 | 1491 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 956 | 55:20:220301:352 | 1485 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 957 | 55:20:220301:353 | 1494 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 958 | 55:20:220301:354 | 1505 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 959 | 55:20:220301:355 | 1517 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 960 | 55:20:220301:356 | 1529 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 961 | 55:20:220301:357 | 1540 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 962 | 55:20:220301:358 | 1552 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 963 | 55:20:220301:359 | 1564 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 964 | 55:20:220301:360 | 1575 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 965 | 55:20:220301:361 | 1587 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 966 | 55:20:220301:362 | 1598 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 967 | 55:20:220301:363 | 1610 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 968 | 55:20:220301:364 | 1622 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 969 | 55:20:220301:365 | 1634 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 970 | 55:20:220301:366 | 1645 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 971 | 55:20:220301:367 | 1095 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Южная, 3 (2Ч) | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 972 | 55:20:220301:368 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 973 | 55:20:220301:369 | 939 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 974 | 55:20:220301:370 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 975 | 55:20:220301:371 | 886 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 976 | 55:20:220301:372 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 977 | 55:20:220301:373 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 978 | 55:20:220301:374 | 1342 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 979 | 55:20:220301:375 | 1344 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 980 | 55:20:220301:376 | 1347 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 981 | 55:20:220301:377 | 1349 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 982 | 55:20:220301:378 | 1352 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 983 | 55:20:220301:379 | 1357 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 984 | 55:20:220301:380 | 1363 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 985 | 55:20:220301:381 | 1368 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 986 | 55:20:220301:382 | 1373 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 987 | 55:20:220301:383 | 1379 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 988 | 55:20:220301:384 | 1384 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 989 | 55:20:220301:385 | 1390 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 990 | 55:20:220301:386 | 680 | Омская область, Омский район,Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 991 | 55:20:220301:387 | 715 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 992 | 55:20:220301:388 | 680 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 993 | 55:20:220301:389 | 721 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 994 | 55:20:220301:390 | 1407 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 995 | 55:20:220301:391 | 1412 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 996 | 55:20:220301:392 | 1418 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 997 | 55:20:220301:393 | 1423 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 998 | 55:20:220301:394 | 1428 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 999 | 55:20:220301:395 | 1444 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1000 | 55:20:220301:396 | 1439 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1001 | 55:20:220301:397 | 1444 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1002 | 55:20:220301:398 | 1450 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1003 | 55:20:220301:399 | 1455 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1004 | 55:20:220301:4 | 1625 | Омская область, Омский район, Троицкое СП | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | насосная станция |
| 1005 | 55:20:220301:400 | 1460 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1006 | 55:20:220301:401 | 1466 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1007 | 55:20:220301:402 | 720 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1008 | 55:20:220301:403 | 860 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1009 | 55:20:220301:404 | 770 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1010 | 55:20:220301:405 | 703 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1011 | 55:20:220301:406 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1012 | 55:20:220301:407 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1013 | 55:20:220301:408 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1014 | 55:20:220301:409 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1015 | 55:20:220301:410 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1016 | 55:20:220301:411 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1017 | 55:20:220301:412 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1018 | 55:20:220301:413 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1019 | 55:20:220301:414 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1020 | 55:20:220301:415 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1021 | 55:20:220301:416 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1022 | 55:20:220301:417 | 1337 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1023 | 55:20:220301:418 | 668 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1024 | 55:20:220301:419 | 670 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1025 | 55:20:220301:420 | 668 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1026 | 55:20:220301:421 | 670 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1027 | 55:20:220301:422 | 1337 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1028 | 55:20:220301:423 | 1337 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1029 | 55:20:220301:424 | 1337 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1030 | 55:20:220301:425 | 1337 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1031 | 55:20:220301:426 | 1338 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1032 | 55:20:220301:427 | 1338 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1033 | 55:20:220301:428 | 1337 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1034 | 55:20:220301:429 | 1337 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1035 | 55:20:220301:430 | 679 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1036 | 55:20:220301:431 | 664 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1037 | 55:20:220301:432 | 12703 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 46 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1038 | 55:20:220301:435 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1039 | 55:20:220301:436 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1040 | 55:20:220301:437 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1041 | 55:20:220301:438 | 8170 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1042 | 55:20:220301:439 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1043 | 55:20:220301:440 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1044 | 55:20:220301:441 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1045 | 55:20:220301:442 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1046 | 55:20:220301:443 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1047 | 55:20:220301:444 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1048 | 55:20:220301:445 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1049 | 55:20:220301:446 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1050 | 55:20:220301:447 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1051 | 55:20:220301:448 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1052 | 55:20:220301:449 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1053 | 55:20:220301:450 | 741 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1054 | 55:20:220301:451 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1055 | 55:20:220301:452 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1056 | 55:20:220301:453 | 1001 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1057 | 55:20:220301:454 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1058 | 55:20:220301:455 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1059 | 55:20:220301:456 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1060 | 55:20:220301:457 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1061 | 55:20:220301:458 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1062 | 55:20:220301:459 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1063 | 55:20:220301:460 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1064 | 55:20:220301:461 | 1000 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1065 | 55:20:220301:462 | 1001 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1066 | 55:20:220301:463 | 1087 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 1 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1067 | 55:20:220301:464 | 323 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1068 | 55:20:220301:465 | 1243 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможность содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1069 | 55:20:220301:466 | 313 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1070 | 55:20:220301:467 | 1031 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 1071 | 55:20:220301:468 | 289 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1072 | 55:20:220301:472 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1073 | 55:20:220301:473 | 68693 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1074 | 55:20:220301:474 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1075 | 55:20:220301:475 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1076 | 55:20:220301:476 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1077 | 55:20:220301:477 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1078 | 55:20:220301:478 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1079 | 55:20:220301:479 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1080 | 55:20:220301:480 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1081 | 55:20:220301:481 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1082 | 55:20:220301:482 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1083 | 55:20:220301:483 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1084 | 55:20:220301:484 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1085 | 55:20:220301:485 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1086 | 55:20:220301:486 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1087 | 55:20:220301:487 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1088 | 55:20:220301:488 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1089 | 55:20:220301:489 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1090 | 55:20:220301:490 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1091 | 55:20:220301:491 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1092 | 55:20:220301:492 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1093 | 55:20:220301:493 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1094 | 55:20:220301:494 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1095 | 55:20:220301:495 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1096 | 55:20:220301:496 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1097 | 55:20:220301:497 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1098 | 55:20:220301:498 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1099 | 55:20:220301:499 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1100 | 55:20:220301:500 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1101 | 55:20:220301:501 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1102 | 55:20:220301:502 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1103 | 55:20:220301:503 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1104 | 55:20:220301:504 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1105 | 55:20:220301:505 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1106 | 55:20:220301:506 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1107 | 55:20:220301:507 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1108 | 55:20:220301:508 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1109 | 55:20:220301:509 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1110 | 55:20:220301:510 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1111 | 55:20:220301:511 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1112 | 55:20:220301:512 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1113 | 55:20:220301:513 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1114 | 55:20:220301:514 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1115 | 55:20:220301:515 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1116 | 55:20:220301:516 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1117 | 55:20:220301:517 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1118 | 55:20:220301:518 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1119 | 55:20:220301:519 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1120 | 55:20:220301:520 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1121 | 55:20:220301:521 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1122 | 55:20:220301:522 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1123 | 55:20:220301:523 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1124 | 55:20:220301:524 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1125 | 55:20:220301:525 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1126 | 55:20:220301:526 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1127 | 55:20:220301:527 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1128 | 55:20:220301:528 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1129 | 55:20:220301:529 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1130 | 55:20:220301:530 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1131 | 55:20:220301:531 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1132 | 55:20:220301:532 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1133 | 55:20:220301:533 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1134 | 55:20:220301:534 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1135 | 55:20:220301:535 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1136 | 55:20:220301:536 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1137 | 55:20:220301:537 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1138 | 55:20:220301:538 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1139 | 55:20:220301:539 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1140 | 55:20:220301:540 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1141 | 55:20:220301:541 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1142 | 55:20:220301:542 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1143 | 55:20:220301:543 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1144 | 55:20:220301:544 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1145 | 55:20:220301:545 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1146 | 55:20:220301:547 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1147 | 55:20:220301:548 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1148 | 55:20:220301:549 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1149 | 55:20:220301:55 | 221200 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, в границах бывшего АОЗТ "Кировское", рабочие участки № 25, 26, 27, 28 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | предназначенного для размещения домов индивидуальной жилой застройки |
| 1150 | 55:20:220301:550 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1151 | 55:20:220301:551 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1152 | 55:20:220301:552 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1153 | 55:20:220301:553 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1154 | 55:20:220301:554 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1155 | 55:20:220301:555 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1156 | 55:20:220301:556 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1157 | 55:20:220301:557 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1158 | 55:20:220301:558 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1159 | 55:20:220301:559 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1160 | 55:20:220301:560 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1161 | 55:20:220301:561 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1162 | 55:20:220301:562 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1163 | 55:20:220301:563 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1164 | 55:20:220301:564 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1165 | 55:20:220301:565 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1166 | 55:20:220301:566 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1167 | 55:20:220301:567 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1168 | 55:20:220301:568 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1169 | 55:20:220301:569 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1170 | 55:20:220301:570 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1171 | 55:20:220301:571 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1172 | 55:20:220301:572 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1173 | 55:20:220301:573 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1174 | 55:20:220301:574 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1175 | 55:20:220301:575 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1176 | 55:20:220301:576 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1177 | 55:20:220301:577 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1178 | 55:20:220301:578 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1179 | 55:20:220301:579 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1180 | 55:20:220301:580 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1181 | 55:20:220301:581 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1182 | 55:20:220301:582 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1183 | 55:20:220301:583 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1184 | 55:20:220301:584 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1185 | 55:20:220301:585 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1186 | 55:20:220301:586 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1187 | 55:20:220301:587 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1188 | 55:20:220301:588 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1189 | 55:20:220301:589 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1190 | 55:20:220301:590 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1191 | 55:20:220301:591 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1192 | 55:20:220301:592 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1193 | 55:20:220301:593 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1194 | 55:20:220301:594 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1195 | 55:20:220301:595 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1196 | 55:20:220301:596 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1197 | 55:20:220301:597 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1198 | 55:20:220301:598 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1199 | 55:20:220301:599 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1200 | 55:20:220301:600 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1201 | 55:20:220301:601 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1202 | 55:20:220301:602 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1203 | 55:20:220301:603 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1204 | 55:20:220301:604 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1205 | 55:20:220301:605 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1206 | 55:20:220301:606 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1207 | 55:20:220301:607 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1208 | 55:20:220301:608 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1209 | 55:20:220301:609 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1210 | 55:20:220301:610 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1211 | 55:20:220301:611 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1212 | 55:20:220301:612 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1213 | 55:20:220301:613 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1214 | 55:20:220301:614 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1215 | 55:20:220301:615 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1216 | 55:20:220301:616 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1217 | 55:20:220301:617 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1218 | 55:20:220301:618 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1219 | 55:20:220301:619 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1220 | 55:20:220301:620 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1221 | 55:20:220301:621 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1222 | 55:20:220301:622 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1223 | 55:20:220301:623 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1224 | 55:20:220301:624 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1225 | 55:20:220301:625 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1226 | 55:20:220301:626 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1227 | 55:20:220301:627 | 916 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1228 | 55:20:220301:628 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1229 | 55:20:220301:629 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1230 | 55:20:220301:630 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1231 | 55:20:220301:631 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1232 | 55:20:220301:632 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1233 | 55:20:220301:633 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1234 | 55:20:220301:634 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1235 | 55:20:220301:635 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1236 | 55:20:220301:636 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1237 | 55:20:220301:637 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1238 | 55:20:220301:638 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1239 | 55:20:220301:639 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1240 | 55:20:220301:640 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1241 | 55:20:220301:641 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1242 | 55:20:220301:642 | 1200 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1243 | 55:20:220301:643 | 1069 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1244 | 55:20:220301:644 | 1073 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1245 | 55:20:220301:645 | 1076 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1246 | 55:20:220301:646 | 1080 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1247 | 55:20:220301:647 | 1083 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1248 | 55:20:220301:648 | 1086 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1249 | 55:20:220301:649 | 1090 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1250 | 55:20:220301:650 | 1093 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1251 | 55:20:220301:651 | 1097 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1252 | 55:20:220301:652 | 1100 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1253 | 55:20:220301:653 | 1103 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1254 | 55:20:220301:654 | 1107 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1255 | 55:20:220301:655 | 1110 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1256 | 55:20:220301:656 | 1114 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1257 | 55:20:220301:657 | 1117 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1258 | 55:20:220301:658 | 840 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1259 | 55:20:220301:659 | 844 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1260 | 55:20:220301:660 | 874 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1261 | 55:20:220301:661 | 847 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1262 | 55:20:220301:662 | 1132 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1263 | 55:20:220301:663 | 1135 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1264 | 55:20:220301:664 | 1139 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1265 | 55:20:220301:665 | 1142 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1266 | 55:20:220301:666 | 1145 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1267 | 55:20:220301:667 | 1149 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1268 | 55:20:220301:668 | 1152 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1269 | 55:20:220301:669 | 1156 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1270 | 55:20:220301:670 | 1159 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1271 | 55:20:220301:671 | 1162 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1272 | 55:20:220301:672 | 1166 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1273 | 55:20:220301:673 | 1169 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1274 | 55:20:220301:674 | 1173 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1275 | 55:20:220301:675 | 1176 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1276 | 55:20:220301:676 | 1179 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Южная, д 6-2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1277 | 55:20:220301:678 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1278 | 55:20:220301:679 | 1116 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1279 | 55:20:220301:680 | 64918 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1280 | 55:20:220301:683 | 25660 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1281 | 55:20:220301:697 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1282 | 55:20:220301:698 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1283 | 55:20:220301:699 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1284 | 55:20:220301:700 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1285 | 55:20:220301:701 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1286 | 55:20:220301:702 | 919 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1287 | 55:20:220301:703 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1288 | 55:20:220301:704 | 751 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1289 | 55:20:220301:705 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1290 | 55:20:220301:706 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1291 | 55:20:220301:707 | 725 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1292 | 55:20:220301:708 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1293 | 55:20:220301:709 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1294 | 55:20:220301:710 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1295 | 55:20:220301:711 | 850 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1296 | 55:20:220301:712 | 710 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1297 | 55:20:220301:713 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1298 | 55:20:220301:714 | 750 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1299 | 55:20:220301:715 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1300 | 55:20:220301:716 | 858 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1301 | 55:20:220301:717 | 570 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1302 | 55:20:220301:718 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1303 | 55:20:220301:719 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1304 | 55:20:220301:720 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1305 | 55:20:220301:721 | 548 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1306 | 55:20:220301:722 | 830 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1307 | 55:20:220301:723 | 893 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1308 | 55:20:220301:724 | 750 | Омская область, Омский район, д.Верхний Карбуш, ул.Карбышева, д.6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1309 | 55:20:220301:725 | 749 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1310 | 55:20:220301:726 | 627 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1311 | 55:20:220301:727 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1312 | 55:20:220301:728 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1313 | 55:20:220301:729 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1314 | 55:20:220301:730 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1315 | 55:20:220301:731 | 749 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1316 | 55:20:220301:732 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1317 | 55:20:220301:733 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1318 | 55:20:220301:734 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1319 | 55:20:220301:735 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1320 | 55:20:220301:736 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1321 | 55:20:220301:737 | 617 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1322 | 55:20:220301:738 | 617 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1323 | 55:20:220301:739 | 617 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1324 | 55:20:220301:740 | 627 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1325 | 55:20:220301:741 | 627 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1326 | 55:20:220301:742 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1327 | 55:20:220301:743 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1328 | 55:20:220301:744 | 586 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1329 | 55:20:220301:745 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1330 | 55:20:220301:746 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1331 | 55:20:220301:747 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1332 | 55:20:220301:748 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1333 | 55:20:220301:749 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1334 | 55:20:220301:750 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1335 | 55:20:220301:751 | 750 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1336 | 55:20:220301:752 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1337 | 55:20:220301:753 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1338 | 55:20:220301:754 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1339 | 55:20:220301:755 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1340 | 55:20:220301:756 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1341 | 55:20:220301:757 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1342 | 55:20:220301:758 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1343 | 55:20:220301:759 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1344 | 55:20:220301:760 | 1060 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1345 | 55:20:220301:761 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1346 | 55:20:220301:762 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1347 | 55:20:220301:763 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1348 | 55:20:220301:764 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1349 | 55:20:220301:765 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1350 | 55:20:220301:766 | 1064 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1351 | 55:20:220301:767 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1352 | 55:20:220301:768 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1353 | 55:20:220301:769 | 1042 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1354 | 55:20:220301:770 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1355 | 55:20:220301:771 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1356 | 55:20:220301:772 | 952 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1357 | 55:20:220301:773 | 558 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1358 | 55:20:220301:774 | 819 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1359 | 55:20:220301:775 | 932 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1360 | 55:20:220301:776 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1361 | 55:20:220301:777 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1362 | 55:20:220301:778 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1363 | 55:20:220301:779 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1364 | 55:20:220301:780 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1365 | 55:20:220301:781 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1366 | 55:20:220301:782 | 751 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1367 | 55:20:220301:783 | 931 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1368 | 55:20:220301:784 | 718 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1369 | 55:20:220301:785 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1370 | 55:20:220301:786 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1371 | 55:20:220301:787 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1372 | 55:20:220301:788 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1373 | 55:20:220301:789 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1374 | 55:20:220301:790 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1375 | 55:20:220301:791 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1376 | 55:20:220301:792 | 751 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1377 | 55:20:220301:793 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1378 | 55:20:220301:794 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1379 | 55:20:220301:795 | 759 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1380 | 55:20:220301:796 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1381 | 55:20:220301:797 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1382 | 55:20:220301:798 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1383 | 55:20:220301:799 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1384 | 55:20:220301:800 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1385 | 55:20:220301:801 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1386 | 55:20:220301:802 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1387 | 55:20:220301:803 | 751 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1388 | 55:20:220301:804 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1389 | 55:20:220301:805 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1390 | 55:20:220301:806 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1391 | 55:20:220301:807 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1392 | 55:20:220301:808 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1393 | 55:20:220301:809 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1394 | 55:20:220301:810 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1395 | 55:20:220301:811 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1396 | 55:20:220301:812 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1397 | 55:20:220301:813 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1398 | 55:20:220301:814 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1399 | 55:20:220301:815 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1400 | 55:20:220301:816 | 1038 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1401 | 55:20:220301:817 | 751 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1402 | 55:20:220301:818 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1403 | 55:20:220301:819 | 617 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1404 | 55:20:220301:820 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1405 | 55:20:220301:821 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1406 | 55:20:220301:822 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1407 | 55:20:220301:823 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1408 | 55:20:220301:824 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1409 | 55:20:220301:825 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1410 | 55:20:220301:826 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1411 | 55:20:220301:827 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1412 | 55:20:220301:828 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1413 | 55:20:220301:829 | 638 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1414 | 55:20:220301:830 | 797 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1415 | 55:20:220301:831 | 1156 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1416 | 55:20:220301:832 | 606 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1417 | 55:20:220301:833 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1418 | 55:20:220301:834 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1419 | 55:20:220301:835 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1420 | 55:20:220301:836 | 817 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1421 | 55:20:220301:837 | 776 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1422 | 55:20:220301:838 | 757 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1423 | 55:20:220301:839 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1424 | 55:20:220301:840 | 1090 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1425 | 55:20:220301:841 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1426 | 55:20:220301:842 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1427 | 55:20:220301:843 | 784 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1428 | 55:20:220301:844 | 603 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1429 | 55:20:220301:845 | 1072 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1430 | 55:20:220301:846 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1431 | 55:20:220301:847 | 653 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1432 | 55:20:220301:848 | 750 | Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1433 | 55:20:220301:849 | 1099 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1434 | 55:20:220301:850 | 998 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1435 | 55:20:220301:851 | 1251 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1436 | 55:20:220301:852 | 673 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1437 | 55:20:220301:853 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1438 | 55:20:220301:854 | 680 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1439 | 55:20:220301:855 | 670 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для индивидуальной жилой застройки |
| 1440 | 55:20:220301:856 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1441 | 55:20:220301:857 | 584 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1442 | 55:20:220301:858 | 1023 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1443 | 55:20:220301:859 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1444 | 55:20:220301:86 | 2000 | Омская область, р-н Омский, в границах Троицкого сельского поселения | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного использования |
| 1445 | 55:20:220301:860 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1446 | 55:20:220301:863 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1447 | 55:20:220301:864 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1448 | 55:20:220301:865 | 1345 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1449 | 55:20:220301:867 | 483 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1450 | 55:20:220301:868 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1451 | 55:20:220301:869 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1452 | 55:20:220301:870 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1453 | 55:20:220301:873 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1454 | 55:20:220301:874 | 912 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1455 | 55:20:220301:875 | 902 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1456 | 55:20:220301:877 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1457 | 55:20:220301:878 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1458 | 55:20:220301:879 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1459 | 55:20:220301:88 | 19316 | Омская область, р-н Омский, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 15 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольствен... |
| 1460 | 55:20:220301:880 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1461 | 55:20:220301:881 | 1034 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1462 | 55:20:220301:882 | 892 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1463 | 55:20:220301:883 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1464 | 55:20:220301:885 | 1015 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1465 | 55:20:220301:887 | 752 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1466 | 55:20:220301:888 | 481 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1467 | 55:20:220301:889 | 538 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1468 | 55:20:220301:89 | 45847 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая, 15 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для обслуживания объектов недвижимости (склада семен. массы, весовой 30 т отд. № 2, склада зернового 100т, зерносуш. пункта) |
| 1469 | 55:20:220301:890 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1470 | 55:20:220301:891 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1471 | 55:20:220301:892 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1472 | 55:20:220301:893 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1473 | 55:20:220301:894 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1474 | 55:20:220301:895 | 733 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1475 | 55:20:220301:896 | 744 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1476 | 55:20:220301:897 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1477 | 55:20:220301:898 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1478 | 55:20:220301:899 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1479 | 55:20:220301:90 | 3016 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 1480 | 55:20:220301:900 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1481 | 55:20:220301:901 | 751 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1482 | 55:20:220301:902 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1483 | 55:20:220301:903 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1484 | 55:20:220301:904 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1485 | 55:20:220301:905 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1486 | 55:20:220301:906 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1487 | 55:20:220301:908 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1488 | 55:20:220301:909 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1489 | 55:20:220301:910 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1490 | 55:20:220301:911 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1491 | 55:20:220301:912 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1492 | 55:20:220301:913 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1493 | 55:20:220301:914 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1494 | 55:20:220301:915 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1495 | 55:20:220301:916 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1496 | 55:20:220301:917 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1497 | 55:20:220301:918 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1498 | 55:20:220301:919 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1499 | 55:20:220301:920 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1500 | 55:20:220301:921 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1501 | 55:20:220301:922 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1502 | 55:20:220301:923 | 632 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1503 | 55:20:220301:924 | 605 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1504 | 55:20:220301:925 | 957 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1505 | 55:20:220301:926 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1506 | 55:20:220301:927 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1507 | 55:20:220301:928 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1508 | 55:20:220301:929 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1509 | 55:20:220301:93 | 999 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1510 | 55:20:220301:930 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1511 | 55:20:220301:931 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1512 | 55:20:220301:932 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1513 | 55:20:220301:933 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1514 | 55:20:220301:934 | 751 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1515 | 55:20:220301:935 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1516 | 55:20:220301:936 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1517 | 55:20:220301:937 | 1137 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1518 | 55:20:220301:938 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1519 | 55:20:220301:939 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1520 | 55:20:220301:94 | 1000 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1521 | 55:20:220301:940 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1522 | 55:20:220301:941 | 750 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1523 | 55:20:220301:942 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1524 | 55:20:220301:943 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1525 | 55:20:220301:944 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1526 | 55:20:220301:945 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1527 | 55:20:220301:946 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1528 | 55:20:220301:947 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1529 | 55:20:220301:948 | 860 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1530 | 55:20:220301:949 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1531 | 55:20:220301:95 | 1000 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1532 | 55:20:220301:950 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1533 | 55:20:220301:951 | 716 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1534 | 55:20:220301:952 | 203 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1535 | 55:20:220301:953 | 962 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1536 | 55:20:220301:954 | 958 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1537 | 55:20:220301:955 | 954 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1538 | 55:20:220301:956 | 950 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1539 | 55:20:220301:957 | 946 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1540 | 55:20:220301:958 | 942 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1541 | 55:20:220301:959 | 938 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1542 | 55:20:220301:96 | 1001 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1543 | 55:20:220301:960 | 934 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1544 | 55:20:220301:961 | 930 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1545 | 55:20:220301:962 | 925 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1546 | 55:20:220301:963 | 922 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1547 | 55:20:220301:964 | 918 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1548 | 55:20:220301:965 | 795 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1549 | 55:20:220301:966 | 219 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1550 | 55:20:220301:967 | 909 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1551 | 55:20:220301:968 | 905 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1552 | 55:20:220301:969 | 901 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1553 | 55:20:220301:97 | 999 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1554 | 55:20:220301:970 | 897 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1555 | 55:20:220301:971 | 893 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1556 | 55:20:220301:972 | 889 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1557 | 55:20:220301:973 | 884 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1558 | 55:20:220301:974 | 880 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1559 | 55:20:220301:975 | 876 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1560 | 55:20:220301:976 | 872 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1561 | 55:20:220301:977 | 868 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1562 | 55:20:220301:978 | 864 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1563 | 55:20:220301:979 | 860 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1564 | 55:20:220301:98 | 999 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1565 | 55:20:220301:980 | 844 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1566 | 55:20:220301:981 | 966 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Рабочая, д № 10, кв 2 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | ведение сельскохозяйственного производства |
| 1567 | 55:20:220301:982 | 639 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1568 | 55:20:220301:983 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1569 | 55:20:220301:984 | 640 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1570 | 55:20:220301:985 | 649 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1571 | 55:20:220301:986 | 649 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1572 | 55:20:220301:987 | 649 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1573 | 55:20:220301:988 | 748 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1574 | 55:20:220301:989 | 750 | Омская область, Омский район, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1575 | 55:20:220301:99 | 999 | Омская область, р-н Омский, Троицкое сельское поселение, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д. 31 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1576 | 55:20:220301:990 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1577 | 55:20:220301:991 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1578 | 55:20:220301:992 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1579 | 55:20:220301:993 | 751 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1580 | 55:20:220301:994 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1581 | 55:20:220301:995 | 748 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для размещения индивидуальных жилых домом с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным ограничениям |
| 1582 | 55:20:220301:996 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, д 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям |
| 1583 | 55:20:220301:997 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1584 | 55:20:220301:998 | 750 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1585 | 55:20:220301:999 | 640 | Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Карбышева, дом 6 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1586 | 55:20:220301:13 | 340000 | Омская область, р-н Омский, в границах земель, переданных в ведение Троицкого сельского поселения | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1587 | 55:20:220301:13 | 340000 | Омская область, р-н Омский, в границах земель, переданных в ведение Троицкого сельского поселения | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 1588 | 55:20:220301:1692 | 286 | Российская Федерация, Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1589 | 55:20:220301:1692 | 286 | Российская Федерация, Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1590 | 55:20:220301:1692 | 286 | Российская Федерация, Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1591 | 55:20:220301:1692 | 286 | Российская Федерация, Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1592 | 55:20:220301:1692 | 286 | Российская Федерация, Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1593 | 55:20:220301:1692 | 286 | Российская Федерация, Омская область, р-н Омский, д Верхний Карбуш, ул Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1594 | 55:20:000000:6513 | 1984 | Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | для сельскохозяйственного производства |
| 1595 | 55:20:000000:6721 | 400 | Российская Федерация, Омская область, Омский район, деревня Верхний Карбуш, улица Садовая | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 1596 | 55:20:000000:6832 | 31442 | Омская область, автомобильная дорога Троицкое-Чукреевка | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | автомобильный транспорт |
| 1597 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1598 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1599 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1600 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1601 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1602 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1603 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1604 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1605 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1606 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1607 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1608 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1609 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1610 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1611 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1612 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1613 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1614 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1615 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1616 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1617 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1618 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1619 | 55:20:000000:6910 | 68 | Омская область, Омский р-н., д. Верхний Карбуш | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | коммунальное обслуживание |

  - Ведомость координат характерных точек границ населённых пунктов

с.Троицкое

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 471976,2 | 2158898 |
| 2 | 472002,9 | 2158860 |
| 3 | 472064,2 | 2158781 |
| 4 | 472103,8 | 2158731 |
| 5 | 472292,8 | 2158785 |
| 6 | 472314,5 | 2158791 |
| 7 | 472453,7 | 2158830 |
| 8 | 472457,3 | 2158743 |
| 9 | 472458,9 | 2158703 |
| 10 | 472461,1 | 2158650 |
| 11 | 472461,9 | 2158631 |
| 12 | 472464,3 | 2158571 |
| 13 | 472472,5 | 2158374 |
| 14 | 472482,8 | 2158378 |
| 15 | 472492,9 | 2158291 |
| 16 | 472496,6 | 2158260 |
| 17 | 472498,8 | 2158241 |
| 18 | 473497,4 | 2158402 |
| 19 | 473503 | 2158362 |
| 20 | 473520,8 | 2158218 |
| 21 | 473579,3 | 2157446 |
| 22 | 473607,7 | 2157089 |
| 23 | 473641 | 2156651 |
| 24 | 473654 | 2156483 |
| 25 | 473670,9 | 2156261 |
| 26 | 473690,8 | 2156013 |
| 27 | 473703 | 2155857 |
| 28 | 473697,6 | 2155833 |
| 29 | 473706,1 | 2155770 |
| 30 | 473744,3 | 2155704 |
| 31 | 473673,4 | 2155727 |
| 32 | 473672,5 | 2155723 |
| 33 | 473644,4 | 2155731 |
| 34 | 472865,3 | 2155881 |
| 35 | 472597,1 | 2155935 |
| 36 | 472611,9 | 2156042 |
| 37 | 472487,6 | 2156072 |
| 38 | 472338,1 | 2156101 |
| 39 | 472338,1 | 2156101 |
| 40 | 472338,1 | 2156101 |
| 41 | 472340 | 2156064 |
| 42 | 472340,4 | 2156057 |
| 43 | 472338 | 2156046 |
| 44 | 472326,2 | 2155988 |
| 45 | 471570,7 | 2156142 |
| 46 | 471567,7 | 2156142 |
| 47 | 471559,7 | 2156144 |
| 48 | 471551,8 | 2156145 |
| 49 | 471517,5 | 2156153 |
| 50 | 471497,9 | 2156157 |
| 51 | 471478,3 | 2156161 |
| 52 | 471458,8 | 2156165 |
| 53 | 471439,2 | 2156169 |
| 54 | 471419,6 | 2156173 |
| 55 | 471400 | 2156177 |
| 56 | 471380,5 | 2156181 |
| 57 | 471360,9 | 2156185 |
| 58 | 471341,3 | 2156189 |
| 59 | 471321,7 | 2156194 |
| 60 | 471302,2 | 2156198 |
| 61 | 471282,6 | 2156202 |
| 62 | 471263 | 2156206 |
| 63 | 471243,4 | 2156210 |
| 64 | 471223,9 | 2156214 |
| 65 | 471230,8 | 2156243 |
| 66 | 471233,1 | 2156253 |
| 67 | 471238,4 | 2156276 |
| 68 | 471107,7 | 2156304 |
| 69 | 471055,6 | 2156318 |
| 70 | 471042,7 | 2156260 |
| 71 | 470946,9 | 2156275 |
| 72 | 470913,7 | 2156281 |
| 73 | 470888 | 2156289 |
| 74 | 470676,5 | 2156328 |
| 75 | 470516,2 | 2156360 |
| 76 | 470490,7 | 2156363 |
| 77 | 470303 | 2156403 |
| 78 | 470287,4 | 2156406 |
| 79 | 470109,3 | 2156443 |
| 80 | 470093,7 | 2156447 |
| 81 | 469839,4 | 2156500 |
| 82 | 469817,9 | 2156504 |
| 83 | 469541,9 | 2156562 |
| 84 | 469425,2 | 2156587 |
| 85 | 469183,7 | 2156641 |
| 86 | 469020,2 | 2156675 |
| 87 | 468890,3 | 2156701 |
| 88 | 468889,9 | 2156727 |
| 89 | 468890 | 2156816 |
| 90 | 468885,7 | 2156816 |
| 91 | 468886,8 | 2157219 |
| 92 | 468890 | 2157220 |
| 93 | 468890 | 2157300 |
| 94 | 468891,8 | 2157319 |
| 95 | 468922,3 | 2157329 |
| 96 | 468924,5 | 2157332 |
| 97 | 468951 | 2157336 |
| 98 | 468948,1 | 2157370 |
| 99 | 468924,4 | 2157733 |
| 100 | 468889,1 | 2157884 |
| 101 | 468880,6 | 2158081 |
| 102 | 468897,6 | 2158082 |
| 103 | 468888,1 | 2158382 |
| 104 | 468895,7 | 2158387 |
| 105 | 468901,6 | 2158429 |
| 106 | 469015,3 | 2158422 |
| 107 | 469085,8 | 2158420 |
| 108 | 469128,6 | 2158432 |
| 109 | 469201,6 | 2158435 |
| 110 | 469355,9 | 2158463 |
| 111 | 469413,4 | 2158481 |
| 112 | 469432,5 | 2158484 |
| 113 | 469456,3 | 2158486 |
| 114 | 469479,2 | 2158489 |
| 115 | 469486,1 | 2158490 |
| 116 | 469494,9 | 2158505 |
| 117 | 469530,2 | 2158506 |
| 118 | 469537,2 | 2158487 |
| 119 | 469560 | 2158477 |
| 120 | 469581,4 | 2158499 |
| 121 | 469602,8 | 2158525 |
| 122 | 469628,5 | 2158523 |
| 123 | 469627,9 | 2158503 |
| 124 | 469746,8 | 2158509 |
| 125 | 469769,3 | 2158528 |
| 126 | 469888,2 | 2158548 |
| 127 | 469937,4 | 2158551 |
| 128 | 469960,5 | 2158536 |
| 129 | 469977,3 | 2158535 |
| 130 | 469994,9 | 2158549 |
| 131 | 470012,8 | 2158556 |
| 132 | 470088,9 | 2158555 |
| 133 | 470111,6 | 2158538 |
| 134 | 470128,2 | 2158540 |
| 135 | 470152 | 2158557 |
| 136 | 470167,5 | 2158557 |
| 137 | 470203,2 | 2158551 |
| 138 | 470241,2 | 2158559 |
| 139 | 470307,4 | 2158551 |
| 140 | 470693,9 | 2158532 |
| 141 | 470771,2 | 2158549 |
| 142 | 470857,3 | 2158545 |
| 143 | 470970,5 | 2158596 |
| 144 | 471122,2 | 2158610 |
| 145 | 471194,4 | 2158636 |
| 146 | 471246,7 | 2158635 |
| 147 | 471328 | 2158655 |
| 148 | 471419,2 | 2158694 |
| 149 | 471555,4 | 2158752 |
| 150 | 471620,8 | 2158774 |
| 151 | 471723,6 | 2158823 |
| 152 | 471864,1 | 2158852 |
| 153 | 470461,8 | 2155915 |
| 154 | 470810,3 | 2155897 |
| 155 | 470841,8 | 2155863 |
| 156 | 470791 | 2155550 |
| 157 | 470717,5 | 2155001 |
| 158 | 470647,5 | 2154499 |
| 159 | 470516,6 | 2154503 |
| 160 | 470502,4 | 2154731 |
| 161 | 470500,8 | 2154856 |
| 162 | 470491 | 2155036 |
| 163 | 470489 | 2155110 |
| 164 | 470485,6 | 2155322 |
| 165 | 468768,9 | 2156628 |
| 166 | 469238,7 | 2156523 |
| 167 | 469546,9 | 2156452 |
| 168 | 470073,9 | 2156332 |
| 169 | 470129,4 | 2156318 |
| 170 | 470252,5 | 2156291 |
| 171 | 470388,2 | 2156261 |
| 172 | 470471,2 | 2156239 |
| 173 | 470443,6 | 2156222 |
| 174 | 470094,8 | 2156293 |
| 175 | 470087,2 | 2156294 |
| 176 | 470067,2 | 2156299 |
| 177 | 469958,9 | 2156321 |
| 178 | 469773,9 | 2156359 |
| 179 | 469758,7 | 2156362 |
| 180 | 469756,6 | 2156371 |
| 181 | 469305,9 | 2156464 |
| 182 | 469309,4 | 2156292 |
| 183 | 468890,2 | 2156376 |
| 184 | 468202 | 2156089 |
| 185 | 468197,6 | 2156367 |
| 186 | 468197 | 2156406 |
| 187 | 468700,2 | 2156601 |
| 188 | 468756,5 | 2156623 |

д. Верхний Карбуш

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 475032,6 | 2152880 |
| 2 | 474992,6 | 2152880 |
| 3 | 474619,7 | 2152880 |
| 4 | 474453,8 | 2152881 |
| 5 | 474422 | 2152881 |
| 6 | 474413,1 | 2152881 |
| 7 | 474413,5 | 2152862 |
| 8 | 474413,7 | 2152842 |
| 9 | 474413,9 | 2152831 |
| 10 | 474413,8 | 2152820 |
| 11 | 474414,3 | 2152773 |
| 12 | 474414,3 | 2152755 |
| 13 | 474414,7 | 2152728 |
| 14 | 474415 | 2152683 |
| 15 | 474415,3 | 2152647 |
| 16 | 474415,4 | 2152640 |
| 17 | 474415,6 | 2152622 |
| 18 | 474415,4 | 2152619 |
| 19 | 473917,6 | 2152618 |
| 20 | 473918,8 | 2152554 |
| 21 | 473920,9 | 2152491 |
| 22 | 473923,3 | 2152423 |
| 23 | 473923,9 | 2152406 |
| 24 | 473924 | 2152404 |
| 25 | 473403,7 | 2152381 |
| 26 | 472921 | 2152373 |
| 27 | 472887,9 | 2152373 |
| 28 | 472885 | 2152454 |
| 29 | 472148,4 | 2152457 |
| 30 | 472133,4 | 2152967 |
| 31 | 472130,7 | 2153050 |
| 32 | 472154,3 | 2153050 |
| 33 | 472174,3 | 2153050 |
| 34 | 472194,3 | 2153049 |
| 35 | 472214,3 | 2153049 |
| 36 | 472234,3 | 2153049 |
| 37 | 472254,3 | 2153049 |
| 38 | 472274,3 | 2153049 |
| 39 | 472294,3 | 2153049 |
| 40 | 472314,3 | 2153049 |
| 41 | 472328,2 | 2153049 |
| 42 | 472327,8 | 2153059 |
| 43 | 472326,7 | 2153084 |
| 44 | 472325,7 | 2153109 |
| 45 | 472324,7 | 2153133 |
| 46 | 472323,6 | 2153157 |
| 47 | 472322,5 | 2153182 |
| 48 | 472321,5 | 2153207 |
| 49 | 472320,4 | 2153233 |
| 50 | 472319,3 | 2153258 |
| 51 | 472318,4 | 2153280 |
| 52 | 472318,2 | 2153283 |
| 53 | 472318,1 | 2153287 |
| 54 | 472317,1 | 2153309 |
| 55 | 472316 | 2153335 |
| 56 | 472314,9 | 2153361 |
| 57 | 472313,8 | 2153387 |
| 58 | 472312,7 | 2153413 |
| 59 | 472311,5 | 2153440 |
| 60 | 472310,4 | 2153467 |
| 61 | 472309,3 | 2153493 |
| 62 | 472308,1 | 2153520 |
| 63 | 472307 | 2153547 |
| 64 | 472306,6 | 2153557 |
| 65 | 472305,4 | 2153584 |
| 66 | 472304,2 | 2153611 |
| 67 | 472303,1 | 2153639 |
| 68 | 472301,9 | 2153666 |
| 69 | 472300,7 | 2153694 |
| 70 | 472299,5 | 2153722 |
| 71 | 472298,3 | 2153751 |
| 72 | 472297,1 | 2153779 |
| 73 | 472296,6 | 2153789 |
| 74 | 472296,4 | 2153796 |
| 75 | 472295,9 | 2153808 |
| 76 | 472294,6 | 2153836 |
| 77 | 472293,4 | 2153865 |
| 78 | 472292,2 | 2153895 |
| 79 | 472290,9 | 2153924 |
| 80 | 472289,6 | 2153954 |
| 81 | 472288,4 | 2153984 |
| 82 | 472287,2 | 2154010 |
| 83 | 472286,1 | 2154037 |
| 84 | 472285 | 2154063 |
| 85 | 472284,5 | 2154074 |
| 86 | 472081,2 | 2154070 |
| 87 | 472282,9 | 2155319 |
| 88 | 472297,6 | 2155375 |
| 89 | 472362,9 | 2155592 |
| 90 | 472373 | 2155844 |
| 91 | 472387,5 | 2155859 |
| 92 | 472611,3 | 2155824 |
| 93 | 472775,6 | 2155792 |
| 94 | 472805,5 | 2155787 |
| 95 | 473077,4 | 2155734 |
| 96 | 473065,8 | 2155625 |
| 97 | 472913,2 | 2155636 |
| 98 | 472915,4 | 2155667 |
| 99 | 472725,4 | 2155661 |
| 100 | 472726,2 | 2155602 |
| 101 | 472766,9 | 2155583 |
| 102 | 472782,9 | 2155570 |
| 103 | 472806 | 2155531 |
| 104 | 472830,4 | 2155467 |
| 105 | 472859,8 | 2155421 |
| 106 | 472891,5 | 2155409 |
| 107 | 472925,5 | 2155404 |
| 108 | 472937,6 | 2155389 |
| 109 | 472922,6 | 2155368 |
| 110 | 472887,8 | 2155368 |
| 111 | 472859,2 | 2155346 |
| 112 | 472846,9 | 2155316 |
| 113 | 472834,2 | 2155262 |
| 114 | 472830,2 | 2155224 |
| 115 | 472834,6 | 2155185 |
| 116 | 472854,9 | 2155133 |
| 117 | 472879,1 | 2155079 |
| 118 | 472873,7 | 2155043 |
| 119 | 472883,6 | 2154983 |
| 120 | 472895,6 | 2154944 |
| 121 | 472907,2 | 2154897 |
| 122 | 472932,8 | 2154856 |
| 123 | 472953,2 | 2154830 |
| 124 | 472996,9 | 2154795 |
| 125 | 473025,7 | 2154773 |
| 126 | 473030,5 | 2154755 |
| 127 | 473030,4 | 2154738 |
| 128 | 472999,5 | 2154716 |
| 129 | 473027,1 | 2154694 |
| 130 | 473046,7 | 2154641 |
| 131 | 473034,8 | 2154608 |
| 132 | 473036,7 | 2154571 |
| 133 | 473065 | 2154509 |
| 134 | 473096,8 | 2154566 |
| 135 | 473137,2 | 2154484 |
| 136 | 473196,6 | 2154324 |
| 137 | 473256,5 | 2154342 |
| 138 | 473481,3 | 2154405 |
| 139 | 473489,1 | 2154407 |
| 140 | 473550,5 | 2154182 |
| 141 | 473597,6 | 2154051 |
| 142 | 473621,3 | 2154005 |
| 143 | 473638,8 | 2153970 |
| 144 | 473650,8 | 2153955 |
| 145 | 473669,8 | 2153932 |
| 146 | 473701 | 2153894 |
| 147 | 473822 | 2153777 |
| 148 | 473833,3 | 2153772 |
| 149 | 473905,6 | 2153741 |
| 150 | 474216,2 | 2153774 |
| 151 | 474874,2 | 2153734 |
| 152 | 474888,9 | 2153681 |
| 153 | 474891,9 | 2153670 |
| 154 | 474901,3 | 2153669 |
| 155 | 474932,1 | 2153667 |
| 156 | 474945,5 | 2153666 |
| 157 | 474957 | 2153674 |
| 158 | 474975,4 | 2153670 |
| 159 | 475005,3 | 2153665 |
| 160 | 475027,4 | 2153661 |
| 161 | 475034,5 | 2153669 |
| 162 | 475048,7 | 2153669 |
| 163 | 475050,4 | 2153670 |
| 164 | 475071,6 | 2153683 |
| 165 | 475073,3 | 2153683 |
| 166 | 475080,6 | 2153682 |
| 167 | 475106,4 | 2153680 |
| 168 | 475117,6 | 2153679 |
| 169 | 475143,7 | 2153684 |
| 170 | 475166 | 2153719 |
| 171 | 475191,8 | 2153717 |
| 172 | 475213,2 | 2153715 |
| 173 | 475249,3 | 2153713 |
| 174 | 475287,9 | 2153710 |
| 175 | 475523,2 | 2153694 |
| 176 | 475517,5 | 2153648 |
| 177 | 475487,4 | 2153648 |
| 178 | 475478,6 | 2153635 |
| 179 | 475476 | 2153635 |
| 180 | 475464,5 | 2153634 |
| 181 | 475438,7 | 2153658 |
| 182 | 475405,2 | 2153650 |
| 183 | 475383,2 | 2153648 |
| 184 | 475314,2 | 2153638 |
| 185 | 475331,4 | 2153615 |
| 186 | 475328,3 | 2153581 |
| 187 | 475337,9 | 2153531 |
| 188 | 475338,7 | 2153527 |
| 189 | 475341,3 | 2153513 |
| 190 | 475403,4 | 2153490 |
| 191 | 475447,1 | 2153429 |
| 192 | 475465 | 2153368 |
| 193 | 475477,9 | 2153361 |
| 194 | 475495,8 | 2153350 |
| 195 | 475490,2 | 2153320 |
| 196 | 475490,3 | 2153319 |
| 197 | 475476,7 | 2153098 |
| 198 | 475342,1 | 2153148 |
| 199 | 475340,8 | 2153148 |
| 200 | 475338,8 | 2153143 |
| 201 | 475336,1 | 2153135 |
| 202 | 475303,2 | 2153040 |
| 203 | 475034,1 | 2153145 |
| 204 | 475033,4 | 2153025 |
| 205 | 475032,9 | 2152944 |

_______________________

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

СТП РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта), утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 года № 816-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 года № 2418-р.).

Схема территориального планирования Омской области, утверждённая Постановлением Правительства Омской области от 19.08.2009 № 156-п (в ред. постановления от 21.12.2022 № 778-п).

Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» утверждена постановлением Правительства Омской области от 16.10.2013 № 265-п.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации автозаправочных станций для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом, СЗЗ составляет 100 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Схема водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области № 69 от 25.02.2014.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 300 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м.

Утверждена решением Совета Омского муниципального района от 15.10.2020 № 53.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно п. 6.2.2. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», расстояния от отдельно стоящих газораспределительных станций по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений должно составлять 15 м при давлении в сети свыше 0,6 Мпа.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

Генеральный план Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утверждённый Решением Совета Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 23.12.2009 № 47.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Омского МР утверждена распоряжением администрации Омского МР от 04.06.2020 № Р-20/ОМС-790.

Документ признается не подлежащим применению с 01.01.2022 Приказом Ростехнадзора от 15.09.2020 № 352, Приказом Минэнерго России от 15.09.2020 № 785.

Материалы по обоснованию СТП ОР, раздел 2.9 табл. 2.2.1, п. 16 - 1 км севернее с. Верхний Карбуш, 3 км ЮЗ ж/д ст. Омск.

Постановления Правительства Омской области: от № 20-п от 10.02.2021, № 493-п от 02.12.2020, № 310-п от 19.08.2020, № 172-п от 13.05.2020.

Согласно письму Казённого учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», б/н.

По данным ФС ГС за 2020 год по Омской области.

По материалам официального портала Администрации города Омск: аhttps://www.admomsk.ru/c/document_library/get_file?p_l_id=956354&folderId=956377&name=DLFE-73257.pdf

BLEVE — от англ. Boiling liquid expanding vapour explosion. Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости — тип взрыва сосуда с жидкостью, находящейся под давлением. Такой взрыв обозначается акронимом

В соответствии с РНГП Омской области.

В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 21.12.2016 № 382-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Омской области, в том числе для входящих в состав Омской области муниципальных образований, и признании утратившим силу постановления правительства Омской области от 4 мая 2011 года n 77-п».

В соответствии с п. 4 Приложения 4 к методике расчёта нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчёта нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754»).

В соответствии с РНГП Омской области (утв. приказом Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 08.07.2019 № 1-п);

В соответствии с Приказом Министерства связи СССР от 27.04.81 № 178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР».

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В соответствии с РНГП Омской области (утв. приказом Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 08.07.2019 № 1-п);

Телевидение по протоколу интернета (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) - технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.

Средняя плотность твёрдых коммунальных отходов по Омской области составляет 183,2 кг/м3 и применяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 31.05.2017 № 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Омской области».